	Житомирська політехніка
	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015
	Ф-22.06-05.02/2/172.00.1/М /ОК8-2020

	
	Екземпляр № 1
	Арк  _19_ / 1


	Житомирська політехніка
	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015
	Ф-22.06-05.02/2/172.00.1/М /ОК9-2022

	
	Екземпляр № 1
	Арк  _50_ / 4



Лабораторна робота №3

Розрахунок показників ефективності екранування приміщень

1. Мета роботи:

а) дослідити ефективність екранування ЕМП у залежності від параметрів екрану;
в) придбання навичок розрахунку параметрів екрану.

2. Завдання на лабораторну роботу

2.1. Розрахунок показників ефективності екранування приміщень суцільним екраном.

2.2. Розрахунок показників ефективності екранування приміщень подвійним сітчатим екраном.

2.3. Дослідити залежність ефективності екранування від частоти.

3. Теоретичні положення.

3.1. Розрахунок показників ефективності екранування приміщень суцільним екраном. 

Задача №1

Розрахувати ефективність екранування приміщень , якщо екрануюча сітка виконана із міді (сталі, алюмінію), f-частота сигналів випромінювання,  Rз — опір дроту змінному струму; R EQ \S \do2(0) — опір дроту постійному струму;   µ-магнітна проникність (для сталі 100–200); S — ширина щілини (вічка); r EQ \S \do2(0) — радіус дроту; δ— коефіцієнт вихрових струмів; V — об’єм приміщення задані таблицею 1

Таблиця 1. Значення параметрів для розрахунку

	№ з/п
	Rз

(Ом)
	Rо

(Ом)
	µ


	V

(М3)
	S

(мм)
	r EQ \S \do2(0)
(мм)
	δ
	f

(МГц)
	Тип матеріалу

	1
	120
	30
	1,000023
	75
	3
	0,2
	
	0,1
	Алюміній

	2
	100
	25
	1,000023
	100
	5
	0,3
	
	0,2
	Алюміній

	3
	90
	20
	1,000023
	125
	7
	0,4
	
	0,5
	Алюміній

	4
	80
	15
	1,000023
	150
	9
	0,5
	
	1
	Алюміній

	5
	70
	10
	1,000023
	175
	11
	0,6
	
	10
	Алюміній

	6
	60
	5
	1,000023
	200
	13
	0,7
	
	100
	Алюміній

	7
	50
	2,5
	1,000023
	225
	15
	0,8
	
	0,1
	Алюміній

	8
	120
	20
	0, 999912  
	75
	3
	0,2
	
	0,2
	Мідь

	9
	100
	17
	0, 999912  
	100
	5
	0,3
	
	0,5
	Мідь

	10
	90
	15
	0, 999912  
	125
	7
	0,4
	
	1
	Мідь

	11
	80
	12
	0, 999912  
	150
	9
	0,5
	
	10
	Мідь

	12
	70
	10
	0, 999912  
	175
	11
	0,6
	
	100
	Мідь

	13
	60
	8
	0, 999912  
	200
	13
	0,7
	
	0,1
	Мідь

	14
	50
	5
	0, 999912  
	225
	15
	0,8
	
	0,2
	Мідь

	15
	120
	50
	100
	75
	3
	0,2
	
	0,5
	Сталь

	16
	100
	40
	110
	100
	5
	0,3
	
	1
	Сталь

	17
	90
	30
	120
	125
	7
	0,4
	
	10
	Сталь

	18
	80
	20
	130
	150
	9
	0,5
	
	100
	Сталь

	19
	70
	10
	140
	175
	11
	0,6
	
	0,1
	Сталь

	20
	60
	5
	150
	200
	13
	0,7
	
	0,2
	Сталь

	21
	50
	3
	160
	225
	15
	0,8
	
	0,5
	Сталь

	22
	40
	2
	170
	250
	17
	0,9
	
	1
	Сталь


Значення коефіцієнта вихрових струмів для міді, сталі і алюмінію залежно від частоти представлені в таблиці. 2.

Таблиця 2. Значення коефіцієнта  вихрових струмів для деяких матеріалів
	Частота, Мгц
	Мідь
	Сталь
	Алюміній

	0,10
	6,709
	23,92
	5,17

	0,20
	9,487
	33,82
	7,32

	0,50
	15,00
	53,47
	11,56

	1,00
	21,21
	75,61
	16,35

	10,00
	67,09
	239,20
	51,72

	100,00
	212,10
	756,10
	163,50


3.2. Розрахунок показників ефективності екранування приміщень подвійним сітчатим екраном

Задача 2.

Розрахувати ефективність екранування приміщень , якщо екрануюча сітка подвійна і виконана із міді (сталі, алюмінію) згідно варіанту завдання. Розрахунок додаткового екрану здійснюється у відповідності до параметрів заданих таблицею 3.
Таблиця 3. Значення параметрів для розрахунку
	№ з/п
	Rз

(Ом)
	Rо

(Ом)
	µ


	V

(М3)
	S

(мм)
	r EQ \S \do2(0)
(мм)
	δ
	f

(МГц)
	Тип матеріалу

	1
	120
	19
	0, 999912  
	75
	3
	0,2
	
	0,2
	Мідь

	2
	100
	11
	0, 999912  
	100
	5
	0,3
	
	0,5
	Мідь

	3
	90
	16
	0, 999912  
	125
	7
	0,4
	
	1
	Мідь

	4
	80
	24
	0, 999912  
	150
	9
	0,5
	
	10
	Мідь

	5
	70
	16
	0, 999912  
	175
	11
	0,6
	
	100
	Мідь

	6
	60
	7
	0, 999912  
	200
	13
	0,7
	
	0,1
	Мідь

	7
	50
	9
	0, 999912  
	225
	15
	0,8
	
	0,2
	Мідь

	8
	120
	38
	130
	75
	3
	0,2
	
	0,5
	Сталь

	9
	100
	25
	120
	100
	5
	0,3
	
	1
	Сталь

	10
	90
	30
	110
	125
	7
	0,4
	
	0,2
	Сталь

	11
	80
	44
	140
	150
	9
	0,5
	
	0,5
	Сталь

	12
	70
	22
	150
	175
	11
	0,6
	
	1
	Сталь

	13
	60
	5
	160
	200
	13
	0,7
	
	10
	Сталь

	14
	50
	8
	170
	225
	15
	0,8
	
	100
	Сталь

	15
	40
	9
	190
	250
	17
	0,9
	
	0,1
	Сталь

	16
	120
	27
	1,000023
	75
	3
	0,2
	
	0,2
	Алюміній

	17
	100
	25
	1,000023
	100
	5
	0,3
	
	0,5
	Алюміній

	18
	90
	22
	1,000023
	125
	7
	0,4
	
	1
	Алюміній

	19
	80
	15
	1,000023
	150
	9
	0,5
	
	0,2
	Алюміній

	20
	70
	10
	1,000023
	175
	11
	0,6
	
	0,5
	Алюміній

	21
	60
	5
	1,000023
	200
	13
	0,7
	
	1
	Алюміній

	22
	50
	3,3
	1,000023
	225
	15
	0,8
	
	10
	Алюміній


Рішення

Ефективність екранування приміщень може бути розрахована точно по формулі:

Э = 1 + [(2πRе)/3S]*[1/{Lg(S/ro)-1,5+µ/(√2δro)}],
де Rз — опір дроту змінному струму; R EQ \S \do2(0) — опір дроту постійному струму;  

µ — магнітна проникність (для сталі 100–200); S — ширина щілини (вічка); 

r EQ \S \do2(0) — радіус дроту;   δ— коефіцієнт вихрових струмів; Rе — радіус екрану.

Для прямокутного екрану Rе визначається з виразом:

Rе = V;4π) EQ \R()
 .
Коефіцієнт вихрових струмів визначається з виразу:

для міді  δ = 21,2 • 10 EQ \S \up2(-3)  EQ \R(f) ;

для сталі  δ= 75,6 • 10 EQ \S \up2(-3)  EQ \R(f) ;

для алюмінію   δ= 16,35 • 10 EQ \S \up2(-3)  EQ \R(f) .

Значення коефіцієнта вихрових струмів для міді, стали і алюмінію залежно від частоти представлені в таблиці. 2.

Ефективність екранування з подвійним сітчастим екраном визначається по формулі:

Э = Э EQ \S \do2(1) Э EQ \S \do2(2) EQ \F(1;1 – )
)

EQ \B (1 –  EQ \F(1; Э)
)
)
 ,

де Э EQ \S \do2(1) і Э EQ \S \do2(2) — ефективності екранування внутрішнього і зовнішнього екранів, які обчислюються по приведених вище формулах.

Розміри екранованого приміщення вибирають, виходячи з його призначення, вартості і наявності вільного майдану для його розміщення. Зазвичай екрановані приміщення будують 6–8 м2 при висоті 2,5–3 м.

4. Виконання роботи

Дослідження здійснюється у відповідності до індивідуального завдання згідно номеру варіанту в класному журналі. 

1. Ознайомтесь із завданням на лабораторну роботу.

2. Оберіть варіант виконання та інструмент для розрахунку.

3. Розрахуйте ефективність екранування приміщень суцільним екраном.

4. Розрахуйте ефективність екранування приміщень подвійним сітчатим екраном.

5. Дослідити залежність ефективності екранування від частоти f (±200%), S ширини щілини, побудувати графіки, провести їх аналіз.

5. Контрольні запитання

1. Назвіть методи екранування приміщень?

2. Особливості вибору листового матеріалу для екранування приміщень.

3. Особливості застосування листового матеріалу для екранування приміщень.

4. Особливості вибору сітки  для екранування приміщень

5. Особливості застосування сітки  для екранування приміщень

6. Вплив залізобетонних конструкцій будівель на екрануючі властивості приміщень

7. Чинники будівельних матеріалів, що впливають на звукоізоляційні властивості приміщень. Їх характеристика

8. Параметри звукоізоляції будівельних матеріалів

6. Обробка результатів вимірювань та зміст звіту:
1. Мета лабораторної роботи;

2. Результати теоретичних розрахунків;

3. Графічні залежності ;

4. Відповіді на контрольні питання;

5. Висновки.





























































































































































PAGE  

