Лабораторно-практина робота №6

Тема: Дослідження та розрахунок валу на міцність при сумісній дії деформацій згину та кручення

Мета роботи:

- визначити потужність на шківі, де вона не задана.;

- визначити скручувальні моменти, створювані на кожному шківі і побудувати епюру крутних моментів;

- визначити тиск, що передається шківами на вал, вважаючи, що натяг ведучої вітки паса в два рази більший, ніж натяг веденої;

- показати на схемі в аксонометрії розміщення зусиль, що діють на вал, і розкласти їх на горизонтальні і вертикальні складові;

- визначити величину складових, що діють у горизонтальній і вертикальній площинах;

- побудувати епюри згинальних моментів у горизонтальній і вертикальній площинах;

- побудувати сумарну епюру згинальних моментів;

- визначити небезпечний переріз і величину згинального і крутного моментів у цьому перерізі;

- визначити діаметр валу, користуючись третьою теорією міцності (запасом міцності задатись з відповідним обґрунтуванням).

Дані взяти з таблиці 6.1 і розрахункову схему з рис. 6.4.

Методичні рекомендації до виконання роботи

При сумісній дії деформацій згину і кручення небезпечним рахують переріз, в якому виникають найбільші згинальні і крутні моменти.

Розглянемо стержень навантажений одночасно крутним і згинальним моментами. Небезпечним перерізом буде переріз біля заробки, оскільки тут найбільші  Мзг і Мкр (рис. 6.1). В цьому перерізі небезпечними будуть точки А і В, що найбільш віддалені від нейтральної лінії.

Рис. 6.1

Розглянемо точку А. В ній найбільші max і max  (рис. 6.2).

Рис. 6.2

По площадці поздовжнього перерізу нормальні напруження відсутні, а дотичні (в силу закона парності сил) мають ту ж величину, що і в поперечному перерізі.

Елементарний об’єм частини валу, взятий в точці, знаходиться в плоскому напруженому стані, по його двох гранях діють нормальні  напруження (розтягу або стиску) від згину σ , а по чотирьох гранях – дотичні напруження від кручення  τ (рис. 6.2 ).

Тому при перевірці міцності такого елементу необхідно використати умови, що витікають з чотирьох теорій міцності:

- теорія найбільших нормальних напружень

12σзг+σзг2+4∙τкр2≤σ;                        (6.1)

- теорія найбільших деформацій

120,35∙σзг+0,65∙σзг2+4∙τкр2≤σ;         (6.2)

- теорія найбільших дотичних напружень

σзг2+4∙τкр2≤σ;                              (6.3)

- енергетична теорія

σзг2+3∙τкр2≤σ;                              (6.4)

Відомо, що для круглих перерізів валів : σзг=MзгW ; τкр=MкрWρ ; Wρ=2∙Wx.

Підставляючи Wρ і W в формулах (6.1) - (6.4), отримаємо:

12MзгWx+MзгWx2+4∙MкрWρ2=Mзг+Mзг2+Mкр22∙Wx=MрозрWx≤σ.         (6.5)

Звідси MрозрWx≤σ.

Подібним чином можуть бути отримані розрахункові формули і по інших теоріях міцності. Всі ці формули можна замінити однією розрахунковою формулою:

MрозрW≤σ,                                        (6.6)

де Мрозр – розрахунковий момент, величина якого залежить як від Мзг і Мкр, так і від прийнятої теорії міцності:

F1  F2  F3

Mрозр.І=12Mзг+Mзг2+Mкр2 ;                  Mрозр.ІІ=0,35∙Mзг+0,65∙Mзг2+Mкр2 ;Mрозр.ІІІ=Mзг2+Mкр2 ;                                 Mрозр.ІV=Mзг2+0,75·Mкр2 .                                                  (6.7)

При W=πD332 діаметр валу з (6.7) буде дорівнювати:

D≥332∙Mрозрπ∙σ.                                        (6.8)

При розрахунках валів з в’язких пластичних матеріалів найбільше поширення отримали теорія найбільших дотичних напружень і енергетична теорія міцності.

Визначення скручуючого моменту, що передається на вал

При визначеній потужності N і числу обертів n, скручувальний момент:

Mкр=k∙Nn.

Якщо N=к. сил. ;n=обхв, то k=7162.

Mкр=7162∙Nn , (H·м).

Якщо N=квт. ;n=обхв, то k=9736.

Mкр=9736∙Nn , (H·м).

Якщо N=квт. ;n=радс, то k=1.

Mкр=N/ω , (кH·м).

Приклад дослідження та розрахунку суцільного однорідного валу круглого перерізу на міцність при сумісній дії деформацій кручення та згину.

На вал (рис. 6.3,а) посаджені два шківи: перший – діаметром 80 см (0,8 м), що важить 80 кг (785 Н), і другий – діаметром 1,0 м, що важить 120 кг (1177 Н). Через шківи перекинуті паси, вітки яких паралельні і нахилені до горизонту під кутом α1=30о на першому шківу і під кутом α2=135о на другому. Від першого шківа пас іде до електродвигуна; в цьому пасу зусилля в збігающій вітці в два рази більші ніж в набігающій. Від другого шківа пас іде до верстату; в цьому пасу зусилля в набігающій вітці вдвічі більші ніж в збігающій. Верстат має потужність Р=100 к.с. (1 к.с.≈0,735 кВт); вал обертається з швидкістю n=200 об.хв. Використовуючи четверту теорію міцності, визначити необхідний діаметр валу при допустимому напруженні для його матеріалу σ=800 кГссм2 (80 МПа).

План виконання завдання

В заданому варіанті вал піддається деформаціям згину, а його частина, що розташовується між шківами – додатково ще і деформаціям кручення.

- Зображаємо розрахункову схему в масштабі (рис. 6.3, а).

- Обчислюємо обертовий момент Т:

T=Pω=73,5∙10321=3500 H∙м.

Розмірність: Р – ват, ω=π∙n30 – c-1.

- Визначаємо силові навантаження на шківи:

Позначимо натяг набігающої вітки через t1 (перший шків), тоді натяг в збігающій вітці згідно з умовою дорівнює 2t1=T1. Тоді крутний момент Мкр1 на першому шківу буде обчислюватись за формулою::

Мкр1=Т1=D1∙t12;  →t1=2∙TD1=2∙3,50,8=8,75 kH;

для другого шківа аналогічно:

t2=2∙T2D2=2∙3,51,0=7,0 kH ,

де - Т1=T2=T=3500 H∙м=3,5 kH∙м.

Таким чином, в перерізах посадки шківів вал навантажений похилими силами (рис. 8.4) :

F1=3∙t1=3∙8,75=26,25 kH:     F2=3∙t2=3∙7,0=21 kH.

Крім цього, в цих же перерізах діють вертикальні сили, що дорівнюють вазі шківів (G1=0,785 kH ; G2=1,177 kH).

- Будуємо епюри згинальних моментів у вертикальній і горизонтальній площинках.

А. вертикальна площина (рис. 6.3, б).

В цій площині вал буде навантажений зовнішніми зосередженими силами P1ві P2в, які прикладені в перерізах валу де посаджені шківи. Величини цих сил визначаються як алгебраїчні суми вертикальних складових сил  F1  і  F2  та сил ваги шківів G1  і  G2  відповідно.

Тоді вертикальне навантаження від першого шківа буде дорівнювати:

P1в=G1+F1∙sin30o=0,785+26,25∙0,5=13,91 kH.

За аналогією визначаємо і вертикальне навантаження від другого шківа:

P2в=G2+F2∙sin45o=1,177+21,0∙0,707≈16,03 kH.

Для навантажень, що діють у вертикальній площині ( P1ві P2в ) визначимо опорні реакції  А' і В' :

MВ'=0;  →P2в∙0,75-А'∙1,5+P1в∙2,0=0 →А'=P2в∙0,75+P1в∙2,01,5=26,56 kH;

MА'=0;  →-P2в∙0,75+В'∙1,5+P1в∙0,5=0 →В'=P2в∙0,75-P1в∙0,51,5=3,38 kH.

Перевірка:

Yi=0; →В'-P2в+А'-P1в=0; →3,38-16,03+26,56-13,39=0.

Обчислюємо згинальні моменти в характерних перерізах:

МВв=МСв=0;

МDB=В'∙0,75=3,38·0,75≈2,54 kH·м;

MAB=-P1в∙0,5=-13,91 ∙0,5≈-6,95 kH∙м.

Будуємо епюру MзгнB (рис. 8.5, б1)

Б. Горизонтальна площина (рис. 6.3, в).

В цій площині вал навантажується двома зосередженими зовнішніми силами F1г і F2г, які прикладені в перерізах де посаджені шківи. Величина цих сил визначається як горизонтальна складова сил F1  і   F2.

Горизонтальне навантаження від першого шківа:

P1г=F1∙cos30o=26,25∙0,866=22,73 kH.

Горизонтальне навантаження від другого шківа:

P2г=F2∙cos45o=21,00∙0,707=14,85 kH.

При цьому навантаження P1г і P2г направлені в протилежні сторони.

Для навантажень, що діють у горизонтальній площині ( P1гі P2г ) визначимо опорні реакції  А'' і В'' :

MВ''=0;  →P2г∙0,75-А''∙1,5-P1в∙2,0=0 →А''=-P2в∙0,75+P1в∙2,01,5=22,88 kH;

MА''=0;  →-P2в∙0,75+В''∙1,5-P1в∙0,5=0 →В''=P2в∙0,75+P1в∙0,51,5=15,0 kH.

Перевірка:

Yi=0; →В''-P2г-А''+P1г=0; →15,0-14,85-22,88+22,73=0.

Обчислюємо згинальні моменти в характерних перерізах:

МВг=МСг=0;

МDг=В''∙0,75=15,0·0,75≈11,25 kH·м;

MAг=P1г∙0,5=22,73 ∙0,5≈11,37 kH∙м.

Будуємо епюру MзгнB (рис. 6.3, в1).

Рис. 6.3

- Будуємо епюру Мзгн сумарних згинальних моментів.

Сумарні згинальні моменти в характерних перерізах обчислюємо за формулою:

Mзгн=Mг2+Mв2.

МзгнВ=МзгнС=0;   МзгнD=11,252+2,542=11,53kH∙м;

МзгнA=11,372+6,952=13,33kH∙м.

Будуємо епюру сумарних згинальних моментів (рис. 6.3, г).

- Будуємо епюру крутних моментів (рис. 6.3, д):

Дільниця BD: Mкр=0;

Дільниця СD: Mкр=-Т=-3,5kH∙м.

- Визначаємо небезпечний переріз валу і його діаметр. З епюр Mкр і Мзгн видно, що небезпечним є переріз А , в якому діють крутний момент Mкр=3,5kH∙м  і  сумарний згинальний момент Mзгн=13,33kH∙м . Визначаємо діаметр валу, виходячи з четвертої теорії міцності. Обчислюємо розрахунковий момент ІV – четвертою теорією міцності:

Mрозр.ІV=Mзг2+0,75·Mкр2=13,332+0,75∙3,52=13,67 кН∙м.

Тоді Wx≥Mрозр.ІVσ=13,67∙1028=170,88 см3.

(Розмірність: Mрозр.ІV - кН·см; σ – кН/см2 .)

Wx=πd332; →d≥332∙Wxπ=332∙170,883,14≈12 см.

Відповідно до ряду діаметрів приймаємо d=120 мм.

Запитання для самоконтролю:

- Які напруження виникають в поперечних перерізах бруса при згині з крученням?

- Як знаходять небезпечні перерізи бруса круглого перерізу при згині з крученням?

- Які точки круглого поперечного перерізу являються небезпечними при згині з крученням?

- Як визначається величина розрахункового моменту (за різними теоріями міцності) при згині з крученням бруса круглого перерізу? Запишіть відповідні формули.

- Запишіть умову міцності при сумісній дії кручення і згину.

Як визначається діаметр вала при сумісній дії кручення і згину?

Індивідуальні завдання для виконання лабораторної роботи №6

Стальний вал трансмісії робить n об/хв і передає через два ведені шківи потужності, що задані в табл. 6.1; діаметри шківів D1=60 см, D2=40 см, D3=30 см, a=100 см. Визначити діаметр вала.

Розрахункова схема представлена на рис. 6.4

Таблиця 6.1

Вихідні дані до розрахунку валу при згин з крученням

| Букви прізвища | Номер схеми | α1о | α2о | α3о | n,обхв | N1, кВт | N2, кВт | N3, кВт | Матеріал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, Б, В | 1 | 0 | 60 | 90 | 1000 |  | 10 | 20 | Сталь 20Х |
| Г, Ґ, Д | 2 | 30 | 80 | 120 | 100 | 10 |  | 20 | Сталь 45Х |
| Е, Ж, З, | 3 | 90 | 180 | 150 | 300 | 10 | 20 |  | Сталь 08 |
| І, Ї, К | 4 | 120 | 90 | 180 | 400 |  | 30 | 40 | Сталь 65Г |
| Л, М, Н | 5 | 150 | 120 | 210 | 500 | 30 |  | 40 | Ст.3 |
| О, П, Р | 6 | 180 | 30 | 240 | 600 | 30 | 40 |  | Ст.5 |
| С, Т, У | 7 | 210 | 60 | 270 | 700 |  | 50 | 60 | Ст.6 |
| Ф, Х, Ц | 8 | 240 | 90 | 30 | 800 | 50 |  | 60 | Сталь 20ХН |
| Ч, Ш, Щ, | 9 | 270 | 120 | 60 | 200 | 50 | 60 |  | Сталь 55С2 |
| Є, Ю, Я | 0 | 60 | 150 | 0 | 900 |  | 90 | 50 | Сталь 70 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Примітка: При виборі варіанту слід пронумерувати букви прізвища і відповідно до номеру букви обирати дані з таблиці. Наприклад: І В А Н Ч Е Н К О В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 З таблиці обираємо: схема 4, α1о=0, α2о=60, α3о=210, n=200 обхв, N1=10кВт , N2=20кВт, N3=-кВт, Матеріал – Ст.3 Примітка : потужності N1, . N2, N3 вибирають за однією і тією ж буквою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 6.4

ДОДАТКИ

Додаток 1

Механічні характеристики конструкційних сталей

| Марка сталі | σм | σт | τт | Відносне видовження δ,% | Ударна в'язкість КС, кДж/м2 | Границя витривалості, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не менше |  |  |  |  | Згин, σ-1 | Розтяг- стиск, σ-1р | Кручення, τ-1 |
|  | МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 340 | 210 | 140 | 31 | 2400 | 160—220 | 120—150 | 80—120 |
| 20 | 420 | 250 | 160 | 25 | — | 170—220 | 120—160 | 100—130 |
| 25 | 460 | 280 | — | 23 | 900 | 190—250 | — | — |
| 30 | 500 | 300 | 170 | 21 | 800 | 200—270 | 170—210 | 110—140 |
| 35 | 540 | 320 | 190 | 20 | 700 | 220—300 | 170—220 | 130—180 |
| 40 | 580 | 340 | — | 10 | 600 | 230—320 | 180—240 | 140—190 |
| 45 | 610 | 360 | 220 | 16 | 500 | 250—340 | 190—250 | 150—200 |
| 50 | 640 | 380 | — | 14 | 400 | 270—350 | 200—260 | 160—210 |
| 55 | 660 | 390 | — | 13 | — | — | — | — |
| 60 | 690 | 410 | — | 12 | — | 310—380 | 220—280 | 180—220 |
| 20Г | 460 | 280 | — | 24 | —. | — | — | - |
| 30Г | 550 | 320 | — | 20 | 800 | 220—320 | — | — |
| 50Г | 660 | 400 | — | 13 | 400 | 290—360 | — | — |
| 20Х | 800 | 650 | — | 11 | 600 | 380 | — | 170—320 |
| 40Х | 1000 | 800 | — | 10 | 600 | 350—380 | 250 | 225 |
| 45Х | 1050 | 850 | — | 9 | 500 | 400—500 | — | — |
| ЗОХМ | 950 | 750 | — | 11 | 800 | 310—410 | 370 | 230 |
| 35ХМ | 1000 | 850 | — | 12 | 800 | 470—510 | — | — |
| 40ХН | 1000 | 800 | 390 | 11 | 700 | 400 | 290 | 240 |
| 50ХН | 1100 | 900 | — | 9 | 500 | 550 | — | — |
| 40ХФА | 900 | 750 | — | 10 | 900 | 380—490 | — | — |
| 38ХМЮ | 1000 | 850 | — | 14 | 900 | 420—550 | — | — |
| 12ХНЗА | 950 | 700 | 400 | 11 | 900 | 390—470 | 270—320 | 220—260 |
| 20ХНЗА | 950 | 750 | — | 12 | 1000 | 430—450 | 300—320 | 245—255 |
| ЗОХНЗА | 1000 | 800 | — | 10 | 800 | 520—700 | — | 320—400 |
| 40ХНМА | 1000 | 950 | — | 12 | 1000 | 500—700 | — | 270—380 |
| ЗОХГСА | 1100 | 850 | — | 10 | 500 | 510—540 | 500—535 | 220—245 |

Примітка. При використанні сталей за ГОСТ 380 – 71 необхідно враховувати приблизну відповідність марок: Ст. 3 відповідає сталі 20; Ст. 4 – сталі 25; Ст. 5 – сталі 35; Ст. 6 – сталі 45.