Лабораторна робота № 7

Тема: Оптимальне нерівномірне кодування методом Хаффмана

Мета роботи: вивчення властивостей нерівномірних кодів і методів їх отримання програмним шляхом.

Загальні відомості.

Задачею ефективного кодування є такий спосіб обробки дискретного сигналу, при якому середня кількість одиниць інформації на елементарне повідомлення настільки мала, наскільки це принципово можливо. При цьому потрібно так записати повідомлення, щоб по запису можна було відновити їх без втрат і помилок. К. Шенноном (Claude Elwood Shannon) було доведено (1948 р.), що завжди можна побудувати таку систему ефективного кодування дискретного джерела, при якій середня кількість двійкових знаків на символ джерела як завгодно близька, але не менша за ентропіюджерела на повідомлення.

В системі нерівномірного кодування кодові слова мають різну довжину mi, яка залежить від повідомлення xi, що кодується. Такий код характеризують середньою довжиною кодовихслів:

Код вважається оптимальним, якщо.Якщо в повідомлення х джерела кодують не кожний символ, а блоки x'  Xn, то оптимізаційна задача формулюється таким чином: мінімізувати , де n – довжина блоку x' (слова). Доведена теорема, згідно з якою середня довжина оптимального нерівномірного коду міститься в інтервалі

При невеликих об’ємах нерівномірний код може наочно представлятися у вигляді кодових дерев, як показано на наступному рисунку.

Вузли дерева, що відходять від кореня на i ребер, утворюють ярус порядку i. Порядком вузла називають номер його ярусу. Порядком дерева називають максимальний з порядків його вузлів. Вузол, з якого не виходить жодного ребра, називається кінцевим. Якщокодові слова відповідають тільки кінцевим вузлам, то код є префіксним. Для існування префіксного двійкового коду необхідно і достатньо виконання нерівності

,

яку називають нерівністю Крафта. У 1952 р. Д. Хаффман (DavidA. Huffman) знайшов нескладний спосіб оптимального кодування, який забезпечує отримання мінімальної середньої довжини кодових слів з усіх можливих для заданого джерела. Ключовим моментом в алгоритмі побудови оптимального коду є процес утворення кодових слів за наступним принципом: повідомленню з мінімальною імовірністю ставиться у відповідність найдовше кодове слово.

Якщо двійковий код оптимальний, то кодове дерево повинно мати наступну обов’язкову властивість. З кожного внутрішнього вузла, а також з кореня, завжди повинні вийти 2 ребра. В іншому випадку єдине ребро можнабуло б «стиснути» в цейнеповнийвузол і тим самим скоротити середню довжину кодового слова. Процес побудови кодового дерева починається від кінцевих вершин, яким на першому етапі привласнюються номери повідомлень, що кодуються разом з їхімовірностями. Другий етап, що складається з повторюваних операцій, виконується доти, поки не буде отримано корінь кодового дерева. На початку цього етапу відшукують пару вершин vi, vj, які не мають вхідних ребер і мають мінімальні імовірності р(vi) і р(vj). Потім додають нову вершину vk і з’єднують її парою ребер з vi і vj. Імовірність р(vk) знаходять як р(vk) = р(vi) + р(vj).

Після завершення цього кроку кількість вузлів, що не мають вхідних ребер, зменшується на одиницю. Якщо таких вузлів залишиться два, то вузол, що знову додається, буде коренем.

Ефективність кодування визначається надмірністю. Її мірою служить величина D, щопоказує, наскільки добре використовуються знаки даногоджерела:

де H(X) – ентропія джерела, яке вибирає повідомлення з ансамблю з Lелементів; Hmax(X) = log2 L – максимально можлива ентропія такого ансамблю.

Якщо надмірність джерела дорівнює нулю, то створювані ним повідомлення оптимальні в сенсі найбільшої кількості інформації, щопередається. Для передачі певної кількості інформації I при відсутності перешкод в цьому випадку необхідно k1 = I / Hmax(X)  знаків.

Оскільки ентропія повідомлень, створюваних реальним джерелом, що має надмірність, менше максимальної, то для передачі тієї ж кількості інформації I знаків потрібно більше, а саме: k2 = I / H(X) > k1. Тому говорять також про надмірність знаків у повідомленні або просто про надмірність повідомлення, характеризуючиїїтим же самим параметром D:

Завдання

1.Обрати файл для кодування/декодування, наприклад, будь-який файл .bmp або .txt з папки Windows та скопіювати його в робочу директорію програми.

2.. Виконати програму «Huffman.exe». Пересвідчитися, що декодований файл «unpacked.bmp» співпадає з оригіналом. Записати в звіт довжину вхідного та закодованого файлів, а також виведені на екран результати роботи програми.

Рисунок 1 – Приклад робочого вікна програми

3. Розрахувати фактично отриману середню довжину кодового слова, яка обчислюється за формулою

mф = Nc / N,

де Nc – довжина закодованої послідовності (в бітах); N – кількість закодованих повідомлень, тобто довжина вхідного файлу в байтах.

4. Розрахувати надмірність вхідного файлу і надмірність закодованої послідовності.

5. Розрахувати коефіцієнт стиснення інформації, що дорівнює відношенню довжини закодованої послідовності (в бітах) до довжини вхідного файлу (також в бітах).

6. Розглянути ансамбль повідомлень X2, елементами якого є двобайтні числа від 0 до 65535. Переробити програму для роботи з послідовністю з двох байт. Знов виконати пп.4-7 для кодування того ж самого файлу, але вже не побайтно, а послідовностями по 2 байта.

7. Повторити кодування-декодування і розрахунки (пп.4-8) ще для двох будь-яких файлів.

Хід виконання:

Розрахункові формули:

- mф = Nc / N,

- DВХ = 1-H(X)/Hmax(X)

- Hmax(X) = log2L

- Dз = 1-mmin/mф

- Kс = Nc/(8*N)

- mт = H(X)

Вхідні файли					Декодовані файли

|  | 1.bmp |  | 2.bmp |  | 3.bmp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X2 | X | X2 | X | X2 |
| Розмір початкового файлу, N байт | 389208 |  | 5 602 |  | 21 926 |  |
| Розмір закодованого файлу, Nс біт | 2934872 | 2926864 | 44568 | 44464 | 174817 | 174606 |
| Ентропія ансамблю, H(X) | 7.501 | 7.501 | 7.916 | 7.916 | 7,95 | 7,95 |
| Надмірність ансамбля, Dвх | 0.062 | 0.531 | 0.011 | 0.505 | 0,00625 | 0,53125 |
| Теоретична середня довжина слова, mт | 7.501 | 7.501 | 7.916 | 7.916 | 7,95 | 7,95 |
| Фактична середня довжина слова, mф | 7.541 | 7.520 | 7.956 | 7.937 | 7,97 | 7,96 |
| Ентропія закодованої послідовності | 7.954 | 15.969 | 7.953 | 15.965 | 7.980 | 15.980 |
| Надмірність закодованої послідовності, Dз | 0.006 | 0.0019 | 0.006 | 0.002 | 0,0025 | 0,00126 |
| Коефіціент стиснення інформації, Кс | 0.943 | 0.940 | 0.994 | 0.992 | 0,99 | 0,995 |

Висновки: в ході роботи були проведені досліди з нерівномірного кодування методом Хаффмана однобайтним та двобайтним кодами. Для кодування було обрано два графічні та текстовий файли. Кодування-декодування файлів виконано безпомилково.

Контрольні запитання

1. Наведіть необхідну і достатню умову існування коду з властивістю однозначного декодування.

2. Назвіть недоліки оптимальних нерівномірних кодів.

3. Назвіть шлях отриманнянерівномірного коду, в якомувитратабітів на одне повідомлення буде якомога близькою до мінімально можливої.

4. Чи можливо декодувати залишок повідомлення, якщо початок передачі невідомий?

Рекомендована література

1. Теорія інформації : підручник / Б. М. Подлевський, Р. Є. Рикалюк. – Львiв : Видавничий центр ЛНУ ім. I. Франка, 2024. – 342 с.