# Критерії введення світлофорної сигналізації. Характеристика та способи встановлення

Світлофори призначені для почергового пропуску учасників руху через конкретну ділянку вулично-дорожньої мережі, а також для позначення небезпечних ділянок дороги. В залежності від умов світлофори застосовуються для управління рухом в конкретних напрямках чи по окремих смугах даного напрямку:

- в місцях, де зустрічаються конфліктуючі транспортні, а також транспортні і пішохідні потоки (перехрестя, пішохідні переходи);

- на смугах, де напрямок руху може змінюватись на протилежний;

- на залізничних переїздах, розвідних мостах, причалах, поромах, переправах;

- при виїздах автомобілів спецслужб на дороги з інтенсивним рухом;

- для управління рухом маршрутних транспортних засобів.

Світлофори діляться на дві групи: Т- транспортні і П – пішохідні. Світлофори кожної групи, в свою чергу, підрозділяються на типи і виконання

Світлофори необхідно виготовляти відповідно до стандарту ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та умови безпеки» та технічних умов виробника на конкретні вироби, погоджених з Департаментом Державтоінспекції МВС України.

Транспортні світлофори типів 1, 2 і пішохідні світлофори треба встановлювати за наявності хоча б однієї із цих п'яти умов.

Умова 1. Протягом 8 год. робочого дня середньогодинна інтенсивність руху транспортних засобів не менша зазначеної у таблиці 2.6.

Умова 2. Протягом 8 год. робочого дня середньогодинна інтенсивність руху транспортних засобів не менша:

- 600 од./год. (для доріг з розділовою смугою — 1000 од./год.) головною дорогою в двох напрямках;

- 150 пішоходів переходять проїзну частину в одному найбільш завантаженому напрямку в кожну із тих же 8 год.

Для населених пунктів із чисельністю мешканців менше ніж 10 тис. чол. нормативи за умовами 1 та 2 становлять 70 % зазначених.

Умова 3. Існує проміжок часу в 1-ну годину, протягом якого виконується умова 2.

Умова 4. Умови 1 та 2 одночасно виконуються за кожним окремим нормативом не менше ніж на 80%.

Умова 5. За останні 12 місяців на перехресті скоєно не менше трьох дорожньо-транспортних пригод, яких можна було б запобігти за наявності світлофорної сигналізації (наприклад, зіткнення транспортних засобів, що рухаються з поперечних напрямків, наїзди транспортних засобів на пішоходів, що переходять дорогу, зіткнення між транспортними засобами, що рухаються в прямому напрямку та тих, що повертають ліворуч із зустрічного напрямку). До того ж умови 1 або 2 повинні виконуватись не менше ніж на 80%.

Таблиця 2.6

## Співставлення інтенсивностей руху, як критерію введення світлофорної сигналізації згідно умови 1

| Кількість смуг руху в одному напрямку |  | Інтенсивність руху транспортних засобів, од./год. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Головна (більш завантажена) дорога | Другорядна (менш завантажена) дорога | Головною дорогою в двох напрямках | Другорядною дорогою в одному, найбільш завантаженому напрямку |
| 1 | 1 | 750 670 580 500 410 380 | 75 100 125 150 175 190 |
| 2 або більше | 1 | 900 800 700 600 500 400 | 75 100 125 150 175 200 |
| 2 або більше | 2 або більше | 900 825 750 675 600 525 480 | 100 125 150 175 200 225 240 |

Вводити світлофорне регулювання, яке здійснюється світлофорами типів 1 та 2 в місці перетинання дороги й велосипедної доріжки, необхідно у випадку, коли велосипедний рух має постійний характер, а його інтенсивність перевищує 50 велосипедистів на годину.

Вводити реверсивне регулювання з використанням транспортних світлофорів типу 4 необхідно за наявності одночасно таких умов:

- інтенсивність руху транспортних засобів у години пік становить більше ніж 500 од./год. на смугу руху у більш завантаженому напрямку;

- сумарна інтенсивність руху транспортних засобів у більш завантаженому напрямку перевищує інтенсивність зустрічного руху більше ніж на 500 од./год.;

- зазначена нерівномірність руху систематично змінюється за напрямками протягом доби або по днях тижня;

- проїзна частина дороги має три та більше смуг руху в обох напрямках.

- транспортні світлофори типу 7 необхідно застосовувати за таких умов:

- не забезпечено видимість небезпечної ділянки на відстані, достатній, щоб транспортний засіб зміг зупинитися, рухаючись зі швидкістю, допустимою на попередній ділянці дороги;

- умови 1 або 2 критеріїв введення світлофорної сигналізації виконуються від 50% до 100% (за винятком граничних значень), або одночасно від 50% до 80% (за винятком граничних значень).

Контрольні питання

- У яких випадках на вулично-дорожній мережі застосовуються світлофори, і які основні завдання вони виконують?

- На які групи та типи поділяються дорожні світлофори згідно з ДСТУ 4092-2002?

- За яких умов необхідно встановлювати транспортні світлофори типів 1, 2 та пішохідні світлофори?

- У чому полягає різниця між умовами 1 та 2 для введення світлофорного регулювання, і як змінюються нормативи для малих населених пунктів?

- Які особливі випадки ДТП є підставою для обов’язкового встановлення світлофорів відповідно до умови 5?

- За яких критеріїв слід вводити реверсивне регулювання руху із використанням світлофорів типу 4?

- У яких ситуаціях застосовуються транспортні світлофори типу 7, і які умови повинні при цьому виконуватися?