Завдання для самостійної та індивідуальної роботи.

Розрахунково-графічна робота (РГР) №1 з технічної механіки

(розділ «Теоретична механіка)

Тема: Плоска система паралельних сил.

Для балки, розрахункову схему якої необхідно вибрати з таблиці 1.1 згідно індивідуального варіанту, необхідно визначити реакції в’язей. Числові дані для розрахунків наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.1

Таблиця 1.2

| Варіант | M, кН*м | P, кН | q, кН/м | a, | b, м | c, м | d, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |

Приклади виконання завдання до ТМ1

Приклад 1: Для балки (рис. 1.1) знайти опорні реакції, якщо F = 3 кН, q = 1кН/м.

Рисунок 1.1

Розв’язання

Розглянемо балку АВ, що знаходиться у рівновазі (спокої).

Рисунок 1.2

На балку діють активні сили: зосереджена сила F та розподілене навантаження q , яке еквівалентне зосередженій силі Q .

Q=q∙2=1∙2=2 кН.

Дію циліндричного шарніра А та рухомого В замінюємо їх реакціями XA,  YA,  RB (рис. 1.2). Для врівноваженої системи силF,   XA,YA, Q,   RB~0  запишемо умови рівноваги:

Fx=0; XA=0;                                           MAFi=0;F∙1-Q∙3+RB∙4=0;MBFi=0;F∙5-YA∙4+Q∙1=0.

Тоді: RB = 0,75 кН, YA = 4,25 кН, XA =0.

Достовірність отриманих результатів можна перевірити записавши ще одне рівняння, рівняння рівноваги:

FYi=0; -F+YA-Q+RB=0;  -3+4,25-2+0,75=0.

Отже, задача розв’язана правильно.

Відповідь: RB = 0,75 кН, YA = 4,25 кН, XA =0.

Приклад 2: Для консольної балки (рис. 1.3) знайти реакції жорсткого защемлення, якщо F = 2кН, М = 5кНм.

Рисунок 1.3

Розв’язання:

На балку АВ діють: активна сила F, пара сил з моментом М; її руху перешкоджає в’язь – жорстке защемлення в точці А. Відкидаємо в’язь в точці А, і на підставі аксіоми звільнення від в’язей її дію замінюємо силами , XA,  YA та моментом MA (рис. 1.4).

Рисунок 1.4

Запишемо умови рівноваги для системи сил XA,  YA,  MA,  M,  F~0.

Fxi=0; XA=0;                                   Fyi=0; YA-F=0;                           MAFi=0;-MA+M-F∙5=0.

Звідки знаходимо:

YA=F=2 kH,

MA=M-5∙F=5-5∙2=-5 kH∙m.

Від’ємний знак величини MA вказує, що дійсний напрямок моменту сили в жорсткому защемленні протилежний показаному на рис. 1.4.

Виконаємо перевірку.

Задача розв’язана правильно, якщо виконується умова:

MBFi=0.

Складемо це рівняння, користуючись рисунками 1.3 та 1.4.

MBFi=0;  M-MA-YA∙3+2=0;

5--5-2∙3+2=0.

Отже, задача розв’язана правильно.

Відповідь:  XA=0; YA=2 kH;  MA=-5 kH∙m. .