## МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до лабораторної роботи №2 з дисципліни
«Автотехнічна експертиза»

Тема: Дослідження обстановки місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди

### 1. Загальні положення

Методичні рекомендації призначені для організації та виконання лабораторної роботи №2 студентами спеціальностей автомобільного профілю. Вони спрямовані на формування практичних навичок аналізу обстановки місця ДТП як одного з ключових етапів автотехнічної експертизи.

Під час виконання роботи студент повинен навчитися системно підходити до дослідження матеріалів огляду місця події, правильно інтерпретувати зафіксовані дані та відбирати інформацію, що має експертне значення.

### 2. Місце лабораторної роботи в навчальному процесі

Лабораторна робота №2 виконується після вивчення тем:

- загальні положення автотехнічної експертизи ДТП;

- класифікація дорожньо-транспортних пригод;

- способи фіксації місця ДТП.

Отримані під час роботи результати є базою для подальших лабораторних робіт, пов’язаних із визначенням швидкості руху, аналізом гальмівного шляху та встановленням механізму ДТП.

### 3. Методика виконання лабораторної роботи

#### 3.1. Підготовчий етап

Перед початком виконання лабораторної роботи студенту рекомендується:

- повторити теоретичний матеріал щодо елементів обстановки місця ДТП;

- ознайомитися з нормативними вимогами до огляду місця події;

- уважно вивчити вихідні матеріали (схему, фотоматеріали, протокол огляду).

#### 3.2. Аналіз дорожніх умов

Під час аналізу необхідно звернути увагу на:

- категорію та призначення дороги;

- кількість смуг руху та їх ширину;

- тип і стан дорожнього покриття;

- поздовжній та поперечний профіль дороги.

Усі параметри слід фіксувати у вигляді короткого опису або таблиці.

#### 3.3. Аналіз організації дорожнього руху

Рекомендується визначити:

- наявність і тип дорожньої розмітки;

- дорожні знаки та їх розташування;

- світлофорне регулювання (за наявності);

- обмеження швидкості та пріоритети руху.

Необхідно оцінити, як організація дорожнього руху могла вплинути на виникнення ДТП.

#### 3.4. Оцінка умов видимості та освітлення

Студент повинен проаналізувати:

- час доби;

- погодні умови;

- стан природного та штучного освітлення;

- наявність перешкод, що обмежують оглядовість.

Результати аналізу слід пов’язати з можливістю своєчасного виявлення небезпеки учасниками руху.

#### 3.5. Дослідження слідів ДТП

Особливу увагу необхідно приділити:

- гальмівним слідам;

- слідам ковзання та юзу;

- розташуванню уламків і слідів рідин;

- слідам контакту транспортних засобів.

Сліди слід класифікувати та визначити їх інформаційну цінність для експертних висновків.

#### 3.6. Аналіз взаємного розташування об’єктів

Рекомендується визначити:

- положення транспортних засобів після ДТП;

- відстані до нерухомих орієнтирів;

- місце первинного контакту (за наявності ознак).

### 4. Типові помилки та рекомендації щодо їх уникнення

Під час виконання лабораторної роботи слід уникати:

- формального опису без аналізу причинно-наслідкових зв’язків;

- ігнорування умов видимості та освітлення;

- неврахування дорожніх знаків і розмітки;

- плутанини між слідами гальмування та ковзання.

Рекомендується кожен елемент обстановки оцінювати з точки зору його впливу на розвиток ДТП.

### 5. Методичні поради щодо оформлення висновків

Висновки повинні:

- бути логічними та обґрунтованими;

- базуватися виключно на досліджених матеріалах;

- містити перелік факторів, що мають експертне значення.

Не допускається використання припущень, не підтверджених матеріалами справи.

Зразок оформлення ескізу

Завдання:

- Скласти протокол огляду місця ДТП

- Накреслити схему ДТП, додавши недостаючі засоби технічного регулювання і відповідні розміри

- Визначити:

- Швидкість вантажного автомобіля А при зазначених вами слідах юзу за довжиною

- Визначити зупинний шлях вантажного автомобіля А при j =5,7 м/с2

- Визначити швидкість автомобіля С при j =5,9 м/с2

- Описати причини виникнення ДТП у відповідності із дорожньою ситуацією і проведеними розрахунками

### 6. Критерії оцінювання виконання лабораторної роботи

Оцінювання здійснюється з урахуванням:

- повноти аналізу обстановки місця ДТП;

- правильності інтерпретації матеріалів;

- якості оформлення звіту;

- обґрунтованості висновків;

- відповідей на контрольні питання.

### 7. Заключні положення

Методичні рекомендації покликані забезпечити єдиний підхід до виконання лабораторної роботи та сприяти формуванню у студентів професійного мислення, необхідного для проведення автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод.