# Інструкційна карта №4

Дисципліна: Автотехнічна експертиза ДТП
Тема: 4. Визначення можливості запобігання ДТП водієм

## 1. Мета роботи

Навчитися визначати, чи мав водій технічну та часову можливість запобігти дорожньо-транспортній пригоді шляхом гальмування, маневрування або поєднання цих дій.

## 2. Завдання

- Проаналізувати вихідні дані ДТП.

- Визначити момент виникнення небезпеки для руху.

- Розрахувати зупинний шлях транспортного засобу.

- Порівняти зупинний шлях з фактичною відстанню до перешкоди.

- Зробити експертний висновок щодо можливості запобігання ДТП водієм.

## 3. Вихідні дані

Для виконання роботи необхідно мати:

- швидкість руху транспортного засобу, км/год;

- дорожні умови (сухе/мокре покриття, тип дороги);

- коефіцієнт зчеплення коліс з дорогою;

- час реакції водія;

- відстань до перешкоди в момент виникнення небезпеки;

- технічний стан гальмівної системи.

## 4. Теоретичні відомості

Момент виникнення небезпеки — момент, з якого водій об’єктивно мав можливість виявити перешкоду та повинен був вжити заходів для запобігання ДТП.

Зупинний шлях складається з:

- шляху, пройденого за час реакції водія;

- гальмівного шляху.

Загальний зупинний шлях:

## 5. Порядок виконання роботи

- Перевести швидкість руху з км/год у м/с.

- Розрахувати шлях реакції водія:

Sр = v ∙ tр

- Розрахувати гальмівний шлях:

Sг = v² / (2 ∙ g  ∙ φ)

- Визначити загальний зупинний шлях транспортного засобу.

- Порівняти отриманий зупинний шлях з реальною відстанню до перешкоди.

- Оцінити можливість запобігання ДТП шляхом гальмування або маневру.

## 6. Аналіз результатів

- Якщо зупинний шлях менший або дорівнює відстані до перешкоди — водій мав технічну можливість запобігти ДТП.

- Якщо зупинний шлях перевищує відстань до перешкоди — водій не мав технічної можливості запобігти ДТП за даних умов.

Додатково оцінюється:

- можливість маневрування;

- відповідність дій водія вимогам ПДР;

- вплив дорожніх та метеорологічних умов.

## 7. Висновок

На підставі розрахунків та аналізу встановлюється, чи міг водій запобігти ДТП за умови своєчасної та правильної реакції, а також робиться експертний висновок.

## 8. Контрольні питання

- Що таке момент виникнення небезпеки для руху?

- З яких складових складається зупинний шлях?

- Які фактори впливають на можливість запобігання ДТП?

- Як впливає час реакції водія на результат експертизи?

- У яких випадках враховується можливість маневрування?