## Лабораторна робота №6

## Дисципліна: Автотехнічна експертиза

### Тема роботи №6

Використання симулятора для підготовки водіїв автомобілів щодо швидкості реакції і правильності руху як запобігання ДТП

### 1. Мета роботи

- Ознайомитися з можливостями автомобільних симуляторів як інструменту профілактики дорожньо-транспортних пригод.

- Дослідити вплив швидкості реакції водія та правильності виконання маневрів на безпеку дорожнього руху.

- Набути практичних навичок оцінювання дій водія в змодельованих дорожніх ситуаціях.

- Сформувати уміння аналізувати помилки водіїв з позиції автотехнічної експертизи ДТП.

### 2. Обладнання та програмне забезпечення

- Автомобільний навчальний симулятор водіння (апаратний або програмний).

- Персональний комп’ютер / ноутбук.

- Кермо, педалі, важіль перемикання передач (за наявності).

- Програмне забезпечення симулятора дорожнього руху.

- Методичні вказівки до лабораторної роботи.

- Бланк для фіксації результатів.

### 3. Теоретичні відомості

Швидкість реакції водія — це час від моменту виникнення небезпеки до початку відповідної дії (гальмування, поворот керма тощо). Вона залежить від психофізіологічного стану, досвіду водіння, рівня уваги, втоми, емоційного напруження та умов дорожнього руху.

Ергономіка робочого місця водія вивчає відповідність конструкції транспортного засобу можливостям людини. До ергономічних факторів належать: посадка водія, оглядовість, розташування органів керування, зручність використання педалей і керма, інформаційне навантаження від приладів. Невідповідність ергономічних параметрів призводить до зростання часу реакції та помилок у керуванні.

Транспортна психологія досліджує поведінку водія в дорожньому середовищі, його сприйняття інформації, прийняття рішень у стресових і дефіцитних за часом ситуаціях. Психологічні чинники, такі як увага, прогнозування розвитку ситуації, ризикованість, емоційна стійкість, безпосередньо впливають на ймовірність виникнення ДТП.

Автомобільні симулятори дозволяють безпечно моделювати дорожні ситуації з урахуванням ергономічних та психологічних аспектів керування, оцінювати швидкість реакції, правильність дій водія та можливість запобігання ДТП. Отримані результати мають важливе значення для автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод.

### 4. Порядок виконання роботи

- Ознайомитися з інструкцією з техніки безпеки та правилами роботи з симулятором.

- Відрегулювати робоче місце водія відповідно до ергономічних вимог (положення сидіння, керма, педалей, дзеркал).

- Запустити програмне забезпечення симулятора та обрати сценарій руху (місто, заміська дорога, складні погодні умови).

- Встановити початкові параметри: швидкість руху, інтенсивність транспортного потоку, погодні умови.

- Виконати заїзд у стандартних умовах, фіксуючи:

  - час психофізіологічної реакції на раптову небезпеку;

  - правильність і послідовність дій водія;

  - дотримання смуги руху, дистанції та швидкісного режиму.

- Повторити заїзд в ускладнених умовах (обмежена видимість, слизьке покриття, інформаційне перевантаження).

- Оцінити вплив психологічних чинників (стрес, поспіх, втома) на поведінку водія.

- Зафіксувати допущені помилки та їх можливі наслідки з точки зору автотехнічної експертизи ДТП.

### 5. Обробка та аналіз результатів

- Порівняти час реакції водія в різних умовах руху.

- Оцінити вплив швидкості руху на можливість уникнення ДТП.

- Проаналізувати типові помилки водія та їх можливі наслідки.

- Зробити висновок щодо ролі симуляторів у підготовці водіїв та запобіганні ДТП.

## Додаток до умов виконання Лабораторної роботи №6

### Послідовність виконання робіт на симуляторі з урахуванням темпераменту водія

### 1. Загальні положення

Під час виконання лабораторної роботи необхідно враховувати індивідуальні психологічні особливості водія, зокрема тип темпераменту, оскільки він суттєво впливає на швидкість реакції, стиль керування, схильність до ризику та стійкість уваги. Дослідження проводиться в умовах автомобільного симулятора з фіксацією психофізіологічних показників.

### 2. Послідовність виконання робіт на симуляторі

- Підготовчий етап

  - Ознайомлення студента з метою експерименту.

  - Визначення типу темпераменту (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік) за результатами анкетування або умовно (за завданням викладача).

- Ергономічне налаштування

  - Регулювання положення сидіння, керма, педалей і дзеркал.

  - Перевірка зручності огляду та доступності органів керування.

- Адаптаційний заїзд

  - Короткий пробний заїзд для адаптації до симулятора.

  - Оцінка первинної реакції та рівня напруженості водія.

- Основний заїзд (стандартні умови)

  - Рух у міських або заміських умовах при нормальній інтенсивності руху.

  - Фіксація часу реакції на стандартні подразники (сигнал світлофора, раптова перешкода).

- Ускладнений заїзд (психологічне навантаження)

  - Моделювання стресових умов (обмежена видимість, щільний трафік, несподівані маневри інших ТЗ).

  - Оцінка стабільності поведінки водія з урахуванням темпераменту.

- Аналіз результатів

  - Порівняння фактичних показників з довідковими даними.

  - Формування висновку щодо впливу темпераменту на можливість запобігання ДТП.

### 3. Довідкові дані (психологічна характеристика темпераментів)

| Тип темпераменту | Характеристика поведінки водія | Орієнтовний час реакції, с | Типові ризики |
| --- | --- | --- | --- |
| Холерик | Імпульсивний, швидкі рішення, схильність до ризику | 0,6–0,8 | Різкі маневри, перевищення швидкості |
| Сангвінік | Урівноважений, швидка адаптація | 0,7–0,9 | Недооцінка складності ситуації |
| Флегматик | Спокійний, повільні реакції | 0,9–1,2 | Запізніле реагування |
| Меланхолік | Обережний, емоційно чутливий | 1,0–1,3 | Розгубленість у стресі |

### 4. Таблиця для запису експериментальних даних

| № досліду | Тип темпера-менту | Умови руху | Швидкість руху, км/год | Час реакції, с | Характер дій водія | Помил-ки | Приміт-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Стандартні |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ускладнені |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Стресові |  |  |  |  |  |

### 5. Примітка

Отримані експериментальні дані використовуються для експертної оцінки дій водія та обґрунтування можливості або неможливості запобігання ДТП з урахуванням людського фактора.

### 6. Висновок

У висновку студент повинен узагальнити отримані результати, оцінити ефективність використання симулятора для формування навичок безпечного керування автомобілем та обґрунтувати його значення для запобігання дорожньо-транспортним пригодам.

### 7. Техніка безпеки

- Працювати з обладнанням лише з дозволу викладача.

- Не змінювати налаштування симулятора без інструкцій.

- Дотримуватися правил електробезпеки при роботі з комп’ютерною технікою.

### 8. Контрольні запитання

- Що таке швидкість реакції водія та які фактори на неї впливають?

- Які основні ергономічні вимоги до робочого місця водія?

- Як транспортна психологія пояснює помилки водіїв у критичних ситуаціях?

- Яким чином ергономічні та психологічні чинники враховуються при автотехнічній експертизі ДТП?

- Які переваги має використання симуляторів для формування безпечної поведінки водія?