Методичні рекомендації до лабораторної роботи №4

Дисципліна: Автотехнічна експертиза 
Тема лабораторної роботи: Визначення можливості запобігання ДТП водієм

1. Загальні положення

Методичні рекомендації призначені для організації та виконання лабораторної роботи з дисципліни «Автотехнічна експертиза». Робота спрямована на формування практичних навичок аналізу дорожньо-транспортних пригод і встановлення технічної можливості їх запобігання водієм.

Лабораторна робота виконується студентами під час аудиторних занять або самостійної роботи з використанням розрахункових методів автотехнічної експертизи.

2. Мета та навчальні результати

Мета роботи:

сформувати вміння застосовувати теоретичні знання для експертної оцінки дій водія;

навчитися виконувати розрахунки зупинного шляху транспортного засобу;

оволодіти методикою визначення можливості запобігання ДТП.

Очікувані результати:

Після виконання роботи студент повинен:

визначати момент виникнення небезпеки для руху;

правильно обирати вихідні дані для розрахунків;

виконувати експертні розрахунки відповідно до методики;

аргументовано формулювати експертний висновок.

3. Матеріально-технічне забезпечення

Для виконання лабораторної роботи необхідно:

методичні вказівки та інструкційна карта;

калькулятор;

довідкові таблиці коефіцієнтів зчеплення;

завдання з вихідними даними ДТП;

зошит або бланк звіту.

4. Методичні вказівки до виконання роботи

Уважно ознайомитися з умовами задачі та вихідними даними ДТП.

Встановити момент виникнення небезпеки для руху відповідно до обставин пригоди.

Прийняти нормативний або заданий час реакції водія.

Перевести швидкість руху транспортного засобу з км/год у м/с.

Розрахувати шлях, пройдений автомобілем за час реакції водія.

Розрахувати гальмівний шлях з урахуванням дорожніх умов.

Визначити загальний зупинний шлях транспортного засобу.

Порівняти зупинний шлях з відстанню до перешкоди.

Проаналізувати можливість запобігання ДТП шляхом гальмування та/або маневрування.

Сформулювати обґрунтований висновок.

5. Вимоги до оформлення звіту

Звіт з лабораторної роботи повинен містити:

Назву лабораторної роботи.

Мету виконання.

Вихідні дані задачі.

Послідовність і результати розрахунків.

Пояснення до виконаних розрахунків.

Графічні матеріали (за необхідності).

Висновок щодо можливості запобігання ДТП водієм.

Оформлення звіту виконується акуратно, з дотриманням технічної термінології.

6. Типові помилки при виконанні роботи

неправильне визначення моменту виникнення небезпеки;

використання невідповідного коефіцієнта зчеплення;

помилки при переведенні одиниць вимірювання;

відсутність логічного зв’язку між розрахунками та висновком;

ігнорування дорожніх та метеорологічних умов.

7. Контрольні питання для захисту роботи

Які чинники впливають на можливість запобігання ДТП?

Як визначається момент виникнення небезпеки?

Чим відрізняється гальмівний шлях від зупинного?

У яких випадках враховується маневрування?

Яке значення має час реакції водія при експертизі ДТП?

Висновок: Методичні рекомендації забезпечують єдиний підхід до виконання лабораторної роботи та сприяють формуванню професійних навичок з автотехнічної експертизи ДТП.