## МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

## Дисципліна: «Автотехнічна експертиза»

### Лабораторна робота №5

Тема: Аналіз технічного стану транспортного засобу перед ДТП

### 1. Мета роботи

Сформувати у студентів практичні навички аналізу технічного стану транспортного засобу (ТЗ) перед дорожньо-транспортною пригодою (ДТП), уміння виявляти та оцінювати технічні несправності, які могли вплинути на виникнення або розвиток ДТП, а також оформлювати експертні висновки.

### 2. Завдання роботи

У результаті виконання лабораторної роботи студент повинен:

- знати основні вимоги нормативних документів щодо технічного стану ТЗ;

- розуміти класифікацію та ознаки технічних несправностей ТЗ;

- вміти аналізувати вихідні дані (матеріали ДТП, огляд ТЗ, фототаблиці);

- визначати можливий технічний стан основних систем ТЗ до моменту ДТП;

- робити обґрунтовані висновки щодо впливу технічного стану ТЗ на ДТП.

### 3. Теоретичні відомості

Аналіз технічного стану транспортного засобу перед ДТП є важливою складовою автотехнічної експертизи. Він спрямований на встановлення:

- наявності або відсутності технічних несправностей;

- часу виникнення несправностей (до ДТП чи внаслідок ДТП);

- можливості виявлення несправностей водієм до ДТП;

- впливу виявлених несправностей на керованість, стійкість та гальмівні властивості ТЗ.

Основна увага приділяється таким системам ТЗ:

- гальмівна система;

- рульове керування;

- ходова частина;

- шини та колеса;

- освітлювальні та сигнальні прилади;

- силовий агрегат (за необхідності).

### 4. Нормативна та довідкова база

Під час виконання роботи рекомендується використовувати:

- Правила дорожнього руху України;

- ДСТУ та ГОСТи щодо технічного стану ТЗ;

- методики проведення автотехнічних експертиз;

- довідкові матеріали з будови та експлуатації автомобілів.

### 5. Матеріально-технічне забезпечення

Для виконання лабораторної роботи необхідні:

- методичні вказівки до лабораторної роботи;

- умовні матеріали ДТП (схема, опис обставин, фотоматеріали);

- дані огляду транспортного засобу;

- калькулятор, лінійка;

- комп’ютер (за наявності програмних засобів аналізу).

### 6. Порядок виконання роботи

- Ознайомитися з темою, метою та завданнями лабораторної роботи.

- Вивчити вихідні дані: опис ДТП, технічну характеристику ТЗ, результати огляду.

- Проаналізувати стан гальмівної системи ТЗ перед ДТП.

- Оцінити технічний стан рульового керування та ходової частини.

- Проаналізувати стан шин, коліс та їх відповідність нормативним вимогам.

- Оцінити справність освітлювальних і сигнальних приладів (за умовами задачі).

- Визначити, чи могли виявлені несправності бути причиною або супутнім фактором ДТП.

- Сформулювати загальний висновок щодо технічного стану ТЗ перед ДТП.

### 7. Вимоги з охорони праці

Під час виконання лабораторної роботи необхідно:

- дотримуватися загальних правил безпеки під час роботи з технічною документацією;

- у разі роботи з реальним ТЗ – виконувати вимоги техніки безпеки в лабораторії;

- працювати уважно, не відволікатися на сторонні справи.

### 8. Оформлення звіту

Звіт з лабораторної роботи повинен містити:

- титульну сторінку;

- мету та завдання роботи;

- короткі теоретичні відомості;

- вихідні дані для аналізу;

- результати аналізу технічного стану ТЗ;

- обґрунтовані висновки;

- список використаних джерел.

### 9. Контрольні запитання

- Які основні завдання аналізу технічного стану ТЗ перед ДТП?

- Які несправності гальмівної системи є найбільш небезпечними?

- Як визначити час виникнення технічної несправності?

- Яким чином технічний стан шин впливає на безпеку руху?

- У яких випадках технічна несправність може бути причиною ДТП?

### 10. Критерії оцінювання

Оцінювання виконання лабораторної роботи здійснюється за такими критеріями:

- повнота та правильність аналізу технічного стану ТЗ;

- обґрунтованість висновків;

- правильність оформлення звіту;

- рівень знань під час захисту роботи.

Примітка. Методичні рекомендації можуть бути адаптовані з урахуванням спеціалізації, рівня підготовки студентів та наявної матеріально-технічної бази.