# ЛЕКЦІЯ 1

## Методи і засоби застосування технічних засобів управління дорожнім рухом

## 1. Роль технічних засобів в управлінні дорожнім рухом

Технічні засоби управління дорожнім рухом є основним інструментом реалізації організаційних рішень у межах вулично-дорожньої мережі. Вони забезпечують впорядкування транспортних і пішохідних потоків, зменшення конфліктних точок та підвищення рівня безпеки руху.

Застосування технічних засобів дозволяє:

- регламентувати поведінку учасників дорожнього руху;

- мінімізувати вплив людського фактора;

- забезпечити стабільність та передбачуваність дорожньої ситуації;

- реалізувати вимоги Правил дорожнього руху на практиці.

## 2. Класифікація технічних засобів організації дорожнього руху

### 2.1. Засоби безпосереднього впливу на транспортні і пішохідні потоки

#### Дорожні знаки

Дорожні знаки є візуальними засобами інформування учасників руху. Вони встановлюють пріоритети, обмеження швидкості, заборони та попередження про небезпечні ділянки дороги. Ефективність знаків залежить від їх правильної видимості, розташування та відповідності реальним умовам руху.

#### Дорожня розмітка

Розмітка визначає просторову організацію руху, напрямки смуг, місця зупинки та пішохідні переходи. Вона сприяє зменшенню кількості маневрів, що перетинаються, та підвищує дисципліну водіїв.

#### Світлофори

Світлофори є основним керованим засобом регулювання руху на перехрестях і пішохідних переходах. Вони дозволяють розподіляти час між конфліктними напрямками руху та забезпечують пріоритет окремих потоків.

#### Напрямні пристрої

До напрямних пристроїв належать острівці безпеки, бар’єрні огородження, напрямні стовпчики. Вони фізично обмежують або спрямовують рух, зменшуючи ймовірність аварійних ситуацій.

### 2.2. Засоби забезпечення алгоритмічної роботи системи

#### Дорожні контролери

Дорожні контролери виконують функцію керування світлофорними об’єктами. Вони можуть працювати за фіксованими програмами або змінювати режими залежно від сигналів детекторів.

#### Детектори транспорту

Детектори дозволяють отримувати дані про інтенсивність, швидкість, зайнятість смуг руху. Вони є ключовим елементом адаптивних систем управління.

#### Засоби обробки та передачі інформації

Ці засоби забезпечують обмін інформацією між контролерами, детекторами та пунктом управління. Вони формують інформаційну основу системи управління дорожнім рухом.

#### Автоматизовані системи управління дорожнім рухом (АСУД)

АСУД інтегрують усі технічні засоби в єдину систему, що дозволяє здійснювати централізований контроль і управління рухом у масштабах міста.

## 3. Характер дії технічних засобів

### 3.1. Некеровані засоби

Некеровані технічні засоби забезпечують постійний режим організації руху. Вони ефективні на ділянках з відносно стабільними умовами руху та не потребують додаткових витрат на управління.

### 3.2. Керовані засоби

Керовані засоби дозволяють оперативно змінювати організацію руху відповідно до поточної транспортної ситуації. Їх використання особливо ефективне в умовах нерівномірної інтенсивності руху.

## Контрольні питання до лекції 1

- Яку роль відіграють технічні засоби в управлінні дорожнім рухом?

- Назвіть та охарактеризуйте основні групи технічних засобів організації руху.

- У чому полягає відмінність між керованими та некерованими технічними засобами?

- Яке призначення дорожніх контролерів у системі управління рухом?

- Яку роль відіграють автоматизовані системи управління дорожнім рухом?

# ЛЕКЦІЯ 2

## Методи управління дорожнім рухом та класифікація систем управління

## 1. Сутність методів управління дорожнім рухом

Методи управління дорожнім рухом визначають спосіб впливу на транспортні потоки з метою оптимізації їх параметрів. Вибір методу залежить від інтенсивності руху, складності транспортного вузла та технічних можливостей системи.

## 2. Класифікація методів за ступенем участі людини

### 2.1. Автоматичне управління

Автоматичне управління забезпечує стабільну роботу системи за заздалегідь визначеними параметрами. Воно доцільне на об’єктах з передбачуваною транспортною ситуацією.

### 2.2. Автоматизоване управління

Автоматизоване управління дозволяє оперативно враховувати зміни дорожньої обстановки завдяки участі оператора, який коригує роботу системи на основі зібраних даних.

### 2.3. Ручне управління

Ручне управління застосовується у випадках аварій, масових заходів або виходу з ладу технічних засобів.

## 3. Замкнутий і розімкнутий контури управління

### 3.1. Замкнутий контур управління

Замкнутий контур передбачає наявність зворотного зв’язку. Отримані дані дозволяють системі адаптувати параметри управління в режимі реального часу.

### 3.2. Розімкнутий контур управління

Розімкнутий контур базується на попередньо розроблених програмах і не реагує на зміну інтенсивності руху.

## 4. Класифікація систем за ступенем централізації

### 4.1. Локальне управління

Локальне управління забезпечує автономну роботу світлофорних об’єктів та є простим у реалізації.

### 4.2. Системне управління

Системне управління дозволяє координувати роботу перехресть у межах транспортного коридору або міста.

### 4.3. Периферійне управління

Периферійні елементи виконують функції збору та попередньої обробки інформації для центральної системи управління.

## Контрольні питання до лекції 2

- Що розуміють під методами управління дорожнім рухом?

- Охарактеризуйте автоматичне, автоматизоване та ручне управління.

- У чому полягає принцип дії замкнутого контуру управління?

- Які особливості розімкнутого контуру управління дорожнім рухом?

- У чому полягає відмінність між локальним, системним та периферійним управлінням?