Практична робота 3

Аналіз інтенсивності і складу транспортного потоку на перехресті

Коефіцієнтів приведення транспортних засобів до легкового автомобіля

| Тип транспортного засобу | Коефіцієнт приведення |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мотоцикли без коляски та мопеди | 0,2 |
| Мотоцикл із коляскою | 0,75 |
| Легковий автомобіль | 1,0 |
| Вантажні вантажопідйомністю, т: до 2 від 2 до 6 від 6 до 8 від 8 до 14 | 1,5 2,0 3,0 3,5 |
| Автопоїзди від 12 до 20 т | 5,0 |
| Автобуси | 3,0 |

(1)

де

– інтенсивність руху автомобілів даного типу;

Kпрі – відповідно коефіцієнти приведення для даної групи автомобілів; n - число типів автомобілів, на які розділені дані спостережень.

Показники приведеної інтенсивності руху по напрямках

| Транспортний засіб | АС | АВ | АD | СА | СD | СВ | ВD | ВА | ВС | DВ | DА | DС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Легкові | 85 | 433 | 63 | 114 | 86 | 221 | 299 | 102 | 87 | 78 | 242 | 69 |
| Вантажні до 2т | 32 | 38 | 29 | 23 | 27 | 18 | 26 | 30 | 24 | 33 | 29 | 35 |
| Вантажні від 2т до 6т | 28 | 20 | 12 | 22 | 26 | 18 | 24 | 18 | 22 | 20 | 24 | 26 |
| Вантажні від 6т до 8т | 15 | 12 | 15 | 18 | 12 | 9 | 12 | 15 | 18 | 15 | 21 | 15 |
| Вантажні від 8т до 14т | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Автобуси | 12 | 15 | 9 | 12 | 15 | 12 | 18 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| Мопеди | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Приведена інтенсивність | 194 | 427 | 135 | 196 | 171 | 282 | 391 | 180 | 157 | 156 | 329 | 162 |
| Сумарна приведена інтенсивність | 756 |  |  | 649 |  |  | 728 |  |  | 647 |  |  |
| Частка, % | 26 | 56 | 17 | 30 | 26 | 44 | 52 | 24 | 21 | 25 | 50 | 25 |

Приклад таблиці склад транспортного потоку

Розрахунок складу транспортного потоку.

| Тип транспртного потоку | Інтенсивність руху, авт./год |  |  |  | Склад ТЗ,% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | А | В | С | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Легкові | 981 | 859 | 976 | 760 | 76,2 | 75,3 | 7,6 | 73,2 |
| Вантажні до 2т | 119 | 105 | 119 | 111 | 9,2 | 9,7 | 9,2 | 10,7 |
| Вантажні 2-6т | 63 | 68 | 68 | 61 | 4,8 | 5,9 | 5,2 | 5,8 |
| Вантажні 6-8т | 29 | 30 | 28 | 31 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 2,9 |
| Вантажні 8-14т | 4 | - | 2 | - | 0,3 | - | 0,1 | - |
| Автобуси | 24 | 23 | 27 | 20 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
| Мопеди | 72 | 60 | 64 | 54 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 5,2 |
| Сума | 1292 | 1145 | 1284 | 1037 | 100% | 100% | 100% | 100% |

Приклад підсумкової таблиці

Варіант 1

# 2. Параметри транспортних потоків

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # ад |  | # са | # сд | # св |  | # вд | # ва | # вс | # дв |  | # да | # дс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 |  | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |  | # 12 | # 13 |
| # Легкові | # 280 | # 67 | # 10 |  | # 260 | # 70 | # 8 |  | # 110 | # 15 | # 65 | # 75 |  | # 119 | # 11 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 7 | # 5 | # 3 |  | # 11 | # 6 | # 7 |  | # 4 | # 9 | # 8 | # 6 |  | # 14 | # 1- |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 1 | # 3 | # 2 |  | # 2 | # 1 | # 1 |  | # 4 | # 5 | # 3 | # 4 |  | # 2 | # 2 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # - | # - | # 3 | # - |  | # - |  | # 5 | # 3 | # - | # 2 | # 1 | # - |  | # - |
| # Автобуси |  | # 5 |  |  |  |  |  |  | # 4 |  |  |  |  |  |  |
| # Тролейбуси | # 40 |  |  | # 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - |  | # - |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - |
| # Мопеди | # 2 | # 3 | # 5 | # 4 |  | # 3 |  | # 3 | # 6 | # 8 | # 2 | # 3 | # 9 |  | # 2 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Nissan leaf

4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 2

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # ад |  | # са | # сд | # св |  | # вд | # ва | # вс | # дв |  | # да | # дс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 |  | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |  | # 12 | # 13 |
| # Легкові | # 140 | # 55 | # 7 |  | # 133 | # 61 | # 6 |  | # 67 | # 5 | # 25 | # 66 |  | # 42 | # 8 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 7 | # 5 | # 3 |  | # 11 | # 6 | # 7 |  | # 4 | # 9 | # 8 | # 6 |  | # 14 | # 1- |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 47 | # 5 | # 2 |  | # 55 | # 16 | # 3 |  | # 41 | # 5 | # 10 | # 31 |  | # 2 | # 12 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 5 | # 2 | # 1 |  | # 6 | # 3 | # 2 |  | # 1 | # 3 | # 3 | # 4 |  | # 3 | # 3 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 2 |  | # 1 |  |  | # 3 |  | # 5 |  |  |  |  | # - |  | # - |
| # Автобуси |  | # 5 |  |  |  |  |  |  | # 31 |  |  | # 29 |  |  |  |
| # Тролейбуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - |  | # - |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - |
| # Мопеди | # 1 | # 3 | # 2 | # 3 |  | # 7 |  | # 1 | # 1 | # 3 | # 2 | # 1 | # 2 |  | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Mazda 6

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 3

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # са | # св | # ва | # вс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 5 | # 7 | # 9 | # 10 |
| # Легкові | # 60 | # 48 | # 58 | # 8 | # 20 | # 40 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 25 | # 11 | # 21 | # 5 | # 6 | # 13 |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 9 | # 7 | # 8 | # 3 | # 5 | # 9 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 5 | # 2 | # 6 | # 2 | # 3 | # 3 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 4 | # 6 | # 3 | # 2 | # 1 | # 1 |
| # Автобуси |  |  |  |  |  |  |
| # Тролейбуси | # 16 |  | # 14 |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| # Мопеди | # 1 | # 1 | # 3 | # 1 | # 2 | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Toyota Camry

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 4

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # са | # св | # ва | # вс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 5 | # 7 | # 9 | # 10 |
| # Легкові | # 80 | # 75 | # 67 | # 11 | # 60 | # 40 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 25 | # 11 | # 21 | # 5 | # 6 | # 13 |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 13 | # 11 | # 8 | # 6 | # 10 | # 7 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 3 | # 1 | # 1 | # 2 | # 3 | # 3 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 1 |  | # 3 |  |  | # 1 |
| # Автобуси |  |  |  | # 12 | # 8 | # 10 |
| # Тролейбуси |  |  |  |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| # Мопеди | # 2 | # 1 | # 5 | # 3 | # 2 | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Mitsubishi lancer

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 5

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # ад |  | # са | # сд | # св |  | # вд | # ва | # вс | # дв |  | # да | # дс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 |  | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |  | # 12 | # 13 |
| # Легкові | # 260 | # 180 | # 7 |  | # 131 | # 66 | # 6 |  | # 65 | # 5 | # 25 | # 74 |  | # 42 | # 8 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 7 | # 5 | # 3 |  | # 11 | # 6 | # 7 |  | # 4 | # 9 | # 8 | # 6 |  | # 14 | # 1- |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 45 | # 5 | # 2 |  | # 25 | # 16 | # 3 |  | # 33 | # 5 | # 10 | # 21 |  | # 2 | # 12 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 8 | # 5 | # 1 |  | # 6 | # 7 | # 2 |  | # 1 | # 4 | # 3 | # 5 |  | # 3 | # 3 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 2 |  | # 1 |  |  | # 3 |  | # 5 |  |  |  |  | # - |  | # - |
| # Автобуси | # 60 | # 5 |  | # 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Тролейбуси | # 38 |  |  | # 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - |  | # - |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - |
| # Мопеди | # 5 | # 3 | # 5 | # 3 |  | # 7 |  | # 2 | # 3 | # 3 | # 1 | # 1 | # 2 |  | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Volkswagen Jetta

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 6

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # ад |  | # са | # сд | # св | # вд | # ва | # вс | # дв |  | # да | # дс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |  | # 12 | # 13 |
| # Легкові | # 280 | # 151 | # 13 |  | # 276 | # 183 | # 11 | # 73 | # 9 | # 111 | # 74 |  | # 42 | # 8 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 50 | # 44 | # 6 |  | # 30 | # 43 | # 5 | # 40 | # 7 | # 35 | # 43 |  | # 14 | # 1- |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 39 | # 31 | # 41 |  | # 7 | # 26 | # 3 | # 33 | # 5 | # 16 | # 25 |  | # 2 | # 12 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 30 | # 15 | # 5 |  | # 11 | # 28 | # 6 | # 11 | # 23 | # 15 | # 22 |  | # 8 | # 17 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 5 | # 1 | # 2 | # 2 |  | # 3 | # 5 | # 5 | # 1 | # 3 | # 5 | # 1 |  | # 1 |
| # Автобуси | # 36 |  |  | # 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Тролейбуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - |
| # Мопеди | # 3 | # 1 | # 5 | # 1 |  | # 1 | # 2 | # 3 | # 3 | # 1 | # 1 | # 2 |  | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Volkswagen Jetta

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 7

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # са | # св | # ва | # вс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 5 | # 7 | # 9 | # 10 |
| # Легкові | # 310 | # 115 | # 311 | # 101 | # 10 | # 40 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 60 | # 58 | # 21 | # 53 | # 6 | # 43 |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 51 | # 44 | # 36 | # 40 | # 5 | # 41 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 41 | # 30 | # 33 | # 45 | # 4 | # 12 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 2 |  | # 3 | # 1 |  | # 1 |
| # Автобуси | # 80 | # 5 | # 78 |  |  |  |
| # Тролейбуси | # 50 |  | # 51 |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| # Мопеди | # 1 | # 1 | # 3 | # 3 | # 3 | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Mitsubishi lancer

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 8

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # ад |  | # са | # сд | # св | # вд | # ва | # вс | # дв |  | # да | # дс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |  | # 12 | # 13 |
| # Легкові | # 308 | # 101 | # 13 |  | # 311 | # 173 | # 9 | # 90 | # 10 | # 113 | # 89 |  | # 58 | # 8 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 60 | # 45 | # 6 |  | # 31 | # 39 | # 6 | # 30 | # 7 | # 34 | # 53 |  | # 16 | # 10- |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 51 | # 38 | # 44 |  | # 6 | # 33 | # 3 | # 37 | # 5 | # 26 | # 21 |  | # 3 | # 12 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 40 | # 15 | # 5 |  | # 11 | # 28 | # 6 | # 11 | # 23 | # 15 | # 22 |  | # 8 | # 17 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 5 | # 1 | # 2 | # 2 |  | # 3 | # 5 | # 5 | # 1 | # 3 | # 5 | # 1 |  | # 1 |
| # Автобуси | # 81 |  |  | # 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Тролейбуси | # 50 |  |  | # 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - |
| # Мопеди | # 3 | # 1 | # 5 | # 1 |  | # 1 | # 2 | # 3 | # 3 | # 1 | # 1 | # 2 |  | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Subaru legacy

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 9

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # ад |  | # са | # сд | # св | # вд | # ва | # вс | # дв |  | # да | # дс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |  | # 12 | # 13 |
| # Легкові | # 50 | # 48 | # 3 |  | # 52 | # 35 | # 5 | # 33 | # 10 | # 35 | # 39 |  | # 18 | # 7 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 40 | # 35 | # 4 |  | # 31 | # 19 | # 3 | # 30 | # 6 | # 31 | # 13 |  | # 26 | # 5- |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 11 | # 9 | # 14 |  | # 2 | # 5 | # 3 | # 7 | # 5 | # 6 | # 2 |  | # 3 | # 2 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 40 | # 15 | # 5 |  | # 11 | # 28 | # 6 | # 11 | # 23 | # 15 | # 22 |  | # 8 | # 17 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 5 | # 1 | # 2 | # 2 |  | # 3 | # 5 | # 5 | # 1 | # 3 | # 5 | # 1 |  | # 1 |
| # Автобуси | # 12 |  |  | # 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Тролейбуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - |
| # Мопеди | # 3 | # 2 | # 5 | # 4 |  | # 1 | # 2 | # 3 | # 3 | # 1 | # 1 | # 2 |  | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Mazda 6

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 10

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # са | # св | # ва | # вс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 5 | # 7 | # 9 | # 10 |
| # Легкові | # 60 | # 40 | # 58 | # 30 | # 8 | # 43 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 40 | # 38 | # 21 | # 33 | # 6 | # 34 |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 35 | # 33 | # 36 | # 31 | # 5 | # 28 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 3 | # 5 | # 6 | # 8 | # 4 | # 7 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 2 |  | # 3 | # 1 |  | # 1 |
| # Автобуси | # 16 | # 5 | # 13 |  |  |  |
| # Тролейбуси |  |  |  |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| # Мопеди | # 2 | # 2 | # 4 | # 3 | # 3 | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Mitsubishi lancer

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 11

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # са | # св | # ва | # вс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 5 | # 7 | # 9 | # 10 |
| # Легкові | # 70 | # 42 | # 76 | # 28 | # 8 | # 44 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 44 | # 38 | # 44 | # 33 | # 6 | # 34 |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 22 | # 18 | # 23 | # 16 | # 4 | # 21 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 10 | # 5 | # 9 | # 7 | # 2 | # 7 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 1 |  | # 3 | # 1 |  | # 1 |
| # Автобуси |  | # 5 |  |  |  |  |
| # Тролейбуси | # 22 |  | # 23 |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| # Мопеди | # 2 | # 2 | # 4 | # 3 | # 3 | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Toyota corolla

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 12

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # ад |  | # са | # сд | # св | # вд | # ва | # вс | # дв |  | # да | # дс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |  | # 12 | # 13 |
| # Легкові | # 71 | # 65 | # 8 |  | # 69 | # 58 | # 5 | # 49 | # 12 | # 63 | # 38 |  | # 19 | # 5 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 33 | # 26 | # 5 |  | # 28 | # 29 | # 3 | # 20 | # 6 | # 21 | # 11 |  | # 25 | # 5- |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 25 | # 15 | # 16 |  | # 2 | # 8 | # 5 | # 8 | # 5 | # 7 | # 2 |  | # 4 | # 2 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 18 | # 13 | # 5 |  | # 11 | # 10 | # 6 | # 9 | # 13 | # 15 | # 12 |  | # 4 | # 14 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 2 | # 1 | # 2 |  |  |  | # 5 | # 5 | # 1 | # 3 | # 5 | # 1 |  | # 1 |
| # Автобуси | # 50 |  |  | # 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Тролейбуси | # 26 |  |  | # 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - |
| # Мопеди | # 1 | # 3 | # 4 | # 4 |  | # 5 | # 2 | # 3 | # 3 | # 1 | # 1 | # 2 |  | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Mazda 6

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 13

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # са | # св | # ва | # вс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 5 | # 7 | # 9 | # 10 |
| # Легкові | # 50 | # 45 | # 53 | # 41 | # 8 | # 40 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 44 | # 38 | # 43 | # 40 | # 5 | # 18 |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 32 | # 26 | # 31 | # 38 | # 2 | # 11 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 12 | # 9 | # 11 | # 10 | # 4 | # 10 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 2 |  | # 3 | # 1 |  | # 1 |
| # Автобуси | # 80 | # 5 | # 78 |  |  |  |
| # Тролейбуси | # 50 |  | # 49 |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| # Мопеди | # 2 | # 4 | # 3 | # 3 | # 3 | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Mitsubishi lancer

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 14

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # ад |  | # са | # сд | # св | # вд | # ва | # вс | # дв |  | # да | # дс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |  | # 12 | # 13 |
| # Легкові | # 160 | # 110 | # 13 |  | # 158 | # 98 | # 9 | # 87 | # 76 | # 97 | # 98 |  | # 59 | # 5 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 40 | # 35 | # 5 |  | # 38 | # 33 | # 3 | # 35 | # 6 | # 21 | # 11 |  | # 25 | # 5- |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 32 | # 15 | # 16 |  | # 31 | # 8 | # 21 | # 28 | # 25 | # 29 | # 18 |  | # 22 | # 4 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 28 | # 13 | # 5 |  | # 26 | # 10 | # 6 | # 9 | # 13 | # 15 | # 12 |  | # 4 | # 14 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 2 | # 1 | # 2 |  |  |  | # 5 | # 5 | # 1 | # 3 | # 5 | # 1 |  | # 1 |
| # Автобуси | # 34 |  |  | # 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Тролейбуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - |
| # Мопеди | # 1 | # 3 | # 4 | # 4 |  | # 5 | # 2 | # 3 | # 3 | # 1 | # 1 | # 2 |  | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Subaru legacy

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7

Варіант 15

| # Вид ТЗ | # Інтенсивність руху, авт/год, за напрямками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ас | # ав | # ад |  | # са | # сд | # св | # вд | # ва | # вс | # дв |  | # да | # дс |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |  | # 12 | # 13 |
| # Легкові | # 120 | # 102 | # 13 |  | # 118 | # 95 | # 7 | # 77 | # 74 | # 91 | # 88 |  | # 59 | # 5 |
| # Вантажні # до 2 т. | # 20 | # 18 | # 5 |  | # 17 | # 19 | # 3 | # 15 | # 6 | # 21 | # 11 |  | # 25 | # 5- |
| # Вантажні від 2 до 6 т. | # 33 | # 21 | # 22 |  | # 30 | # 8 | # 21 | # 28 | # 25 | # 29 | # 18 |  | # 22 | # 4 |
| # Вантажні від # 6 до 8 т. | # 24 | # 13 | # 5 |  | # 26 | # 10 | # 6 | # 9 | # 13 | # 15 | # 12 |  | # 4 | # 14 |
| # Вантажні від 8 до 14 т. | # 2 | # 1 | # 2 |  |  |  | # 5 | # 5 | # 1 | # 3 | # 5 | # 1 |  | # 1 |
| # Автобуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Тролейбуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Автопоїзди від 12 до 20 т. | # - | # - | # - | # - |  | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |  | # - |
| # Мопеди | # 1 | # 3 | # 4 | # 4 |  | # 5 | # 2 | # 3 | # 3 | # 1 | # 1 | # 2 |  | # 1 |

# 3. Марка транспортного засобу:  Mazda 6

# 4. Коефіцієнт зчеплення: 0,7