Лекція 4

Тема: «Кінематика»

Кінематикою називають розділ механіки, в якому вивчаються геометричні властивості руху тіл без урахування їх інертності (маси) і діючих на них сил. Вона умовно поділяється на два розділи:

- кінематика точки, тобто кінематика тіла, розмірами якого можна знехтувати і положення якого можна описати як положення геометричної точки;

- кінематика твердого тіла

Кінематика точки. Основні поняття

Рух точки характеризується законом руху, траєкторією, швидкістю і прискоренням.

Закон руху точки визначає залежність між довільним положенням рухомої точки в просторі й часі. Рух точки відносно вибраної системи відліку вважається заданим, якщо відомо, за допомогою якого способу можна визначити положення точки в будь-який момент часу.

Лінія, яку описує точка під час свого руху, називається траєкторією. Якщо траєкторія точки є пряма лінія, то рух точки називається прямолінійним, якщо траєкторія точки крива, то – криволінійним.

Основними кінематичними характеристиками руху точки є її положення, швидкість і прискорення.

Основне завдання кінематики точки полягає в знаходженні способів задання її положення та методів визначення швидкості й прискорення. Рух точки можна визначити трьома способами: векторним, координатним і природним.

Способи задання руху точки. Визначення швидкості та прискорення

Векторний спосіб

Положення точки М визначається за допомогою радіус-вектора r , проведеного з деякої нерухомої точки О в задану точку М (рис. 4.1). Під час руху радіус-вектор r змінюється за величиною і напрямком. Кожному моменту часу t відповідає певне значення r .

r=rt.		(4.1)

Рівняння (4.1) називається кінематичним рівнянням руху точки у векторній формі, а також рівнянням траєкторії точки у векторній формі.

Швидкість точки V дорівнює векторній похідній від радіус-вектора точки ( r ) за часом і завжди спрямована по дотичній до траєкторії руху точки:

V=drdt.		(4.2)

Рисунок 4.1

Прискоренням точки a називають міру зміни швидкості точки за часом.

Прискорення точки дорівнює другій похідній від вектора її швидкості за часом

a=dVdt=d2rdt2=r.		(4.3)

Прискорення точки a завжди спрямоване в бік угнутості траєкторії її руху.

Закон руху точки вважається відомим, якщо задано умови, які дозволяють визначити положення точки в будь-який момент часу. (Будь-який вектор повністю визначається одним з двох способів:

- проекціями вектора на координати осі;

- модулем вектора і його спрямованістю у просторі).

Координатний спосіб

Радіус-вектор точки М дорівнює (рис. 4.1)

r=ix+jy+kz,

де i; j; k , , – орти осей x y z .

Тобто rx=x, ry=y, rz=z i r=x2+y2+z2.

Проекції радіус-вектора на осі x, y,z – це декартові координати цієї точки.

Кінематичні характеристики точки за координатного способу задання руху

При русі матеріальної точки М у просторі вводять систему координат Оxyz . Рух точки задається трьома функціями:

x=xt, y=yt, z=zt.		(4.2)

Рівняння (4.2) називають рівняння руху точки в координатній формі в просторовому випадку.

Швидкість точки V визначають за проекціями вектора швидкості на координатні осі, які знаходять за формулами:

Vx=xt, Vy=yt, Vz=zt,			(4.3)

де Vx, Vy, Vz – проекції вектора швидкості на координатні осі відповідно x, y, z.

За відомими значення проекцій швидкості (4.3) на координатні осі можна обчислити модуль і спрямовувальні косинуси вектора швидкості.

V=Vx+Vy+Vz=Vx∙i+Vy∙j+Vz∙k, 		(4.4)

модуль швидкості :		V=Vx2+Vy2+Vz2,

cosαV=VxV; cosβV=VyV; cosγV=VzV,

де αV, βV, γV – відповідні кути між вектором швидкості V і відповідною віссю.

Прискорення точки a визначають за проекціями вектора прискорення на координатні осі, які знаходять за формулами:

ax=Vx=xt, ay=Vy=yt,az=Vz=zt,		(4.5)

де ax, ay, az – проекції вектора прискорення на осі x, y, z відповідно

За відомими значення проекцій прискорення (4.5) на координатні осі можна обчислити модуль і спрямовувальні косинуси вектора прискорення:

a=ax+ay+az=ax∙i+ay∙j+az∙k,	(4.6)

де a=ax2+ay2+az2 – модуль прискорення точки;

cosαa=axa; cosβa=aya; cosγa=aza,

де αa,  βa,  γa – відповідні кути між вектором прискорення a і відповідною віссю.

У випадку плоскої траєкторії одна з складових відсутнє.

Натуральний спосіб

Якщо траєкторія руху відома наперед (наприклад, траєкторія руху потягу, трамвая, тролейбуса), то для визначення закону її руху достатньо задати початок і напрям руху. Тому одну з точок Мо на траєкторії (рис. 4.2) беруть за початок відліку дугових координат, оскільки положення рухомої точки М визначається її відстанню S , яка відлічується по дузі траєкторії від вибраної точки відліку.

S=St.		(4.7)

Рівняння (4.7) називають законом руху точки по траєкторії. Функція (4.7) має бути однозначною, неперервною і диференційованою.

Модуль швидкості визначається за формулою:

V=dSdt.			(4.8)

Вектор V спрямований по дотичній  до траєкторії у бік руху точки (рис. 4.3).

Рисунок 4.2

Прискорення розкладається на два взаємно перпендикулярних вектори na і τa (рис. 4.3), модулі яких дорівнюють

a=aτ+an,  aτ⊥an.		(4.9)

Дотичне прискорення aτ, характеризує зміну швидкості за величиною і завжди спрямоване вздовж дотичної до траєкторії в точці.

aτ=dVdt=d2Sdt2 ,

aτ=Vxax+Vyay+VzazV .

Якщо aτ>0, то вектор aτ збігається з напрямом вектора швидкості V або спрямований у бік, протилежний швидкості, якщо aτ<0.

Нормальне прискорення n a характеризує зміну швидкості за напрямком. Вектор n a завжди спрямований по головній нормалі n до траєкторії точки у бік угнутості кривої, тобто по  (рис. 4.3).

an=a2-aτ2 ,

an=V2ρ ,

де  – радіус кривизни траєкторії в точці ρ=V2an.

Повне прискорення визначається:

a=aτ+an=aτ∙τ+an∙n=V2ρ∙n+dVdt∙τ , aτ⊥an,	(4.10)

де τ – орт дотичної;

n – орт нормалі.

Модуль прискорення     a=aτ2+an2.

Рисунок 4.3

Окремі випадки руху точки

Розрізняють окремі випадки руху точки:

Прямолінійний рух:

Якщо під час руху точки нормальне прискорення an=0, то рух точки є прямолінійним: якщо an=V2ρ=0 ;   , тобто траєкторія є пряма (рис. 4.4).

У цьому разі повне прискорення дорівнює дотичному a=aτ.

Якщо під час криволінійного руху матеріальної точки в певний момент часу нормальне прискорення дорівнює нулю (an=0), то точка в цей момент часу знаходиться в точці перегину траєкторії.

Рисунок 4.4

Рівномірний прямолінійний рух:

Якщо під час руху матеріальної точки її прискорення a=0 , то рух є рівномірним і прямолінійним, швидкість не змінюється ні за величиною (aτ=0), ні за напрямком (an=0), тобто V  const , a=0.

Рівномірний криволінійний рух:

Якщо під час руху точки дотичне прискорення aτ=0, то проекція швидкості V не змінюється, aτ=dVdt=0, V  const , і точка рухається рівномірно по кривій, а повне прискорення a дорівнює нормальному an (рис. 4.5):

a=an .

Рисунок 4.5

Рівнозмінний криволінійний рух:

Якщо під час руху точки по деякій кривій її дотичне прискорення буде постійним за величиною (aτ=const), то рух точки називається рівнозмінним криволінійним рухом (рис. 4.6).

| Прискорений рух | Сповільнений рух |
| --- | --- |

Рисунок 4.6

Якщо прискорення aτ збігається з напрямком швидкості V , то рух точки називається рівноприскореним, якщо aτ напрямлено у бік, протилежний швидкості V – рівносповільненим.

У цьому випадку

Vτ=V0τ+aτ∙t ;  S=V0t+aτ2∙t22+S0 ,

де V0τ – початкова швидкість,

S0 – початкова координата,

V0τ і S0 визначається з початкових умов, тобто за t  0 .

Питання для самоперевірки знань та контролю засвоєння матеріалу лекції №4

- Що таке закон руху точки?

- Які є способи задання руху точки?

- Що таке траєкторія точки, як її можна визначити, якщо закон руху відомий?

- Як можна визначити швидкість точки, якщо рівняння руху задані?

- Як вектор швидкості напрямлений відносно траєкторії?

- Як визначити прискорення, якщо закон зміни швидкості знайдено?

- Як вектор прискорення напрямлений відносно траєкторії?

- Що таке дотичне і нормальне прискорення, як вони напрямлені?

Рекомендована література

Основна

- Шумляківський В.П., Можаровський М.М., Колодницька Р.В. Технічна механіка : підручник. – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2023. 243 с. – Режим доступу: https://library.ztu.edu.ua/ftextslocal/Mozharovskyi.pdf.

- Черниш О. М., В. Яременко М.Г. Теоретична механіка. - К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 760 с.

- Гайдайчук В.В., Гонтарь М.Г. Теоретична механіка. Загальні принципи механіки. - К.: КНУБА, 2018. - 260 с.

- Дмитриченко М.Ф., Гончар М.О. Теоретична механіка. - К.: НТУ, 2018. - 364 с.

- Булгаков В.М. Теоретична механіка. - К.: Центр навчальної літератури, 2017. - 640 с.

- Кузьо І.В., Шпачук В. П., Цідило І. В. Теоретична механіка. - Харків : Фоліо, 2017. - 780 с.

- Зінько Я. А., Кузьо І. В. Збірник задач з теоретичної механіки. Частина І: Статика. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 88 с.

- Векерик В., Кузьо І., Левчук К. Теоретична механіка. Статика: підручник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 325 с.

Допоміжна

- Березін Л.М., Кошель С.О. Теоретична механіка. К.: Центр навчальної літератури, 2018. - 218 с.

- Бережницький, Б. С. Теоретична механіка : метод. вказівки / Б. С. Бережницький. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 31 с.

- Апостолюк О.С., Воробйов М.В. Теоретична механіка: Збірник задач. - К.: Техніка, 2011. - 400 с.