volatile unsigned long lastflash = 0;

volatile int RPM = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

// Пін D2 для переривання 0

pinMode(2, INPUT_PULLUP);

attachInterrupt(0, sens, RISING);

}

void sens() {

unsigned long now = micros();

unsigned long duration = now - lastflash;

if (duration > 5000) { // Дебаунс (захист від брязкоту)

RPM = 60000000 / duration;

lastflash = now;

}

}

void loop() {

// Якщо магніту немає довше 2 секунд - скидаємо в 0

if ((micros() - lastflash) > 2000000) {

RPM = 0;

}

Serial.print("RPM=");

Serial.println(RPM);

delay(200);

}