Практична робота №1

Будова та призначення редукторної установки

Будь-яка  сучасна машина складається із робочих органів і приводу.

Привід – це двигун і передача (трансмісія). Приводи можуть мати передачі наступних типів: зубчасті – циліндричні, конічні, планетарні, хвильові, черв’ячні, ланцюгові, тертя – пасові, фрикційні. Основні параметри механічних передач наведені в табл. 1.1.

Правильний вибір типу приводу, його раціональне компонування та проектування визначають можливість одержання найбільш оптимальних техніко-економічних і експлуатаційних характеристик майбутніх машин.

У більшості машин (транспортних, різного верстатного обладнання, засобів механізації технологічних ліній та ін.) рух робочих органів обертальний. В приводах багатьох машин можна використовувати  різні стандартні двигуни – електричні та внутрішнього згорання.

Тип двигуна вибирають із врахуванням: призначення механізму чи машини, яку проектують; типа приводу; наявності того чи іншого джерела енергії; значення використаної потужності; обмежень за масою, габаритними розмірами і умовами роботи машини; режиму роботи приводу, тобто призначення машини обумовлює основні вимоги до приводу, специфіку його роботи і параметричні характеристики.

Як джерело енергії приводу автомобіля, розповсюдження одержали різні типи двигунів внутрішнього згорання з числом циліндрів від 4 до 12 з V-подібним чи рядним їх розміщенням, марок МеМз, ВАЗ, “Москвич”, ГАЗ, УАЗ, ЯМЗ та ін..

Як приводи механізмів і машин загально-машинобудівного призначення, найбільше розповсюдження одержали електричні трифазні асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором серій 4А або АІ. Їх перевагами у порівнянні з двигунами інших типів є простота конструкції та обслуговування, більш висока експлуатаційна надійність та відносно низька вартість.

Таблиця 1.1

Орієнтовні значення основних параметрів механічних передач

| Передачі | Передаточне відношення | ККД,η | Потужність, що передається; Р, кВт | Відносні габаритні розміри | Відносна маса | Відносна собівартість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубчасті: циліндричні | До 6,3 | 0,97...0,98 | Не обме–жена | 1 | 1 | 1 |
| конічні | До 6,3 | 0,95...0,97 | 4000 | 2 | 1,2...1 | 1,7...2,2 |
| планетарні А3lh | 3...9 | 0,95...0,97 | 5000 | 0,7...1 | 0,93...0,73 | 1,5...1,25 |
| планетарні В3lh | 9...16 | 0,94...0,96 | 5000 | 0,8...1,1 | 0,95...0,8 | 1,6...1,3 |
| хвильові u2h1 | 80...315 | 0,7...0,9 | 150 | 0,5...0,6 | 0,05...0,15 | 1,7...1,5 |
| Черв’ячні: при передаточному відношенні: 8...14 | 8...14 | 0,8...0,9 | 60 | 1...1,6 | 1,04 | 1,55...1,4 |
| 14...30 | 14...30 | 0,75...0,85 | 60 | 1...1,6 | 1,04 | 1,55...1,4 |
| >30 | 30...80 | 0,7...0,8 | 60 | 1...1,6 | 1,04 | 1,55...1,4 |
| Ланцюгові | До 10 | 0,92...0,95 | 120 | 1...1,6 | 0,25 | 0,35...0,2 |
| Пасові (тертям) | До 8 | 0,94...0,96 | 50 | 5...4 | 0,4...0,5 | 0,3...0,2 |
| Зубчасто–пасові | До 12 | 0,96...0,98 | 100 | 2,5...3 | 0,3 | 0,8...0,2 |
| Фрикційні | До 7 | 0,85...0,95 | 20 | 1,5...2 | 1,5 | 0,8 |

Примітка: Відносні габаритні розміри, маса і вартість визначаються за відношенням до одноступінчастої зубчастої передачі

Типи приводів

Приводи можна поділити на три групи:

– з постійним передаточним відношенням окремих передач (редуктори, пасові та ланцюгові передачі  тощо), а отже, з постійною частотою обертання приводного вала;

– із ступінчасто-змінним передаточним відношенням окремих передач (коробки передач або швидкостей, ступінчасті шківи, змінні колеса тощо), а отже, зі ступінчасто-змінною частотою обертання приводного вала;

– з плавно змінюваним передаточним відношенням окремих передач (варіатори), а отже, з безступеневою зміною частоти обертання приводного вала.

Привід з редуктором

Для приводу, який включає окремі передачі або групи передач в поєднанні із зубчастим редуктором, уточнюють загальне передаточне відношення iзаг приводу.

Подальше уточнення передаточного відношення приводу і розподіл його по окремих передачах (ступенях) виконуються при проектуванні відповідних передач.

Припускаються відхилення розрахункового передаточного відношення від заданого до 4 % (якщо iзаг ≥ 4,5), що дає можливість, в більшості випадків, при розрахунках передач обирати для пасових передач стандартні діаметри шківів, а для зубчастих і черв’ячних редукторів – стандартні передаточні числа і стандартні міжосьові відстані.

При розподілі загального передаточного відношення по окремих передачах необхідно виходити із середніх (найбільш доцільних) значень власних передаточних відношень, наведених в табл. 1.2.

При розбивці передаточного відношення (числа) редуктора зі ступенями може бути використаний ряд умов:

–	отримання мінімальної маси зубчастих коліс;

–	отримання мінімального значення суми міжосьових відстаней;

–	однакове занурення коліс на окремих ступенях у масляну ванну;

–	рівноміцність робочих поверхонь зубців коліс на окремих ступенях при заданому відношенні міжосьових відстаней.

Таблиця 1.2

Рекомендовані значення передаточних відношень механічних передач

| Вид передачі | Твердість зубців | Значення передаточних відношень |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рекомендовані | допустимі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зубчаста: циліндрична тихохідна ступінь в усіх редукторах | НВ350 HRC40–56 HRC56–63 | 2,5–5 2,5–5 2–4 | 6,3 6,3 5,6 |
| швидкохідна: ступінь в редукторах з розгорнутою схемою | HB350 HRC40–56 HRC56–63 | 3,15–5 3,15–5 2,5–4 | 8 7,1 6,3 |
| швидкохідна: ступінь в співвісному редукторі | HB350 HRC40–56 HRC56–63 | 4–6,3 4–6,3 3,15–5 | 10 9 8 |
| Конічна зубчаста | HB350 HRC40 | 1–4 1–4 | 6,3 5 |
| Коробка передач | будь-яка | 1–2,5 | 3,15 |
| Черв’ячна: однозахідна | – | 28–30 | 90 |
| двозахідна | – | 14 | 35 |
| чотиризахідна | – | 10 | 24 |
| Ланцюгова | – | 1,5–4 | 10 |
| Пасова: Плоскопасова відкрита | – | 2–5 | 8 |
| плоскопасова з натягувальним роликом | – | 3–5 | 10 |
| клинопасова | – | 2–4 | 8 |
| Фрикційна | – | 2–4 | 10 |
| Варіатори | – | 2,5–8 | – |

Примітка: Передаточні відношення і редукторів потрібно вибирати з єдиного ряду (допустиме відхилення від номінального значення і ± 4 %):1; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,24; 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250; 280; 315; 335; 400.

Передаточні числа  одноступінчастих редукторів, що проектуються, повинні прийматися за ДСТУ 3107-95. Рекомендації для розподілу загального передаточного числа двоступінчастих редукторів на передаточні числа швидкохідної uшв і тихохідної uт ступенів визначаються співвідношенням, наведеним в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Розбивка загального передаточного числа двоступінчастого редуктора

| Схема редуктора | Передаточне число |  | Схема редуктора | Передаточне число |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | uш | uт |  | uш | uт |
|  | uред/uТ | 0,88uред |  | 23uред | uред/uш |
|  |  |  |  | uред/uТ | 1,13uред |
|  | uред/uТ | 0,95uред | Планетарні двоступінчасті редуктори: |  |  |
|  |  |  | uред ≤ 25 | 4 | uред /4 |
|  |  |  | uред вище 25 до 63 | uред/6,3 | 6,3 |
|  |  |  | uред вище 63 | 10 | 0,1 uред |

В триступінчастих циліндричних редукторах передаточне число другої (проміжної) ступені визначається залежністю  швидкохідної uшв ступені і тихохідної – uшв.т = uзаг/un; швидкохідної ступені – ;  тихохідної ступені – uт = uшв.т/uшв.

Завдання:

- Ознайомитись з значеннями основних параметрів механічних передач;

- Ознайомитись з рекомендованими значеннями передаточних відношень механічних передач.

- Описати які механічні передачі використовуються в автомобілі.