Тема 1 Транспортна рухомість населення

Мета роботи: Ознайомитися з поняттям транспортної рухомості, навчитися розраховувати основні показники інтенсивності пересувань та аналізувати вплив соціально-економічних чинників на роботу міського пасажирського транспорту.

Порядок виконання

- Ознайомтеся з теоретичними положеннями 1

- Оберіть варіант згідно з порядковим номером у журналі з таблиці 1.1.

- Згідно обраного варіанту виконайте розрахункове завдання 2 (результати округлюйте до другого знака після коми).

- Побудуйте короткий висновок: як зміняться показники, якщо в місті відкриють нову лінію метро або великий ТРЦ на околиці.

- Дайте відповіді на контрольні питання.

- Теоретичні положення

Транспортна система міста є важливою складовою його функціонування, оскільки забезпечує переміщення населення до місць роботи, навчання, відпочинку та обслуговування. Ефективність роботи міського транспорту значною мірою залежить від рівня транспортної рухомості населення.

Транспортна рухомість — це середня кількість поїздок, що припадає на одного жителя (або певну групу населення) за певний проміжок часу, найчастіше за рік. Вона характеризує потребу населення у пересуваннях та дозволяє планувати роботу громадського транспорту.

На рівень транспортної рухомості впливають такі фактори:

- чисельність та густота населення;

- рівень розвитку міської інфраструктури;

- кількість робочих місць і навчальних закладів;

- рівень доходів населення;

- доступність і якість громадського транспорту;

- тарифи на перевезення;

- планування міської території;

- сезонні та погодні умови.

Розрізняють два основних види рухомості:

Загальна рухомість — враховує всі пересування населення незалежно від способу переміщення (пішки, велосипед, транспорт тощо).

Транспортна рухомість — включає лише поїздки, що здійснюються за допомогою механічних транспортних засобів (автобус, трамвай, тролейбус, метро, маршрутне таксі тощо).

Для аналізу роботи пасажирського транспорту використовують такі основні показники:

Коефіцієнт користування транспортом (η) — показує, яка частка від усіх пересувань здійснюється саме транспортом. Чим вищий цей показник, тим більша залежність населення від транспортної системи міста.

Обсяг перевезень (Q) — це загальна кількість пасажирів, перевезених транспортом за певний період (зазвичай за рік). Даний показник допомагає оцінити завантаженість транспортної мережі.

Пасажирооборот (P) — характеризує загальну транспортну роботу та враховує не лише кількість пасажирів, а й відстань їх перевезення. Вимірюється у пасажиро-кілометрах.

Середня відстань поїздки (lₛₚ) — це середня довжина маршруту, яку долає пасажир за одну поїздку. Вона дозволяє оцінити масштаби транспортних переміщень у межах міста.

Аналіз цих показників дає можливість:

- оцінити ефективність роботи міського транспорту;

- визначити потребу в оновленні рухомого складу;

- оптимізувати маршрути;

- зменшити перевантаження транспортної мережі;

- покращити якість обслуговування населення.

Основні формули для розрахунку

1. Добова транспортна рухомість:

mₜᵣ = mₛᵤₜ · η                                                                 (1.1)

де:
mₜᵣ — кількість транспортних поїздок одного жителя на добу;
mₛᵤₜ — загальна кількість пересувань одного жителя на добу;
η — коефіцієнт користування транспортом.

2. Річна транспортна рухомість одного жителя:

α₍год₎ = mₜᵣ · 365                                                             (1.2)

де:
α₍год₎ — кількість транспортних поїздок одного жителя за рік.

3. Загальний річний обсяг перевезень:

Q₍рік₎ = N · α₍год₎                                                                (1.3)

де:
Q₍рік₎ — загальна кількість пасажирів, перевезених за рік;
N — чисельність населення міста.

4. Річний пасажирооборот:

P₍рік₎ = Q₍рік₎ · lₛₚ                                                   (1.4)

де:
P₍рік₎ — пасажирооборот за рік (пасажиро-км);
lₛₚ — середня відстань однієї поїздки.

- Розрахункове завдання

На основі заданих варіантом вихідних даних — чисельності населення міста (N), середньої кількості загальних пересувань одного жителя на добу (mₛᵤₜ) та частки транспортних поїздок — необхідно виконати розрахунок основних показників транспортної рухомості населення (Вихідні дані таблиця 1.1)

Метою розрахункової частини є визначення інтенсивності використання міського пасажирського транспорту та оцінка обсягів транспортної роботи.

Визначити:

- Річну транспортну рухомість одного жителя (α₍год₎) — показник, що характеризує середню кількість поїздок, здійснених одним мешканцем міста протягом року з використанням транспорту.

- Річний обсяг перевезень пасажирів у місті (Q₍рік₎) — загальну кількість пасажирів, перевезених міським транспортом за рік.

- Річний пасажирооборот (P₍рік₎) — показник транспортної роботи, який враховує як кількість перевезених пасажирів, так і середню дальність їх поїздки (lₛₚ). Дає змогу оцінити ефективність функціонування транспортної системи міста.

Результати розрахунків дозволяють проаналізувати рівень транспортного забезпечення населення, визначити навантаження на громадський транспорт та зробити висновки щодо ефективності його роботи.

Таблиця 1.1 – Вихідні данні до практичної роботи 1

| Варіант | Населення N, тис. чол. | Виїздів на добу mсут | Коефіцієнт користування транспортом η | Середня відстань lср, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 2,1 | 0,7 | 4,2 |
| 2 | 210 | 2,2 | 0,72 | 4,5 |
| 3 | 320 | 2,3 | 0,75 | 5,1 |
| 4 | 450 | 2,4 | 0,78 | 5,8 |
| 5 | 600 | 2,5 | 0,8 | 6,2 |
| 6 | 80 | 1,9 | 0,65 | 3,5 |
| 7 | 120 | 2 | 0,68 | 4 |
| 8 | 500 | 2,4 | 0,76 | 6 |
| 9 | 950 | 2,6 | 0,82 | 7,5 |
| 10 | 1100 | 2,7 | 0,85 | 8,2 |
| 11 | 180 | 2,1 | 0,71 | 4,3 |
| 12 | 250 | 2,2 | 0,73 | 4,8 |
| 13 | 380 | 2,3 | 0,75 | 5,4 |
| 14 | 520 | 2,4 | 0,77 | 6,1 |
| 15 | 700 | 2,5 | 0,81 | 6,8 |
| 16 | 90 | 2 | 0,66 | 3,7 |
| 17 | 140 | 2,1 | 0,69 | 4,1 |
| 18 | 430 | 2,4 | 0,76 | 5,7 |
| 19 | 850 | 2,6 | 0,83 | 7,2 |
| 20 | 1200 | 2,8 | 0,86 | 8,5 |
| 21 | 165 | 2,1 | 0,7 | 4,4 |
| 22 | 280 | 2,2 | 0,74 | 5 |
| 23 | 410 | 2,3 | 0,76 | 5,5 |
| 24 | 550 | 2,4 | 0,79 | 6,3 |
| 25 | 750 | 2,5 | 0,82 | 6,9 |
| 26 | 100 | 2 | 0,67 | 3,9 |
| 27 | 300 | 2,2 | 0,74 | 4,9 |
| 28 | 480 | 2,4 | 0,77 | 5,9 |
| 29 | 900 | 2,6 | 0,84 | 7,4 |
| 30 | 1500 | 2,9 | 0,88 | 9 |

Контрольні питання

- Дайте визначення поняттю «транспортна рухомість» та назвіть одиниці її вимірювання.

- Які основні фактори впливають на зростання транспортної рухомості в сучасних містах?

- Чим відрізняється транспортна рухомість від загальної рухомості населення?

- Як змінюється коефіцієнт користування транспортом (η) залежно від розміру міста?

- Поясніть взаємозв’язок між середньою дальністю поїздки (lср) та структурою розселення в місті.

- Які методи збору даних використовують для визначення рухомості (анкетування, табличне обстеження, автоматизований підрахунок пасажирів тощо)?

- Яке значення має показник транспортної рухомості при плануванні маршрутної мережі міста?