Тема 3 Техніко-експлуатаційні показники роботи пасажирського автомобільного транспорту

Мета роботи: Навчитися розраховувати основні техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів, аналізувати їх вплив на результативність роботи автотранспортного підприємства (АТП).

Порядок виконання

- Ознайомитися з теоретичними положеннями 1

- Обрати варіанта згідно списку с журналі з таблиці 3.1

- Виконати розрахунки згідно завдання 2.

- Зробити висновок

- Дати відповіді на контрольні питання

- Теоретичні положення

Техніко-експлуатаційні показники роботи міського автобусного транспорту дозволяють оцінити ефективність використання рухомого складу, організацію перевезень та навантаження на транспортну мережу. Вони поділяються на дві основні групи:

Показники використання парку

Ця група характеризує готовність автобусів до роботи та час перебування транспортних засобів на лінії. Основні показники включають:

- середній час роботи одного автобуса на маршруті;

- кількість машин, які реально задіяні у перевезеннях;

- технічну готовність парку до експлуатації.

Показники використання пробігу та вантажопідйомності (місткості)

Ця група дозволяє оцінити ефективність безпосередньо процесу перевезення пасажирів. Вони показують, наскільки ефективно використовується пробіг автобусів і їхня місткість для перевезення пасажирів. До цих показників належать:

- коефіцієнт використання місткості;

- пробіг із пасажирами та без пасажирів;

- завантаженість на маршрутах.

- Інвентарний парк (Aи) — загальна кількість автобусів, що перебуває на балансі підприємства та може бути залучена до роботи.

- Коефіцієнт технічної готовності (αтг) — частка справних автобусів у загальному парку, готових до роботи.

- Коефіцієнт випуску (αв) — частка автобусів, що реально задіяні на маршрутах у певний період часу.

- Нульовий пробіг — шлях, який автобус долає від автопарку до початкової зупинки маршруту та назад; він не враховується як перевезення пасажирів, але впливає на витрати пального та роботу парку.

Показники техніко-експлуатаційної діяльності дозволяють:

- оцінити ефективність використання рухомого складу;

- планувати чисельність і розподіл автобусів по маршрутах;

- визначати потребу в технічному обслуговуванні та ремонтних роботах;

- прогнозувати витрати пального і ресурси підприємства;

- аналізувати рівень обслуговування населення.

Ці показники тісно пов’язані між собою: наприклад, низький коефіцієнт технічної готовності (αтг) зменшує коефіцієнт випуску (αв), що безпосередньо впливає на інтервал руху та завантаження маршруту.

- Розрахункове завдання

За даними варіанту розрахувати результативні показники роботи маршруту за одну зміну (день).

- Визначення загального добового пробігу одного автобуса

Пробіг складається з рейсів з пасажирами та нульових пробігів:

Lдоб = (2 ∙ Lм∙ nрейсів) + Lнуль                                          (3.1)

де:
Lдоб — загальний добовий пробіг автобуса (км)
Lм — довжина маршруту в одному напрямку (км)
nрейсів — кількість повних оборотів (рейсів туди-назад), виконаних за зміну
Lнуль — загальний нульовий пробіг за день (км)

- Розрахунок коефіцієнта використання пробігу

Показує частку продуктивного пробігу (з пасажирами) у загальному пробігу:

β = LпасLдоб                                                              (3.2)

де:
β — коефіцієнт використання пробігу
L_пас — пробіг з пасажирами на маршруті, км

Lпас=2 ∙ Lм∙ nрейсів                                              (3.3)

L_доб — загальний добовий пробіг (км)

- Розрахунок добового обсягу перевезень та пасажирообороту одного автобуса

Продуктивність роботи однієї одиниці транспорту:

Qдоб= q ∙ γ ∙nрейсів  ∙ 2 ∙ηзм                                   (3.4)

Pдоб= Qдоб∙ lср                                                (3.5)

де:
Qдоб — кількість перевезених пасажирів за зміну (пас.)
Pдоб — пасажирооборот за зміну (пас·км)
q — місткість автобуса (чол)
γ — коефіцієнт наповнення (статичний)
ηзм — коефіцієнт змінності пасажирів (показує, скільки разів оновлюється склад пасажирів у салоні за один рейс)
lср — середня відстань поїздки пасажира (км)

Таблиця 3.1 –  Вихідні донні для практичної роботи 3

| Варіант | Lм, км | n_рейсів | L_нуль, км | q, чол | γ | ηзм | l_ср, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,5 | 10 | 5 | 80 | 0,8 | 2,5 | 4,2 |
| 2 | 15,5 | 8 | 6 | 100 | 0,75 | 3 | 4,5 |
| 3 | 10,5 | 12 | 4 | 45 | 0,85 | 1,8 | 5,1 |
| 4 | 18,5 | 10 | 5 | 110 | 0,8 | 3,5 | 5,8 |
| 5 | 14,5 | 9 | 6 | 80 | 0,7 | 2,2 | 6,2 |
| 6 | 15,5 | 3 | 3 | 25 | 0,9 | 1,5 | 3,5 |
| 7 | 20,5 | 6 | 8 | 100 | 0,75 | 4 | 4 |
| 8 | 13,5 | 11 | 7 | 80 | 0,8 | 2,4 | 6 |
| 9 | 11,5 | 8 | 6 | 45 | 0,85 | 1,9 | 7,5 |
| 10 | 16,8 | 8 | 5 | 100 | 0,7 | 3,2 | 8,2 |
| 11 | 12,5 | 9 | 5 | 80 | 0,82 | 2,5 | 4,2 |
| 12 | 15 | 7 | 6 | 100 | 0,75 | 3 | 4,5 |
| 13 | 10,5 | 10 | 4 | 45 | 0,85 | 1,8 | 5,1 |
| 14 | 18 | 9 | 5 | 110 | 0,8 | 3,5 | 5,8 |
| 15 | 14 | 8 | 6 | 80 | 0,72 | 2,2 | 6,2 |
| 16 | 15,5 | 4 | 3 | 25 | 0,91 | 1,5 | 3,5 |
| 17 | 20 | 6 | 8 | 100 | 0,75 | 4 | 4 |
| 18 | 13,5 | 10 | 7 | 80 | 0,82 | 2,4 | 6 |
| 19 | 11,5 | 7 | 6 | 45 | 0,85 | 1,9 | 7,5 |
| 20 | 17 | 8 | 5 | 100 | 0,73 | 3,2 | 8,2 |
| 21 | 12 | 9 | 5 | 80 | 0,82 | 2,5 | 4,2 |
| 22 | 15,5 | 7 | 6 | 100 | 0,75 | 3 | 4,5 |
| 23 | 10,5 | 10 | 4 | 45 | 0,85 | 1,8 | 5,1 |
| 24 | 18,5 | 9 | 5 | 110 | 0,8 | 3,5 | 5,8 |
| 25 | 14,5 | 8 | 6 | 80 | 0,72 | 2,2 | 6,2 |
| 26 | 15 | 4 | 3 | 25 | 0,91 | 1,5 | 3,5 |
| 27 | 20 | 6 | 8 | 100 | 0,75 | 4 | 4 |
| 28 | 13,5 | 10 | 7 | 80 | 0,82 | 2,4 | 6 |
| 29 | 11,5 | 7 | 6 | 45 | 0,85 | 1,9 | 7,5 |
| 30 | 17,5 | 8 | 5 | 100 | 0,73 | 3,2 | 8,2 |

Контрольні питання

- Який пробіг називається «нульовим» і як його мінімізація впливає на економіку підприємства?

- Як коефіцієнт змінності пасажирів (ηзм) впливає на загальний обсяг перевезень (Qдоб)?

- Чим відрізняється статичний коефіцієнт наповнення від динамічного?

- Які фактори впливають на коефіцієнт технічної готовності парку?

- Як розрахувати експлуатаційну швидкість автобуса і чим вона відрізняється від сполученої швидкості?

- Чому коефіцієнт використання пробігу (β) на міських маршрутах зазвичай нижчий, ніж на міжміських?

- Як зміняться показники Qдоб та Pдоб, якщо місткість автобуса збільшиться у 2 рази, а кількість рейсів зменшиться у 2 рази?