Тема 4 Вибір типу і кількості рухомого складу для роботи на маршруті

Мета роботи: Навчитися підбирати тип автобуса за місткістю відповідно до потужності пасажиропотоку та розраховувати необхідну кількість машин для забезпечення заданої якості обслуговування.

Порядок виконання

- Ознайомитися з теоретичними положеннями 1

- Обрати варіанта згідно списку с журналі з таблиці 4.1

- Виконати розрахунки згідно завдання 2.

- Зробити висновок

- Дати відповіді на контрольні питання

- Теоретичні положення

Вибір типу рухомого складу (РС) є одним із ключових етапів організації пасажирських перевезень, оскільки від нього залежать якість обслуговування пасажирів, економічна ефективність роботи перевізника та рівень завантаження транспортної мережі. Правильно підібраний транспорт забезпечує баланс між провізною спроможністю маршруту та реальним попитом.

Потужність пасажиропотоку (Q_max) є основним критерієм при визначенні місткості транспортних засобів. Якщо на маршруті спостерігається високий пасажиропотік, доцільно використовувати автобуси великої або особливо великої місткості, оскільки вони дозволяють перевезти більше пасажирів за меншу кількість рейсів. Це зменшує навантаження на дорожню мережу та скорочує витрати на експлуатацію. На маршрутах із невеликим попитом ефективніше застосовувати автобуси малої місткості або мікроавтобуси — це допомагає уникнути перевезення «повітря» та знижує витрати пального.

Важливу роль відіграють параметри вулично-дорожньої мережі. Ширина проїзної частини, радіуси поворотів, наявність складних перехресть і щільність забудови можуть суттєво обмежувати використання великогабаритного транспорту. Наприклад, зчленовані автобуси ефективні на прямих магістралях із високою пропускною здатністю, але малопридатні для історичних районів міст або вулиць зі складною геометрією. Також необхідно враховувати стан дорожнього покриття та можливість безпечного під’їзду до зупинок.

Необхідний інтервал руху (I) безпосередньо впливає на комфорт пасажирів. Занадто великі інтервали призводять до скупчення людей на зупинках і перевантаження салонів, тоді як надто малі можуть бути економічно невигідними для перевізника. Для більшості міських маршрутів оптимальним вважається інтервал приблизно 10–12 хвилин, а на найбільш завантажених напрямках — ще менший. Використання місткіших автобусів часто дозволяє підтримувати прийнятний інтервал без збільшення кількості транспортних засобів на лінії.

Крім основних чинників, під час вибору РС враховують нерівномірність пасажиропотоків протягом доби. У години «пік» потрібна більша провізна спроможність, тому іноді застосовують комбінований підхід — випускають на маршрут більш місткі автобуси або збільшують їх кількість. У міжпіковий період можливе використання транспорту меншої місткості для підвищення економічності.

Економічні показники також мають велике значення. До них належать витрати на паливо або електроенергію, технічне обслуговування, ремонт, заробітну плату водіїв та строк служби транспортного засобу. Хоча великі автобуси дорожчі в придбанні, при високому пасажиропотоці їх використання часто є вигіднішим у розрахунку на одного перевезеного пасажира.

Не менш важливими є вимоги до комфорту та безпеки. Сучасний рухомий склад зазвичай обладнаний низькою підлогою для зручності маломобільних пасажирів, системами кондиціонування, електронними інформаційними табло та засобами відеонагляду. Це підвищує якість перевезень і робить громадський транспорт більш привабливим.

Вибір типу рухомого складу повинен базуватися на комплексному аналізі пасажиропотоку (Q_max), характеристик маршрутної мережі, необхідного інтервалу руху (I), економічних показників та вимог до комфорту. Лише поєднання цих факторів дозволяє забезпечити ефективну, безпечну та стабільну роботу міського транспорту.

- Розрахункове завдання

Для маршруту з відомим пасажиропотоком (Qmax) та часом обороту (tо) необхідно порівняти два типи автобусів (Варіант А та Варіант Б) і обрати раціональний.

- Розрахунок годинної провізної спроможності одного автобуса

Це кількість пасажирів, яку один автобус обраного типу може перевезти за годину.

Wгод = 60 tо∙ q ∙ γ                                                      (4.1)

Wгод — провізна спроможність одного автобуса (пас/год);
tо — час обороту на маршруті (хв);
q — місткість автобуса (чол);
γ — нормативний коефіцієнт наповнення (0.85).

- Визначення необхідної кількості автобусів для кожного типу

Показує, скільки одиниць рухомого складу кожного типу потрібно для забезпечення перевезення пасажирів.

N А = QmaxWгодА                                                              (4.2)

N Б =QmaxWгодБ  .                                                             (4.3)

N А, N Б — кількість автобусів типу А та Б (одиниць, округлюємо до більшого цілого);
Q_max — максимальний пасажиропотік (пас/год).

- Розрахунок інтервалу руху для кожного типу

Дозволяє оцінити рівень зручності для пасажирів при використанні кожного варіанта.

I = tо N                                                                           (4.4)

I — інтервал руху (хв);
tо — час обороту (хв);
N — розрахована кількість автобусів відповідного типу.

Варіанти даних

Для кожного варіанту необхідно порівняти два типи рухомого складу:

Тип А — автобус середньої місткості (qА = 60 чол).
Тип Б — автобус великої місткості (qБ = 105 чол).

Таблиця 4.1 – Варіанта даних для практичної 4

| Варіант | Q_max (пас/год) | t_о (хв) | Варіант | Q_max (пас/год) | t_о (хв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 40 | 16 | 550 | 42 |
| 2 | 650 | 45 | 17 | 700 | 48 |
| 3 | 800 | 50 | 18 | 850 | 54 |
| 4 | 900 | 55 | 19 | 950 | 58 |
| 5 | 1000 | 60 | 20 | 1050 | 62 |
| 6 | 1100 | 65 | 21 | 1150 | 68 |
| 7 | 1200 | 70 | 22 | 1250 | 72 |
| 8 | 1300 | 75 | 23 | 1350 | 78 |
| 9 | 1400 | 80 | 24 | 1450 | 82 |
| 10 | 1500 | 85 | 25 | 1550 | 88 |
| 11 | 1600 | 90 | 26 | 1650 | 92 |
| 12 | 1700 | 95 | 27 | 1750 | 98 |
| 13 | 1800 | 100 | 28 | 1850 | 102 |
| 14 | 1900 | 105 | 29 | 1950 | 108 |
| 15 | 2000 | 110 | 30 | 2100 | 115 |

Контрольні питання

- Як впливає збільшення місткості рухомого складу на інтервал руху при сталому пасажиропотоці?

- За яких умов використання автобусів особливо великої місткості ("гармошок") стає недоцільним?

- Чому інтервал руху більше 20 хвилин вважається критичним для міських перевезень?

- Які переваги мають автобуси малої місткості (маршрутки) у порівнянні з великими автобусами?

- Як враховується клас автобуса при проєктуванні зупиночних пунктів?

- Що таке "пропускна здатність" зупинки і як вона обмежує кількість автобусів на маршруті?

- Яким чином вибір типу РС впливає на собівартість перевезень?