Тема 8 Організація перевезень різних типів вантажів автомобільним транспортом

Мета роботи: Вивчити класифікацію вантажів, навчитися визначати вимоги до їх пакування, кріплення та зберігання, а також розраховувати терміни доставки для різних категорій товарів.

Порядок виконання

- Ознайомитися з теоретичними положеннями 1

- Обрати варіанта згідно списку с журналі з таблиці 8.1

- Виконати розрахунки згідно завдання 2.

- Зробити висновок

- Дати відповіді на контрольні питання

- Теоретичні положення

Вантажі класифікують за різними критеріями, що дозволяє правильно організувати їхнє перевезення та вибрати відповідний транспортний засіб. Один із основних способів класифікації — за способом завантаження. До цієї категорії належать штучні вантажі, які перевозяться в тарі або на піддонах, сипкі вантажі, які завантажуються безпосередньо у кузов самоскидів або спеціальних контейнерів, та наливні вантажі, що транспортуються у цистернах.

Інший підхід — класифікація за фізико-хімічними властивостями та умовами перевезення. До ключових груп належать:

- Швидкопсувні вантажі (Perishable), наприклад, продукти харчування, фармацевтичні препарати, які потребують суворого контролю температурного режиму, спеціального санітарного оброблення кузова та швидкої доставки. Для таких вантажів використовують рефрижератори та ізотермічні кузови, які дозволяють підтримувати задану температуру протягом усього маршруту.

- Небезпечні вантажі (ADR), наприклад, легкозаймисті, токсичні чи вибухові речовини. Перевезення таких вантажів вимагає спеціального допуску водія, відповідного маркування транспортного засобу та обмеження маршруту, щоб уникнути густонаселених районів або зон підвищеного ризику.

- Великогабаритні та важковагові вантажі, такі як металоконструкції або промислове обладнання. Для їх перевезення потрібні спеціальні дозволи на рух, супровідні машини, а також розрахунок навантаження на кожну вісь транспортного засобу.

- Будівельні та сипкі вантажі, наприклад, пісок, щебінь, цемент. Для їх перевезення зазвичай застосовуються самоскиди з тентами, щоб запобігти розпиленню матеріалу під час руху.

При організації доставки важливо враховувати не лише час у дорозі, а й час на виконання технологічних операцій. Загальний термін доставки вантажу визначається формулою:

Tdost = t dv + tp-r + t oform + t vidp                     (8.1)

де
t dv — час руху, год
t p-r — час на навантаження та розвантаження, год
t oform — час на оформлення документів, год
t vidp — час на відпочинок водія, год

Ця формула дозволяє комплексно оцінити термін доставки вантажу та врахувати всі етапи логістичного процесу, від виїзду автотранспорту до фактичної передачі вантажу одержувачу. Використання такої методики особливо важливе для швидкопсувних та небезпечних вантажів, де точне планування часу доставки безпосередньо впливає на безпеку і якість вантажу.

- Розрахункове завдання

Необхідно розрахувати термін доставки вантажу між містами А та Б з урахуванням режиму праці та відпочинку водія.

1. Чистий час руху

t dv = LVt                                                                  (8.2)

де
L — відстань між містами, км
Vt — середня швидкість автомобіля, км/год

2. Кількість обов'язкових перерв

n_per = ціла частина від t dv4.5                                             (8.3)

де
кожна перерва триває 0,75 год (45 хв)
Відповідно до норм, водій повинен робити перерву після кожних 4,5 год керування.

3. Загальний час доставки

T_zag = t_dv + (n_per ∙ 0,75) + t_p-r + t_nich                           (8.4)

де
t_p-r — час на навантаження та розвантаження, год
t_nich — час нічного відпочинку, якщо загальний час керування перевищує 9–10 годин

- Вихідні дані

Прийняти: Vt = 60  км/год, tp-r = 2  год. Нічний відпочинок (11 год) додається, якщо шлях більше 500 км.

Таблиця 8.1 – Вихідні донні до практичної роботи 8

| Варіант | Відстань L, км | Тип вантажу | Особлива умова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 2 | 650 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 3 | 450 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 4 | 900 | Зерно | Використання тенту |
| 5 | 1200 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |
| 6 | 350 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 7 | 700 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 8 | 500 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 9 | 950 | Зерно | Використання тенту |
| 10 | 1300 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |
| 11 | 400 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 12 | 750 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 13 | 550 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 14 | 1000 | Зерно | Використання тенту |
| 15 | 1400 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |
| 16 | 320 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 17 | 680 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 18 | 480 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 19 | 920 | Зерно | Використання тенту |
| 20 | 1250 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |
| 21 | 360 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 22 | 720 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 23 | 540 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 24 | 980 | Зерно | Використання тенту |
| 25 | 1350 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |
| 26 | 310 | Заморожене м'ясо | Потрібен рефрижератор (-18°C) |
| 27 | 670 | Бензин (ADR) | Обмеження швидкості до 50 км/год |
| 28 | 470 | Цегла на піддонах | Кріплення ременями (30 хв) |
| 29 | 910 | Зерно | Використання тенту |
| 30 | 1280 | Металоконструкції | Негабарит (+5 год на дозвіл) |

Контрольні питання

- Які документи повинен мати водій при перевезенні небезпечних вантажів (ADR)?

- Чим відрізняється ізотермічний фургон від рефрижератора?

- Як розраховується кількість ременів для кріплення штучного вантажу в кузові?

- Які наслідки для перевізника має порушення температурного режиму при перевезенні швидкопсувних товарів?

- Навіщо сипкі вантажі (пісок, щебінь) накривати тентом, якщо вони не бояться дощу?

- Як клас вантажу впливає на формування тарифу за перевезення?