ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТНОГО РІШЕННЯ

Розрахунок економічної ефективності проектування вантажного АТП.

Таблиця 7.1

Характеристика підприємства

| № з/п | Параметр | Одиниця виміру | Позначення | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість одиниць рухомого складу: FORD TRANSIT FORD TOURNEO | шт. | Аобл | 110 60 50 |
| 2 | Середня відстань перевезення | км | lсер | 450 |
| 3 | Коефіцієнт випуску | - | тг | 0,9 |
| 4 | Коефіцієнт використання пробігу | - | αв | 0,7 |
| 5 | Кількість робочих днів за рік | дні | Dр | 256 |
| 6 | Тривалість зміни | год. | 8 |  |
|  | Виробничі приміщення | м2 | Fвп | 2488 |
| 7 | Площа адмінбудівель | м2 | Fаб | 450 |

7.1. Вихідні параметри

Балансова вартість одиниці рухомого складу:

FORD TRANSIT - 2000000,00

FORD TOURNEO - 1000000,00

Середня вартість одиниці рухомого складу:

Sсер= =   = 1500000 грн.                                                                 (7.1)

де    Sі – середня вартість одиниці рухомого складу даної моделі, грн.;

Аі – кількість автомобілів даної моделі, шт.

Вартість автомобілів:

Sрс=Sсер ·Аобл = 2000000·60 + 1000000·50 = 170000000,00 грн.          (7.2)

Вартість виробничих приміщень, грн.:

Вб= Цсер·FΣ ,                                                        (7.3)

де    Цсер– вартість будівництва 1 м2 приміщення (20000…30000 грн.)

FΣ – сумарна площа приміщень АТП, м2.

Sбуд= Цб.вп· Fвп+ Цб.ад· Fад = 90000000,00 грн.                                 (7.4)

Вартість технологічного обладнання:

Sобл= чобл ·Вб =   0,7· 90000000,00 = 63000000 грн.                               (7.5)

де     чобл – частка вартості обладнання від вартості приміщень (60…70%).

Загальна вартість основних фондів, грн.:

Фосн= Sрс+ Sбуд+ Sобл= 170000000 +  90000000 +  63000000 = 323000000,00  грн. (7.6)

Середня вантажопідйомність автомобіля:

qА (сер) =qАі⋅АіАобл=7⋅20+2⋅3050= 4 т,                     (7.7)

де     qА (і) – вантажопідйомність автомобіля даної моделі, т.

Загальна вантажопідйомність автомобілів:

QΣ = Аобл · qА (сер) = 49 · qА (сер)= 80 ·33 = 157,5 т                   (7.8)

Середньодобова кількість автомобілів в роботі:

Ар = Аобл  · αв =80 · αв = 110 · 0,9= 10  шт.                                    (7.9)

де      αв–коефіцієнт використання рухомого складу.

Середньодобовий пробіг автомобіля:

lсер =lзм(i)⋅АіАобл=260⋅20+275⋅3049= 450 км                (7.10)

Річний пробіг автомобілів:

LΣ= lсер · Ар· Dр = 11520000 км                         (7.11)

Проектний вантажообіг за рік:

W= QΣ · lсер· Dр · αв = 2640 · 450· 250 · 0,82 =2217600000 тоно-км.  (7.12)

Проектний обсяг перевезень:

Р = QΣ ·Dр · αв · αL = 2640· 250 · 0,82 · 0,70 = 25401,60 т                     (7.13)

де    αL– коефіцієнт використання пробігу.

7.2. Виробничі витрати

Заробітна платня водіїв, грн.:

– за погодинною формою оплати:

Зо = Sсер ·Т3 ·Кд ·Кпр ·Dр · nв = 40268800,00 грн.,                            (7.14)

де     Sсер – середня погодинна тарифна ставка, грн. (110 грн/год.);

Т3 – тривалість зміни, год.;

Кд – коефіцієнт, що враховує додаткову заробітну плату робітників (10%);

Кпр – коефіцієнт, що враховує преміальні виплати (30…40%);

nв – чисельність водіїв (nв =Аобл).

– за відрядною формою оплати:

Зв=(SтQΣ + Sткм ·W)Кд·Кпр =  363242,88 грн.                                  (7.15)

де     Sт – тариф за 1 т вантажу;

Sткм – тариф за 1 т-км вантажу.

Річний фонд заробітної платні, грн.:

Зр = Зо + Зв  =40268800,00 + 363242,88  =40632042,88 грн.             (7.16)

Потреба в пальному на рік:

Qп = 10-2 (QL·LΣ+ QW·W)·Кз  ,  л                                 (7.17)

де     QL сер – середня норма витрати палива на 100 км пробігу;

QLсер =QL(i)⋅АіАобл=25⋅25+23⋅2449= 7 л/100 км .          (7.18)

QW сер – середня норма витрати палива на 100 т-км;

QWсер =QW(i)⋅АіАобл=2⋅25+1,3⋅2449= 1,65л/100 т-км.         (7.19)

Кз– коефіцієнт, що враховує роботу в зимовий період та витрати палива на господарський транспорт, технічне обслуговування і ремонт (Кз= 1,05…1,08).

Qп = 10-2 (67·2432857+ 1,65·45734535)·1,08 = 87091200 л

Витрати на паливо, грн.:

Вп = Цпал · Qп =55 · 87091200  = 4790016000,000 грн.                    (7.20)

де     Цпал – середня ціна 1 л палива (55 грн/л).

Цпал = Цпал(i)⋅АіАобл=50⋅25+51⋅2449 = 55 грн.           (7.21)

де     Цпал(і) – оптова ціна 1 л палива для відповідного автомобіля.

Витрати на мастила, грн.:

Ві = 10-2 ·Ц і · Qп·К м сер(і),                                               (7.22)

де     Ц і – оптова ціна відповідного мастила, грн./ л.;

К м сер(і) – середній відсоток витрат відповідних мастил до витрат палива;

К м сер(і) = ,%                                        (7.23)

– моторні мастила:

К м сер= 2,5 %

Вм= 10-2 ·Ц м· Qп·К м сер = 10-2 · 81,34· 87091200· 2,5 = 326592000,00 грн.

– трансмісійні мастила:

Ктр сер= = 0,35 %

Втр= 10-2 ·Цтр· Qп·Ктр сер = 10-2 ·110,62 · 886264·0,35 = 60963840,00 грн.

– консистентні мастила:

Кк сер= 0,285 %

Вк = 10-2 ·Ц к· Qп·Кк сер = 10-2 · 35,71· 87091200· 0,285 = 17374694,40 грн.

– спеціальні мастила:

К с сер= 0,11 %

Всп = 10-2 ·Ц с· Qп·К с сер = 10-2 · 95,49· 87091200· 0,11 = 23950080,00 грн.

Загальні витрати на мастила:

Вмаст = Вм+ Втр + Вк + Всп =  428880614,40 грн.                             (7.24)

Витрати на заміну зношених та на ремонт шин, грн.

Середня ціна шини:

Цш(сер) == 22000 грн                                         (7.25)

де     Цi–ціна однієї шини автомобіля, грн.

Середньовиважена кількість коліс на автомобілі:

nсер== 8⋅50+8⋅50100 = 5 шт.,                      (7.26)

де     ni–кількість коліс в автомобілі, шт.

Середній гарантований пробіг нової шини:

Lш(сер) = = 75000⋅25+75000⋅2525= 50000 км          (7.27)

де     Lі–  середній гарантований пробіг шини, км.

Витрати на заміну зношених та на ремонт шин:

Вш=Цш(сер)⋅nсер⋅LΣ(1+Кш)Lш(сер)= 13824000,00 грн.                                   (7.28)

деКш–  середній коефіцієнт витрат на ремонт шин.

Витрати на обслуговування рухомого складу:

– на обслуговування і ремонт рухомого складу:

Врс= γобс.рс ·Ккр(сер) ·Sа(сер) ·Аобл = 11050000,00 грн.                              (7.29)

де     γобс.рс – нормативний коефіцієнт відрахувань на обслуговування і ремонт рухомого складу  (5%).

Ккр(сер) – середній коефіцієнт відрахувань на капітальний ремонт рухомого складу.

– на обслуговування і ремонт технологічного обладнання:

ВТО = γобс.то · Sобл = 3150000,00 грн.                          (7.30)

де     γобс.то – нормативний коефіцієнт відрахувань на обслуговування і ремонт технологічного обладнання (5%).

– на будівлі:

Вбуд = γобс.буд · Sбуд = 18000000,00 грн.

де     γобс.буд – нормативний коефіцієнт відрахувань на будівлі (5%).

Загальні витрати на обслуговування основних фондів:

Вoбс = Врс + ВТО + Вбуд =  32200000,00 грн.                                    (7.31)

Інші витрати підприємства, грн.:

Він = γін Вoбс = 0,025 ·32200000 = 805000,00 грн.,                  (7.32)

де     γін – нормативний коефіцієнт  на інші витрати підприємства (2,5 %).

Накладні витрати підприємства.:

Н=γнВoбс = 0,25 ·32200000 = 8050000,00 грн.                    (7.33)

де    γн – нормативний коефіцієнт  накладних витрат підприємства (25 30 %).

Загальні виробничі витрати за рік, грн.:

ВР = Зр+ Вп+ Вмаст+ Вш+ Вoбс + Він + Н = 41055000,00 грн.                     (7.34)

Амортизаційні відрахування.:

– на відновлення та капітальний ремонт рухомого складу:

Арс =  γобс.рсSрс = 0,25 · 170000000,00 = 42500000,00 грн.,          (7.35)

де     γобс.рс – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань на відновлення і капітальний ремонт рухомого складу (25 %);

– на відновлення та капремонт технологічного обладнання:

Ато= γам.то · Sобл =0,15 · 63000000 = 9450000,00 грн.,           (7.36)

деγам.то – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань на відновлення і капітальний ремонт   технологічного обладнання (15 %);

– на відновлення та капітальний ремонт будівель:

Абуд = γам.буд· Sбуд = 0,025 · 90000000,00 = 2250000,00 грн.,           (7.37)

де     γам.буд – нормативний коефіцієнт амортизаційних відрахувань на відновлення і капітальний ремонт  виробничих площ (2,5 %);

– загальна сума відрахувань:

Азаг = Арс + Ато + Абуд =  54200000,00 грн.                               (7.38)

Загальні витрати підприємства за рік:

ВΣ = Вр +Азаг = 80835000 + 54200000,00 = 5368607657,28 грн.     (7.39)

7.3. Економічні показники

Собівартість перевезення вантажів:

– собівартість тоно-кілометра:

Сткм= =3103358351,502217600000 = 2,42 грн./(т.-км)                         (7.40)

– собівартість перевезення 1 тони:

Сткм == 3103358351,5025401,60= 211349,19 грн./ т                       (7.41)

– собівартість кілометра пробігу:

Сткм ==3103358351,5011520000 = 466,02 грн./ км                                    (7.42)

Доходи підприємства за рік:

ДΣ = τq·QΣ + τкм·LΣ  + τh·TΣ  =                               (7.43)

= 2.9·1386 + 12.6·6599500  + 4.47·50636432  = 5513760114,03 грн.

де     τq – доходна ставка за 1 т-км пробігу, грн.;

τкм– доходна ставка за 1 км пробігу, грн.

Прибутки підприємства:

П = ДΣ – ВΣ =5513760114,03 – 5368607657,28 = 145152456,75 грн. (7.44)

Податок на додану вартість:

ПДВ = 0,22 · П =0,22 · 145152456,75 = 31933540,49 грн.                  (7.45)

Прибуток чистий:

Пч = П–ПДВ = 145152456,75 – 31933540,49 = 113218916,3 грн .     (7.46)

Рентабельність підприємства:

R=Пч⋅100ВΣ=113218916,3 *100323000000,00= 35,05%                                    (7.47).

Таблиця 7.2.

Основні техніко-економічні показники

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість автомобілів | шт. | 110 |
| 2 | Загальний пробіг за рік | тис. км. | 11520 |
| 3 | Середньодобовий пробіг | км. | 450 |
| 4 | Коефіцієнт випуску | - | 0,9 |
| 5 | Обсяг перевезень за рік | т | 25401,60 |
| 6 | Вантажообіг за рік | тоно-км | 2217600000 |
| 7 | Загальні витрати за рік | грн. | 5368607657,28 |
| 8 | Доходи підприємства за рік | грн. | 12436664035,76 |
| 9 | Собівартість 1 т.-км | грн. | 2,42 |
| 10 | Прибуток підприємства | грн. | 113218916,3 |
| 11 | Рентабельність | % | 35,05 |