Завдання для самостійної та індивідуальної роботи.

Розрахунково-графічна робота (РГР) №4 з технічної механіки

(розділ «Теоретична механіка»)

Тема: Визначення кінематичних характеристик тіл за допомогою теореми про зміну кінетичної енергії матеріальної системи.

Матеріальна система (таблиця 4.1) приводиться до руху моментом М. Знайти прискорення тіла 3 та кутові прискорення тіл в момент часу t=t1.

Масами пасів та їх ковзанням по шківах знехтувати. В точках контакту тіл ковзання відсутнє. Однорідний диск 1 та ступінчастий шків 2 обертаються навколо горизонтальних осей.

Дані для розрахунку наведено в таблиці 4.2, де m1, m2, m3 – маси тіл 1, 2 та 3; R1, R2, r2 – розміри тіл 1 та 2; і2 – радіус і інерції тіла 2 відносно горизонтальної осі.

Індивідуальний варіант завдання вибрати з таблиці 4.1. Числові дані для розрахунків наведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.1

Таблиця 4.2

| Варіант | R1, м | R2, м | r2, м | i, м | m1, кг | m2, кг | m3, кг | M, H∙M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2 | 1 | 1+3t |
| 2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 3 | 2 | 2+t2 |
| 3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 4 | 3 | 3+2t2 |
| 4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 5 | 4 | 4+t2 |
| 5 | 0,6 | 0,55 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 6 | 3 | 6+5t |
| 6 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 2+3t2 |
| 7 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 1,5 | 1 | 4+5t |
| 8 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 2,5 | 2 | 5+3t2 |
| 9 | 0,35 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 3,5 | 3 | 7+2t |
| 0 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 4,5 | 4 | 9+t2 |

Приклад виконання завдання до ТМ3

Матеріальна система (рис. 4.1) рухається під дією моменту М, що діє на тіло 1. Осі тіла 1 та 2 горизонтальні. В точках контакту тіл та паса ковзання відсутнє. Масою тіла знехтувати. Тіло 1 – однорідний циліндр.

Визначити прискорення тіла 3 та кутові прискорення тіл 1 та 2, якщо: R1 = 0,25м; R2 = 0,45м; r2 = 0,15м; i2 = 0,4м; l = 0,7м; m1 = 0,5кг; m2 = 5кг; m3 = 4кг; М = 3t 3H·м; t2 = 2c.

Рисунок 4.1

Розв’язання

Для дослідження руху матеріальної системи (рис. 4.1) використаємо теорему про зміну кінетичної енергії в диференціальній формі

dTdt=Ne+Ni ,			(4.1)

де Т – кінетична енергія системи,

Ne – потужність зовнішніх сил системи,

Ni – потужність внутрішніх сил системи, Ni = 0 – тіла тверді, а пас абсолютно гнучкий та нерозтяжний.

Кінетична енергія системи складається із кінетичної енергії тіл, що входять в систему:

T=T1+T2+T3 .

Тіла 1 та 2 обертаються навколо нерухомих горизонтальних осей і їх кінетична енергія знаходиться за формулами:

T1=12I1∙ω12,  T2=12I2∙ω22,		(4.2)

де I1=12m1R12,  I2=m2i22 - моменти інерції відповідно тіл 1 та 2,

ω1, ω2 – кутові швидкості тіл.

Тіло 3 переміщується поступально зі швидкістю V3, тоді

T3=12m3V32.					(4.3)

Взаємозв’язок між кінематичними характеристиками руху тіл (рис. 3.2)

ω2=V3R2,  ω1=ω2r2R1=V3r2R1∙R2.		(4.4)

Запишемо кінетичну енергію системи, враховуючи (4.2), (4.3) та (4.4), як функцію швидкості V3 тіла 3

T=V324R22m1r22+2m2i22+2m3R22.	(4.5)

Рисунок 4.2

Знайдемо потужність зовнішніх сил (рис. 4.2) матеріальної системи: сили тяжіння P1 = m1g, P2 = m2g, P3 = m3g моменту М; реакції в’язей нерухомих (циліндричних) шарнірів X1 , Y1 , X2 , Y2 , NA , NB.

Потужність сил X1 ,Y1 , P1 , X2 , Y2 , P2 , NA i NB дорівнює нулю тому, що точки прикладення сил не переміщуються. Тоді потужність Nе зовнішніх сил буде складатися із потужності моменту М та сили тяжіння тіла 3 – Р3.

Ne=NM+NP3

де

NM=M∙ω1=MV3r2R1∙R2,

NP3=P3V3=m3gV3.

Або

Ne=V3m3g+Mr2R1∙R2.			(4.6)

Теорема про зміну кінетичної енергії матеріальної системи з врахуванням (4.5) та (4.6) запишеться:

14R22m2r22+2m2i22+2m3R22dV32dt=V3m3g+Mr2R1∙R2.

Оскільки  dV32dt=2V3∙a3, тоді

a3=4R22m3g+Mr2R1∙R2m2r22+2m2i22+2m3R22.			(4.7)

Кутові прискорення тіл

φ2=a3R2,  φ1=a3r2R1∙R2.

Підставляючи дані умови задачі, отримаємо :

a3=4,93+0,50t3 мс2,

φ2=10,96+1,11t31с2,

φ1=6,57+0,67t31с2

За t1=2 c,  a3=8,93 мс2,  φ2=19,84 1с2,  φ1=11,9 1с2.