Контрольні задачі

Задача 1

У момент часу t=0 концентрація шкідливих речовин у повітрі виробничого приміщення об’ємом V0, м3, дорівнює g0t, мг/м3. У цей момент у приміщенні починає діяти джерело виділення шкідливих речовин постійної продуктивності М, мг/год.

Визначити, чи можна обмежитися неорганізованим повітрообміном, чи необхідно включити вентиляцію, якщо до кінця зміни залишилось менше N годин (див. табл. 1).

Таблиця 1

	Вихідні дані
	Варіант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Об’єм приміщення V, м3
	480
	500
	540
	520
	530
	600
	580
	570
	590
	510

	Продуктив-ність джерела виділень

М, мг/год
	10,6
	110
	29,7
	572
	291
	66
	63,8
	2,8
	649
	0,51

	Шкідлива речовина
	Акролеїн
	Алюміній
	Бром
	Дихлоретан
	Капрон
	Сірчана кислота
	Мідь
	Нікель
	Поліетилен
	Ртуть

	Початкова концентрація g0, мг/м3
	0,022
	0,22
	0,055
	1,1
	0,55
	0,11
	0,11
	0,005
	1,1
	0,005

	Час, що залишився до кінця зміни, N, год
	8
	7
	7
	6
	7
	6
	7
	8
	5
	4


Вказівки до розв’язання задачі 1

Для відповіді на запитання задачі необхідно порівняти фактичну концентрацію шкідливих речовин в робочому приміщенні, які утворяться до кінця зміни, з гранично допустимою концентрацією (ГДК) цієї речовини у відповідності до ГОСТу 12.1.005-88.

Якщо фактична концентрація до кінця зміни буде менше або дорівнюватиме ГДК, то в приміщенні можна буде обмежитися природним повітрообміном.

Фактичну концентрацію, мг/м3, можна знайти за формулою


[image: image1.wmf]0

ф

MN

gg

V

×

=+

,

де М – продуктивність джерела шкідливих речовин, мг/год;

N – час, що залишився до кінця зміни, годин;

V – об’єм робочого приміщення, м3;

g0 – початкова концентрація шкідливих речовин в повітрі робочого приміщення, мг/м3.

Задача 2

На механічній дільниці машинобудівного заводу встановлено N однакових джерел шуму з рівнем P дБА кожний.

Визначити сумарний рівень шуму в цьому приміщенні. Як зміниться сумарний рівень шуму, якщо в приміщенні демонтують М джерел шуму і додатково встановлять L джерел шуму з рівнем D дБА (див. табл. 2).

Таблиця 2

	Вихідні дані
	Варіант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Кількість встановлених джерел N, шт.
	12
	11
	10
	8
	13
	12
	8
	10
	8
	7

	Їх звуковий рівень P, дБА
	90
	80
	50
	60
	65
	65
	87
	90
	77
	80

	Кількість демонтованих джерел М, шт.
	4
	2
	1
	3
	4
	2
	3
	2
	4
	3

	Кількість додаткових джерел L, шт.
	2
	3
	4
	2
	1
	1
	2
	1
	3
	2

	Їх звуковий рівень D, дБА
	95
	85
	60
	80
	70
	90
	93
	95
	80
	85


Вказівки до розв’язання задачі 2

Сумарний рівень шуму однакових джерел, дБА, може бути розрахований за формулою


[image: image2.wmf]10lg

PPN

S

=+

,

де Р – рівень шуму від одного джерела, дБА;

N – кількість однакових джерел шуму, шт.

Сумарний рівень шуму під час роботи джерел з різним рівнем шуму кожного (або однакових джерел), дБА, може бути розрахований за формулою


[image: image3.wmf](

)

0,10,1

10lg(1010)

PD

LNML

S

=-+×

,

де Р – рівень шуму початкових джерел шуму, дБА;

М – кількість демонтованих джерел шуму, шт.;

D – рівень шуму від додаткових джерел, дБА;

L – додатково встановлені джерела шуму, шт.

Задача 3

Розрахувати освітленість робочого місця економіста, яка створюється місцевим світильником. Відстань від лампи до розрахункової точки – l, м, сила світла в напрямку розрахункової точки – J, кандел, кут падіння світлового променя – (0. Коефіцієнт запасу Кз (див. табл. 3).

Таблиця 3

	Вихідні дані
	Варіант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Відстань від лампи до розрахункової точки l, м
	0,3
	0,35
	0,7
	0,4
	0,45
	0,55
	0,5
	0,65
	0,8
	0,7

	Сила світла J, Кд
	490
	500
	470
	480
	475
	485
	500
	550
	540
	500

	Кут падіння світлового променя (0
	60
	50
	45
	30
	55
	40
	35
	45
	60
	55

	Коефіцієнт запасу Кз
	1,3
	1,5
	1,6
	1,5
	1,4
	1,7
	1,75
	2
	1,8
	1,6


Вказівки до розв’язання задачі 3

Освітленість робочого місця від місцевих світильників, лк, може бути розрахована за формулою


[image: image4.wmf]2

3

cos

I

E

Kl

a

a

×

=

×

,

де I( – сила світла в напрямку розрахункової точки, Кд;

α – кут між нормаллю до робочої поверхні і напрямком світлового променя, град.;

l – відстань від джерела світла до розрахункової точки, м;

КЗ – коефіцієнт запасу.

Задача 4

Аналіз запилення повітряного середовища дільниці хімічного комбінату дав такі результати: при проходженні через фільтр Q, м3/год, запиленого повітря на фільтрі за К хвилин аспірації нагромадилося n міліграм пилу. Зробити висновки про можливість роботи в цьому приміщенні без використання механічної вентиляції (див. табл. 4).

Таблиця 4

	Вихідні дані
	Варіант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Швидкість відбору проби Q, м3/год
	0,5
	0,4
	0,45
	0,5
	0,49
	0,47
	0,46
	0,41
	0,51
	0,55

	Час відбору проби К, хв.
	12
	10
	11
	9
	13
	14
	12
	10
	12
	15

	Кількість накопиченого пилу n, мг
	1
	0,5
	0,9
	0,1
	0,8
	1,5
	1,4
	2
	1,3
	1,2

	Вид пилу
	Чавун
	Алюміній
	Боксити
	Аспірин
	Доломіт
	Магнезит
	Табак
	Борна кислота
	Чай
	Вапно


Вказівки до розв’язання задачі 4

Для оцінки можливості роботи на дільниці необхідно порівняти фактичну концентрацію пилу в повітрі робочого приміщення з гранично допустимою концентрацією у відповідності до ГОСТу 12.1.005-88.

Фактичну концентрацію пилу, мг/м3, можна визначити за формулою


[image: image5.wmf]60

n

q

KQ

×

=

×

,

де n – кількість пилу, що накопичилась на фільтрі при проходженні крізь нього запиленого повітря, мг;

К – час проходження крізь фільтр запиленого повітря, хв.;

Q – швидкість проходження крізь фільтр запиленого повітря, м3/ч.

Задача 5

У виробничому приміщенні планується зробити звукопоглинальне облицювання стелі та стін. Площа стін – Sстін, площа стелі - Sстелі, площа підлоги – Sпідл. Середній коефіцієнт звукопоглинання в приміщенні до облицювання дорівнює 0,1, коефіцієнт звукопоглинання використаного облицювання – 0,9.

Визначити зниження шуму після використання облицювання та можливість улаштування в приміщенні підрозділів зазначеного призначення (див. табл. 5).

Таблиця 5

	Вихідні дані
	Варіант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площа стін Sстін, м2
	300
	300
	280
	400
	400
	300
	330
	320
	310
	340

	Площа стелі Sстелі, м2
	250
	240
	250
	300
	280
	280
	260
	250
	240
	280

	Площа підлоги Sпідл, м2
	250
	240
	250
	300
	280
	280
	260
	250
	240
	280

	Призначення приміщення
	Конструкторське бюро
	Пункт охорони здоров’я
	Управління
	Кабіна дистанційного керування
	Дільниці точного зварювання
	Обчислювальний центр
	Кабіна дистанційного керування
	Лабораторія
	Конструкторське бюро
	Пункт охорони здоров’я


Вказівки до розв’язання задачі 5

Зниження рівня шуму в приміщенні як наслідок використання облицювання з більш високим коефіцієнтом звукопоглинання, дБ, можна визначити за формулою


[image: image6.wmf]2

1

10lg

ОБЛ

B

L

B

D=

,

де В1 та В2 – сталі приміщення відповідно до та після облицювання.

У загальному випадку


[image: image7.wmf]1

ср

A

B

a

=

-

,

де А – еквівалентна площа звукопоглинання, 
[image: image8.wmf]српов

АS

a

=×

;

αср – середній коефіцієнт звукопоглинання внутрішніх поверхонь приміщення площею Sпов;

Sпов = Sпол + Sст + Sпотол,

Sпідл – площа підлоги, м2;

Sст – площа стін, м2;

Sстелі – площа стелі, м2.

За таких означень стала приміщення до облицювання складає


[image: image9.wmf]1

1

1

1

серпом

сер

S

В

a

a

×

=

-

.

При визначенні сталої приміщення після облицювання треба звернути увагу на зміну середнього коефіцієнта звукопоглинання. До облицювання він складав для всіх внутрішніх поверхонь за умовами задачі αсер1 = 0,1. Після облицювання підлога залишилась з попереднім коефіцієнтом звукопоглинання (αсер = 0,1), а у стелі та стін він буде дорівнювати α2 = 0,9. Середній коефіцієнт звукопоглинання після облицювання можна визначити як середньозважену величину від площі внутрішніх поверхонь, що мають різні коефіцієнти звукопоглинання:


[image: image10.wmf](

)

21

2

стстеліпідлсер

сер

підлстстелі

SSS

SSS

aa

a

+×+×

=

++

.

Рівень шуму в приміщенні після облицювання, дБА, визначається за формулою


[image: image11.wmf]21

обл

LLL

=-D

.

Порівнюючи рівень шуму в приміщенні після облицювання з допустимим за ГОСТом 12.1.003-83*, можна відповісти на запитання задачі.

Задача 6

На підприємстві середня кількість працівників у цьому році склала М чоловік. За цей же період сталося N випадків виробничого травматизму, у тому числі К випадків, які не були пов’язані з виробництвом. Загальна втрата робочого часу через непрацездатність склала D робочих днів, зокрема 2 потерпілих, що одержали на виробництві травми 25 та 27 грудня, продовжували перебувати на лікарняному і в січні наступного за звітним року.

Визначити коефіцієнт частоти і коефіцієнт тяжкості виробничого травматизму (див. табл. 6).

Таблиця 6

	Вихідні дані
	Варіант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Середня кількість працівників у даному році М, чол.
	600
	400
	500
	650
	570
	590
	490
	580
	550
	600

	Сталося випадків Nвип.
	25
	20
	15
	24
	21
	17
	19
	25
	30
	27

	Кількість випадків, що не пов’язані з виробництвом Квип.
	5
	4
	3
	5
	6
	5
	4
	1
	3
	4

	Втрата робочого часу Dднів
	125
	90
	130
	130
	110
	100
	115
	125
	100
	130


Вказівки до розв’язання задачі 6

Коефіцієнт частоти виробничого травматизму показує кількість травмованих на виробництві, що припадає на 1000 працюючих на підприємстві. Він визначається за формулою


[image: image12.wmf]1000

Ч

n

K

M

×

=

,

де n – число травмованих на підприємстві за звітний період (як правило, за 1 рік) через нещасні випадки, що пов’язані з виробництвом і призвели до втрати працездатності на 1 добу і більше;

М – середньоспискова кількість працюючих на підприємстві за той самий звітний період.

Коефіцієнт тяжкості травматизму показує середню втрату працездатності в днях, що припадають на одного потерпілого за звітний період:


[image: image13.wmf]Т

D

K

n

=

,

де D – сумарне число днів непрацездатності всіх потерпілих, які втратили працездатність на 1 добу і більше у зв’язку з випадками, що закінчилися у звітному періоді.

При розв’язанні задачі необхідно звернути увагу на випадки, які не пов’язані з виробництвом, а також на випадки, які не закінчилися у звітному періоді. Названі випадки не враховуються при розрахунках коефіцієнтів травматизму.

Задача 7

Визначити необхідну кількість світильників загального призначення для створення в приміщенні розміром L(C м нормованого освітлення Е, лк. Світловий потік газорозрядної лампи дорівнює F, лм, коефіцієнт запасу – К, коефіцієнт нерівномірності освітлення 1,15, коефіцієнт використання світлового потоку – (. Система освітлення комбінована (див. табл. 7).

Таблиця 7

	Вихідні

дані
	Варіант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Розмір приміщення L(C, м
	24(48
	12(18
	18(24
	24(30
	6(12
	12(48
	36(48
	24(36
	18(30
	12(24

	Норма освітлення Е, лк
	200
	300
	1000
	2000
	2500
	1500
	4000
	3000
	200
	400

	Світловий потік лампи F, лм
	2300
	1100
	1380
	1500
	1740
	1960
	2250
	3440
	3840
	4320

	Коеф. використ. світлового потоку (
	0,65
	0,5
	0,48
	0,5
	0,62
	0,7
	0,65
	0,68
	0,55
	0,59


Вказівки до розв’язання задачі 7

Основна розрахункова формула за методом використання світлового потоку, лм, має вигляд


[image: image14.wmf]ESzK

F

Nn

h

×××

=

××

,

де F – необхідний світловий потік однієї лампи для створення в приміщенні нормованого освітлення, лм;

Е – нормована освітленість, лк;

S – площа приміщення, м2;

z – коефіцієнт нерівномірності освітлення;

К – коефіцієнт запасу;

η – коефіцієнт використання світлового потоку;

N – кількість світильників, шт.;

n – кількість ламп у світильнику, як правило, n = 2.

Звідки


[image: image15.wmf]ESzK

N

Fn

h

×××

=

××

.

При розв’язанні задачі необхідно пам’ятати, що при комбінованій системі освітлення освітленість приміщення є сумою освітленості від загального освітлення і місцевого. Світильники загального призначення повинні створювати 10% норми від комбінованого освітлення, але не менше 150 лк при використанні люмінесцентних ламп та не менше 50 лк при використанні ламп розжарювання.

Задача 8

Визначити кратність повітрообміну при вентиляції навчальної лабораторії розміром a(b та висотою С, якщо в ній перебуває N студентів, кожен з яких видихає М г/год вуглекислого газу. Гранично допустима концентрація СО2 дорівнює 1,5 г/м3. Концентрація СО2 в повітрі (зовні) складає 0,75 г/м3 (див. табл. 8).

Таблиця 8

	Вихідні дані
	Варіант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Розміри аудиторії a(b, м
	10(6
	13(5
	12(6
	11(5
	12(5,5
	10(5
	10,5(6
	12(6
	13(6
	11(6

	Висота аудиторії С, м
	3,0
	2,7
	2,8
	3,2
	3,4
	3,8
	3,0
	2,6
	2,9
	2,8

	Кількість студентів N
	25
	30
	28
	31
	27
	26
	18
	20
	21
	17

	Кількість СО2 від дихання людини М, г/год
	30
	27
	29
	28
	35
	33
	34
	30
	29
	27


Вказівки до розв’язання задачі 8

Кратність повітрообміну в приміщенні, 1/год, показує кількість змін повітря в приміщенні за одну годину. Вона визначається за формулою


[image: image16.wmf]L

K

V

=

,

де L – необхідний повітрообмін в приміщенні, м3/год;

V – об’єм приміщення, м3.

Необхідний повітрообмін, м3/год, можна визначити за формулою


[image: image17.wmf]12

G

L

qq

=

-

,

де G – кількість вуглекислого газу, що виділяється в приміщенні за 1 годину, г/год;

q1 – концентрація вуглекислого газу в повітрі, яке видаляється з приміщення. Вона не може перевищувати ГДК, г/м3.

q2 – концентрація вуглекислого газу в повітрі, що подається в приміщення, г/м3.

Задача 9

Визначити, на яку величину потрібно знизити рівень звукового тиску під час роботи компресора з рівнем звукової потужності N, дБ, що встановлений на території підприємства на відстані L, м, від житлового будинку. Фактор спрямованості звучання компресора – Ф, допустимий рівень звукового тиску в житлових приміщеннях складає 40 дБА (див. табл. 9).

Таблиця 9

	Вихідні дані
	Варіант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Рівень звукової потужності компресора N, дБ
	100
	98
	96
	97
	100
	102
	104
	100
	97
	98

	Відстань від джерела шуму до будинку L, м
	100
	97
	98
	104
	102
	100
	97
	96
	98
	100

	Фактор спрямованості Ф
	2,0
	1,8
	1,9
	1
	2,3
	2,1
	1,5
	1,7
	1,9
	2,4


Вказівки до розв’язання задачі 9

Для умов відкритого простору очікуваний рівень звукового тиску на деякій відстані від джерела шуму, дБ, можна визначити за формулою акустичного розрахунку


[image: image18.wmf]10lg10lg

P

LN

ФSL

=+--D

,

де N – рівень звукової потужності джерела, дБ;

Ф – фактор спрямування звуку джерела;

S – площа поверхні, на яку поширюється звук. Вона визначається як площа умовної півсфери з центром у джерелі шуму та радіусом r, що дорівнює відстані від джерела до розрахункової точки;


[image: image19.wmf]p

L

D

 – втрати звукової потужності на шляху поширення звуку від джерела до розрахункової точки. За відсутності перешкод для шуму на невеликих (до 50 м) відстанях 
[image: image20.wmf]p

L

D

=0. При відстанях більше ніж 50 м при поширенні звукових хвиль в повітрі спостерігається їх затухання через густину повітря та молекулярне затухання орієнтовно за такою залежністю: при збільшенні відстані від джерела шуму до розрахункової точки в два рази рівень шуму зменшиться на 6 дБ. Тобто, якщо припустити, що при відстані 50 м 
[image: image21.wmf]p

L

D

 = 0, то при відстані 100 м 
[image: image22.wmf]p

L

D

 = 6 дБ, при відстані 200 м 
[image: image23.wmf]p

L

D

 =12 дБ.

Якщо порівняти очікуваний рівень звукового тиску з допустимим, можна визначити, на яку величину необхідно знизити шум у районі житлового будинку.

Задача 10

Визначити фактичне значення коефіцієнта природного освітлення при боковому двобічному освітленні в реконструйованому приміщенні (розмір приміщення за планом a(b) при вихідних даних: площа віконних прорізів складає 25% від площі підлоги, загальний коефіцієнт світлопроникності – (0; коефіцієнт врахування відбитого світла – z1; коефіцієнт затемнення вікон будівлями, що стоять навпроти – К(; коефіцієнт запасу – Кз; світлова характеристика вікон – (в (див. табл. 10).

Таблиця 10

	Вихідні дані
	Варіант

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Розміри приміщення a(b, м
	10(6
	13(5
	12(6
	11(5
	12(5,5
	10(5
	10,5(6
	12(6
	13(6
	11(6

	Коеф. світлопроникності (0
	0,45
	0,46
	0,48
	0,47
	0,45
	0,5
	0,49
	0,45
	0,47
	0,51

	Коеф. урахування відбитого світла r1
	4,0
	3,1
	4,2
	6,5
	5,1
	7,2
	4,2
	4,7
	4,5
	4,0

	Коеф. затемнення К(
	1,2
	1,1
	1,2
	1,4
	1,7
	1,6
	1,5
	1,1
	1,3
	1,2

	Коеф. запасу Кз
	1,3
	1,2
	1,25
	1,35
	1,4
	1,45
	1,5
	1,2
	1,27
	1,5

	Світлова характеристика вікон (в
	15
	10
	12
	13
	19
	20
	17
	19
	20
	15


Вказівки до розв’язання задачі 10

У відповідності до СніП ІІ-4-79 значення коефіцієнта природного освітлення, %, можна знайти за формулою


[image: image24.wmf]01

0

100

в

Ф

пзбуд

Sr

e

SK

К

t

h

×××

=

×××

,

де Sв – площа вікон в приміщенні, м2;

τ0 – загальний коефіцієнт світлопроникності;

r1 – коефіцієнт, який враховує віддзеркалення світла від внутрішніх поверхонь приміщення;

Sп – площа підлоги в приміщенні, м2;

η0 – світлова характеристика вікон;

Кз – коефіцієнт запасу;

Кбуд – коефіцієнт, який враховує затінення вікон об’єктами, що стоять навпроти.
PAGE  
15

_1194690609.unknown

_1194690748.unknown

_1194690793.unknown

_1194690811.unknown

_1194690925.unknown

_1194690768.unknown

_1194690692.unknown

_1194690732.unknown

_1194690615.unknown

_1194240100.unknown

_1194690572.unknown

_1194690596.unknown

_1194687290.unknown

_1194689533.unknown

_1194686289.unknown

_1190784819.unknown

_1190785082.unknown

_1190785085.unknown

_1190784658.unknown

_1187898553.unknown

