# ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ / ЛАБОРАТОРНА РОБОТИ №

Порівняльний аналіз контактних (корнеометрія) та безконтактних (AI-аналіз) методів оцінки гідратації шкіри

Мета: опанувати методологію неінвазивного дослідження шкіри in vivo, Дослідження точності та відтворюваності методів вимірювання гідратації епідермісу шляхом порівняння даних ємнісного сенсора (корнеометрія) та AI-системи аналізу зображень.

Обладнання, програмне забезпечення та обєкти дослідження:

- Контактний датчик: корнеометр (наприклад, серії MoistureMeter або Corneometer CM 825), напівкількісний метод, результат в умовних одиницях;

- Мобільний софт: смартфон із AI-додатком для аналізу шкіри (наприклад, Skintelligent, ).

SkinDoctor AI : Dermatologist

- Додатково: спиртові серветки, дистильована вода

- Об'єкт: ділянка шкіри обличчя (щока, чоло).

Теоретичні відомості

Гідратація рогового шару (stratum corneum) – критичний параметр гомеостазу, що вимірюється за допомогою діелектричної проникності (ε).

Фізичний принцип: вода (ε ≈ 80) значно підвищує ємність (C) вимірювальної системи порівняно з сухими тканинами (ε < 7).

AI-підхід: використання комп'ютерного зору для аналізу текстури («ліній зневоднення») та субповерхневого розсіювання світла.

Хід роботи

Етап 1: Пряме фізичне вимірювання – контактна Корнеометрія (еталон).

- Підготуйте ділянку шкіри. Врахуйте, що корнеометр вимірює вологість лише у межах рогового шару (глибина 10–20 мкм).

- Прикладіть датчик до щоки піддослідного на 1 секунду. Прилад використовує принцип конденсаторної ємності: чим більше вологи, тим вища діелектрична проникність (ε ≈ 80 для води проти ε < 7 для сухої тканини).

- Зафіксуйте результат в умовних одиницях.

- Провести 3 заміри на очищеній ділянці шкіри. Час одного вимірювання – близько 1с.

Етап 2: AI-аналіз – безконтактний (комп’ютерний зір).

- Виконати сегментацію зон інтересу та нормалізацію освітленості за допомогою нейромережі.

- Отримати прогностичний індекс гідратації (0–100) на основі аналізу мікрорельєфу.

А саме:

- зробіть фото тієї ж ділянки через додаток;

- алгоритм проведе сегментацію (виділення зони носа, щік) та нормалізацію освітленості;

- система проаналізує мікрорельєф (сітку «ліній зневоднення» ) та субповерхневе розсіювання світла (внутрішнє сяйво зволоженої шкіри );

- отримайте прогностичний індекс від 0 до 100.

- Заповніть порівняльну таблицю 1, спираючись на інженерні характеристики методів:

Таблиця 1 – Порівняльна таблиця результатів

| Параметр порівняння | Контактний метод (корнеометр) | Безконтактний метод (АІ Skintelligent) |
| --- | --- | --- |
| Результат вимірювання 1 |  |  |
| Результат вимірювання 2 |  |  |
| Результат вимірювання 3 |  |  |
| Середнє значення вимірювання |  |  |
| Перевірте правильність тверджень: |  |  |
| Глибина аналізу | тільки роговий шар (до 20 мкм) | поверхневі візуальні ознаки |
| Фізичний принцип | вимірювання електричної ємності | аналіз відбиття та розсіювання світла |
| Технологія | ємнісний датчик | CNN (згорткові нейромережі) |
| Об'єктивність | пряме фізичне вимірювання | прогностична оцінка (залежить від камери) |
| Переваги | об'єктивність, швидкість | зручність, мультиспектральність |
| Зручність | потребує спеціального обладнання | доступно на будь-якому смартфоні |
| Обмеження | потребує контакту та тиску | залежність від освітлення |

Етап 3. Розрахункова частина та аналіз

- Обчислити похибку: порівняти відхилення показників AI від даних корнеометра.

- Інженерне обґрунтування: пояснити, чому висока гідратація за корнеометром може супроводжуватися високим показником TEWL (що свідчить про порушення бар'єру).

Додаткове творче завдання: опишіть концепцію "Digital Twin of the Skin": як об'єднати дані з вашого NFC-сенсора та фото AI у єдину модель для прогнозування старіння.

Контрольні запитання для захисту роботи

- Чому корнеометрія вважається «золотим стандартом» для рогового шару, але не підходить для оцінки глибоких набряків (де краще використовувати MoistureMeterD на частоті 300 МГц)?

- Яким чином закон дифузії Фіка пояснює роботу приладу VapoMeter при вимірюванні TEWL?

- Яку роль відіграє згорткова нейронна мережа (CNN) в алгоритмах Skintelligent?

- Чому при розробці NFC-датчиків важливо використовувати гнучку підкладку (поліімід)?

- Яку роль відіграє антена NFC (13.56 МГц) у сучасних епідермальних сенсорах?

- Чим відрізняється статичне вимірювання вологи (корнеометрія) від динамічного (VapoMeter)?

- Як анізотропія шкіри впливає на точність біомеханічних вимірювань (кутометрія)

Критерії оцінювання практичного заняття/лабораторної роботи

(max 10 балів)

Розподіл балів за рівнем виконання:

9–10 балів (Відмінно): робота виконана в повному обсязі, висновки містять глибокий аналіз похибок, студент відповідає на всі додаткові питання щодо біомедичних інженерних рішень.

7–8 балів (Добре): протокол оформлений правильно, вимірювання проведено без грубих помилок, але є труднощі з поясненням складних фізичних моделей (наприклад, закону Фіка).

5–6 балів (Задовільно): студент виконав вимірювання, але не зміг пояснити різницю в глибині аналізу різних пристроїв або критично оцінити похибки AI-методу.

0–4 бали (Незадовільно): робота містить значні фактичні помилки, вимірювання проведені некоректно, теоретичні знання відсутні.

Поради студентам для успішного захисту

Пам'ятайте, що корнеометр аналізує лише роговий шар (до 20 мкм) , тоді як пристрої типу MoistureMeterD можуть сягати 5 мм (дерма).

Чітко розрізняйте, що NFC-датчик дає пряме фізичне вимірювання, а AI – лише прогностичну оцінку на основі візуальних ознак.

Бар'єрна функція: високий показник гідратації за корнеометром при одночасно високому TEWL свідчить про серйозне порушення ліпідного бар'єру.

Контрольний тест

Біофізика та діагностика шкіри

1. Який фізичний принцип лежить в основі роботи корнеометра?

А) вимірювання теплопровідності шкіри;

Б) вимірювання електричної ємності (діелектричної проникності);

В) вимірювання швидкості поглинання ультразвуку;

Г) аналіз відбиття світла від поверхні.

2. Чому дорівнює відносна діелектрична проникність (ε) чистої води?

А) ≈ 5;

Б) ≈ 20;

В) ≈ 40;

Г) ≈ 80.

3. Яка глибина проникнення електричних хвиль при корнеометрії?

А) до 5 мм;

Б) 10–20 мкм (у межах рогового шару);

В) 1–2 см;

Г) Тільки поверхня епідермісу (0 мкм).

4. Який метод вважається «золотим стандартом» для оцінки бар'єрної функції шкіри?

А) кутометрія;

Б) корнеометрія;

В) оцінка трансепідермальної втрати води (TEWL);

Г) УЗ-сканування.

5. За яким фізичним законом розраховується показник TEWL?

А) закон Ома;

Б) закон Кулона;

В) закон дифузії Фіка;

Г) закон Стефана-Больцмана.

6. Що вимірює прилад «Кутометр» (Cutometer)?

А) вміст ліпідів;

Б) пружність та еластичність (біомеханічні властивості);

В) кислотність (pH);

Г) товщину підшкірної клітковини.

7. Яким чином гнучкий епідермальний NFC-сенсор отримує живлення?

А) від вбудованого літієвого акумулятора;

Б) від сонячної батареї на підкладці;

В) через індуктивний зв'язок (енергія поля смартфона);

Г) від тепла людського тіла.

8. Яка частота використовується для зв'язку та живлення NFC-датчиків?

А) 2.4 ГГц;

Б) 433 МГц;

В) 13.56 МГц;

Г) 50 Гц.

9. Яку технологію AI використовує система Skintelligent для аналізу мікрорельєфу?

А) рекурентні нейронні мережі;

Б) згорткові нейронні мережі (CNN);

В) тільки лінійну регресію;

Г) експертні системи на базі правил.

10. Що означає термін «Анізотропія шкіри»?

А) здатність шкіри накопичувати воду;

Б) чутливість до ультрафіолету;

В) різниця фізичних властивостей шкіри в різних напрямках;

Г) зміна кольору при запаленні.