Контрольний тест

Біофізика та діагностика шкіри

1. Який фізичний принцип лежить в основі роботи корнеометра?

А) вимірювання теплопровідності шкіри;

Б) вимірювання електричної ємності (діелектричної проникності);

В) вимірювання швидкості поглинання ультразвуку;

Г) аналіз відбиття світла від поверхні.

2. Чому дорівнює відносна діелектрична проникність (ε) чистої води?

А) ≈ 5;

Б) ≈ 20;

В) ≈ 40;

Г) ≈ 80.

3. Яка глибина проникнення електричних хвиль при корнеометрії?

А) до 5 мм;

Б) 10–20 мкм (у межах рогового шару);

В) 1–2 см;

Г) Тільки поверхня епідермісу (0 мкм).

4. Який метод вважається «золотим стандартом» для оцінки бар'єрної функції шкіри?

А) кутометрія;

Б) корнеометрія;

В) оцінка трансепідермальної втрати води (TEWL);

Г) УЗ-сканування.

5. За яким фізичним законом розраховується показник TEWL?

А) закон Ома;

Б) закон Кулона;

В) закон дифузії Фіка;

Г) закон Стефана-Больцмана.

6. Що вимірює прилад «Кутометр» (Cutometer)?

А) вміст ліпідів;

Б) пружність та еластичність (біомеханічні властивості);

В) кислотність (pH);

Г) товщину підшкірної клітковини.

7. Яким чином гнучкий епідермальний NFC-сенсор отримує живлення?

А) від вбудованого літієвого акумулятора;

Б) від сонячної батареї на підкладці;

В) через індуктивний зв'язок (енергія поля смартфона);

Г) від тепла людського тіла.

8. Яка частота використовується для зв'язку та живлення NFC-датчиків?

А) 2.4 ГГц;

Б) 433 МГц;

В) 13.56 МГц;

Г) 50 Гц.

9. Яку технологію AI використовує система Skintelligent для аналізу мікрорельєфу?

А) рекурентні нейронні мережі;

Б) згорткові нейронні мережі (CNN);

В) тільки лінійну регресію;

Г) експертні системи на базі правил.

10. Що означає термін «Анізотропія шкіри»?

А) здатність шкіри накопичувати воду;

Б) чутливість до ультрафіолету;

В) різниця фізичних властивостей шкіри в різних напрямках;

Г) зміна кольору при запаленні.