## Практичне завдання / Лабораторна робота № 3

## Порівняльний аналіз контактних та безконтактних методів оцінки гідратації шкіри обличчя

## Дослідження точності та відтворюваності методів вимірювання гідратації епідермісу: порівняльний аналіз «Сенсор vs AI».

Мета: Провести порівняльну оцінку точності портативного ємнісного датчика та AI-системи аналізу зображень, визначити кореляцію між результатами та проаналізувати причини розбіжностей.

#### Обладнання та ПЗ:

- портативний вимірювач вологості (наприклад, MoistureMeter або аналогічний контактний сенсор);

- смартфон із встановленим AI-додатком для діагностики шкіри (наприклад, Skintelligent або аналогічний сервіс);

- спиртові серветки та дистильована вода (для підготовки шкіри).

Короткі теоретичні відомості та обґрунтування

Контактний метод. Базується на вимірюванні електричної ємності (C) ділянки шкіри. Вода підвищує діелектричну проникність (ε), що лінійно корелює з показами приладу.

AI-метод. Базується на аналізі цифрового зображення за допомогою згорткових нейронних мереж (CNN), які шукають детерміновані ознаки (тріщини, мікрорельєф, індекс розсіювання світла).

#### Хід роботи:

Етап 1. Підготовка та калібрування

- Очистити ділянку шкіри на щоці піддослідного. Зачекати 10 хвилин для стабілізації природного рівня вологи.

- Провести заміри температури та вологості повітря в лабораторії (як факторів впливу).

Етап 2. Контактне вимірювання (Еталон)

- Виконати 3 серії замірів на щоці за допомогою портативного датчика.

- Обчислити середнє значення Hcontact.

- Зафіксувати силу притискання датчика (якщо прилад має відповідну індикацію).

Етап 3. Безконтактний AI-аналіз

- Зробити фото тієї ж ділянки щоки за допомогою AI-додатка при стандартному освітленні лабораторії.

- Зробити повторне фото при гіршому освітленні (наприклад, відвернувшись від вікна).

- Отримати цифрові показники гідратації HAI1 та HAI2.

Етап 4. Аналіз результатів

- Заповнити порівняльну таблицю 3.1:

| Метод | Результат (у.о./%) | Похибка (відхилення від середнього) | Переваги/Недоліки |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактний сенсор |  |  |  |
| AI (нормальне світло) |  |  |  |
| AI (погане світло) |  |  |  |

- Побудувати графік кореляції між даними сенсора та AI.

Етап 5.

- Виміряти рівень гідратації контактним датчиком (контрольна група).

- Отримати оцінку гідратації через AI-додаток за різних умов освітлення.

- Розрахувати відносну похибку AI-методу відносно контактного сенсора.

- Заповнити таблиці 3.2, 3.3.

#### Таблиця 3.2 – Статистична обробка даних контактного сенсора (Еталон)

| № заміру | Показник (у.о. / %) | Відхилення від середнього (Δ) | Квадрат відхилення (Δ2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Середнє (х) |  |  |  |

#### Таблиця 3.3 – Порівняння результатів сенсора та AI-алгоритму

| Умови зйомки | Показник AI (HAI) | Показник Сенсора (HS) | Відносна похибка δ= (HS−HAI)*100/ HS​ |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимальне світло |  |  |  |
| Недостатнє світло |  |  |  |

Етап 6. Розрахункова частина

Студент має розрахувати середньоквадратичне відхилення (СКВ) для контактного методу, щоб оцінити стабільність датчика:

#### Додаткове завдання.

#### Ознайомитися з концепцією "Digital Twin of the Skin" (цифровий двійник шкіри).

#### Завдання. Описати, як дані з NFC-датчика (гідратація) та дані з AI (візуальний стан) можуть бути об'єднані в одну динамічну математичну модель пацієнта для прогнозування старіння шкіри

#### Завдання для висновків:

- Поясніть, чому при зміні освітлення AI видав різні результати, хоча реальний стан шкіри не змінився.

- Зробіть висновок: у яких випадках доцільно використовувати професійний датчик, а в яких достатньо AI-діагностики?

- AI-метод достатньо точним для клінічного використання, чи він залишається лише інструментом для швидкого скринінгу).

- Технічне обґрунтування. Чому при недостатньому освітленні AI схильний занижувати/завищувати показник вологості? (Аналіз шуму матриці камери).

- Інженерне рішення. Запропонуйте спосіб апаратної стабілізації фотозйомки для AI-діагностики (наприклад, використання стандартизованого кільцевого спалаху або фіксованої фокусної відстані).

- Вибір методу. Для яких завдань біомедичної інженерії (моніторинг у реальному часі, рання діагностика патологій, споживчий гаджет) ви б обрали кожен із методів?