Практична робота №2

Тема: Фізико-хімічне проектування будівельних композитів на основі шламів обробки природного каменю.

Мета: Навчитись розраховувати матеріальний баланс техногенної сировини, визначати оксидний склад складних сумішей та проектувати оптимальну шихту для рециклінгу відходів.

1. Завдання та порядок виконання

Здобувач вищої освіти повинен виконати інженерний розрахунок утилізації шламу, що утворюється на дільниці шліфування-полірування каменю, згідно з індивідуальним варіантом.

Етапи роботи:

- Розрахунок маси сухого залишку: Визначення кількості корисної речовини після зневоднення.

- Оксидний аналіз: Розрахунок вмісту SiO2, Al2O3, CaO та Fe2O3 у шламі з урахуванням абразивних домішок.

- Проектування шихти: Визначення пропорцій компонентів (шлам + глина + флюс) для отримання заданого виробу.

2. Вихідні дані за варіантами

| № вар | Гірська порода (основа) | Вологість шламу (W), % | Частка абразиву (SiC), % | Частка ПАР, % | Цільовий виріб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Граніт | 35 | 15 | 5 | Цегла керамічна |
| 2 | Габро | 40 | 18 | 4 | Тротуарна плитка |
| 3 | Лабрадорит | 45 | 12 | 6 | Фасадна плитка |
| 4 | Мармур | 50 | 10 | 5 | Штучний камінь |
| 5 | Базальт | 38 | 20 | 7 | Черепиця |

Довідкова таблиця середнього оксидного складу порід (%)

| Порода | SiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3+FeO | Інші домішки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Граніт | 72 | 14 | 2 | 3 | 9 |
| Габро | 50 | 17 | 10 | 12 | 11 |
| Лабрадорит | 52 | 26 | 10 | 4 | 8 |
| Мармур | 2 | 1 | 52 | 0 | 45 (CO2) |
| Базальт | 48 | 15 | 10 | 13 | 14 |

3. Приклад виконання (на основі Варіанту №1)

Крок 1: Розрахунок маси компонентів у 1 тонні (1000 кг) вологого шламу

- Маса сухої речовини: Mdry=1000 кг⋅1-0.35=650 кг.

- Маса мінеральної частини породи (граніту):

Враховуємо, що в сухому залишку 15% абразиву та 5% ПАР (разом 20% домішок).

Mrock=650 кг⋅1-0.15-0.05=520 кг.

- Маса абразиву (SiC): MSiC=650 кг⋅0.15=97.5 кг.

Крок 2: Оксидний склад отриманої суміші (шламу)

Розраховуємо вміст головного компонента — діоксиду кремнію (SiO2).

- Від граніту: 520 кг⋅0.72=374.4 кг.

- Від абразиву (вважаємо SiC як потенційне джерело SiO2 при випалі): 97.5 кг.

- Разом SiO2: 471.9 кг (або 72.6% від сухої маси шламу).

- Аналогічно розраховуються інші оксиди.

Крок 3: Проектування шихти для цегли

Для отримання якісної кераміки шихта повинна містити близько 20% Al2O3. У нашому шламі Al2O3 лише близько 11%.

- Рішення: Додати 60% вогнетривкої глини (Al2O3≈30%).

- Склад шихти: 40% шламу + 60% глини.

Крок 4: Розрахунок виходу продукції

Якщо маса однієї цегли 3.5 кг:

Mtotal=650 кг шлам+975 кг глина=1625 кг.

Вихід: 1625 / 3.5 ≈464 шт. цегли з однієї тонни відходів.