Лабораторна робота №4

НАСТРОЙКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Мета роботи: ознайомитися з принципом роботи електронної пошти та її протоколами (SMTP і POP3). Навчитися налаштувати поштову скриньку.

Теоретичні відомості

Електронна пошта (англійська e-mail – електронна пошта) – технологія та служба з пересилки та отримання електронних повідомлень («листи», «електронні листи» або «повідомлення») між користувачами комп'ютерної мережі (в тому числі мережі Інтернет).

Електронна пошта за складом елементів і принципом роботи практично повторює систему звичайної (паперової) пошти, запозичуючи як терміни (пошта, лист, конверт, вкладення, коробка, доставка та інші) так і помітні особливості – простоту використання, надійність, і, в той же час, немає гарантії доставки.

Перевагами електронної пошти є: адреси виду «username@domain_name», які людина може легко сприймати та запам’ятовувати, можливість передачі як звичайного, так і відформатованого тексту, а також довільних файлів (текстові документи, медіафайли, програми, архівів тощо); незалежність серверів (в загальному випадку вони звертаються безпосередньо один до одного); досить висока надійність доставки повідомлень, простота використання людьми і програмами.

Недоліки електронної пошти: наявність такого явища, як спам (масова реклама та вірусні розсилки); можливі затримки з доставкою повідомлень; обмеження розміру повідомлення і загального розміру повідомлення у поштовій скриньці.

Розвиток інтернет-технологій привів до появи сучасних протоколів обміну повідомленнями, які надають більше можливостей обробки листів, різноманітні послуги та зручність у роботі. Наприклад, протокол SMTP, який працює за принципом клієнт-сервер, призначений для відправки повідомлень з комп'ютера до адресату. Як правило, доступ до SMTP-сервера не захищається паролем, тому можна для відправки повідомлень використовувати будь-який відомий сервер у мережі. На відміну від серверів для відправки електронних листів, доступ до серверів для зберігання повідомлень захищено паролем. Тому для отримання та збереження листів потрібно використовувати сервер або службу в якій існує обліковий запис. Ці сервери працюють за протоколами POP і IMAP, які відрізняються способом зберігаються електронних листів.

SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol – простий протокол передачі пошти) — широко використовуваний мережевий протокол, призначений для передача електронної пошти в мережах TCP/IP.

У той час як сервери електронної пошти та інші агенти пересилки повідомлень використовують SMTP для надсилання та отримання поштових повідомленнь електронної пошти, клієнтські поштові додатки, які працюють на користувацькому рівні, зазвичай використовують SMTP лише для надсилання повідомленнь на поштовий сервер для ретрансляції. Для отримання  повідомлень клієнтські програми зазвичай використовують або POP (англ. Post Office Protocol – протокол поштового відділення) або IMAP ((англ. Internet Message Access Protocol – протокол доступу до повідомлень електронної пошти в мережі Інтернет), або пропрієтарні системи (Microsoft Exchange и Lotus Notes/Domino) для доступу до облікового запису поштової скриньки.

POP3 (англ. Post Office Protocol, Version 3 – протокол поштового відділення, версія 3) – стандартний інтернет-протокол прикладного рівня, що використовується клієнтами електронної пошти для отримання листів з віддаленого сервера за TCP/IP-з'єднанням.

POP і IMAP є найпоширенішими інтернет-протоколами для доступу до пошти. Практично всі сучасні клієнти і сервери електронної пошти підтримують обидва стандарти. Більшість постачальників послуг електронної пошти також підтримують протокол IMAP і POP3.

Практична частина

Нехай задана мережа 192.168.1.0 з маскою 255.255.255.0, що складається з двох настільних ПК, комутатора та сервера. Необхідно налаштувати поштовий сервер і настроїти обидва ПК для отримання та надсилання електронних листів.

1. Додаємо на робоче поле програми Packet Tracer два стаціонарних комп'ютери (PC0 і PC1), комутатор 2960-24TT (Switch0) і сервер Generic Server-PT (Server0).

2. Підключаємо всі пристрої до комутатора за допомогою витої пари. Порти підключення всіх пристроїв і комутатора – FastEthernet. Топологія моделі мережі представлена на рис. 4.1.

Рис. 41. Топологія мережі

3. Збережіть створену топологію.

4. Налаштуємо елементи мережі. Зарезервуємо для сервера – другу доступну IP-адресу, а стаціонарним комп'ютерам будемо задавати адреси послідовно з третього доступного. Мережева маска для всіх пристроїв – 255.255.255.0.

5. Щоб налаштувати РС0, відкриємо його властивості. На вкладці Desktop виберемо пункт IP Config і для режиму отримання IP-адреси Static в поле IP Address введемо третю доступну мережеву адресу – 192.168.1.3, в поле Subnet Mask– маску мережі 255.255.255.0, а поле Default Gateway за промовчанням можемо залишити порожнім, тому що у нас немає виходу за мережі нашої мережі. Другий стаціонарний комп’ютер налаштовано аналогічно.

6. Щоб налаштувати серверу, відкриємо його властивості, перейдемо на вкладку Config і в підменю INTERFACE виберемо модуль FastEthernet0. У поле IP Address ведемо другу зарезервовану IP-адресу мережі – 192.168.1.2, а в поле Subnet Mask – маску мережі 255.255.0. Після цього включимо цей модуль – Port Status установим в On. Далі налаштуємо сервіс EMAIL.

Перейдіть на вкладку Services та виберемо підменю EMAIL. Для ввімкнення перемикачі SMTP Service и POP3 Service встановимо в положення On.

Призначимо доменне ім'я поштовому серверу - в поле Domain Name введемо, наприклад, zu.edu.ua. Натиснtvj кнопку Set, щоб зберегти ім'я домену. Далі створимо два облікові записи користувачів. Для цього потрібно в поле User ввести ім'я облікового запису, а в поле Password – пароль. Для додання запису до бази даних, натиснемо кнопку "+". Таким чином, створюємо ще два записи: user1 з паролем user1 і user2 з паролем user2.

7. Настроювання поштових скриньок на ПК0 і ПК1. На вкладці Desktop вибираємо елемент Email. З'явиться вікно для настроювання поштової скриньки. У полі Your Name вкажемо довільне ім'я поштової скриньки, яке зберігатиметься тільки на локальному ПК (наприклад, для PC0 – U1, а для PC2 – U2). В полі Email Address потрібно вказати повне ім'я поштової скриньки

еmail = имя учетной записи на сервере + @ + доменное имя сервера

Для PC0 це user1@ztu.edu.ua, а для PC1 це user2@ztu.edu.ua. В розділі Server Information вкажемо ІР-адресу для серверів вхідної і вихідної пошти – в нашому випадку Incoming Mail Server и Outgoing Mail Server адреса буде однакова для обох ПК – 192.168.1.2. У розділі Logon Information вкажемо ім'я та пароль облікового запису, раніше записаного на сервері (для PC0 – user1 з паролем user1, а для PC1 – user2 з паролем user2). Щоб зберегти конфігурацію, натиснемо кнопку Save.

8. Перевіримо працездатність поштових скриньок. Наприклад, давайте зайдемо на компютер PC0 до розділу Desktop / Email. Відкриється вікно Mail Browser. Для відправки листа натиснемо кнопку Compose. У полі То вкажемо e-mail адресу отримувача – user2@ztu.edu.ua, в поле Subject введемо тему листа (наприклад, «тест»), а в нижнє поле – текст листа (наприклад, «Мій перший текст!!!»). Щоб надіслати повідомлення, натиснемо кнопку Send. Після відправки листа в нижній частині вікна з'явиться запис про те, що повідомлення було відправлено

(рис. 4.2).

Рис. 4.2. Повідомлення про успішну відправку листа

Щоб прочитати отриманий лист, перейдемо до розділу Desktop / Email на комп'ютері PC1 та натиснемо кнопку Receive. Відобразиться список усіх отриманих листів (див. Рис. 4.3). Відкрити лист можна подвійним натисканням лівої кнопки миші.

Рис. 4.3. Перелік отриманих повідомлень

Завдання для індивідуальної роботи

1. Додайте до робочого поля програми Packet Tracer два стаціонарні комп'ютери (PC0, PC1), два ноутбуки (Laptop0, Laptop1), два комутатори 2960-24TT (Switch0, Switch1), роутер Generic Router-PT-Empty (Router0) та два сервери Generic Server-PT (email_A, email_Б).

2. Додайте два Gigabit Ethernet-модуля PT-ROUTER-NM-1CGE до роутера для підключення мережі.

3. Об’єднайте всі пристрої за допомогою витої пари. Порти підключення роутера та комутаторів – GigabitEthernet, решти пристроїв з комутаторами – FastEthernet. Топологія мережевої моделі показана на рис. 8.4.

Рис. 4.4. Задання топологія мережі

4. Призначте статичні IP-адреси цільовим вузлам у мережах A та Б відповідно до зазначеного варіанту (табл. 4.1):

- призначте першу доступну адресу інтерфейсу роутера в мережах A і Б.

- призначте останні доступні адреси серверам у мережах A та Б.

- призначте другу доступну адресу в мережі А.

- комп’ютеру РС1 призначте третю доступну адресу в мережі А.

- призначте другу доступну адресу в мережі B для Laptop0.

- призначте третю доступну адресу в мережі B для Laptop1.

| Таблиця 4.1. № вар. | Адреса мережі А | Маска мережі А | Адреса мережі Б | Маска мережі Б |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.67.11.128 | 255.255.255.192 | 51.18.41.160 | 255.255.255.224 |
| 2 | 14.67.12.128 | 255.255.255.224 | 51.18.42.160 | 255.255.255.240 |
| 3 | 14.67.13.128 | 255.255.255.128 | 51.18.43.160 | 255.255.255.248 |
| 4 | 14.67.14.128 | 255.255.255.192 | 51.18.44.160 | 255.255.255.224 |
| 5 | 14.67.15.128 | 255.255.255.224 | 51.18.45.160 | 255.255.255.240 |
| 6 | 14.67.16.128 | 255.255.255.128 | 51.18.46.160 | 255.255.255.248 |
| 7 | 14.67.17.128 | 255.255.255.192 | 51.18.47.160 | 255.255.255.224 |
| 8 | 14.67.18.128 | 255.255.255.224 | 51.18.48.160 | 255.255.255.240 |
| 9 | 14.67.19.128 | 255.255.255.128 | 51.18.49.160 | 255.255.255.248 |
| 10 | 14.67.20.128 | 255.255.255.192 | 51.18.50.160 | 255.255.255.224 |