Тема 11. Нормування праці допоміжних робітників

11.1 Міжремонтне обслуговування технологічного устаткування

11.2 Налагодження технологічного устаткування

11.3 Контроль якості продукції

11.4 Планово-запобіжний ремонт устаткування

11.5 Транспортні та вантажні роботи

При нормування праці допоміжних робітників слід враховувати характер і зміст закріплюваних за ними робіт.

Весь комплекс обслуговування можна умовно поділити на дві частини. Перша включає роботи, для яких можна встановлювати норми часу і норми виробітку подібно до того, як це робиться в основному виробництві. До таких робіт відносяться: виготовлення інструмента та пристроїв, виготовлення запасних частин, планово-попереджувальний ремонт устаткування, ремонтно-будівельні роботи тощо. В технологічному плані вони мало відрізняються від робіт основного виробництва.

До другої частини можна віднести налагоджувально-регулювальні роботи, міжремонтне обслуговування устаткування, підсобні роботи. Ці роботи є нестабільними за своїм змістом, тому їх неможливо нормувати тими ж методами, що застосовують для основних робіт.

При нормуванні основних видів нестабільних допоміжних робіт розрізняють норму обслуговування та норму часу обслуговування. Норма обслуговування означає кількість робочих місць або інших об’єктів, які повинен обслуговувати один робітник даної професії. Норма часу обслуговування характеризує тривалість виконання допоміжних операцій в закріпленій зоні. На основі норми обслуговування і коефіцієнта змінності можна визначити норматив чисельності робітників даної професії.

При нормування праці допоміжних робітників широко використовують різні види нормативів і норм викладених у довідниках.

Міжремонтне обслуговування технологічного устаткування виконується слюсарями з поточного обслуговування устаткування, електриками, мастильниками.

Норму чисельності робітників можна визначити через норму обслуговування.

Нчис = (Рср * n) :Ноб *Кзм

де:

Рср – середня ремонтна складність  одиниці устаткування (одиниць ремонтної складності – ремонтна одиниця це категорія складності ремонту – показник, який визначає трудомісткість планового ремонту того чи іншого виду технологічного устаткування  в порівнянні з трудомісткістю ремонту еталонної одиниці технологічного устаткування);

n – Кількість одиниць діючого устаткування;

Ноб – норма обслуговування одиниць ремонтної складності на одного робітника;

Кзм – коефіцієнт змінності роботи устаткування.

Якщо відомі норми часу обслуговування, то кількість робітників визначається за такою формулою:

Нчис = (Н чоб : Тзм) * Кзм

де:

Налагодження технологічного устаткування виконується робітниками – наладчиками. Основними функціями наладчиків є наладка верстатів; обробка пробних партій деталей з перевіркою усіх параметрів якості; встановлення оптимальних режимів роботи устаткування відповідно до вимог технології; інструктаж верстатників.

Чисельність наладчиків залежить від трудомісткості налагоджувальних робіт.

Нчис = Тн : Тзм * Кзм

де:

Тн – трудомісткість налагоджувальних робіт за зміну;

Тзм – тривалість робочої зміни;

Кзм – коефіцієнт змінності роботи устаткування

Контроль якості продукції виконується контролерами відділу технічного контролю. Чисельність контролерів залежить від трудомісткості контрольних операцій, які за ними закріплені.

Нчис = Тк : (Тзм – Тпз) * Кзм

де:

Тк – трудомісткість контрольних операцій в розрахунку на одну робочу зміну;

(розраховується методом хронометражних спостережень)

Планово-запобіжний ремонт устаткування виконується робітниками служб головного механіка та головного енергетика підприємства. Запроваджується з метою продовження строку безвідмовної експлуатації технологічного устаткування.

За цією системою поточний, середній і капітальний ремонти устаткування виконуються за спеціальними графіками, які враховують ступінь зношування найбільш вразливих деталей і вузлів. Чим інтенсивнішою є експлуатація устаткування, тим швидше воно зношується, тим більшою буде трудомісткість ремонтних робіт в розрахунку на певний робочий період (рік, квартал, місяць).

Для нормування ремонтних робіт використовують два види нормативів системи планово-запобіжного ремонту: категорії ремонтної складності різних типів устаткування і нормативи трудомісткості різних видів ремонту.

Чисельність ремонтного персоналу, необхідна для виконання усіх видів планово-запобіжного ремонту протягом року розраховується за формулою:

Нчис = Трр : Фпл

де:

Трр – сумарн планова трудомісткість ремонтних робіт на рік;

Фпл – плановий фонд робочого часу на рік.

Трудомісткість ремонтних робіт визначається окремо по кожній одиниці устаткування залежно від виду ремонту, його складності і кількості ремонтів за річним графіком. Норми часу на різні виду ремонту визначаються за спеціальними довідниками.

Наприклад, норми часу на одиницю ремонтної складності виконання ремонту, (від 2 одиниць ремонтної складності до 17 одиниць) коливаються : малий ремонт  – від 2,2 до 3,7 годин; середній ремонт – від 6,6 до 11,2 годин; капітальний ремонт – від 13,3 до 22,4 годин.

Нормування транспортних та вантажно-розвантажувальних робіт проводиться на основі технології виконання цих робіт.

Норма часу на виконання комплексу транспортних операцій:

Нч = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4) *К

де:

Т1; Т2; Т3; Т4 – відповідно: час навантаження, транспортування, розвантаження і повернення транспортного засобу порожняком;

К – коефіцієнт, що враховує час на виконання допоміжних функцій, відпочинок та особисті потреби.

Для кільцевих маршрутів транспорту час повернення транспортного засобу (Т4) не враховується.

Час на вантаження і розвантаження встановлюють за галузевими нормативами.

Час на транспортування  встановлюється відповідно до швидкості пересування транспортного засобу та відстані.

Нормативну чисельність робітників для виконання вантажно-розвантажувальних робіт визначають, виходячи із норм часу на виконання відповідних операцій, кількості цих операцій в плановому періоді і фонду робочого часу одного робітника за цей період.

Кількість транспортних засобів відповідного виду, а отже і чисельність водіїв можна розрахувати за такою формулою.

Qв * [(L /V * К1) + Нч] *К2

Нчис = ——————————

Фпл * q * К3

де:

Нчис – чисельність водіїв, а також кількість транспортних засобів відповідного виду;

Qв – вантажопотік у тоннах за розрахунковий період;

L – відстань перевезення вантажу, км;

V – швидкість руху транспортного засобу, км / год;

Нч – норма часу на вантаження (розвантаження) 1 тонни, год;

Фпл – плановий фонд часу робітника за робочий період;

q – номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т;

К1 – коефіцієнт можливих затримок транспортного засобу на маршруті;

К2 – коефіцієнт що враховує регламентовані перерви, час на відпочинок і особисті потреби;

К3 – коефіцієнт вантажопідйомності транспортного засобу.

Приклад: стр. 140 (розглянути на практичному занятті).