Тема 4.  Фотографія робочого часу

4.1.  Індивідуальна фотографія робочого часу

4.2   Фотографія виробничого процесу

Методику проведення фотографії робочого часу розглянемо на прикладі

індивідуальної фотографії робочого дня.

На  першому  –  підготовчому  етапі  визначається  мета  фотографії

(виявлення втрат робочого часу, розробка нормативів тощо) і вибирається відповідно до поставленої мети об’єкт спостереження.

Після визначення мети й об’єкта спостереження варто уважно ознайомитися з умовами роботи на робочих місцях, вибрати місце, з якого зручно спостерігати за робітником, не заважаючи йому (перебувати поза полем зору робітника), і проінформувати його про мету фотографії.

На лицьовій стороні спостережного листа (фотокарти) (див. додаток А) у період підготовки до проведення фотографії записуються докладна інформація про робітника, устаткування, виконувану роботу, про організацію й обслуговування робочого місця й ін.

Другий етап. Проведення спостереження полягає в послідовному і докладному записі в спостережному листі всього, що відбувається на робочому місці. У порядку послідовності виконання робітником, обладнанням усіх без винятку трудових операцій занотовують їх дії, записують поточний час закінчення їх виконання.

Фотографування проводиться з моменту початку роботи, тому спостерігач повинний заздалегідь, за 10-15 хвилин до початку роботи, прийти на робоче місце. Запис здійснюється текстом, чи індексом графічно в масштабі часу (табл. 1 додатка А).

У графі «Поточний час» записується час закінчення категорій витрат часу, що спостерігаються.

Третій етап. Аналітичне оброблення одержаних даних.

3.1. Визначають тривалість категорій витрат часу як різницю між поточним часом виконання операції та поточним часом виконання попередньої операції.

Наприклад: 1. Початок спостережень − 9.

2. Підготовка робочого місця до роботи − 9

Тривалість 2 категорії витрат часу: 9 − 9 = 0.

- Індексують категорії витрат робочого часу згідно з прийнятою класифікацією, тобто позначають відповідним індексом Тпз , Тор ,

Тдр , Том , Трпвоп , Трпт, Твн , Твза.

- Зводять  результати  спостережень,  підсумовуючи  однойменні

категорії витрат робочого часу, записують у зведену таблицю.

3.4. Розраховують аналітичні показники, що відповідають меті і завданням ІФРД:

3.4.1. Питому вагу оперативного часу в тривалості зміни, яка характеризується коефіцієнтом К1:

3.4.2. Питому вагу витрат робочого часу з причин, що залежать від робітника і характеризується коефіцієнтом К2:

де Трпвопф − час фактичних регламентованих перерв; Трпвопн − час регламентованих перерв за нормою.

3.4.3. Питому вагу втрат робочого часу з причин, незалежних від робітника, що характеризується коефіцієнтом К3:

3.4.4. Проектований раціональний робочий час Трац, за який можна виробити продукції на стільки більше від фактичного виробітку Аф, на скільки дозволяють виявлені резерви зростання продуктивності праці:

3.4.5. Можливе зростання продуктивності праці у разі усунення втрат робочого часу з причин:

а) Залежних від робітника  ПП1

б) Незалежних від робітника

в)  Загальне  зростання  продуктивності  праці  на  робочому  місці  −

3.4.6. Коефіцієнт завантаження робітника протягом зміни – К зав

3.4.7. частку ручної праці – РП

4. Оформлення висновків.  Проектування більш раціональних трудових прийомів.

- Розраховують проектовану норму виробітку НВпр:

або

Проектовану норму виробітку порівнюють з фактичною, з продуктивністю провідної машини потокової лінії, обладнання на робочому місці, визначають відхилення, встановлюють його причини, розробляють заходи для їх усунення.

Визначення аналітичних показників розглянемо на прикладі індивідуальної фотографії робочого дня робітниці, що розфасовує готову продукцію в коробки (табл.4.1).

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лист спостережень ІФРД |  |  |  |  |  |  |
| № | Назва витрат робочого часу | Поточний |  | Тривалість |  | Факт. |  |  |
| п/п |  | час |  |  |  | виробі- | Ін- | Примітка |
|  |  | го- | хви- | го- | хви- | ток, | декс |  |
|  |  | дина | лина | дина | лина | коробок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Початок спостережень | 7 | 00 | - | - |  | - |  |
| 2 | Приносить порожні |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коробки на робоче місце | 7 | 21 |  | 21 |  | Тдр |  |
| 3 | Вкладає цукерки у коробки | 8 | 20 | - | 59 | 56 | Тор |  |
| 4 | Зупинка транспортера через | 8 | 25 | - | 5 |  | ТВН | Службова |
|  | відсутність сировини |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приносить порожні коробки | 8 | 40 | - | 15 |  | Тдр |  |
| 6 | Вкладає цукерки | 10 | 20 | - | 100 | 110 | Тор |  |
| 7 | Виходить з цеху | 10 | 34 | - | 14 |  | ТРПф | Особ. потреби |
| 8 | Приносить порожні коробки | 10 | 50 | - | 16 |  | Тдр |  |
| 9 | Вкладає цукерки | 12 | 25 | - | 95 | 84 | Тор |  |
| 10 | Розмова | 12 | 30 | - | 5 |  | ТВЗА | Особиста |

| 11 | Підносить порожні коробки | 12 | 54 | - | 24 |  | Тдр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Вкладає цукерки | 14 | 10 | - | 76 | 120 | Тор |  |
| 13 | Виходить з цеху | 14 | 28 | - | 18 |  | ТРПф | Особ. потреби |
| 14 | Вкладає цукерки | 14 | 58 | - | 30 | 30 | Тор |  |
| 15 | Здає зміну | 15 | 00 | - | 2 |  | Тпз |  |
|  | Разом |  |  |  | 480 | 400 |  |  |

Протягом зміни робітниця, яка постійно виконує норми, вкладає у коробки продукцію, що подається транспортером на робоче місце. Ліворуч від стільця робітниці є порожні коробки, які вона виставляє на стіл, розфасовує продукцію, заповнену коробку виставляє на інший транспортер. Операція виконується машинно-ручним способом: подача продукції - транспортером, обслуговування робочого місця − ручна операція, умови праці (температура, вентиляція, освітлення на робочому місці) − нормальні, відповідають ДЕСТ, робоча поза – «сидячи – стоячи».

Тривалість другої операції: «Приносить порожні коробки на робоче місце» дорівнює 21 хв. (7 год. 21 хв. − 7 год. 00 хв.); третьої – «Вкладає цукерки у коробки» − 59 хв. (8 год. 20 хв. − 7 год. 21 хв.). Таким же чином визначають у хвилинах тривалість усіх зареєстрованих у листі спостережень операцій.

Індексацію витрат робочого часу (операцій) виконують за класифікацією, розглянутою у темі 3. Наприклад, операцію № 2 – «Приносить порожні коробки на робоче місце» позначаємо Тдр тому, що робітниця протягом зміни повторює її кілька разів. Якби ця операція виконувалась тільки на початку зміни один раз, тоді ми індексували її як Тпз. Протягом зміни робітниця 32 хв. витратила на Трпвоп (ф). Розрахунок регламентованих перерв за нормою Трп (н) приймаємо 24 хв. (5% від Тзм), тому що вважаємо роботу легкою.

Після індексації складають зведення результатів спостережень (табл. 4.2.).

|  |  |  |  |  | Таблиця 4.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зведення результатів спостережень |  |  |  |  |
|  | Індекс | Номер операції | Тривалість |  | Питома вага у |  |
|  |  |  | (хвилин) |  | тривалості |  |
|  |  |  |  |  | спостережень, % |  |
|  | Тдр | 2, 5, 8, 11 | 76 |  | 15,83 |  |
|  | Тор | 3, 6, 9, 12, 14 | 360 |  | 75,0 |  |
|  | Твн | 4 | 5 |  | 1,04 |  |
|  | Трпвопф | 7, 13 | 32 |  | 6,67 |  |
|  | Твза | 10 | 5 |  | 1,04 |  |
|  | Тпз | 15 | 2 |  | 0,42 |  |
|  |  | Разом | 480 |  | 100,0 |  |

Виходячи із отриманих у табл. 4.2 результатів складаємо фактичний і нормований (проектований) баланси робочого часу (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Фактичний і проектований баланс використання робочого часу (В. 1)

| Найменування витрат часу | Фактичний час |  | Проектований час |  |  | Збільшення (+) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | тривалість | % | тривалість |  | Скорочення (-) |  |
| Підготовчо-заключний час | 0,42 | 2 | 0,42 | 2 |  | - |  |
| Час основної роботи | 75,0 | 360 | 78,75 | 378 |  | +18 |  |
| Час допоміжної роботи | 15,83 | 76 | 15,83 | 76 |  | - |  |
| Час реглам. перерв на ВОП | 6,67 | 32 | 5,0 | 24 |  | -8 |  |
| Втрати часу незалежні від робітн | 1,04 | 5 | - | - |  | -5 |  |
| Втрати часу, що залеж. від роб. | 1,04 | 5 | - | - |  | -5 |  |
| Разом | 100,0 | 480 | 100,0 |  |  | 0 |  |

Далі визначають аналітичні коефіцієнти, що характеризують використання робочого часу виконавця протягом зміни. Висновки складають на основі аналізу одержаних матеріалів. У даному випадку можна запропонувати раціональну організацію робочого процесу:

– надати робітниці обідню перерву, щоб вона протягом зміни неперебільшувала нормативну регламентовану перерву;

- стимулювати робітницю не втрачати робочий час через особисті розмови;

- переглянути організацію та обслуговування виробництва.

Якщо запропоновані заходи щодо усунення втрат робочого часу будуть впроваджені, робітниця зможе підвищити продуктивність праці на 4%, а норма виробітку може бути встановлена у розмірі 416 коробок за зміну.

Можна ще додатково до вище означених заходів робоче місце обладнати таким чином, щоб порожні коробки на нього доставлялись централізовано (транспортером) один раз, на початку зміни, тобто збільшити Тпз на 4 хв., а замість Тдр 72 хв. (76 – 4) використати для Тор. За цієї умови час основної роботи збільшиться і становитиме 450 хв. Зміниться і проектований баланс використання робочого часу (табл. 4.4).

Таблиця 4.4

Фактичний і проектований баланс використання робочого часу (В. 2)

| Найменування витрат часу | Фактичний час |  | Проектований час |  | Збільшення (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | тривалість | % | тривалість | Скорочення (-) |
| Підготовчо-заключний час | 0,42 | 2 | 1,25 | 6 | - |
| Час основної роботи | 75,0 | 360 | 93,75 | 450 | +18 |
| Час допоміжної роботи | 15,83 | 76 | - | - | - |
| Час реглам. перерв на ВОП | 6,67 | 32 | 5,0 | 24 | -8 |
| Втрати часу незалежні від робітн | 1,04 | 5 | - | - | -5 |
| Втрати часу, що залеж. від роб. | 1,04 | 5 | - | - | -5 |
| Разом | 100,0 | 480 | 100,0 | 480 | 0 |

Маючи на увазі, що одну коробку робітниця в середньому заповнює за 0,9

хвилин (360/400), НВпр. може збільшитись до 500 коробок/зміну (450/0,9).

4.2. Фотографія виробничого процесу

Фотографія виробничого процесу (ФВП) – це одночасне вивчення витрат

робочого часу виконавця, часу використання обладнання і технологічного режиму. Фотографія виробничого процесу здійснюється методом двостороннього спостереження, в основному, в апаратурних виробництвах, і проводиться за чотири етапи.

На першому етапі попередньо вивчається виробничий процес; регламент робітника, робоче місце, операції, дії та функції виконавця, продукт, сировина, апарати, агрегати тощо.

Другий етап є фактичним обстеженням виробничого процесу, результати якого відображаються у спеціальному листі спостережень, що містить три частини, об’єднані одночасним фіксуванням годин, хвилин, дій робітника, обладнання і технологічних параметрів.

Третій етап – аналіз одержаних даних полягає в складанні балансу використання устаткування, балансу робочого часу виконавця; матеріальних балансів, пов’язаних з витратами сировини, напівфабрикатів, матеріалів, даних про виконання технологічного режиму, норм виробітку по окремих апаратах, робітниках, штатних нормативів чисельності, норм обслуговування і т. ін. у порівнянні фактичних даних з нормативними, встановленні відхилень одне від одного, виявлені втрат робочого часу та визначені способів покращання організації виробничого процесу. При цьому застосовують графічний метод: креслять знімальний графік, що відображає фактичний хід виробничого процесу за складовими елементами, а потім настановний графік, що відображає проектований хід процесу з урахуванням розроблених заходів.

Четвертий етап – висновки. Їх формулюють за результатами третього

етапу.