Тема  7.  МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ НОРМАТИВІВ

7.1.   Загальні умови і вихідні матеріали для створення нормативів

7.2.   Етапи створення нормативів

7.3.   Робоча методика

7.4.   Методи опрацювання матеріалів спостереження

7.1  Трудові нормативи створюють на масово повторювані елементи трудових процесів, тому вони мають бути щонайточнішими, адже найменша похибка, повторювана багаторазово, може спричинити значну шкоду виробництву. Розробка трудових нормативів – дуже складна, трудомістка і відповідальна справа. Вона вимагає врахування великої кількості організаційно-технічних факторів, пов’язана виконанням досить складних розрахунків і потребує участі висококваліфікованих фахівців, обізнаних з тонкощами технології, організації, нормування, економіки виробництва. Трудові нормативи можуть створюватися як централізовано, науково-дослідними організаціями, так і безпосередньо на підприємствах. Науково-методичне керівництво процесами створення трудових нормативів забезпечує науково-дослідний інститут  праці. Трудові нормативи повинні базуватись на реальних умовах і можливостях виробництва.

Вихідними матеріалами для розробки трудових нормативів служать:

- результати хронометражних спостережень, матеріали фотографій робочого часу, кінозйомок отриманих безпосередньо на робочих місцях;

- режими роботи і технічні характеристики обладнання, параметри апаратурних процесів, типові технологічні процеси;

- чисельність працівників, залучених до виконання досліджуваних операцій за умов досконалої організації праці;

- діючи нормативи на аналогічні трудові процеси та їх елементи;

- державні стандарти, технічні умови тощо.

Частина досліджень може виконуватися в експериментальних  лабораторіях науково-дослідних організацій.

Під час хронометражних спостережень трудових процесів та лабораторних дослідів обов’язково треба дотримуватись правил експлуатації устаткування та вимог техніки безпеки.

Одержана первинна інформація підлягає систематизованому опрацюванню з метою визначення нормативних параметрів, побудови нормативних алгоритмів, складання нормативних таблиць, графіків тощо.

У процесі створення трудових нормативів дослідники зустрічаються з безліччю різноманітних технологічних процесів і операцій, які потрібно проаналізувати і звести до порівняно невеликої кількості найбільш типових і раціональних прийомів роботи.

Для визначення факторів, що впливають на тривалість машинного та ручного часу, встановлення прогресивних режимів роботи устаткування часто доводиться технологічні процеси розчленовувати на короткі повторювані елементи ( трудові прийоми, дії, рухи, технологічні переходи.

7.2.   Процес розробки трудових нормативів відбувається за шість етапів:

1)  підготовча організаційно-методична робота, зокрема, визначаються потреби і замовлення підприємств, аналізуються наявні нормативні матеріали, організаційно-технічні умови виробництва, технологічний процес, вивчаються фактори, що впливають на трудовий процес та спеціальна література, ;

2)  збирання первинної інформації, проведення полігонних спостережень та лабораторних досліджень;

3)  аналіз і опрацювання результатів досліджень, складання нормативних таблиць, графіків, формул, оформлення проекту нормативних матеріалів;

4)  експериментальна перевірка проекту нормативів в умовах підприємства;

5)  коригування нормативних матеріалів за наслідками експериментальної перевірки;

6)  затвердження та розсилка нормативів, зацікавленим підприємствам.

Розробкою трудових нормативів на підприємствах займаються спеціалізовані структурні підрозділи (відділ організації та нормування праці).

Перед затвердженням трудові нормативи узгоджуються з відповідними профспілковими організаціями підприємств ( трудовими колективами).

7.3. Основним документом, що визначає обсяг, зміст, порядок, способи розробки і випробування нормативних матеріалів, є робоча методика. Вона регламентує:

- номенклатуру елементів затрат робочого часу, для яких розроблятимуться нормативи;

- ступінь диференціації елементів затрат робочого часу;

- чинники, що впливають на тривалість трудового процесу чи окремих його елементів;

- кількість необхідних спостережень та способи їх проведення і опрацювання результатів;

- макети нормативних таблиць.

Відповідальним моментом є проектування макетів нормативних таблиць, які повинні містити всю інформацію, необхідну для правильного вибору числового значення нормативів ( назву трудового процесу чи його елементів, характеристику організаційно-технічних умов праці, перелік чинних факторів тощо). У разі потреби нормативні таблиці супроводжують ескізами операцій, схемами робочого місця, словесними поясненнями для правильного розуміння і однозначного тлумачення змісту таблиць.

Одним з найефективніших методів з’ясування  числових залежностей між об’єктивними факторами виконання конкретної роботи і тривалістю робочого часу є хронометражні спостереження в реальних виробничих умовах. Хронометражні дослідження досить трудомісткі, вимагають високої кваліфікації фахівців, що їх проводять і будуть виправдані за таких умов.

1. Спостереження проводяться лише на добре організованих робочих місцях з освоєними технологічними процесами, які повністю забезпечені необхідними інструментами та іншим технологічним оснащенням.

2. Технологічна операція поділена на комплекси прийомів, трудові прийоми, дії та рухи для зручності спостережень і  забезпечення необхідної точності запису витрат часу.

3. Спостереження ведеться і реєструється на хронокарті  лише за умови, що трудовий процес виконується у повній відповідності із запроектованим регламентом.

4. Передбачена робочою методикою кількість хронометражних спостережень виконується у повному обсязі.

При опрацюванні даних хронометражних спостережень та фотографій робочого часу використовуються графо-аналітичні методи. Для цього використовується координатна сітка з рівномірними або логарифмічними шкалами.

На вертикальній осі Y відкладають значення тривалості часу, а на горизонтальній X – значення фактора, від якого залежить тривалість виконання спостережуваного елемента трудового процесу чи операції.

Для досягнення необхідної точності трудових нормативів у процесі їх розробки важливе значення має вибір і обґрунтування чинників, які безпосередньо впливають на тривалість трудових процесів. З цією метою спочатку на облік беруться усі можливі  чинники, що якоюсь мірою впливають на затрати часу. Наприклад, трудомісткість …. ( стр. 71- 72 підручника)

Сила впливу окремих чинників може бути не однаковою. Від одних трудомісткість залежить мало, від інших – більше. Через те проводиться поглиблене дослідження чинників з метою з’ясування їхнього впливу на затрати робочого часу.

Залежність між трудомісткістю і чинниками , що її визначають, можна подати у вигляді емпіричних формул, графіків, номограм, таблиць, які потім використовуються для розрахунків нормативів.

Поглибленому вивченню підлягають лише ті чинники що мають вирішальне значення для трудомісткості певної операції чи роботи. Другорядними чинниками можна знехтувати.

Мінімальна кількість значень чинника n, необхідних для виявлення закономірності зміни часу і побудови відповідної нормативної лінії обчислюється за формулою

n  =

де Фмах; Фмін – відповідно найбільше і найменше числове значення чинника.

Наприклад, при розробці нормативів допоміжного часу на встановлення деталей в слюсарні лещата і знімання їх, якщо маса деталей Р є у межах від 0,5кг до 5,0кг, кількість числових значень маси має дорівнювати:

n =

Це означає, що для виведення залежності допоміжного часу від маси встановлюваних деталей треба провести хронометражні дослідження не менш ніж при шести різних значеннях маси.

Після визначення кількості числових значень чинника необхідно обрати конкретні значення.

Якщо досліджувана залежність має прямолінійний характер, то інтервал між найменшим та найбільшим значенням чинника Н визначається за формулою

Н =

У нашому  прикладі цей інтервал дорівнюватиме

Н =

Знаючи інтервал, визначаємо весь ряд значень чинника, відносно якого буде проведено дослідження.

Р1 = 0,5 кг.

Р2 = 0,5 + 0,9 = 1,4 кг.

Р3 = 1,4 + 0,9 = 2,3 кг.

Р4 = 2,3 + 0,9 = 3,2 кг.

Р5 = 3,2 + 0,9 = 4,1 кг.

Р6 = 4,1 + 0,9 = 5,0 кг.

Найчастіше на тривалість трудового процесу чи окремої операції впливають не один, кілька визначальних чинників. У такому разі почергово досліджується залежність між часом і зміною якогось одного чинника, при цьому інші впливові чинники розглядаються як незмінні.

7.4.    Методи опрацювання матеріалів спостереження.

Обираючи метод математичної обробки одержаної первинної інформації  слід враховувати:

а) характер досліджуваних трудових процесів, а саме: режим роботи устаткування і час виконання ручних трудових прийомів;

б) тривалість і частоту повторювання окремих елементів трудового процесу;

в) потрібну точність нормативних величин, доступність і простоту методів математичного опрацювання.

Здебільшого для опрацювання результатів спостереження рекомендуються два методи:

1) графоаналітичний метод середньоарифметичного знаходження нормативної лінії;

2) метод найменших квадратів.

З цих двох методів точнішим є другий, хоча він складніший і трудомісткий. Найчастіше його застосовують для опрацювання результатів дослідження роботи устаткування. Для створення нормативів допоміжного часу та нормативів виконання ручних і механізованих операцій доцільно користуватися графоаналітичним методом середньоарифметичного визначення нормативної лінії.

Нові нормативні матеріали для нормування праці до їх затвердження необхідно ретельно випробувати (перевірити) у виробничих умовах.

Основним завданням випробування нормативів є з’ясувати:

1) чи відповідають організаційно-технічні умови, на які зорієнтовано нормативи  тому рівню, який є фактично на підприємстві;

2) чи обґрунтованим є вибір впливових чинників, що прийняті для розрахунків нормативів;

3) наскільки зручно і просто користуватися нормативами у виробничих умовах для розрахунків технічно обґрунтованих норм;

4) як відіб’ється на трудомісткості продукції вдосконалення трудового процесу і впровадження прогресивних режимів устаткування, передбачені новими трудовими нормативами.

Отже головна мета перевірки нових нормативів у виробничих умовах полягає у підтвердженні їх обґрунтованості, готовності до широкого впровадження у виробничу практику.

Перевірку нормативів здійснюють технологи і нормувальники під керівництвом головного інженера підприємства за методикою організації, що очолювала і координувала процес створення нормативів.

Після перевірки нормативи затверджуються  у встановленому порядку.

Графоаналітичний метод середньоарифметичного визначення нормативної лінії розглянути на практичному занятті (стр. 76- 78).