Макет

Програма код

#include <iarduino_GPS_NMEA.h>                    // Підключаємо бібліотеку для GPS

iarduino_GPS_NMEA gps;                            // Створюємо об'єкт gps

// Назви днів тижня

char* wd[] = {"Нд", "Пн", "Вт", "Ср", "Чт", "Пт", "Сб"};

void setup() {

Serial.begin(115200);                           // Швидкість для монітора порту

// Апаратний порт Serial1 на Mega (піни 19 RX та 18 TX)

Serial1.begin(9600);

// Ініціалізація бібліотеки через Serial1

gps.begin(Serial1);

gps.timeZone(3);                                // Часовий пояс України (+3)

Serial.println("Система запущена. Очікування даних...");

}

void loop() {

gps.read();                                     // Читаємо дані з супутника

// --- Виведення Часу супутника ---

Serial.print(gps.Hours);   Serial.print(":");

Serial.print(gps.minutes); Serial.print(":");

Serial.print(gps.seconds); Serial.print("  ");

// --- Виведення Дати (08.05.26 рік) ---

if (gps.day < 10) Serial.print("0");

Serial.print(gps.day);     Serial.print(".");

if (gps.month < 10) Serial.print("0");

Serial.print(gps.month);   Serial.print(".");

Serial.print(gps.year % 100);

Serial.print(" рік (");

Serial.print(wd[gps.weekday]); Serial.print("). ");

// --- Координати ---

Serial.print("Ш: "); Serial.print(gps.latitude, 5);

Serial.print("°, Д: "); Serial.print(gps.longitude, 5);

Serial.print("°. ");

// --- ШВИДКІСТЬ ТА КУРС ---

Serial.print("Швидкість: ");

Serial.print(gps.speed);                        // Виведення швидкості в км/год

Serial.print(" км/год, Курс: ");

Serial.print(gps.course);                       // Виведення курсу в градусах

Serial.print("°. ");

// --- Супутники ---

Serial.print("Супутники: ");

Serial.print(gps.satellites[GPS_ACTIVE]);       // Кількість активних супутників

Serial.println();                               // Новий рядок

delay(1000);                                    // Оновлення раз на секунду

}

Виміряні дані

10:57:00.014 -> Система запущена. Очікування даних...

10:57:01.460 -> 10:57:21  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27800°, Д: 28.61780°. Швидкість: 0 км/год, Курс: 0.00°. Супутники: 5

10:57:03.512 -> 10:57:23  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27795°, Д: 28.61776°. Швидкість: 2 км/год, Курс: 125.59°. Супутники: 5

10:57:05.893 -> 10:57:25  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27793°, Д: 28.61775°. Швидкість: 2 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:08.491 -> 10:57:28  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27791°, Д: 28.61773°. Швидкість: 2 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:10.495 -> 10:57:30  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27792°, Д: 28.61773°. Швидкість: 1 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:12.910 -> 10:57:32  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27790°, Д: 28.61772°. Швидкість: 2 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:15.487 -> 10:57:35  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27791°, Д: 28.61773°. Швидкість: 0 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:17.488 -> 10:57:37  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27790°, Д: 28.61773°. Швидкість: 0 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:19.908 -> 10:57:39  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27790°, Д: 28.61773°. Швидкість: 0 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:22.470 -> 10:57:42  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27790°, Д: 28.61773°. Швидкість: 0 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:24.498 -> 10:57:44  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27792°, Д: 28.61774°. Швидкість: 1 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:26.868 -> 10:57:46  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27792°, Д: 28.61775°. Швидкість: 1 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:29.468 -> 10:57:49  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27795°, Д: 28.61777°. Швидкість: 2 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:31.498 -> 10:57:51  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27795°, Д: 28.61776°. Швидкість: 2 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:33.903 -> 10:57:53  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27797°, Д: 28.61775°. Швидкість: 3 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:36.468 -> 10:57:56  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27802°, Д: 28.61773°. Швидкість: 4 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:38.493 -> 10:57:58  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27803°, Д: 28.61774°. Швидкість: 3 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:40.873 -> 10:58:0  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27803°, Д: 28.61774°. Швидкість: 2 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:43.458 -> 10:58:3  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27804°, Д: 28.61774°. Швидкість: 1 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:45.513 -> 10:58:5  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27807°, Д: 28.61776°. Швидкість: 3 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:47.874 -> 10:58:7  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27810°, Д: 28.61780°. Швидкість: 4 км/год, Курс: 176.67°. Супутники: 5

10:57:50.488 -> 10:58:10  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27818°, Д: 28.61786°. Швидкість: 7 км/год, Курс: 43.12°. Супутники: 5

10:57:51.538 -> 10:58:10  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27818°, Д: 28.61786°. Швидкість: 6 км/год, Курс: 39.06°. Супутники: 0

10:57:53.903 -> 10:58:13  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27820°, Д: 28.61785°. Швидкість: 6 км/год, Курс: 20.09°. Супутники: 5

10:57:56.468 -> 10:58:16  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27822°, Д: 28.61782°. Швидкість: 5 км/год, Курс: 4.10°. Супутники: 5

10:57:58.494 -> 10:58:18  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27820°, Д: 28.61782°. Швидкість: 3 км/год, Курс: 4.10°. Супутники: 5

10:58:00.889 -> 10:58:20  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27820°, Д: 28.61783°. Швидкість: 3 км/год, Курс: 4.10°. Супутники: 5

10:58:03.458 -> 10:58:23  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27824°, Д: 28.61784°. Швидкість: 4 км/год, Курс: 4.10°. Супутники: 5

10:58:05.518 -> 10:58:25  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27824°, Д: 28.61780°. Швидкість: 4 км/год, Курс: 4.10°. Супутники: 4

10:58:07.868 -> 10:58:27  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27825°, Д: 28.61780°. Швидкість: 4 км/год, Курс: 4.10°. Супутники: 4

10:58:10.463 -> 10:58:30  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27828°, Д: 28.61784°. Швидкість: 5 км/год, Курс: 4.10°. Супутники: 5

10:58:12.528 -> 10:58:32  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27830°, Д: 28.61781°. Швидкість: 7 км/год, Курс: 5.61°. Супутники: 5

10:58:14.878 -> 10:58:34  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27848°, Д: 28.61789°. Швидкість: 17 км/год, Курс: 12.26°. Супутники: 5

10:58:17.493 -> 10:58:37  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27853°, Д: 28.61794°. Швидкість: 16 км/год, Курс: 16.86°. Супутники: 4

10:58:19.528 -> 10:58:39  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27861°, Д: 28.61796°. Швидкість: 17 км/год, Курс: 16.35°. Супутники: 4

10:58:21.913 -> 10:58:41  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27864°, Д: 28.61802°. Швидкість: 16 км/год, Курс: 20.38°. Супутники: 5

10:58:24.497 -> 10:58:44  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27849°, Д: 28.61792°. Швидкість: 8 км/год, Курс: 21.18°. Супутники: 4

10:58:26.496 -> 10:58:46  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27840°, Д: 28.61783°. Швидкість: 5 км/год, Курс: 21.18°. Супутники: 5

10:58:28.896 -> 10:58:48  08.05.26 рік (Пт). Ш: 50.27823°, Д: 28.61779°. Швидкість: 0 км/год, Курс: 21.18°. Супутники: 5

Координати по ма