Program

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

// === Wi-Fi точка доступу ===

const char* ssid = "CivicShield_AP";

const char* password = "12345678"; // можна змінити

ESP8266WebServer server(80);

const int buttonPin = D2;

const int ledPin = D5;

bool sosActive = false; // початковий стан

// --- Головна сторінка ---

void handleRoot() {

String html = "<html><head><meta charset='utf-8'>";

html += "<style>";

html += "body { font-family: Arial; text-align:center; margintop:40px; }";

html += "button { font-size:20px; padding:10px 20px; border:none; border-radius:10px; cursor:pointer; }";

html += ".on { background-color:red; color:white; }";

html += ".off { background-color:green; color:white; }";

html += "</style></head><body>";

html += "<h2>CivicShield SOS Beacon</h2>";

html += sosActive ? "<h3 style='color:red'> Світлов увімкнути!</h3>" : "<h3>Світло вимкнено!</h3>";

html += "<form action='/toggle' method='POST'>";

if (sosActive) {

html += "<button class='off' type='submit'>Вимкнути світло</button>";

} else {

html += "<button class='on' type='submit'>Увімкнути світло</button>";

}

html += "</form>";

html += "<p><small>ESP8266 Wi-Fi IP: " + WiFi.softAPIP().toString() + "</small></p>";

html += "</body></html>";

server.send(200, "text/html", html);

}

// --- Обробка натискання кнопки на сайті ---

void handleToggle() {

sosActive = !sosActive;

digitalWrite(ledPin, sosActive ? HIGH : LOW);

Serial.println(sosActive ? "Світло активовано через веб!" : "Світло вимкнено через веб!");

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(303); // перенаправлення назад на головну

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println();

Serial.println("Запуск Wi-Fi точки доступу...");

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

digitalWrite(ledPin, LOW); // вимикаємо LED при старті

WiFi.softAP(ssid, password);

Serial.print("ESP Wi-Fi запущено. Підключайся до: ");

Serial.println(ssid);

Serial.print("IP адреса: ");

Serial.println(WiFi.softAPIP());

server.on("/", handleRoot);

server.on("/toggle", HTTP_POST, handleToggle);

server.begin();

Serial.println("HTTP сервер запущено.");

}

void loop() {

server.handleClient();

static bool lastButtonState = HIGH;

bool currentButtonState = digitalRead(buttonPin);

// натискання фізичної кнопки

if (currentButtonState == LOW && lastButtonState == HIGH) {

sosActive = !sosActive;

digitalWrite(ledPin, sosActive ? HIGH : LOW);

Serial.println(sosActive ? "Світло активовано кнопкою!" : " Світло вимкнено кнопкою!");

delay(300); // антидребезг

}

lastButtonState = currentButtonState;

}