Лекція

«Муфти»

План лекції:

- Загальні поняття.

- Некеровані муфти.

- Керовані, або муфти зчеплення

1

Призначення муфт – з’єднання окремих валів, які є продовженням один одного, і передача при цьому крутних моментів. Такі муфти називають привідними. Крім них в машинобудуванні існують муфти для з’єднання труб, тяг та інших деталей (вони в цій лекції не розглядаються).

2

Некеровані муфти використовують у випадках, коли, виходячи з умов технології виготовлення і складання приходиться виготовляти збірними, причому збірний вал повинен працювати як цілий. До цієї категорії відносяться: а) глухі муфти 1 (рис. 3.35), які з’єднують співвісні вали 2 і 3; б) пружні муфти, призначення яких – пом’ягчувати ударні навантаження, а також компенсувати деяку неточність взаємного розташування валів. Прикладом пружної муфти є сильфонна муфта 2 (рис. 3.36), яку використовують для з’єднання валу високомоментного електродвигуна 3 верстату з ЧПУ моделі ІР 500 Ф4 з ходовим гвинтом кочення1; вона компенсує деякі перекоси і не співвісність осей валу електродвигуна і опори кулькового гвинта. В той же час можливість збільшення жорсткості з’єднання вал двигуна – ходовий гвинт виключає навіть невеликий відносний поворот валів, що з’єднуються і вони працюють як єдине ціле; в) компенсуючі муфти призначені для з’єднання валів з неточно з’єднаними осями; ці муфти повинні компенсувати радіальні і кутові зміщення валів.

Рис. 3.35

3

Керовані, або муфти зчеплення, використовують в машинах або їх окремих вузлах, в яких необхідно здійснювати часті зупинки та пуски, наприклад в металорізальних верстатах і автомобілях. Муфти зчеплення можуть бути механічними, електричними, гідравлічними і пневматичними. До механічних муфт зчеплення відносяться кулачкові (або зубчасті) і фрикційні. На рис 3.36 показано кулачкову муфту зчеплення, яка складається із двох напівмуфт 1 і 2 з торцевими кулачками, що заходять у впадини між кулачками напівмуфти, що спрягається. Напівмуфта 2 може переміщуватись по шліцах вздовж валу, а напівмуфта 1 жорстко з’єднана з валом.

Рис. 3.36

З метою зменшенням зношення механізмів включення, напівмуфту, що переміщується, розміщують на веденому валу. Якщо з’єднувати два вали, то кулачкові муфти потребують точного центрування, яке може досягатись кільце, що центрується. Зазвичай ці муфти застосовуються для з’єднання валу і шестерні, що сидить на цьому валу (як показано на рис. 3.37) і центрування деталей, що з’єднуються, забезпечено. Дуже часто напівмуфту 2 замінюють кулачками на торці шестерні чи іншої деталі, що з’єднується з валом. Для кулачкових муфт є характерним відсутність проковзування та малі габаритні розміри. До недоліків відносять – неможливість включення на швидкому ходу. Включення відбувається з ударом навіть при включенні на тихому ходу зі швидкостями меншими за 1 м/с.

Фрикційні муфти зчеплення передають крутний момент за рахунок сил тертя, забезпечуючи плавне з’єднання ведучого і веденого валів. Це дозволяє уникнути динамічних навантажень та шуму при запуску, а в транспортних машинах, неприємних для людини, великих прискорень.

Рис. 3.37

Крім цього, фрикційні муфти служать запобіжним пристроєм. За формою робочих поверхонь фрикційні муфти поділяють на дискові, конусні і циліндричні (з колодками, що розсуваються).

Муфти зчеплення електричні, гідравлічні і пневматичні – є також фрикційними муфтами, але керовані не механічно (через систему важелів), а за допомогою електричної енергії, гідравліки або пневматики.

Рис. 3.38

На рис. 3.38 зображена електрична керована муфта. Але у цієї муфти інше функціональне призначення – не передавати крутний момент, а, навпаки, зупиняти обертовий рух, тобто вона виконує роль гальма. При включенні електричного струму нерухомий пакет магнітопровідних дисків 3 пригальмовує пакет 2, що кріпиться до зубчастого колеса 1, і воно зупиняється.

Автоматичні (самодіючі) муфти спрацьовують у визначених умовах без втручання оператора. До них відносяться: а) обгінні муфти, які передають момент в одному напрямку і допускають вільне відносне обертання в протилежному. Тому їх називають муфтами вільного ходу. Термін «обгінна муфта» виник в зв’язку з тим, що вони допускають обгін ведучого валу веденим, якщо останній отримує прискорення від іншого кінематичного ланцюга; б) відцентрові муфти служать для автоматичного з’єднання (чи роз’єднання) валів при досягненні ведучим валом заданої частоти обертання. Ці муфти є самокерованими по швидкості; в) запобіжні муфти, які виконують функцію запобіжної ланки при перевантажені машини чи окремих її механізмів. За принципом роботи запобіжні муфти поділяють на муфти з елементом, що руйнується, пружно-кулачкові, фрикційні.

Рис. 3.39

Запобіжні муфти з елементом, що руйнується. Їх застосовують при різких перевантаженнях. Недолік – необхідність заміни запобіжного елементу. Із муфт цього типу в основному застосовують муфти із штифтами, що зрізуються 1 (рис. 3.39).

Штифти зазвичай виготовляють із середньовуглецевих сталей (покращених чи загартованих). В уявних місцях руйнування на штифтах виконується проточка, яка підвищує точність спрацювання, забезпечує виймання штифтів після їх руйнування, а також зменшує небезпеку пошкодження торцевої поверхні муфт. Штифти необхідно встановлювати у втулки, що загартовані до високої твердості, для запобіганню пошкодження їх поверхонь. Розташовують штифти в зручних, для їх заміни, місцях.

Рис. 3.40

Пружинно-кулачкові запобіжні муфти широко застосовуються при невеликих швидкостях та моментах, що застосовуються. Вони забезпечують високу точність спрацювання, оскільки пружні властивості пружин досить стабільні. При високих швидкостях ці муфти не застосовують. В пружно-кулачкових муфтах кулачки можуть бути заміненими кульками 1 (рис.3.40). такі пружно-кулькові муфти мають переваги: вони є більш технологічними, мають менше зношення і на кожну кульку в конструкції можна поставити окрему пружину 2, що підвищує рівномірність навантажень. Такі муфти отримали широке застосування серед пружно- кулачкових муфт.

Фрикційні запобіжні муфти використовують при частих короткочасних навантаженнях в основному ударного типу. Їх виготовляють дисковими чи конусними; за конструкцією вони є аналогічними фрикційним муфтам, відрізняються лише відсутністю механізму керування.

Контрольні запитання

- Для чого призначені муфти?

- В яких випадках використовуються некеровані муфти?

- Будова глухих муфт.

- Пружні муфти та їх призначення.

- Призначення компенсуючих муфт.

- Для чого використовують керовані муфти?

- Які муфти відносяться до механічних муфт зчеплення? Поясніть їх принцип дії.

- Фрикційні муфти зчеплення. Їх принцип дії.

- Які муфти відносять до автоматичних?

- Що таке запобіжні муфти? Їх будова та принцип дії.

Літературні джерела:

М74 Технічна механіка : підручник / М.М. Можаровський, В.П. Шумляківський, Р.В. Колодницька. - Електронні дані. – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка». 2023. – 243 с.