| 1 | Що таке родовище корисних копалин? 1) це природні геологічні мінеральні утворення, які можуть бути безпосередньо використані чи з яких можуть бути вилучені метали чи мінерали, що використовуються в економіці; 2) це сукупність геологічних утворень, перспективних по виявленню корисних копалин; 3) це скупчення мінеральної сировини, яке технічно можливо і економічно вигідно розробляти; 4) це скупчення мінеральної сировини, промислове значення якого ще не встановлено; 5) це скупчення мінеральних речовин у земній корі у вигляді геологічних тіл, утворених під впливом певних геологічних процесів |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Що таке прояв корисних копалин? 1) це природні геологічні мінеральні утворення, які можуть бути безпосередньо використані чи з яких можуть бути вилучені метали чи мінерали, що використовуються в економіці; 2) це сукупність геологічних утворень, перспективних по виявленню корисних копалин; 3) це скупчення мінеральної сировини, яке технічно можливо і економічно вигідно розробляти; 4) це скупчення мінеральної сировини, промислове значення якого ще не встановлено; 5) це природне скупчення мінеральних речовин у земній корі у вигляді геологічних тіл, утворених під впливом певних геологічних процесів |  |
| 3 | Що таке пошукові передумови? 1) це фактори, що вказують на наявність або можливість знаходження родовищ корисних копалин у визначеному місці; 2) це сукупність геологічних закономірностей, що контролюють просторове розміщення родовищ корисних копалин; 3) це фактори, що вказують на умови знаходження корисної копалини в надрах; 4) це фактори, що сприяють пошукам корисних копалин; 5) це умови виявлення родовищ корисних копалин, які пов’язані з геологічною будовою конкретної ділянки літосфери |  |
| 4 | Що таке пошукові ознаки? 1) це фактори, що вказують на наявність або можливість знаходження родовищ корисних копалин у визначеному місці; 2) це сукупність геологічних закономірностей, що контролюють просторове розміщення родовищ корисних копалин; 3) це умови виявлення родовищ корисних копалин, які пов’язані з геологічною будовою конкретної ділянки літосфери; 4) це фактори, що вказують на умови знаходження корисної копалини в надрах; 5) це фактори, що сприяють пошукам корисних копалин |  |
| 5 | Що таке кондиції? 1) це сукупність граничних вимог до якості корисної копалини в надрах, до гірничо-геологічних та інших умов розробки родовища; 2) це сукупність граничних вимог до кількості корисної копалини в надрах, до гірничо-геологічних та інших умов розробки родовища; 3) це сукупність граничних вимог для підрахунку запасів корисної копалини; 4) це сукупність граничних вимог до гірничо-геологічних та інших умов розробки родовища; 5) це сукупність граничних вимог до якості і кількості корисної копалини в надрах, до гірничо-геологічних та інших умов розробки родовища, які визначають промислову цінність родовища |  |
| 6 | Що таке пошуки корисних копалин? 1) комплекс досліджень і робіт, що виконуються з метою оцінки промислового значення проявів корисної мінералізації або пошукових ознак і передумов, встановлених в процесі геологічної зйомки; 2) комплекс досліджень і робіт, направлених на визначення промислового значення родовищ за рахунок вивчення форми, розмірів, умови залягання і порушеність тіл корисних копалини та визначення кількості і якості корисних копалин; 3) комплекс робіт, направлених на вивчення якості і кількості корисних копалин і супутніх компонентів, технологічних якостей корисних копалин, гірничо-геологічних умов залягання для визначення економічної цінності родовища та вирішення питання про його промислове освоєння; 4) комплекс досліджень і робіт, направлених на визначення граничних вимог до якості, кількості і умов залягання корисних копалини; 5) комплекс досліджень і робіт, направлених на вивчення геологічних закономірностей, що контролюють просторове розміщення родовищ корисних копалин |  |
| 7 | Що таке розвідка родовищ корисних копалин? 1) комплекс досліджень і робіт, що виконуються з метою оцінки промислового значення проявів корисної мінералізації або пошукових ознак і передумов, встановлених в процесі геологічної зйомки; 2) комплекс досліджень і робіт, направлених на визначення промислового значення родовищ за рахунок вивчення форми, розмірів, умови залягання і порушеність тіл корисних копалини та визначення кількості і якості корисних копалин; 3) комплекс робіт, направлених на вивчення якості і кількості корисних копалин і супутніх компонентів, технологічних якостей корисних копалин, гірничо-геологічних умов залягання для визначення економічної цінності родовища та вирішення питання про його промислове освоєння; 4) комплекс досліджень і робіт, направлених на визначення граничних вимог до якості, кількості і умов залягання корисних копалини; 5) комплекс досліджень і робіт, направлених на вивчення геологічних закономірностей, що контролюють просторове розміщення родовищ корисних копалин |  |
| 8 | Що таке геолого-промислова оцінка родовищ корисних копалин? 1) комплекс досліджень і робіт, що виконуються з метою оцінки промислового значення проявів корисної мінералізації або пошукових ознак і передумов, встановлених в процесі геологічної зйомки; 2) комплекс досліджень і робіт, направлених на визначення промислового значення родовищ за рахунок вивчення форми, розмірів, умови залягання і порушеність тіл корисних копалини та визначення кількості і якості корисних копалин; 3) комплекс робіт, направлених на вивчення якості і кількості корисних копалин і супутніх компонентів, технологічних якостей корисних копалин, гірничо-геологічних умов залягання для визначення економічної цінності родовища та вирішення питання про його промислове освоєння; 4) комплекс досліджень і робіт, направлених на визначення граничних вимог до якості, кількості і умов залягання корисних копалини; 5) комплекс досліджень і робіт, направлених на вивчення геологічних закономірностей, що контролюють просторове розміщення родовищ корисних копалин |  |
| 9 | У чому полягає принцип повноти досліджень? 1) рівномірний розподіл точок випробування, використання рівно точних та рівнозначних методик досліджень; 2) повне оконтурювання всього родовища; повне пересічення розвідувальними виробками продуктивної товщі; всебічне вивчення якісних показників корисної копалини; комплексне вивчення родовища; 3) рівномірний розподіл точок випробування, повне оконтурювання всього родовища; використання рівно точних та рівнозначних методик досліджень; 4) повне оконтурювання всього родовища; використання рівно точних та рівнозначних методик досліджень; 5) поступове, постійне, поетапне нарощування об’єму даних про родовище |  |
| 10 | У чому полягає принцип рівномірності (рівної достовірності)? 1) рівномірне розміщення свердловин і точок опробування, використання рівноточних та рівнозначних методик досліджень; 2) повне оконтурювання всього родовища; повне пересічення розвідувальними виробками продуктивної товщі; всебічне вивчення якісних показників корисної копалини; комплексне вивчення родовища; 3) рівномірний розподіл точок випробування, повне оконтурювання всього родовища; використання рівно точних та рівнозначних методик досліджень; 4) повне оконтурювання всього родовища; використання рівно точних та рівнозначних методик досліджень; 5) поступове, постійне, поетапне нарощування об’єму даних про родовище |  |
| 11 | У чому полягає принцип послідовних наближень? 1) рівномірне розміщення свердловин і точок опробування, використання рівноточних та рівнозначних методик досліджень; 2) повне оконтурювання всього родовища; повне пересічення розвідувальними виробками продуктивної товщі; всебічне вивчення якісних показників корисної копалини; комплексне вивчення родовища; 3) рівномірний розподіл точок випробування, повне оконтурювання всього родовища; використання рівно точних та рівнозначних методик досліджень; 4) повне оконтурювання всього родовища; використання рівно точних та рівнозначних методик досліджень; 5) поступове, постійне, поетапне нарощування об’єму даних про родовище |  |
| 12 | Яка основна мета пошуково-оцінювальних робіт?: 1) загальна оцінка промислового значення родовища і попереднє вивчення речовинного складу, фізико-механічних властивостей та декоративності каменю; 2) визначення доцільності промислового освоєння родовища; 3) обґрунтування вибору родовищ для розвідки та відбракування мінеральних проявів, які не мають промислового значення; 4) оцінка запасів корисних копалин у родовищі; 5) виявлення родовищ корисних копалин в межах відомих і потенційних рудних полів і басейнів осадових корисних копалин, де встановлені перспективні прояви корисних копалин або їх прямі пошукові ознаки (аномалії) |  |
| 13 | Яка основна мета стадії пошукових робіт?: 1) загальна оцінка промислового значення родовища і попереднє вивчення речовинного складу, фізико-механічних властивостей та декоративності каменю; 2) визначення доцільності промислового освоєння родовища; 3) обґрунтування вибору родовищ для розвідки та відбракування мінеральних проявів, які не мають промислового значення; 4) оцінка запасів корисних копалин у родовищі; 5) виявлення родовищ корисних копалин в межах відомих і потенційних рудних полів і басейнів осадових корисних копалин, де встановлені перспективні прояви корисних копалин або їх прямі пошукові ознаки (аномалії) |  |
| 14 | Яка основна мета стадії розвідка? 1) загальна оцінка промислового значення родовища і попереднє вивчення речовинного складу, фізико-механічних властивостей та декоративності каменю; 2) визначення доцільності промислового освоєння родовища; 3) обґрунтування вибору родовищ для розвідки та відбракування мінеральних проявів, які не мають промислового значення; 4) підготовка родовищ (ділянок) до промислового освоєння та визначення вихідних даних для проектів будівництва гірничодобувних об'єктів базі розвіданих запасів; 5) виявлення родовищ корисних копалин в межах відомих і потенційних рудних полів і басейнів осадових корисних копалин, де встановлені перспективні прояви корисних копалин або їх прямі пошукові ознаки (аномалії) |  |
| 15 | Який вид розвідки здійснюється протягом всього періоду розробки родовища (починається з моменту будівництва підприємства і проводиться аж до його ліквідації) з метою планомірного систематичного отримання достовірних вихідних даних для річного і оперативного планування видобування корисних копалин? 1) детальна розвідка; 2) дорозвідка; 3) експлуатаційна розвідка; 4) попередня розвідка; 5) промрозвідка |  |
| 16 | Який вид розвідки здійснюється з метою розширення мінерально-сировинної бази діючого гірничовидобувного підприємства? 1) випереджуюча розвідка; 2) детальна розвідка; 3) дорозвідка; 4) експлуатаційна розвідка; 5) попередня розвідка |  |
| 17 | Як називаються запаси, вилучення яких на момент оцінки згідно техніко-економічним розрахункам економічно-ефективне в умовах конкурентного ринку? 1) балансові гранично-ефективні; 2) балансові економічні; 3) балансові неекономічні; 4) балансові потенційно-економічні; 5) позабалансові |  |
| 18 | Як називаються запаси, вилучення яких на момент оцінки згідно техніко-економічним розрахункам не забезпечує економічно допустиму ефективність їх розробки в умовах конкурентного ринку через низькі техніко-економічних показників, але освоєння яких стане економічно можливим при здійсненні з боку держави спеціальної підтримки надрокористувача? 1) балансові гранично-ефективні; 2) балансові економічні; 3) балансові неекономічні; 4) балансові потенційно-економічні; 5) позабалансові |  |
| 19 | Як називаються запаси, що відповідають вимогам, які пред’являються до балансових запасів, але використання яких на момент оцінки неможливе по гірничотехнічним, правовим, екологічним та іншим обставинам? 1) балансові гранично-ефективні; 2) балансові економічні; 3) балансові неекономічні; 4) балансові потенційно-економічні; 5) позабалансові |  |
| 20 | У чому виражаються запаси руд і вугілля? 1) у грамах; 2) у каратах; 3) у кілограмах; 4) у кубічних метрах; 5) у тоннах |  |
| 21 | У чому виражаються запаси природних будівельних матеріалів (піски, глини, природний камінь)? 1) у грамах; 2) у каратах; 3) у кілограмах; 4) у кубічних метрах; 5) у тоннах |  |
| 22 | У чому виражаються запаси благородних металів (золота, срібла, платини)? 1) у грамах; 2) у каратах; 3) у кілограмах; 4) у кубічних метрах; 5) у тоннах |  |
| 23 | Запаси якої категорії підраховують в контурі, обмеженому з усіх боків розвідувальними виробками? 1) А; 2) В; 3) С1; 4) С2; 5) D |  |
| 24 | Запаси якої категорії підраховують в контурі розвідувальних виробок з включенням обмеженої зони екстраполяції? 1) А; 2) В; 3) С1; 4) С2; 5) D |  |
| 25 | Запаси якої категорії підраховують в контурах блоків, межі яких проводять на основі широкого використання інтерполяції і екстраполяції даних розвідувальних виробок? 1) А; 2) В; 3) С1; 4) С2; 5) D |  |
| 26 | Запаси якої категорії підраховують в межах контурів сприятливих структур і комплексів гірських порід; виділяються при розвідці родовищ всіх груп складності, а на родовищах 4-ої групи складають основну частину запасів? 1) А; 2) В; 3) С1; 4) С2; 5) D |  |
| 27 | До якої категорії належать ресурси нових родовищ, що можуть бути відкриті в районах з вже відомими промисловими родовищами? 1) С1; 2) С2; 3) Р1; 4) Р2; 5) Р3 |  |
| 28 | До якої категорії належать нерозвідані запаси корисних копалин, які передбачаються на основі закономірностей утворення і розміщення родовищ і досліджень, що розкривають геологічну будову і історію геологічного розвитку території, що оцінюється? 1) С1; 2) С2; 3) Р1; 4) Р2; 5) Р3 |  |
| 29 | До якої категорії належать ресурси в районах, де промислові родовища ще не відкриті, але присутні сприятливі геологічні передумови? 1) С1; 2) С2; 3) Р1; 4) Р2; 5) Р3 |  |
| 30 | До якої групи належать родовища (ділянки) простої геологічної будови з великими і дуже великими, рідше середніми за розмірами тілами корисних копалин з непорушеним або слабопорушеним заляганням, що характеризуються стійкими потужністю і внутрішньою будовою, витриманою якістю корисних копалин, рівномірним розподілом основних цінних компонентів? 1) 1-а група родовищ за складністю геологічної будови; 2) 2-а група родовищ за складністю геологічної будови; 3) 3-а група родовищ за складністю геологічної будови; 4) 4-а група родовищ за складністю геологічної будови; 5) 5-а група родовищ за складністю геологічної будови |  |
| 31 | До якої групи належать родовища, (ділянки) складної геологічної будови з крупними і середніми за розмірами тілами з порушеним заляганням, що характеризуються нестійкими потужністю і внутрішньою будовою, або невитриманою якістю корисних копалин і нерівномірним розподілом основних цінних компонентів? 1) 1-а група родовищ за складністю геологічної будови; 2) 2-а група родовищ за складністю геологічної будови; 3) 3-а група родовищ за складністю геологічної будови; 4) 4-а група родовищ за складністю геологічної будови; 5) 5-а група родовищ за складністю геологічної будови |  |
| 32 | До якої групи належать родовища (ділянки) дуже складної геологічної будови з середніми і дрібними за розмірами тілами корисних копалини з інтенсивно порушеним заляганням, що характеризуються дуже мінливими потужністю і внутрішньою будовою або значно невитриманою якістю корисних копалин і дуже нерівномірним розподілом основних цінних компонентів? 1) 1-а група родовищ за складністю геологічної будови; 2) 2-а група родовищ за складністю геологічної будови; 3) 3-а група родовищ за складністю геологічної будови; 4) 4-а група родовищ за складністю геологічної будови; 5) 5-а група родовищ за складністю геологічної будови |  |
| 33 | До якої групи належать родовища (ділянки) з дрібними, рідше середніми за розмірами тілами з надзвичайно порушеним заляганням, різкою мінливістю потужності і внутрішньої будови, дуже нерівномірною якістю корисних копалин і переривистим розподілом зерен основних цінних компонентів? 1) 1-а група родовищ за складністю геологічної будови; 2) 2-а група родовищ за складністю геологічної будови; 3) 3-а група родовищ за складністю геологічної будови; 4) 4-а група родовищ за складністю геологічної будови; 5) 5-а група родовищ за складністю геологічної будови |  |
| 34 | Як називають лінію, яка з'єднує точки ймовірного поширення родовища? 1) внутрішній контур; 2) зовнішній контур; 3) ймовірний контур; 4) нульовий контур; 5) сортовий контур |  |
| 35 | Як називають лінію повного виклинювання тіла корисних копалин або обмеження області, в межах якої корисний компонент відсутній? 1) внутрішній контур; 2) зовнішній контур; 3) ймовірний контур; 4) нульовий контур; 5) сортовий контур |  |
| 36 | Як називається спосіб визначення площі, при якому задану площу розбивають на прості фігури, шукають їх площі, а загальна площа дорівнює сумі площ обраних фігур? 1) геометричний; 2) графічний; 3) за допомогою палетки; 4) за допомогою планіметра; 5) механічний |  |
| 37 | Як називається спосіб визначення площі за допомогою планіметра? 1) геометричний; 2) графічний; 3) за допомогою палетки; 4) координатний; 5) механічний |  |
| 38 | Як називається спосіб визначення площі за допомогою палетки? 1) геометричний; 2) графічний; 3) координатний; 4) механічний; 5) планіметровий |  |
| 39 | Як називаються більш/менш ізометричні ділянки рудовміщуючих порід, що оточують родовище, збагачені в процесі рудоутворення рядом хімічних елементів? 1) вторинні ореоли розсіювання; 2) літохімічні ореоли розсіювання; 3) механічні ореоли розсіювання; 4) первинні ореоли розсіювання; 5) сольові ореоли розсіювання |  |
| 40 | Які вторинні ореоли розсіювання характеризуються наявністю у важкій фракції рихлих відкладів мономінеральних рудних зерен середніх розмірів (від десятих доль до декількох міліметрів в поперечнику)? 1) крупноуламкові; 2) дрібноуламкові; 3) шліхові; 4) тонкодисперговані геохімічні; 5) глинисті |  |
| 41 | Які вторинні ореоли розсіювання представлені агрегатними рудними уламками, валунами і галькою розміром від декількох до десятків сантиметрів в діаметрі? 1) крупноуламкові; 2) дрібноуламкові; 3) шліхові; 4) тонкодисперговані геохімічні; 5) глинисті |  |
| 42 | У яких вторинних ореолах розсіювання рудна речовина присутня у вигляді найдрібніших зерен розміром в соті і тисячні долі міліметра? 1) крупноуламкові; 2) дрібноуламкові; 3) шліхові; 4) піщано-гравійні; 5) глинисті |  |
| 43 | Якими можуть бути первинні ореоли розсіювання? 1) елювіальні, атмохімічні; 2) елювіальні, інфільтраційні; 3) сингенетичні, атмохімічні; 4) сингенетичні, елювіальні; 5) сингенетичні, інфільтраційні |  |
| 44 | Які ореоли розсіювання утворюються в результаті складних фізико-хімічних процесів розкладання, розчинення, перенесення і перевідкладення рудної речовини в оточуючих породах у вигляді елементів і солей? 1) алювіальні; 2) дифузійні; 3) елювіальні; 4) інфільтраційні; 5) сольові |  |
| 45 | Яка карта зображена на малюнку? 1) кружкова шліхова карта; 2) смужкова літохімічна карта; 3) стрічкова шліхова карта; 4) точкова шліхова карта; 5) карта шліхових рудоп’єз |  |
| 46 | Як називається процес визначення вмісту корисних і шкідливих компонентів руд або бічних порід в багатьох точках родовищ корисних копалин при їх пошуках, розвідці і експлуатації? 1) агломерація; 2) кондиціювання; 3) опробування; 4) оцінка; 5) усереднення |  |
| 47 | Якого способу скорочення проб не існує? 1) кратне скорочення; 2) скорочення квартуванням; 3) скорочення вичерпуванням; 4) валове скорочення; 5) інша відповідь |  |
| 48 | Який спосіб скорочення застосовується тільки для валових і технологічних проб? 1) кратне скорочення; 2) скорочення квартуванням; 3) скорочення вичерпуванням; 4) валове скорочення; 5) інша відповідь |  |
| 49 | Який спосіб скорочення використовується для відбору навішувань з тонко подрібненого матеріалу скороченої проби? 1) кратне скорочення; 2) скорочення квартуванням; 3) скорочення вичерпуванням; 4) валове скорочення; 5) інша відповідь |  |
| 50 | При якому способі скорочення матеріал проби на столі ділять на 4 рівні сектори і залишають лише два з них? 1) кратне скорочення; 2) скорочення квартуванням; 3) скорочення вичерпуванням; 4) валове скорочення; 5) інша відповідь |  |
| 51 | Що таке ступень подрібнення проби? 1) відношення найбільшого діаметра шматків в пробі початкової маси D до діаметра частинок в кінцевій пробі d; 2) відношення найменшого діаметра шматків в пробі початкової маси D до діаметра частинок в кінцевій пробі d; 3) відношення середнього діаметра шматків в пробі початкової маси D до діаметра частинок в кінцевій пробі d; 4) відношення найменшого діаметра шматків в пробі початкової маси D до найменшого діаметра частинок в кінцевій пробі d; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 52 | Які операції не виконують при обробці хімічних проб? 1) дроблення або подрібнення; 2) грохотіння або просівання; 3) перемішування або змішування; 4) скорочення проб; 5) виконуються всі вищеперераховані операції |  |
| 53 | Які проби призначені для визначення структурних і текстурних особливостей корисних копалин? 1) експлуатаційні; 2) мінералогічні; 3) технологічні; 4) хімічні; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 54 | Які проби відбираються для дослідження мінеральної сировини на збагачуваність? 1) експлуатаційні; 2) мінералогічні; 3) технологічні; 4) хімічні; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 55 | Що таке похибка скорочення? 1) різниця між дійсним вмістом металу у тій частині проби, яка залишилася після скорочення, і його вмістом у тій частині проби, яку відкинули після скорочення; 2) різниця між дійсним вмістом металу у початковій пробі і його вмістом в тій частині проби, яка залишилася після скорочення; 3) різниця між дійсним вмістом металу у початковій пробі і його вмістом в тій частині проби, яку відкинули після скорочення; 4) відношення дійсного вмісту металу у початковій пробі до його вмісту в тій частині проби, яка залишилася після скорочення; 5) відношення дійсного вмісту металу у початковій пробі до його вмісту в тій частині проби, яку відкинули після скорочення |  |
| 56 | Що таке ступень скорочення проби? 1) відношення кінцевої маси проби до початкової маси тієї ж проби; 2) відношення початкової маси проби до кінцевої маси тієї ж проби; 3) відношення найменшого діаметра шматків в пробі початкової маси до діаметра частинок в кінцевій пробі після скорочення; 4) відношення середнього діаметра шматків в пробі початкової маси до діаметра частинок в кінцевій пробі після скорочення; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 57 | Що таке представленість проби? 1) відношення маси проби до орієнтовної маси породи, з якої вона відібрана; 2) ступінь відповідності вмісту компонентів в пробі вмісту їх у вибої, з якого відібрана проба; 3) відношення кількості розкритих рудних зерен у пробі до нерозкритих; 4) показник, що визначає відсоткову кількість корисного компоненту в масі проби; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 58 | При якому методі відбору проб проби відбирають у вузлах умовної сітки, якою покривають поверхню оголення рудного пласта? 1) метод борозен; 2) шпуровий метод; 3) задирковий метод; 4) лунковий метод; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 59 | Який метод використовується при розвідці канавами жильних родовищ малої потужності і полягає в знятті у вибої суцільного шару рудного тіла? 1) метод борозен; 2) шпуровий метод; 3) задирковий метод; 4) валовий метод; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 60 | При якому методі відбору проб всю руду, що видається з вибою, направляють в пробу? 1) метод борозен; 2) лунковий метод; 3) задирковий метод; 4) валовий метод; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 61 | При якому методі відбору проб проби відбирають по центрах або у вузлах умовної сітки, якою покривають поверхню розвалу породи? 1) метод борозен; 2) шпуровий метод; 3) задирковий метод; 4) метод вичерпування; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 62 | Коли можна зменшити мінімальну надійну масу проби? 1) при опробуванні руд з плямистою, брекчієвидною або конгломератовидною текстурою; 2) при опробуванні анізотропних руд з смугастою, стрічковою або шаруватою текстурою способом борозни, направленої вхрест смугастості; 3) при опробуванні вкраплених руд з крупними виділеннями рудних зерен; 4) при значній відмінності в густині рудних і нерудних мінералів; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 63 | Коли можна зменшити мінімальну надійну масу проби? 1) при нерівномірному розподілі металу у руді; 2) при малій кількості рудних зерен; 3) коли рудні зерна мають великі розміри; 4) при незначній відмінності в густині рудних і нерудних мінералів; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 64 | Коли потрібно збільшити мінімальну надійну масу проби? 1) при рівномірному розподілі металу у руді; 2) при малій кількості рудних зерен; 3) коли рудні зерна мають невеликі розміри; 4) при незначній відмінності в густині рудних і нерудних мінералів; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 65 | Коли можна зменшити мінімальну надійну масу проби? 1) при великій кількості рудних зерен; 2) при опробуванні анізотропних руд з смугастою, стрічковою або шаруватою текстурою способом борозни, направленої вхрест смугастості; 3) при опробуванні вкраплених руд з крупними виділеннями рудних зерен; 4) при незначній відмінності в густині рудних і нерудних мінералів; 5) правильна відповідь відсутня |  |
| 66 | У якій фактурі найкраще проявляється колір каменю? 1) у лощеній; 2) у пиляній; 3) у полірованій; 4) у обробленій ультразвуком; 5) у шліфованій |  |
| 67 | На які групи за декоративністю поділяються облицювальні камені? 1) 3 групи: високо декоративні (>25 балів); декоративні (20-25 балів); мало декоративні (<20 балів) ; 2) 3 групи: високо декоративні (>35 балів); декоративні (20-35 балів); мало декоративні (<20 балів); 3) 4 групи: високо декоративні (>32 бали); декоративні (23-32 бали); мало декоративні (15-23 бали); недекоративні (<15 балів); 4) 4групи: високо декоративні (>40 балів); декоративні (30-40 балів); мало декоративні (20-30 балів); недекоративні (<20 балів); 5) 4групи: високо декоративні (>50балів); декоративні (25-50 балів); мало декоративні (10-25 балів); недекоративні (<10 балів) |  |
| 68 | Що таке діагональні тріщини? 1) крутопохилі тріщини, азимутально розвинуті між системами поздовжніх та поперечних тріщин; 2) системні тріщини; 3) тектонічні тріщини; 4) тріщини, поперечні до поздовжніх; 5) тріщини, розташовані вздовж витягнутості кристалів плагіоклазу |  |
| 69 | Що таке пластові тріщини? 1) поперечні до поздовжніх тріщин; 2) системні тріщини; 3) тріщини, розташовані між системами поздовжніх і поперечних тріщин; 4) тріщини між кристалами, що складають інтрузивну породу; 5) тріщини, що сприяють відриву каменю у горизонтальній площині |  |
| 70 | Які є методи визначення тріщинуватості гірських порід? 1) графоаналітичні, гірничо-геометричні, статистичні; 2) лабораторні, геофізичні; 3) лабораторні, спостереження у кар’єрах; 4) лабораторні, статистичні та геофізичні; 5) статистичні, гірничо-геометричні, геофізичні |  |
| 71 | До головних породотвірних мінералів магматичних порід належать: 1) гранати, кордієрит, графіт. силіманіт, слюди, андалузит; 2) доломіт, кальцит, опал, гіпс; 3) польові шпати, кварц, фельдшпатоїди, олівіни, піроксени, амфіболи; 4) серицит. епідот, каолініт, хлоритоїд; 5) ільменіт, хроміт, апатит, пентландит, пірит. |  |
| 72 | Інтрузивне тіло, зображене на малюнку належить до: 1) лаколітів; 2) міжформаційних інтрузій; 3) силів; 4) дайок; 5) штоків |  |
| 73 | Інтрузивне тіло, зображене на малюнку належить до 1) лаколітів; 2) міжформаційних інтрузій; 3) сілів; 4) дайок; 5) штоків |  |
| 74 | Магніторозвідка при розвідці родовищ облицювального каменю застосовуються: 1) для визначення тріщинуватості порід; 2) для дослідження глибини залягання підземних вод; 3) для з’ясування місцерозташування контактів між різним породами; 4) для вивчення рельєфу кристалічного фундаменту, пошуків родовищ облицювальних каменів. представлених основними та ультра основними породами; 5) виявлення включень та тріщин у масиві. |  |
| 75 | Каротаж – це 1) геофізичні дослідження, які проводяться для вивчення геологічного розрізу свердловин, електричними, електромагнітними, акустичними та іншим методами; 2) методи, які основані на вивченні природних і штучних фізичних полів, властивостей порід та флюїдів; 3) методи, які основані на вивченні природних фізичних полів; 4) геофізичні дослідження в свердловинах з використанням приладів, що спускаються у свердловину на кабелях; 5) геофізичні дослідження у свердловинах за допомогою устаткування, суміщеного з буровим інструментом. |  |
| 76 | Габро складається з : 1) лабрадору, анортиту(до 50%), авгіту (до 50%), олівіну, рогової обманки; 2) польового шпату (90%), апатиту, титаномагнетиту, олівіну, піроксену; 3) польового шпату (35-45%), плагіоклазу, представленого лабрадором і андезином( 35-55%), кольорових мінералів – біотиту. авгіту, амфіболу (0-40%); 4) польових шпатів( до 65%), кварцу (15-20%), біотиту, рогової обманки(15-20%); 5) олівіну і піроксену. |  |
| 77 | За ступенем тріщинуватості масиви облицювальних порід(згідно Міжвідомчої класифікації) поділяють на : 1) три категорії; 2) чотири категорії 3) п’ять категорій; 4) шість категорій; 5) сім категорій. |  |
| 78 | До радіоактивних акцесорних мінералів облицювальних порід належать 1) польовий шпат, олівін, амфібол; 2) магнетит, пірит, кварц; 3) піроксен, олівін, плагіоклаз; 4) андалузит, ставроліт, кордієрит; 5) ортит, ксенотим, перовськіт, самарськіт |  |
| 79 | На родовищі мармуру пробурено 6 свердловин в межах блоку І, в яких потужність покладу становила 5м; 3м; 4,5м; 4м; 6м; 8м. Площа блоку 150000м2. Запаси каменю в блоці становлять : 1) 762500 м3; 2) 700000м3; 3) 550000 м3; 4) 752000м3; 5) 690000м3. |  |
| 80 | На родовищі мармуру пробурено 7 свердловин в межах блоку І, в яких потужність покладу становила 5,5м; 3,5м; 4,5м; 4м; 6м; 8м; 5м. Площа блоку 120000м2. Запаси каменю в блоці становлять : 1) 702000 м3; 2) 600000м3; 3) 650000 м3; 4) 625714м3; 5) 675500м3. |  |