ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2-3.

ЕКОСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИРОДООРІЄНТОВАНИХ РІШЕНЬ

Мета роботи: сформувати практичні навички аналізу території з позицій екосистемного підходу; навчитися встановлювати взаємозв’язки між компонентами екосистеми, антропогенними впливами та екосистемними послугами; порівнювати традиційні інженерні й екосистемні природоохоронні рішення та обґрунтовувати комплекс заходів із урахуванням екологічних, соціальних та економічних наслідків.

Після виконання роботи здобувач повинен уміти:

- визначати просторові та функціональні межі екосистеми;

- встановлювати основні природні компоненти та зв’язки між ними;

- визначати антропогенні впливи та простежувати їх непрямі наслідки;

- встановлювати, які екосистемні послуги змінюються внаслідок антропогенного навантаження;

- розрізняти традиційні інженерні та екосистемні природоохоронні рішення;

- оцінювати переваги, обмеження та можливі побічні наслідки природоохоронних заходів;

- формувати комплексне рішення на основі екосистемного підходу.

Частина 1. Екосистемний аналіз території: структура, взаємозв’язки та екосистемні послуги

1. Теоретичні відомості

1.1. Що означає аналізувати проблему з позицій екосистемного підходу?

Традиційний природоохоронний аналіз часто зосереджується на окремому компоненті довкілля: воді, ґрунті, повітрі, рослинності або певному джерелі забруднення. Екосистемний підхід передбачає іншу логіку. Об’єктом аналізу стає не окремий компонент, а система взаємопов’язаних природних та антропогенних елементів. Наприклад, погіршення стану малої річки не можна пояснити виключно якістю води. На її стан одночасно можуть впливати: забудова водозбірної території; поверхневий стік; стан прибережної рослинності; сільськогосподарське використання земель; регулювання русла; стан заплави; скидання стічних вод; зміна водного режиму; рекреаційне навантаження; кліматичні чинники.

Тому екосистемний аналіз можна представити у вигляді послідовності:

діяльність людини → антропогенний тиск → зміна компонентів і процесів екосистеми → зміна екосистемних функцій → зміна екосистемних послуг → екологічні та соціально-економічні наслідки

1.2. Екосистемні послуги у природоохоронному аналізі

Екосистемні послуги показують, які корисні для людини функції забезпечує природна система.

Для практичного аналізу доцільно звертати увагу на такі функції:

регулювальні:

- регулювання поверхневого стоку;

- зменшення ризику підтоплення;

- природне очищення води;

- регулювання мікроклімату;

- зв’язування вуглецю;

- контроль ерозії;

забезпечувальні:

- вода;

- біологічні ресурси;

- деревина;

- продукція природних і напівприродних екосистем;

культурні:

- рекреація;

- естетична цінність ландшафту;

- освітня та пізнавальна функція;

підтримувальні екологічні функції:

- формування середовищ існування;

- підтримання біорізноманіття;

- кругообіг речовин;

- ґрунтоутворення;

- підтримання екологічної зв’язності.

Погіршення стану екосистеми зазвичай означає втрату не однієї, а декількох таких функцій одночасно.

1.3. Від «сірого» до «зелено-блакитного» рішення

Традиційні інженерні рішення спрямовані насамперед на технічне усунення конкретної проблеми. Наприклад:

проблема: підтоплення території під час сильних опадів;
традиційне рішення: збільшення пропускної здатності зливової каналізації.

Екосистемний підхід ставить додаткові запитання:

- Чому вода так швидко потрапляє до системи водовідведення?

- Скільки природних поверхонь, здатних поглинати воду, втрачено?

- Чи збережена заплава?

- Чи можуть зелені території тимчасово затримувати воду?

- Чи можна відновити природні механізми регулювання стоку?

Тоді частиною рішення можуть стати:

- відновлення заплав;

- водно-болотні угіддя;

- дощові сади;

- зелені дахи;

- водопроникні поверхні;

- прибережна рослинність;

- міські зелені коридори;

- відновлення природної структури русла.

У багатьох випадках найбільш ефективним є не протиставлення інженерних і природоорієнтованих заходів, а їх поєднання.

2. ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Побачити екосистему, а не окрему проблему

Ситуаційний кейс «Міська річкова долина»

Через територію міста протікає мала річка. Протягом останніх десятиліть частина її заплави була забудована, окремі ділянки русла спрямлені, а площа природної прибережної рослинності скоротилася.

У верхній частині водозбору розташовані сільськогосподарські угіддя. У межах міста значна частина поверхні вкрита асфальтом та іншими водонепроникними покриттями.

Після інтенсивних опадів рівень води в річці швидко підвищується, періодично виникає підтоплення прилеглих територій. Разом із поверхневим стоком до річки надходять завислі речовини та інші забруднювачі.

Міська влада розглядає можливість:

А) розширити систему зливової каналізації та укріпити береги;

або

Б) поєднати модернізацію системи водовідведення з відновленням частини заплави, прибережної рослинності, створенням дощових садів та збільшенням площі водопроникних поверхонь.

Дайте відповіді:

- Чи достатньо розглядати лише русло річки?

- Яку територію необхідно включити до аналізу?

- Які природні та антропогенні компоненти пов’язані з проблемою?

Заповніть таблицю.

| Компонент системи | Роль | З якими іншими компонентами пов’язаний |
| --- | --- | --- |
| Річка |  |  |
| Заплава |  |  |
| Прибережна рослинність |  |  |
| Міська забудова |  |  |
| Сільськогосподарські землі |  |  |
| Зелені території |  |  |
| Система водовідведення |  |  |
| Інше |  |  |

Завдання 2. Побудувати ланцюг «вплив → екосистема → людина»

Для наведеного кейсу визначте не менше трьох антропогенних впливів та простежте їх наслідки. Заповніть таблицю.

| Діяльність / фактор | Антропогенний тиск | Що змінюється в екосистемі | Яка функція або послуга погіршується | Наслідки для людини |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забудова заплави |  |  |  |  |
| Збільшення водонепроникних поверхонь |  |  |  |  |
| Скорочення прибережної рослинності |  |  |  |  |
| Сільськогосподарське використання водозбору |  |  |  |  |

Після заповнення таблиці побудуйте один повний причинно-наслідковий ланцюг. Наприклад, структура повинна мати вигляд: діяльність → тиск → зміна екосистеми → втрата функції → наслідок для людини.

Необхідно показати щонайменше 5–6 взаємопов’язаних елементів.

Завдання 3. Що екосистема робить «безкоштовно»?

Для досліджуваної річкової долини визначте екосистемні послуги, які вона може забезпечувати за умови збереження або відновлення її природних функцій.

| Екосистемна функція / послуга | Який компонент її забезпечує? | Що відбудеться в разі його деградації? | Хто відчує наслідки? |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулювання поверхневого стоку |  |  |  |
| Зменшення ризику підтоплення |  |  |  |
| Природне очищення води |  |  |  |
| Підтримання біорізноманіття |  |  |  |
| Формування сприятливого мікроклімату |  |  |  |
| Рекреаційна функція |  |  |  |

Питання для обговорення: чому економічна цінність території не повинна визначатися лише можливістю її забудови або господарського використання?

Частина 2. Обґрунтування природоорієнтованих рішень на основі екосистемного підходу

Завдання 4. «Сіре» чи «зелене» рішення?

Порівняйте два запропоновані сценарії.

Варіант А. Переважно інженерний

- збільшення пропускної здатності зливової каналізації;

- укріплення берегів;

- локальне поглиблення русла.

Варіант Б. Комбінований екосистемний

- модернізація системи водовідведення;

- часткове відновлення заплави;

- відновлення прибережної рослинності;

- створення дощових садів;

- збільшення площі водопроникних поверхонь;

- формування зелених коридорів.

Порівняйте обидва варіанти.

| Критерій | Варіант А | Варіант Б |
| --- | --- | --- |
| Зменшення ризику підтоплення |  |  |
| Вплив на якість води |  |  |
| Вплив на біорізноманіття |  |  |
| Відновлення природних процесів |  |  |
| Формування додаткових екосистемних послуг |  |  |
| Рекреаційна цінність |  |  |
| Стійкість до майбутніх кліматичних змін |  |  |
| Можливі обмеження |  |  |

Зробіть висновок:

- Яке рішення є більш екосистемно орієнтованим?

- Чи потрібно повністю відмовлятися від інженерної інфраструктури?

- Які елементи обох варіантів доцільно об’єднати?

Завдання 5. Перевірка рішення: «А що зміниться ще?»

Екосистемне мислення передбачає аналіз не тільки очікуваного позитивного результату, але й можливих побічних наслідків.

Розгляньте рішення: «Відновити частину міської заплави та створити територію для тимчасового накопичення паводкових вод».

Визначте:

| Питання | Відповідь |
| --- | --- |
| Яку проблему вирішує захід? |  |
| Які природні процеси він відновлює? |  |
| Які екосистемні послуги можуть покращитися? |  |
| Які групи населення отримають переваги? |  |
| Чиї інтереси можуть бути обмежені? |  |
| Які нові проблеми або конфлікти можуть виникнути? |  |
| Які додаткові заходи необхідні? |  |

Головне питання: чи можна вважати природоорієнтованим будь-яке рішення, у якому використано рослини, воду або інші природні компоненти? Обґрунтуйте відповідь.

3. ГРУПОВА ОНЛАЙН-РОБОТА «ЕКОСИСТЕМНИЙ КОНСИЛІУМ»

Здобувачі об’єднуються у невеликі групи. Кожна група отримує одну екологічну ситуацію.

Група 1. Міський парк

У місті планують реконструкцію старого парку. Частину дерев пропонують видалити, територію освітлити, збільшити кількість доріжок, місць відпочинку та паркувальних місць.

Група 2. Осушена заплава

Колишня заболочена територія була осушена та використовується у сільському господарстві. В останні роки спостерігається зниження рівня ґрунтових вод, деградація ґрунтів та зменшення біорізноманіття.

Група 3. Агроландшафт

Великий масив орних земель майже не містить лісосмуг, природної рослинності та інших напівприродних елементів. Виникають проблеми ерозії ґрунтів, зниження чисельності запилювачів і швидкого поверхневого стоку.

Група 4. Порушена територія

Після завершення видобування корисних копалин залишилася значна порушена територія зі зміненим рельєфом, фрагментованим рослинним покривом та порушеним водним режимом.

Група 5. Мала річка в сільській місцевості

Русло річки частково спрямлене, прибережна рослинність на багатьох ділянках відсутня, прилеглі землі інтенсивно використовуються, а після сильних опадів до водойми надходить значний поверхневий стік.

Завдання групи: за 15–20 хвилин сформуйте екосистемний паспорт проблеми.

Схема аналізу:

1. ЩО МИ ЗАХИЩАЄМО? Визначте екосистему та її просторові межі.

2. ЯК ВОНА ФУНКЦІОНУЄ? Назвіть 3–5 ключових природних процесів або зв’язків.

3. ЩО ПОРУШЕНО? Визначте основні антропогенні впливи.

4. ЩО МИ ВТРАЧАЄМО? Визначте екосистемні функції та послуги, які погіршуються.

5. ЩО МОЖНА ВІДНОВИТИ? Запропонуйте 2–4 природоорієнтовані або екосистемні заходи.

6. ЧИ ДОСТАТНЬО ЦЬОГО? Визначте, які технологічні, управлінські або інші заходи потрібно додати.

7. ЯКІ БУДУТЬ НАСЛІДКИ? Назвіть переваги, можливі обмеження та конфлікти.

4. ПІДСУМКОВЕ ЗАВДАННЯ

Завершіть три твердження.

1. Галузевий підхід до екологічної проблеми насамперед запитує:

«__________________________________________________________?»

2. Екосистемний підхід насамперед запитує:

«__________________________________________________________?»

3. Природоохоронне рішення можна вважати інтегрованим, якщо:

«___________________________________________________________».

5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

- У чому полягає відмінність між компонентним та екосистемним підходами до захисту довкілля?

- Чому просторові межі екосистемного аналізу не завжди збігаються з адміністративними межами?

- Що таке екологічна зв’язність і чому вона важлива для природоохоронного управління?

- Як антропогенний вплив на один компонент екосистеми може спричинити зміни інших її компонентів?

- Яке практичне значення має аналіз екосистемних послуг?

- Чим природоорієнтоване рішення відрізняється від традиційного інженерного заходу?

- Чому природоорієнтовані та інженерні рішення не обов’язково є взаємовиключними?

- Що означає резилієнтність екосистеми?

- Чому під час вибору екосистемного рішення необхідно аналізувати можливі компроміси?

- Які ознаки свідчать про те, що природоохоронне рішення відповідає екосистемному підходу?