# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

# РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ТРУДОМІСТКОСТІ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КІЛЬКОСТІ ПОСТІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Навчальна дисципліна «Економіка підприємств автомобільного транспорту»

Тривалість виконання 4 аудиторні години

Тема роботи. Планування річної виробничої програми автотранспортного підприємства, визначення трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту, потреби у виробничих працівниках і постах, а також річного фонду оплати праці.

Мета роботи. Набути практичних умінь пов’язувати експлуатаційні показники рухомого складу з обсягом технічних впливів, витратами праці, чисельністю персоналу, пропускною спроможністю виробничої зони та витратами на оплату праці.

Практична робота охоплює повний ланцюг планування: від визначення річного пробігу і кількості технічних обслуговувань до перевірки достатності постів та оцінки витрат на персонал. Розрахунки виконуються за індивідуальним варіантом, після чого студент аналізує чутливість результатів до зміни обсягу роботи підприємства.

# ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

– визначати річний обсяг експлуатаційної роботи рухомого складу та програму технічних впливів.

– обчислювати трудомісткість щоденного обслуговування, ТО-1, ТО-2, сезонного обслуговування і поточного ремонту.

– розрізняти номінальний та ефективний фонди робочого часу і визначати технологічно необхідну та штатну чисельність працівників.

– розраховувати кількість робочих постів з урахуванням режиму роботи та коефіцієнта їх використання.

– формувати річний фонд оплати праці, середню місячну заробітну плату та витрати роботодавця на єдиний внесок.

– порівнювати базовий і сценарний результати та формулювати управлінські висновки.

# 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

## 1.1 Виробнича програма автотранспортного підприємства

Виробнича програма технічної служби АТП визначає планову кількість технічних впливів за рік і є основою для розрахунку трудомісткості, чисельності працівників, кількості постів, потреби в обладнанні та витрат на оплату праці. Періодичність обслуговування конкретного рухомого складу встановлюють за документацією виробника, чинними нормативними вимогами та умовами експлуатації [1]. Значення у варіантах цієї роботи є навчальними й призначені для відпрацювання методики.

Розрахунок починають з планової кількості автомобіле-днів експлуатації:

ADе = Aсп · Dр · αв

Річний пробіг парку визначають як добуток автомобіле-днів експлуатації та середньодобового пробігу:

Lр = ADе · lсд

Щоб урахувати умови експлуатації, нормативну періодичність ТО-1 і ТО-2 коригують коефіцієнтом періодичності:

L1,кор = L1н · kп

L2,кор = L2н · kп

Річну програму визначають окремо за видами робіт. Кількість ТО-1 зменшують на кількість ТО-2, оскільки під час виконання ТО-2 частина операцій ТО-1 не планується як окремий вплив:

NЩО = ADе

N2 = LрL2,кор

N1 = LрL1,кор − N2

NСО = 2 · Aсп

Спочатку округлюють кількість ТО-2, після чого прийняте значення використовують для визначення ТО-1. Кількість технічних впливів округлюють до цілого числа за математичним правилом. Сезонне обслуговування у навчальному розрахунку передбачається двічі на рік для кожного автомобіля.

## 1.2 Розрахунок трудомісткості

Трудомісткість характеризує витрати робочого часу виробничих працівників. Для планових обслуговувань вона залежить від кількості впливів та трудомісткості одного обслуговування. Поточний ремонт планують у людино-годинах на 1000 км пробігу, тому кількість ремонтів окремо не визначають.

TЩО = NЩО · tЩО · kт

T1 = N1 · t1 · kт

T2 = N2 · t2 · kт

TСО = NСО · (0,20 · t2) · kт

TПР = Lр1000 · tПР · kт

Основна трудомісткість охоплює безпосередні роботи з технічного обслуговування і ремонту. Допоміжна трудомісткість у цій роботі приймається у розмірі 15 % основної та враховує підготовчі, транспортні, складські й інші роботи, без яких виробничий процес не може бути організований.

Tосн = TЩО + T1 + T2 + TСО + TПР

Tдоп = 0,15 · Tосн

TΣ = Tосн + Tдоп

## 1.3 Фонди робочого часу та чисельність працівників

Номінальний фонд робочого часу показує максимально можливу кількість годин роботи одного працівника за прийнятим календарним режимом. Ефективний фонд менший, оскільки враховує відпустки, прогнозовані невиходи та внутрішньозмінні втрати часу.

Fном = Dном · tзм

Fеф = (Dном − Dвідп − Dневих) · tзм · kвик

Технологічно необхідна чисельність показує потребу в працівниках для виконання річного обсягу робіт без урахування планових невиходів. Штатна чисельність забезпечує заміщення працівників у періоди відпусток і прогнозованої відсутності.

Rтех = TΣFном

Rшт = TΣFеф

Штатну чисельність округлюють у більший бік до цілого працівника. Технологічно необхідну чисельність подають з точністю до двох знаків і додатково зазначають прийняте ціле значення.

## 1.4 Розрахунок кількості робочих постів

На постах виконується лише частина загальної трудомісткості. Частку постових робіт задають у відсотках. Пропускна спроможність одного поста залежить від кількості робочих днів, змінності, тривалості зміни, коефіцієнта використання поста та середньої кількості працівників на одному посту.

Tпост = TΣ · dпост100

Xпост = Tпост · φDпост · z · tзм · ηпост · Pпост

Коефіцієнт нерівномірності φ створює резерв пропускної спроможності на випадок коливань добового навантаження. Розрахункову кількість постів округлюють у більший бік. Після округлення потрібно перевірити, чи не виникає надмірного резерву і чи узгоджується кількість постів із прийнятою чисельністю працівників.

## 1.5 Розрахунок фонду оплати праці

Оплата праці формується відповідно до прийнятої на підприємстві системи, тарифної ставки, преміювання і додаткових виплат [2]. У навчальній моделі основну заробітну плату утворюють тарифна частина та премія, а додаткову заробітну плату визначають у відсотках від основної.

Zтар = TΣ · Cгод

Zпрем = Zтар · pпрем100

Zосн = Zтар + Zпрем

Zдод = Zосн · pдод100

FOP = Zосн + Zдод

Для економічної перевірки визначають середню місячну заробітну плату одного штатного працівника. Єдиний внесок не входить до фонду оплати праці, але є витратою роботодавця. У варіантах застосовано навчальну ставку 22 %, установлену для загального випадку Законом України № 2464-VI [3]. Для реального проєкту ставку та пільги необхідно перевіряти на дату розрахунку.

Zміс = FOP12 · Rшт

ESV = FOP · 0,22

Vперсонал = FOP + ESV

# 2 ПОЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИХІДНІ ДАНІ

Основні позначення, що використовуються у формулах, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 — Основні позначення

| Позначення | Зміст та одиниця вимірювання |
| --- | --- |
| Aсп | спискова кількість автомобілів, од. |
| Dр | кількість днів експлуатації одного автомобіля за рік, днів |
| αв | коефіцієнт випуску автомобілів на лінію |
| ADе | автомобіле-дні експлуатації за рік, автомобіле-днів |
| lсд | середньодобовий пробіг автомобіля, км |
| Lр | річний пробіг парку, км |
| L1н, L2н | нормативна періодичність ТО-1 і ТО-2, км |
| kп | коефіцієнт коригування періодичності |
| NЩО, N1, N2, NСО | річна кількість відповідних технічних впливів, од. |
| tЩО, t1, t2 | трудомісткість одного відповідного обслуговування, люд.-год |
| tПР | питома трудомісткість поточного ремонту, люд.-год/1000 км |
| kт | коефіцієнт коригування трудомісткості |
| TΣ | загальна річна трудомісткість, люд.-год |
| Fном, Fеф | номінальний та ефективний фонди часу одного працівника, год |
| Rтех, Rшт | технологічно необхідна та штатна чисельність працівників, осіб |
| dпост | частка трудомісткості, що виконується на постах, % |
| Dпост | кількість днів роботи постів за рік, днів |
| z | кількість робочих змін за добу |
| ηпост | коефіцієнт використання робочого часу поста |
| Pпост | середня кількість працівників на одному посту, осіб |
| Cгод | середня годинна тарифна ставка, грн/год |
| FOP | річний фонд оплати праці, грн |

Значення, однакові для всіх 30 варіантів, наведено в таблиці 2. Якщо викладач задає інші умови, студент замінює відповідне значення до початку розрахунку.

Таблиця 2 — Загальні вихідні дані

| Показник | Значення | Одиниця |
| --- | --- | --- |
| Частка трудомісткості сезонного обслуговування від t2 | 0,20 | частка |
| Частка допоміжних робіт від основної трудомісткості | 0,15 | частка |
| Номінальна кількість робочих днів працівника Dном | 250 | днів |
| Тривалість щорічної відпустки Dвідп | 24 | днів |
| Прогнозовані невиходи Dневих | 7 | днів |
| Тривалість зміни tзм | 8 | год |
| Коефіцієнт використання часу працівника kвик | 0,96 | частка |
| Коефіцієнт нерівномірності надходження φ | 1,10 | частка |
| Середня кількість працівників на посту Pпост | 1,50 | осіб |
| Навчальна ставка єдиного внеску | 0,22 | частка |

## 2.1 Правила округлення

– проміжні коефіцієнти зберігати щонайменше з трьома десятковими знаками.

– річний пробіг подавати з точністю до 1 км.

– кількість технічних впливів округлювати до цілого за математичним правилом.

– трудомісткість і фонди часу подавати з точністю до 0,01 люд.-год.

– розрахункову штатну чисельність і кількість постів округлювати лише у більший бік.

– грошові показники подавати з точністю до 0,01 грн, а в підсумковій таблиці дозволяється округлення до цілої гривні.

# 3 РОЗРАХУНКОВИЙ ПРИКЛАД

Приклад показує послідовність розрахунку. Його вихідні дані не збігаються з жодним індивідуальним варіантом і не можуть бути використані замість власного завдання.

Таблиця 3 — Вихідні дані розрахункового прикладу

| Показник | Значення | Одиниця |
| --- | --- | --- |
| Спискова кількість автомобілів Aсп | 80 | од. |
| Дні експлуатації Dр | 305 | днів |
| Коефіцієнт випуску αв | 0,85 | частка |
| Середньодобовий пробіг lсд | 180 | км |
| Періодичність L1н / L2н | 5000 / 20000 | км |
| Коефіцієнт періодичності kп | 0,90 | частка |
| Трудомісткість tЩО / t1 / t2 | 0,35 / 5,0 / 20,0 | люд.-год |
| Питома трудомісткість tПР | 5,5 | люд.-год/1000 км |
| Коефіцієнт трудомісткості kт | 1,05 | частка |
| Частка постових робіт dпост | 68 | % |
| Дні роботи постів / змінність | 305 / 2 | днів / змін |
| Коефіцієнт використання поста ηпост | 0,90 | частка |
| Годинна ставка Cгод | 120 | грн/год |
| Премія / додаткова зарплата | 20 / 12 | % |

## 3.1 Річний пробіг і виробнича програма

ADе = 80 · 305 · 0,85 = 20 740 автомобіле-днів

Lр = 20 740 · 180 = 3 733 200 км

L1,кор = 5000 · 0,90 = 4500 км

L2,кор = 20 000 · 0,90 = 18 000 км

N2 = 3 733 200 / 18 000 = 207,40 ≈ 207

N1 = 3 733 200 / 4500 − 207 = 622,60 ≈ 623

NЩО = 20 740

NСО = 2 · 80 = 160

## 3.2 Річна трудомісткість

Таблиця 4 — Трудомісткість робіт у розрахунковому прикладі

| Вид робіт | Програма | Норма | kт | Трудомісткість, люд.-год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щоденне обслуговування | 20 740 | 0,35 | 1,05 | 7 621,95 |
| ТО-1 | 623 | 5,00 | 1,05 | 3 270,75 |
| ТО-2 | 207 | 20,00 | 1,05 | 4 347,00 |
| Сезонне обслуговування | 160 | 4,00 | 1,05 | 672,00 |
| Поточний ремонт | 3 733,20 тис. км | 5,50 | 1,05 | 21 559,23 |

Tосн = 7 621,95 + 3 270,75 + 4 347,00 + 672,00 + 21 559,23 = 37 470,93 люд.-год

Tдоп = 37 470,93 · 0,15 = 5 620,64 люд.-год

TΣ = 37 470,93 + 5 620,64 = 43 091,57 люд.-год

## 3.3 Чисельність працівників і кількість постів

Fном = 250 · 8 = 2000 год

Fеф = (250 − 24 − 7) · 8 · 0,96 = 1681,92 год

Rтех = 43 091,57 / 2000 = 21,55 особи; приймаємо 22 особи

Rшт = 43 091,57 / 1681,92 = 25,62 особи; приймаємо 26 осіб

Tпост = 43 091,57 · 0,68 = 29 302,27 люд.-год

Xпост = 29 302,27 · 1,10 / (305 · 2 · 8 · 0,90 · 1,50) = 4,89; приймаємо 5 постів

## 3.4 Фонд оплати праці

Zтар = 43 091,57 · 120 = 5 170 988,40 грн

Zпрем = 5 170 988,40 · 0,20 = 1 034 197,68 грн

Zосн = 5 170 988,40 + 1 034 197,68 = 6 205 186,08 грн

Zдод = 6 205 186,08 · 0,12 = 744 622,33 грн

FOP = 6 205 186,08 + 744 622,33 = 6 949 808,41 грн

Zміс = 6 949 808,41 / (26 · 12) = 22 275,03 грн

ESV = 6 949 808,41 · 0,22 = 1 528 957,85 грн

Vперсонал = 6 949 808,41 + 1 528 957,85 = 8 478 766,26 грн

Висновок за прикладом. Для виконання річної програми необхідно прийняти 26 штатних виробничих працівників і 5 робочих постів. Річний фонд оплати праці становить 6,95 млн грн, а повні витрати роботодавця на персонал з урахуванням єдиного внеску — 8,48 млн грн. Значення середньої місячної заробітної плати слід порівняти з умовами регіонального ринку праці та, за потреби, скоригувати тарифну ставку.

# 4 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Записати номер варіанта та перенести вихідні дані з таблиць 5–7. Розшифрувати код типу рухомого складу.

2. Обчислити автомобіле-дні експлуатації та річний пробіг парку.

3. Скоригувати періодичність ТО-1 і ТО-2.

4. Визначити річну кількість ЩО, ТО-1, ТО-2 і сезонних обслуговувань.

5. Розрахувати трудомісткість кожного виду робіт і скласти окрему розрахункову таблицю.

6. Визначити основну, допоміжну та загальну трудомісткість.

7. Розрахувати номінальний та ефективний фонди робочого часу одного працівника.

8. Визначити технологічно необхідну і штатну чисельність працівників. Обґрунтувати прийняте округлення.

9. Визначити трудомісткість постових робіт, розрахункову та прийняту кількість постів.

10. Розрахувати тарифну заробітну плату, премію, основну й додаткову заробітну плату та річний фонд оплати праці.

11. Розрахувати середню місячну заробітну плату одного штатного працівника, суму єдиного внеску та повні витрати на персонал.

12. Заповнити підсумкову таблицю 8 та перевірити одиниці вимірювання.

13. Виконати сценарний розрахунок: збільшити середньодобовий пробіг на 10 % і повторно визначити TΣ, Rшт, Xпост та FOP.

14. Обчислити відносну зміну кожного сценарного показника та заповнити таблицю 9.

15. Дати письмові відповіді на п’ять теоретичних питань, призначених у таблиці 10.

16. Сформулювати висновок про достатність працівників і постів, найбільш трудомісткий вид робіт та вплив зростання пробігу на витрати підприємства.

Відносну зміну показника у сценарному розрахунку визначають за формулою:

ΔP = Pсц − PбазPбаз · 100 %

# 5 ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИХІДНІ ДАНІ

Коди типів рухомого складу: ЛВ — легкі вантажні автомобілі; СВ — вантажні автомобілі середньої вантажопідйомності; ВВ — важкі вантажні автомобілі; АС — автобуси середнього класу; АВ — автобуси великого класу. Дані таблиць 5–7 належать одному варіанту і використовуються разом.

Таблиця 5 — Експлуатаційні показники за варіантами

| № | Код | Aсп, од. | Dр, днів | αв | lсд, км | L1н, км | L2н, км | kп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛВ | 75 | 275 | 0,91 | 160 | 6000 | 24000 | 0,85 |
| 2 | СВ | 55 | 320 | 0,92 | 210 | 4000 | 16000 | 0,92 |
| 3 | ВВ | 55 | 330 | 0,88 | 150 | 4500 | 18000 | 0,92 |
| 4 | АС | 40 | 305 | 0,80 | 205 | 4500 | 18000 | 0,85 |
| 5 | АВ | 45 | 275 | 0,84 | 240 | 4000 | 16000 | 0,90 |
| 6 | ЛВ | 95 | 320 | 0,89 | 215 | 4500 | 18000 | 0,90 |
| 7 | СВ | 85 | 330 | 0,89 | 150 | 4500 | 18000 | 0,90 |
| 8 | ВВ | 70 | 250 | 0,88 | 175 | 5000 | 20000 | 0,82 |
| 9 | АС | 55 | 305 | 0,86 | 260 | 5500 | 22000 | 0,90 |
| 10 | АВ | 60 | 275 | 0,80 | 160 | 4500 | 18000 | 0,88 |
| 11 | ЛВ | 70 | 280 | 0,91 | 175 | 4000 | 16000 | 0,90 |
| 12 | СВ | 70 | 300 | 0,87 | 140 | 4500 | 18000 | 0,82 |
| 13 | ВВ | 45 | 275 | 0,76 | 130 | 5000 | 20000 | 0,82 |
| 14 | АС | 55 | 300 | 0,90 | 220 | 4500 | 18000 | 0,95 |
| 15 | АВ | 75 | 280 | 0,81 | 210 | 5000 | 20000 | 0,92 |
| 16 | ЛВ | 50 | 250 | 0,82 | 220 | 4000 | 16000 | 0,90 |
| 17 | СВ | 70 | 250 | 0,84 | 175 | 5000 | 20000 | 0,98 |
| 18 | ВВ | 70 | 275 | 0,80 | 175 | 4500 | 18000 | 0,92 |
| 19 | АС | 85 | 280 | 0,88 | 170 | 5500 | 22000 | 0,95 |
| 20 | АВ | 60 | 305 | 0,91 | 210 | 6000 | 24000 | 0,90 |
| 21 | ЛВ | 90 | 300 | 0,82 | 235 | 6000 | 24000 | 0,88 |
| 22 | СВ | 50 | 250 | 0,86 | 175 | 4500 | 18000 | 0,95 |
| 23 | ВВ | 40 | 320 | 0,82 | 165 | 5000 | 20000 | 0,90 |
| 24 | АС | 45 | 275 | 0,83 | 235 | 5500 | 22000 | 0,82 |
| 25 | АВ | 55 | 305 | 0,76 | 195 | 4000 | 16000 | 0,85 |
| 26 | ЛВ | 105 | 305 | 0,86 | 220 | 6000 | 24000 | 0,85 |
| 27 | СВ | 85 | 320 | 0,79 | 190 | 5500 | 22000 | 0,82 |
| 28 | ВВ | 40 | 305 | 0,76 | 175 | 4500 | 18000 | 0,90 |
| 29 | АС | 40 | 280 | 0,80 | 215 | 5000 | 20000 | 0,85 |
| 30 | АВ | 50 | 300 | 0,86 | 170 | 4000 | 16000 | 0,82 |

## Нормативи трудомісткості

Таблиця 6 — Трудомісткість робіт за варіантами

| № | tЩО, люд.-год | t1, люд.-год | t2, люд.-год | tПР, люд.-год/1000 км | kт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,31 | 3,8 | 14,5 | 4,5 | 1,05 |
| 2 | 0,35 | 4,8 | 18,5 | 7,1 | 1,00 |
| 3 | 0,54 | 6,5 | 27,0 | 8,5 | 1,00 |
| 4 | 0,55 | 7,3 | 28,5 | 7,2 | 1,00 |
| 5 | 0,67 | 7,5 | 29,5 | 9,2 | 1,00 |
| 6 | 0,36 | 4,0 | 13,5 | 5,9 | 1,05 |
| 7 | 0,39 | 5,1 | 18,5 | 7,2 | 0,92 |
| 8 | 0,53 | 6,2 | 29,0 | 8,6 | 0,95 |
| 9 | 0,54 | 6,2 | 27,0 | 7,2 | 1,05 |
| 10 | 0,67 | 8,3 | 29,0 | 9,0 | 1,05 |
| 11 | 0,31 | 3,4 | 13,5 | 5,7 | 0,92 |
| 12 | 0,37 | 5,4 | 22,5 | 5,8 | 1,00 |
| 13 | 0,55 | 7,1 | 24,0 | 7,2 | 0,95 |
| 14 | 0,56 | 6,1 | 24,5 | 8,1 | 1,00 |
| 15 | 0,68 | 8,3 | 35,0 | 9,2 | 1,15 |
| 16 | 0,32 | 4,7 | 14,5 | 5,4 | 0,92 |
| 17 | 0,45 | 5,3 | 25,0 | 6,3 | 0,92 |
| 18 | 0,56 | 6,3 | 29,5 | 8,6 | 1,00 |
| 19 | 0,54 | 6,6 | 23,5 | 6,8 | 1,00 |
| 20 | 0,58 | 8,0 | 31,0 | 9,6 | 1,15 |
| 21 | 0,34 | 4,7 | 17,0 | 5,8 | 1,05 |
| 22 | 0,45 | 5,9 | 21,0 | 5,9 | 1,00 |
| 23 | 0,47 | 6,8 | 26,0 | 7,1 | 1,05 |
| 24 | 0,49 | 5,8 | 24,0 | 7,4 | 0,95 |
| 25 | 0,61 | 7,6 | 33,0 | 8,7 | 1,10 |
| 26 | 0,35 | 4,2 | 13,5 | 4,5 | 1,00 |
| 27 | 0,41 | 6,0 | 21,0 | 7,2 | 0,95 |
| 28 | 0,51 | 6,9 | 27,5 | 8,6 | 0,92 |
| 29 | 0,42 | 5,9 | 28,5 | 8,5 | 1,15 |
| 30 | 0,53 | 8,9 | 33,0 | 9,9 | 1,00 |

## Режим роботи постів та оплата праці

Таблиця 7 — Дані для розрахунку постів і фонду оплати праці

| № | dпост, % | Dпост, днів | z, змін | ηпост | Cгод, грн/год | pпрем, % | pдод, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73 | 300 | 2 | 0,92 | 110 | 25 | 11 |
| 2 | 69 | 280 | 2 | 0,85 | 130 | 12 | 14 |
| 3 | 70 | 300 | 2 | 0,88 | 120 | 22 | 14 |
| 4 | 65 | 280 | 2 | 0,90 | 115 | 15 | 10 |
| 5 | 75 | 330 | 1 | 0,90 | 110 | 12 | 15 |
| 6 | 74 | 305 | 2 | 0,92 | 125 | 12 | 11 |
| 7 | 76 | 280 | 2 | 0,85 | 150 | 22 | 10 |
| 8 | 69 | 320 | 2 | 0,85 | 120 | 12 | 10 |
| 9 | 69 | 330 | 1 | 0,82 | 120 | 12 | 14 |
| 10 | 65 | 280 | 1 | 0,82 | 145 | 18 | 12 |
| 11 | 73 | 330 | 1 | 0,90 | 135 | 15 | 15 |
| 12 | 68 | 250 | 2 | 0,90 | 145 | 15 | 14 |
| 13 | 76 | 300 | 1 | 0,92 | 150 | 25 | 10 |
| 14 | 66 | 320 | 2 | 0,85 | 140 | 15 | 15 |
| 15 | 63 | 250 | 2 | 0,85 | 135 | 18 | 11 |
| 16 | 73 | 280 | 1 | 0,92 | 125 | 22 | 12 |
| 17 | 71 | 320 | 2 | 0,92 | 130 | 18 | 10 |
| 18 | 63 | 320 | 2 | 0,88 | 125 | 12 | 11 |
| 19 | 76 | 300 | 1 | 0,85 | 110 | 15 | 14 |
| 20 | 71 | 300 | 2 | 0,88 | 115 | 12 | 15 |
| 21 | 62 | 330 | 1 | 0,92 | 125 | 22 | 14 |
| 22 | 76 | 300 | 2 | 0,85 | 140 | 12 | 11 |
| 23 | 67 | 305 | 1 | 0,92 | 125 | 22 | 15 |
| 24 | 69 | 280 | 2 | 0,88 | 120 | 22 | 10 |
| 25 | 72 | 250 | 2 | 0,92 | 130 | 22 | 13 |
| 26 | 64 | 330 | 1 | 0,92 | 125 | 22 | 10 |
| 27 | 67 | 280 | 2 | 0,85 | 115 | 22 | 12 |
| 28 | 70 | 280 | 2 | 0,82 | 120 | 15 | 13 |
| 29 | 63 | 250 | 2 | 0,82 | 130 | 18 | 10 |
| 30 | 62 | 280 | 1 | 0,92 | 130 | 25 | 14 |

# 6 ФОРМИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Після виконання розрахунків студент заповнює таблицю 8. У графі «Прийняте значення» для працівників і постів подають результат після округлення у більший бік.

Таблиця 8 — Підсумкові результати індивідуального розрахунку

| № | Показник | Позначення | Одиниця | Прийняте значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобіле-дні експлуатації | ADе | автомобіле-днів |  |
| 2 | Річний пробіг парку | Lр | км |  |
| 3 | Скоригована періодичність ТО-1 | L1,кор | км |  |
| 4 | Скоригована періодичність ТО-2 | L2,кор | км |  |
| 5 | Кількість ЩО | NЩО | од. |  |
| 6 | Кількість ТО-1 | N1 | од. |  |
| 7 | Кількість ТО-2 | N2 | од. |  |
| 8 | Кількість сезонних обслуговувань | NСО | од. |  |
| 9 | Основна трудомісткість | Tосн | люд.-год |  |
| 10 | Допоміжна трудомісткість | Tдоп | люд.-год |  |
| 11 | Загальна трудомісткість | TΣ | люд.-год |  |
| 12 | Номінальний фонд часу | Fном | год |  |
| 13 | Ефективний фонд часу | Fеф | год |  |
| 14 | Технологічно необхідна чисельність | Rтех | осіб |  |
| 15 | Штатна чисельність | Rшт | осіб |  |
| 16 | Кількість робочих постів | Xпост | постів |  |
| 17 | Річний фонд оплати праці | FOP | грн |  |
| 18 | Середня місячна заробітна плата | Zміс | грн/міс. |  |
| 19 | Єдиний внесок | ESV | грн |  |
| 20 | Повні витрати на персонал | Vперсонал | грн |  |

Таблиця 9 — Порівняння базового та сценарного розрахунків

| Показник | Позначення | Базове значення | Сценарій lсд +10 % | Зміна, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна трудомісткість | TΣ |  |  |  |
| Штатна чисельність | Rшт |  |  |  |
| Кількість постів | Xпост |  |  |  |
| Фонд оплати праці | FOP |  |  |  |

# 7 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що характеризує річна виробнича програма технічної служби АТП?

2. Чим спискова кількість автомобілів відрізняється від кількості автомобілів, що фактично працюють на лінії?

3. Який економічний зміст має коефіцієнт випуску автомобілів на лінію?

4. Чому річний пробіг є базою для визначення програми технічних обслуговувань?

5. Для чого коригують нормативну періодичність ТО-1 і ТО-2?

6. Чому кількість ТО-2 віднімають під час визначення кількості ТО-1?

7. Як у навчальному розрахунку визначається програма сезонного обслуговування?

8. Чому для поточного ремонту визначають трудомісткість, а не річну кількість ремонтів?

9. Що показує трудомісткість одного технічного впливу?

10. На які результати впливає коефіцієнт коригування трудомісткості?

11. Які роботи доцільно віднести до допоміжної трудомісткості?

12. Чим номінальний фонд робочого часу відрізняється від ефективного?

13. Чому штатна чисельність зазвичай більша за технологічно необхідну?

14. Які показники округлюють у більший бік і чому?

15. Що таке робочий пост технічного обслуговування або ремонту?

16. Від яких чинників залежить пропускна спроможність одного поста?

17. Як коефіцієнт використання поста впливає на їх необхідну кількість?

18. Чому збільшення кількості змін може зменшити потребу в постах?

19. Навіщо визначати частку робіт, що виконуються безпосередньо на постах?

20. Як перевірити узгодженість кількості постів і чисельності працівників?

21. Що включає тарифна частина заробітної плати?

22. Чим основна заробітна плата відрізняється від додаткової?

23. Чи входить єдиний внесок до фонду оплати праці? Обґрунтуйте відповідь.

24. Для чого розраховують середню місячну заробітну плату одного працівника?

25. Які організаційні заходи можуть зменшити трудомісткість без зниження якості робіт?

26. Як збільшення спискової кількості автомобілів вплине на виробничу програму?

27. Як зниження коефіцієнта випуску вплине на пробіг, трудомісткість і фонд оплати праці?

28. Чому збільшення середньодобового пробігу не обов’язково пропорційно змінює штатну чисельність?

29. Які наслідки для підприємства матиме недостатня кількість постів?

30. Які управлінські рішення можна прийняти за результатами цієї практичної роботи?

## Розподіл теоретичних питань

Кожен студент письмово відповідає на п’ять питань, указаних для його варіанта в таблиці 10.

Таблиця 10 — Номери контрольних питань за варіантами

| Варіант | Питання 1 | Питання 2 | Питання 3 | Питання 4 | Питання 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 |
| 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 |
| 4 | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 |
| 5 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 |
| 6 | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 |
| 7 | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 8 | 8 | 13 | 19 | 25 | 1 |
| 9 | 9 | 14 | 20 | 26 | 2 |
| 10 | 10 | 15 | 21 | 27 | 3 |
| 11 | 11 | 16 | 22 | 28 | 4 |
| 12 | 12 | 17 | 23 | 29 | 5 |
| 13 | 13 | 18 | 24 | 30 | 6 |
| 14 | 14 | 19 | 25 | 1 | 7 |
| 15 | 15 | 20 | 26 | 2 | 8 |
| 16 | 16 | 21 | 27 | 3 | 9 |
| 17 | 17 | 22 | 28 | 4 | 10 |
| 18 | 18 | 23 | 29 | 5 | 11 |
| 19 | 19 | 24 | 30 | 6 | 12 |
| 20 | 20 | 25 | 1 | 7 | 13 |
| 21 | 21 | 26 | 2 | 8 | 14 |
| 22 | 22 | 27 | 3 | 9 | 15 |
| 23 | 23 | 28 | 4 | 10 | 16 |
| 24 | 24 | 29 | 5 | 11 | 17 |
| 25 | 25 | 30 | 6 | 12 | 18 |
| 26 | 26 | 1 | 7 | 13 | 19 |
| 27 | 27 | 2 | 8 | 14 | 20 |
| 28 | 28 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| 29 | 29 | 4 | 10 | 16 | 22 |
| 30 | 30 | 5 | 11 | 17 | 23 |

# 8 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт повинен містити:

– тема, мета та номер індивідуального варіанта.

– вихідні дані з позначеннями й одиницями вимірювання.

– формули у загальному вигляді, підстановка числових значень і результат з одиницею вимірювання.

– окрема таблиця розрахунку трудомісткості за видами робіт.

– заповнені таблиці 8 і 9.

– письмові відповіді на п’ять теоретичних питань.

– висновок обсягом не менше п’яти змістовних речень.

Розрахунки дозволяється виконувати у табличному процесорі, але у звіті мають бути наведені формули, вихідні дані та підсумкові показники. Висновок повинен містити конкретні числові результати, назву найбільш трудомісткого виду робіт, оцінку достатності постів і працівників та пояснення сценарних змін.

# 9 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Таблиця 11 — Розподіл балів за практичну роботу

| Складова роботи | Максимум балів | Що перевіряється |
| --- | --- | --- |
| Відповіді на теоретичні питання | 15 | Точність термінів і розуміння взаємозв’язків |
| Підготовка вихідних даних і формул | 10 | Повнота, одиниці вимірювання, правильні позначення |
| Виробнича програма | 15 | Річний пробіг, скоригована періодичність, ЩО, ТО-1, ТО-2, СО |
| Трудомісткість | 15 | Розрахунки за видами робіт, основна, допоміжна та загальна трудомісткість |
| Чисельність працівників | 15 | Фонди часу, технологічно необхідна і штатна чисельність |
| Кількість постів | 10 | Постова трудомісткість, режим роботи, прийняте округлення |
| Фонд оплати праці | 10 | Тарифна частина, премія, додаткова зарплата, FOP, ESV |
| Сценарний аналіз | 5 | Перерахунок і пояснення зміни показників |
| Оформлення та висновок | 5 | Послідовність, таблиці, одиниці, обґрунтований висновок |
| Разом | 100 |  |

Під час захисту студент пояснює одну формулу за вибором викладача, називає два чинники, що найбільше вплинули на його результат, і обґрунтовує запропоноване управлінське рішення.

# 10 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту : наказ Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0268-98

2. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80

3. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

4. Гевко І. Б., Ляшук О. Л., Луциків І. В., Плекан У. М., Клендій В. М. Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень на СТО та АТП : навчальний посібник. Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. 276 с. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35982

5. Біліченко В. В. та ін. Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2013. 182 с.