# МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

## до лабораторної роботи

### Графові моделі та їх застосування в моделюванні і біотехнічних систем

## 1. Мета роботи

### Навчальна мета

Ознайомитися з основними поняттями теорії графів та набути практичних навичок побудови й аналізу графових моделей реальних систем.

# Завдання

Створити опис реальної біотехнічної або біомедичної системи та перетворити її на графову математичну модель.

Загальна послідовність: Реальна система→Об’єкти→Зв’язки→Граф→Матриця→Аналіз

## Етап 1. Вибір системи моделювання

Пропоновані варіанти систем:

| № | Система |
| --- | --- |
| 1 | Комп'ютерна мережа |
| 2 | IoT-система моніторингу пацієнта |
| 3 | Телемедична система |
| 4 | Протез нижньої кінцівки |
| 5 | Біомеханічна модель нижньої кінцівки |
| 6 | Система аналізу ходи |
| 7 | Медична інформаційна система |
| 8 | Система реабілітації пацієнта |
| 9 | Виробництво протезно-ортезного виробу |
| 10 | Телекомунікаційна мережа |
| 11 | Роботизована система реабілітації |
| 12 | Система дистанційного моніторингу |
| 13 | Лабораторна IoT-система |
| 14 | Навігаційна система медичного закладу |
| 15 | Система передачі медичних даних |

# Етап 2. Визначення вершин

Студент повинен визначити не менше 6 вершин.

Наприклад, для IoT-системи:

| Позначення | Об'єкт |
| --- | --- |
| V1 | Датчик температури |
| V2 | Пульсоксиметр |
| V3 | Датчик тиску |
| V4 | ESP32 |
| V5 | Wi-Fi роутер |
| V6 | Cloud-сервер |
| V7 | Лікар |

Таким чином:

V={V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7}

# Етап 3. Визначення ребер

Потрібно визначити, які об'єкти взаємодіють між собою.

Наприклад:

E={V1V4,V2V4,V3V4,V4V5,V5V6,V6V7}

V1 ─┐

V2 ─┼── V4 ── V5 ── V6 ── V7

V3 ─┘

# Етап 4. Побудова графа

Граф необхідно представити графічно.

Це можна зробити:

- на папері;

- у Word;

- у PowerPoint;

- у diagrams.net;

- у Python;

- у MATLAB;

- в іншому програмному середовищі.

Для кожної вершини необхідно вказати її назву або номер.

# Етап 5. Визначення параметрів ребер

Для кожного ребра необхідно задати вагу.

Наприклад, для телемедичної системи вагою може бути затримка передачі даних.

| Ребро | Зв'язок | Вага |
| --- | --- | --- |
| V1–V4 | Температура–ESP32 | 2 |
| V2–V4 | SpO₂–ESP32 | 1 |
| V3–V4 | Тиск–ESP32 | 2 |
| V4–V5 | ESP32–Wi-Fi | 3 |
| V5–V6 | Wi-Fi–Cloud | 5 |
| V6–V7 | Cloud–лікар | 4 |

Одиниці вимірювання студент повинен визначити відповідно до свого варіанта.

# Етап 6. Побудова матриці суміжності

Для наведеного прикладу:

A=(0002000000100000020002120300000305000005040000040)

Це зважена матриця суміжності.

# Етап 7. Визначення ступенів вершин

Для кожної вершини необхідно визначити кількість зв'язків.

Наприклад:

deg(V4)=4

оскільки ESP32 пов'язаний із:

- датчиком температури;

- пульсоксиметром;

- датчиком тиску;

- Wi-Fi роутером.

Результати занести до таблиці.

| Вершина | Об'єкт | Ступінь |
| --- | --- | --- |
| V1 | Температура | 1 |
| V2 | SpO₂ | 1 |
| V3 | Тиск | 1 |
| V4 | ESP32 | 4 |
| V5 | Wi-Fi | 2 |
| V6 | Cloud | 2 |
| V7 | Лікар | 1 |

# Етап 8. Пошук шляху

Необхідно знайти всі можливі шляхи або щонайменше кілька шляхів між двома заданими вершинами.

Наприклад:

V1 → V7

У нашому графі:

V1→V4→V5→V6→V7

Довжина:

L=2+3+5+4=14L=2+3+5+4=14

# Етап 9. Пошук найкоротшого шляху

Необхідно визначити найкоротший шлях між двома вершинами.

Студент повинен:

- вказати початкову вершину;

- вказати кінцеву вершину;

- визначити можливі маршрути;

- розрахувати довжину кожного;

- визначити мінімальне значення.

Результат представити:

Pmin=Vi→Vj→...→Vk

Lmin=...L_{min}=...

# Етап 10. Інтерпретація результатів

Студент повинен не просто отримати математичний результат, а пояснити його з точки зору реальної системи.

Наприклад:

Найкоротший шлях передачі інформації від пульсоксиметра до лікаря проходить через ESP32, Wi-Fi роутер та хмарний сервер. Це означає, що для передачі даних необхідне функціонування чотирьох послідовно пов'язаних компонентів системи.

# Варіанти індивідуальних завдань

### Варіант 1. IoT-моніторинг пацієнта

Побудувати граф:

Датчики → ESP32 → Wi-Fi → Cloud → Лікар

Вага — затримка передачі.

### Варіант 2. Телемедична система

Об'єкти:

- пацієнт;

- смартфон;

- мобільна мережа;

- сервер;

- лікар;

- медична інформаційна система.

Вага — час передачі даних.

### Варіант 3. Протез нижньої кінцівки

Вершини:

- гільза;

- колінний модуль;

- пілон;

- адаптер;

- стопа;

- сенсор;

- контролер.

Вага — механічне навантаження або маса компонента.

### Варіант 4. Біомеханічна модель

Вершини:

- таз;

- кульшовий суглоб;

- коліно;

- гомілковостопний суглоб;

- стопа;

- опорна поверхня.

Ребра — анатомічні або механічні зв'язки.

### Варіант 5. Аналіз ходи

Вершини:

- контакт стопи;

- опора;

- середина опори;

- відрив п'яти;

- відрив пальців;

- перенесення.

Ребра — переходи між фазами.

Вага — тривалість переходу.

### Варіант 6. Медична інформаційна система

Вершини:

- пацієнт;

- реєстратура;

- лікар;

- лабораторія;

- діагностичний кабінет;

- аптека;

- архів.

Вага — час проходження пацієнта.

### Варіант 7. Реабілітаційна система

Вершини:

- первинна оцінка;

- діагностика;

- протезування;

- тренування;

- фізична терапія;

- аналіз ходи;

- повторне обстеження.

Вага — тривалість етапу.

### Варіант 8. Виробництво протеза

Сканування

↓

CAD

↓

CAE

↓

CAM

↓

3D-друк

↓

Обробка

↓

Контроль

Вага — тривалість технологічної операції.

### Варіант 9. Комп'ютерна мережа

Вершини — комп'ютери, сервери та маршрутизатори.

Вага — затримка передачі даних.

Завдання:

знайти оптимальний маршрут між двома комп'ютерами.

### Варіант 10. Телекомунікаційна мережа

Вершини — базові станції.

Ребра — канали зв'язку.

Вага — відстань між станціями.

Завдання:

визначити найкоротший маршрут передачі інформації.

# 24. Вимоги до оформлення звіту

Звіт повинен містити:

### 1. Титульну сторінку

### 2. Тему роботи

### 3. Мету роботи

### 4. Теоретичні відомості

Коротко описати:

- граф;

- вершину;

- ребро;

- орієнтований граф;

- зважений граф;

- матрицю суміжності;

- найкоротший шлях.

### 5. Опис досліджуваної системи

Вказати:

- призначення системи;

- основні компоненти;

- взаємозв'язки між компонентами.

### 6. Графову модель

Навести рисунок графа.

### 7. Таблицю вершин

### 8. Таблицю ребер та їх ваг

### 9. Матрицю суміжності

### 10. Ступені вершин

### 11. Розрахунок шляхів

### 12. Найкоротший шлях

### 13. Аналіз результатів

### 14. Висновки

# Приклад структури результатів

| Параметр | Результат |
| --- | --- |
| Кількість вершин | 7 |
| Кількість ребер | 6 |
| Тип графа | орієнтований/неорієнтований |
| Граф зважений | так |
| Найбільш зв'язана вершина | V4 |
| Ступінь V4 | 4 |
| Початкова вершина | V1 |
| Кінцева вершина | V7 |
| Найкоротший шлях | V1–V4–V5–V6–V7 |
| Довжина шляху | 14 |