ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3-4. ТЕМА: «ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВОДИ, ҐРУНТУ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ У ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

Мета: сформувати цілісне розуміння гігієнічних вимог до води, ґрунту, освітлення, опалення та вентиляції в закладах готельно-ресторанного господарства, навчитися виявляти порушення, оцінювати пов’язані з ними санітарні ризики, обґрунтовувати дії персоналу та пропонувати заходи для їх усунення.

Професійна спрямованість: фахівці сфери гостинності мають контролювати не лише безпечність харчових продуктів, а й санітарний стан середовища, у якому їх зберігають, готують і подають. Якість води, утримання території, належне освітлення, температурний режим і повітрообмін впливають на здоров’я гостей і персоналу, умови праці та безпечність виробничих процесів.

Теоретичні питання:

1. Гігієнічне значення води в закладах готельно-ресторанного господарства. Джерела та системи водопостачання. Основні показники якості й безпечності питної води.

2. Методи поліпшення та знезараження води. Жорсткість води та її вплив на обладнання. Причини вторинного забруднення води у внутрішніх мережах.

3. Гігієнічні вимоги до використання води в закладі. Вода, що контактує з харчовими продуктами; виробництво й зберігання харчового льоду. Санітарне утримання кулерів і диспенсерів.

4. Гігієнічне значення ґрунту та основні джерела його забруднення. Біологічне й хімічне забруднення, самоочищення ґрунту та його епідеміологічне значення.

5. Санітарне утримання території закладу та поводження з відходами. Запобігання забрудненню ґрунту й належне відведення стічних вод.

6. Гігієнічне значення освітлення. Види освітлення, вимоги до робочих зон і наслідки недостатнього або надмірного освітлення.

7. Опалення та тепловий режим приміщень. Вплив технологічного обладнання на мікроклімат. Наслідки перегрівання й переохолодження.

8. Вентиляція та її роль у забезпеченні належного мікроклімату. Види вентиляції, особливості повітрообміну в кухнях, мийних, обідніх залах і готельних номерах.

9. Санітарний контроль і дії персоналу при виявленні порушень. Контроль води й обладнання, освітлення та мікроклімату; реагування на погіршення якості води, несправність вентиляції або аварійне припинення водопостачання.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, паразитологічні та радіаційні показники питної води.

2. Відстоювання, коагуляція, сорбція, аерація, пом’якшення, знезалізнення, мембранні методи, зворотний осмос і дистиляція.

3. Хлорування, озонування, ультрафіолетове опромінення, кип’ятіння та комбіновані методи знезараження води.

4. Відбір, маркування, транспортування та зберігання проб води для лабораторного контролю.

5. Гігієнічні вимоги до води в басейнах, джакузі та спа-зонах.

6. Склад стічних вод закладів: жири, органічні рештки, мийні засоби та мікроорганізми.

7. Санітарні, хімічні, мікробіологічні й паразитологічні показники оцінювання ґрунту.

8. Шляхи потрапляння збудників і токсичних речовин у ґрунт та можливі механізми впливу на людину.

9. Загальне, місцеве й комбіноване освітлення; прилади для контролю освітленості та санітарне утримання світильників.

10. Види систем опалення та вимоги до розміщення опалювальних приладів.

11. Припливна, витяжна й припливно-витяжна вентиляція; природна, механічна та змішана системи.

12. Пил, водяна пара, жирові аерозолі, запахи, продукти горіння, мийні засоби й мікроорганізми як забруднювачі повітря.

Хід роботи:

Завдання 1. Дайте визначення поняттям:

Органолептичні показники води

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вторинне забруднення води

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коліформні бактерії

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Припливно-витяжна вентиляція

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рециркуляція повітря

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Сплануйте відбір проб води:

У закладі є централізований ввід води, кухонний кран, кавове обладнання, льодогенератор і басейн. Визначте, де доцільно відібрати проби, якщо виникла підозра на погіршення якості води.

| Точка відбору | Навіщо відбирають пробу? | Доцільний аналіз | Особливості відбору та транспортування |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввід води до закладу |  |  |  |
| Кран у виробничій зоні |  |  |  |
| Вода для льодогенератора |  |  |  |
| Басейн або джакузі |  |  |  |

Складіть послідовність відбору проби для мікробіологічного дослідження:

1._____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

Пояснення. Точку відбору обирають відповідно до мети дослідження: потрібно з’ясувати якість води на вході, стан внутрішньої мережі чи якість води після проходження через конкретне обладнання. Для лабораторного аналізу важливо правильно підготувати кран і тару, промаркувати пробу та дотриматися вимог до її транспортування. Для мікробіологічного дослідження використовують стерильну тару.

Завдання 3. Виконайте ситуаційні задачі:

1. Для льодогенератора використовують воду, показники якої відповідають нормам. Під час перевірки проби розтопленого льоду виявили E. coli. Працівники заперечують порушення: «Ми ж заливаємо в апарат чисту воду».

Завдання: Чи можна використовувати цей лід у напоях? Які можливі джерела забруднення слід перевірити? Складіть порядок дій закладу.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. У закладі використовують воду з власної свердловини. У вихідній пробі виявили 48 мг/л нітратів. Через перебої з електропостачанням воду довго кип’ятили у відкритих ємностях, після чого частина води випарувалася.

Завдання: Чи можна вважати таку воду безпечнішою після кип’ятіння? Як випаровування може вплинути на концентрацію нітратів? Які дані потрібні, перш ніж ухвалювати рішення про використання води?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. У ресторані швидко утворюється накип у бойлері та кавомашині. Результат лабораторного аналізу загальної жорсткості – 6,8 ммоль/л, тоді як нормативне значення становить не більше 7,0 ммоль/л.

Завдання: Чи є тут порушення нормативу якості питної води? Чи доводить накип, що вода небезпечна для споживання? Що доцільно зробити для захисту обладнання?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. У ресторані встановили фільтр для води. Після його монтажу воду не перевіряли, дату заміни картриджа не записували, а інструкції виробника персонал не має. Вода прозора й без смаку та запаху.

Завдання: Чи підтверджують органолептичні властивості, що фільтр працює належно? Яку документацію й контроль потрібно організувати? Чому фільтр без своєчасного обслуговування може стати проблемою?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Визначте, який метод доцільно розглянути:

Для кожної проблеми оберіть один або кілька методів із переліку й коротко аргументуйте свій вибір. Методи: відстоювання, коагуляція, сорбція, аерація, пом’якшення, знезалізнення, зворотний осмос, хлорування, озонування, ультрафіолетове опромінення.

Завдання 5. Організація роботи за резервного водопостачання:

У ресторані припинилося централізоване водопостачання. Адміністрація привезла бутильовану воду для пиття й готування напоїв. Для миття рук, овочів, посуду та робочих поверхонь води недостатньо. На кухні залишаються відкриті продукти й готові страви.

- Які потреби закладу можна забезпечити наявною бутильованою водою?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Які роботи не можна продовжувати без достатньої кількості безпечної води?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Як потрібно захистити відкриті продукти й готові страви?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Які умови має виконувати резервна вода, щоб її можна було використовувати для харчових потреб?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Які заходи потрібно організувати для миття рук і санітарного утримання кухні?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Які рішення має ухвалити адміністрація, якщо запасу безпечної води недостатньо для продовження роботи?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6. Відновлення роботи після аварії на водопроводі:

Після ремонту воду знову подали. Спочатку вона була каламутною, згодом стала прозорою. Персонал пропонує відразу відновити приготування їжі, миття овочів і використання льодогенератора.

- Чому відновлення подачі води ще не означає, що всі процеси можна одразу поновити?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Які ознаки води мають насторожити персонал після відновлення водопостачання?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Що необхідно перевірити перед використанням води для пиття, приготування їжі та миття продуктів?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Які дії слід виконати з обладнанням, що контактує з водою, зокрема з льодогенератором, кулером і кавомашиною?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Які поверхні, інвентар і посуд потрібно повторно вимити або обробити перед початком роботи?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Хто ухвалює рішення про відновлення роботи й де потрібно зафіксувати виконані заходи?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 7. Джерела забруднення ґрунту:

Установіть відповідність між джерелом забруднення та можливими забруднювачами.

| Джерело | Можливі забруднювачі |
| --- | --- |
| 1. Харчові відходи у відкритих контейнерах | А. Нафтопродукти, мастила |
| 2. Несправна каналізаційна мережа | Б. Органічні рештки, мікроорганізми, шкідники |
| 3. Розлиті технічні рідини біля господарської зони | В. Стічні води, патогенні мікроорганізми |
| 4. Надмірне використання засобів для догляду за зеленими насадженнями | Г. Залишки хімічних засобів |

Відповідь: 1 –___; 2 –___; 3 –___; 4 –___.

Завдання 8. Де розмістити зони на території ресторану:

Оберіть для кожної зони найкраще місце з переліку:

А – біля службового входу до кухні, на твердому покритті;

Б – біля залу для відвідувачів, подалі від господарської зони;

В – у віддаленій частині території, подалі від кухні та місць відпочинку гостей;

Г – в окремому закритому приміщенні для зберігання інвентарю.

| Зона | Місце |
| --- | --- |
| Приймання продуктів |  |
| Літній майданчик |  |
| Контейнери для відходів |  |
| Господарський інвентар |  |

Додаткові запитання:

- Чому контейнери для відходів не слід розміщувати біля входу до кухні або літнього майданчика?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Чому продукти з місця розвантаження мають потрапляти до кухні найкоротшим шляхом?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 9. Визначте джерела надлишкового тепла:

Розподіліть обладнання на дві групи: основні джерела тепла й пари та обладнання, яке переважно не створює значного теплового навантаження на кухню.

Плита, холодильна шафа, фритюрниця, пароконвектомат, жарова шафа, міксер, котел, посудомийна машина.

| Джерела тепла й пари |  | Інше обладнання |
| --- | --- | --- |

__________________________________    ___________________________________

__________________________________    ___________________________________

__________________________________    ___________________________________

__________________________________    ___________________________________

__________________________________    ___________________________________

Яке з обладнання потребує ефективного місцевого видалення тепла, пари або запахів? Чому одночасна робота кількох теплових апаратів може погіршувати умови праці?

Завдання 10. Розробіть програму санітарно-гігієнічного обстеження закладу:

Уявіть, що ваша група проводить планове обстеження ресторану при готелі. Визначте, що саме потрібно дослідити, яким методом і для чого.

| Об’єкт дослідження | Показник або ознака | Метод / прилад / документ | Мета контролю |
| --- | --- | --- | --- |
| Питна вода | Органолептичні властивості |  |  |
| Питна вода | Фізико-хімічні показники |  |  |
| Питна вода | Мікробіологічні показники |  |  |
| Територія закладу | Стан майданчика для відходів і водовідведення |  |  |
| Робочі поверхні | Освітленість |  |  |
| Гарячий цех | Температура, вологість, рух повітря |  |  |
| Вентиляційна система | Стан фільтрів, решіток і витяжного зонта |  |  |

Завдання 11. Складіть план санітарного обслуговування:

Розподіліть роботи за частотою виконання згідно з графіком закладу: під час щоденного огляду, за графіком очищення, під час технічного обслуговування.

- очищення вікон;

- очищення плафонів і світильників;

- заміна несправної лампи;

- очищення вентиляційних решіток;

- очищення або заміна фільтрів;

- перевірка справності опалювальних приладів;

- повідомлення відповідальної особи про несправність системи.

| Щоденний огляд | За графіком очищення | Технічне обслуговування |
| --- | --- | --- |