МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання та оформлення

курсової роботи з курсу «Геологія»

Житомир

2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання та оформлення

курсової роботи з курсу «Геологія»

(для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0503 «Гірництво»

Затверджено на засіданні кафедри

розробки родовищ корисних

копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Протокол №10 від 16.06.2015р.

Житомир

2015

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з курсу геологія – ст. викладач Н.М. Остафійчук – Житомир: ЖДТУ, 2015. 12 с.

Укладач: ст. викладач Н.М. Остафійчук

Рецензент: д. геол. н. Підвисоцький В.Т.

Затверджено на засіданні методичної комісії гірничо-екологічного факультету ЖДТУ

протокол № 8 від «30» червня 2015 р.

Затверджено на засіданні кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

протокол №10 від «16» червня 2015 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальним планом підготовки студентів з напрямку «Гірництво» передбачається виконання курсової роботи з курсу «Геологія».

Основна мета роботи полягає в поглибленні знань геологічних процесів, які відбуваються в зовнішніх і внутрішніх сферах Землі, вивченні мінералів і гірських порід, які складають унікальні родовища України, вивченні цих родовищ, а також тектонічних процесів, які ускладнюють умови видобування корисних копалин і умінні застосовувати ці знання у виробничих умовах.

Курсова робота виконується студентами на першому курсі в другому семестрі після завершення вивчення теоретичної та практичної частини курсу і є першою самостійною роботою з узагальнення матеріалу на задану тему.

Виконання курсової роботи, насамперед, передбачає наступне:

- закріпити та поглибити знання, отримані в процесі вивчення  курсу «Геологія», особливо по темі роботи;

- навчитися робити добірку літератури в бібліотеці по темі курсової

роботи;

- навчитися знаходити потрібний матеріал для виконання роботи через Інтернет;

- навчитися правильно оформляти роботу, дотримуючись вимог ДСТУ.

Мета буде досягнута, якщо студенти навчаться грамотно узагальнювати великий обсяг матеріалу по заданій темі, правильно і згідно з вимогами ДСТУ оформляти роботу та робити правильні  висновки.

Курсова робота виконується студентом самостійно у відповідності з отриманим завданням і здається на кафедру для перевірки та захисту.

Оцінюється курсова робота в 100 балів, при чому 50 балів виділяється на оформлення, а інші 50 балів – на захист.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Пояснювальна записка курсової роботи складається із вступу, трьох розділів та висновку.

У вступі студент приводить загальну характеристику розглянутого питання, важливість теми та висловлює своє ставлення до даної теми  (наприклад, чим вона зацікавила його).

В першому розділі необхідно описати природний геологічний процес, його види, всі явища, пов’язані з цим процесом.

В другому розділі необхідно описати корисні копалини та родовища, які пов’язані з даним процесом.

В третьому розділі необхідно зробити геолого-промислову характеристику родовища заданої корисної копалини згідно наступного переліку:

1. Геологічна характеристика району.

Стратиграфічне розташування та належність родовища до певних геологічних структур. Геоморфологічна характеристика району. Межі родовища, його розвіданість та запаси.

2. Геологічна будова родовища.

Розташування родовища та його межі. Коротка характеристика продуктивної зони: гірські породи, які складають родовище, їх вік, час утворення та генезис родовища, елементи тектоніки. Форма, розміри та умови залягання родовища.

Геологічний розріз родовища (потужність розкривних порід та корисної копалини).

Фізико-механічні властивості порід. Фактори, які впливають на стійкість гірської породи у відкосах.

3. Гідрогеологічні умови родовища.

Характеристика водоносного горизонту, глибина його залягання, потужність, базис ерозії, водоупорні верстви. Характеристика водойм поблизу родовища, зв’язок з підземними водами. Хімічний склад води.

4. Якісна характеристика корисної копалини.

Мінеральний та хімічний склад корисної копалини. Наявність шкідливих домішок, супутніх корисних копалин.

Напрямки використання, перспективність родовища. Можливість комплексного освоєння родовища.

В кінці роботи студент робить загальний висновок, у якому підводиться підсумок роботи над розглянутою темою. Студент повинен відзначити, що він поглибив знання по геології, обробив певний обсяг геологічної наукової інформації, навчився вишукувати необхідні відомості, оформляти роботу відповідно до  вимог ДСТУ.

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Титульний аркуш оформляється згідно прикладеного зразка  [додаток 1].

Зміст роботи [додаток 2] виконують на форматі А4 із основним написом 40 мм. Він складається із вступу, який, як правило, не нумерується, переліку основних розділів курсової роботи, висновку, додатків та переліку використаної літератури, які також не нумеруються.

Деякі вимоги до оформлення роботи:

- курсова робота виконується рукописним текстом на форматі А4  із основним написом 15 мм;

- усі розділи нумеруються арабськими цифрами, причому слово "розділ" не пишеться. Підрозділи нумеруються вказівкою порядкового номеру розділу і через крапку порядкового номеру підрозділу (наприклад, 2.2, що значить другий  розділ  другий підрозділ);

- нумерація рисунків виконується в такий спосіб: вказується номер розділу й через крапку порядковий номер рисунка (наприклад, Рис. 1.2 означає другий рисунок першого розділу, а Рис. 3.2 – другий рисунок третього розділу). Номер рисунка і підпис під ним ставляться під рисунком [додаток 3];

- нумерація таблиці повинна відповідати номеру розділу. Наприклад: (Таблиця 2.1 – Таблиця 1 другого розділу) (Таблиця 3.2 – Таблиця 2 третього розділу). Номер таблиці й назва ставляться над таблицею, вирівнювання тексту для номеру таблиці «по правому краю», для назви таблиці «по центру» [додаток 4].

- рисунки і таблиці виконують в розділах або виносять окремо в додатки;

- посилання на літературу, рисунки та таблиці в тексті оформлюють в квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру джерела в списку літератури, рисунків чи то таблиці. Приклад посилань на літературу [5], рисунки [рис. 3.1.], таблиці [табл. 2.2];

- список використаної літератури виконують згідно вимогам, спочатку вказують автора, потім назву, всіх авторів, видавництво, рік і кількість сторінок. Наприклад, Свинко Й.М. Геологія: Підручник / Й.М. Свинко, М.Я.Сивий [Текст]. – К.: Либідь, 2003. – 480 с.

ДОДАТОК 1 Приклад оформлення титульної сторінки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

# КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з ГЕОЛОГІЇ

на тему: _____________________________________________

____________________________________________

Студента ___ курсу __ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

___________________________________

(посада, вчене звання, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: ____Оцінка:  ECTS ____

Члени комісії:

_________    ________________________

(підпис)                    (прізвище та ініціали)

_________    ________________________

(підпис)                    (прізвище та ініціали)

_________    ________________________

(підпис)                    (прізвище та ініціали)

м. Житомир – 20__ рік

ДОДАТОК 2 Приклад оформлення змісту

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

1

РРКК.КР.__.00.__

Розробив

Перевірив

Н.контр.

Зав. какафедри

Курсова робота

Літ.

Аркушів

30

ЖДТУ, гр. РР-15

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………3

1. МАГМАТИЧНІ ПРОЦЕСИ………………………………………………..4

1.1. Інтрузивний магматизм……………………………………………….5

1.2. Ефузивний магматизм………………………………………………...9

2. МАГМАТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ   …………………………………….12

2.1. Класифікація магматичних порід…………………………………….15

2.2.Форми залягання магматичних порід………………………………...16

2.3. Основні представники магматичних порід…………………………..18

3. ПОКОСТІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ ГРАНОДІОРИТУ………………………22

3.1. Геологічна характеристика району………………………………...…22

3.2. Геологічна будова родовища………………………………………….23

3.3. Гідрогеологічні умови родовища……………………………………..24

3.4.Якісна характеристика корисної копалини…...………………………25

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..26

ВИСНОВОК…………………………………………………………………...29

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………...………………...30

ДОДАТОК З Приклад оформлення рисунків

Рис. 2.2. Форми залягання магматичних гірських порід

| ДОДАТОК 4 Приклад оформлення таблиці Таблиця 2.2 Класифікація та мінеральний склад магматичних порід |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Група | Інтрузивні (глибинні) | Ефузивні (що вилилися) породи |  | Мінерали |
|  | породи | Свіжі | Змінені | 1)Головні 2)другорядні і акцесорні 3)вторинні |
| Кислі (SiO2>65%) | граніт | ліпарит | кварцовий порфір | 1)Кварц(25-35%), калієвий польовий шпат (35-40%), кислий плагіоклаз(15-25%), біотит(5-15%), мусковіт, рогова обманка. 2)Апатит, циркон, магнетит, турмалін (~1-2%). 3)Серицит, каолініт, хлорит. |
| Середні (SiO2=65-55%) а) з плагіокла-зом | діорит | андезит | порфірит | 1)Середні плагіоклази(50-70%), рогова обманка(10-20%), рідше біотит(10-15%), піроксени. 2)кварц(0-15%), калієвий польовий шпат (0-6%), апатит, титаніт, магнетит(~1-2%). 3)Серицит, каолініт, цоізит, хлорит, карбонати. |
| б) з калієвими польовими шпатами | сієніт | трахіт | ортофір | 1)Калієвий польовий шпат (50-70%), кислий плагіоклаз(10-30%), рогова обманка, рідше біотит(10-20%). 2)Кварц(0-5%), циркон, татаніт, апатит, магнетит(~1-2%). 3)Серицит, каолініт. |
| основні (SiO2=55-45%) | габро | базальт | діабаз, базальтовий порфірит. | 1)Основні плагіоклази(50-70%), піроксени(25-50%), рідше олівін(5-1%), рогова обманка, біотит. 2)Ортоклаз, кварц, апатит, магнетит, титаніт, ільменіт, піротин, петландит(~1-2%). 3)Альбіт, хлорит, тальк, серицит, ураліт. |
| ультра-основні (SiO2>45%) | дуніт перидотит піроксеніт |  |  | 1)Олівін (100-85%), піроксен (0-15%) 2)Магнетит, ільменіт 1)Олівін (70-30%), піроксен (30-70%) хроміт, піротин 1)Олівін (<10%), піроксен (100-90%) |

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

- Магматичні процеси, інтрузивні породи. Корнинське родовище граніту.

- Магматичні процеси, ефузивні породи. Родовище базальту Янова Долина.

- Вулканізм. Родовище туфу Ганичі, трасу Кара-Даг.

- Процеси метаморфізму. Діловецьке родовище мармуру.

- Метаморфізм. Типи метаморфізму. Утворення скарнів. Прилуцьке родовище родоніту.

- Процеси метасоматозу. Метасоматичні породи. Родовища олова та інших рідкісних металів, пов’язані з Сущано-Пержанською тектонічною зоною.

- Тектонічні процеси і пов’язані з ними прояви магматизму. Родовище золота Балка Широка.

- Геологічна дія підземних вод. Родовища гіпсу (Львів, Київ, Чернівці), алебастру, волостаніту.

- Магматичні процеси. Ефузивні процеси. Гейзери. Родовища туфів України.

- Геологічна робота льодовика. Етапи зледеніння. Родовища будівельних матеріалів Житомирщини (пісок, глина).

- Геологічна робота моря. Родовища вапняку Волино-Подільської плити.

- Геологічна робота озер, боліт. Родовища торфу (Коростишів, Малин).

- Структура земної кори. Деформація гірських порід. Форми залягання магматичних порід. Сліпчанське родовище габро.

- Мінерали земної кори. Коштовні мінерали України. Волинське родовище кварцу.

- Постмагматичні процеси. Пегматити Волині. Родовища мінералів, які пов’язані з пегматитами.

- Геологічний вік гірських порід. Геохронологічна і стратиграфічна шкала. Методи визначення віку гірських порід. Кам’яновугільний період. Родовища вугілля.

- Мінерали кремнезему. Штучне вирощування мінералів. Родовища ювелірного каменю України.

- Процеси метаморфізму. Родовища пірофілітового сланцю і кварциту (Овруч).

- Автометаморфізм, ультраметаморфізм. Родовища мігматитів Українського щита.

- Магматичні процеси. Родовища облицювального каменю Житомирської області.

- Геологічна робота моря. Родовища вапняків, доломітів, мергелів (Крим, Одеська область).

- Магматичні процеси. Основні та ультраосновні інтрузії. Родовища платини та платиноїдів.

- Геологічна робота льодовика. Флювіогляціальні відклади. Родовища будівельних матеріалів Житомирщини (кварцовий пісок).

- Магматичні процеси. Кімберліти, лампроїти. Родовища та прояви алмазів на території України.

- Вивітрювання. Осадові уламкові породи. Родовища каоліну, піску для скляної промисловості.

- Процеси хімічного вивітрювання. Осадові породи. Керамзитова сировина, каоліни.

- Магматичні інтрузивні процеси. Граніти Житомирської області.

- Геологічна робота моря, океану. Осадові породи, пов’язані з роботою моря. Клесівське родовище бурштину.

- Геологічна робота тимчасових і постійних потоків. Алювіальні відклади. Розсипні родовища ільменіту Житомирської області.

- Структури земної кори. Грязьові вулкани. Родовища нафти і газу України.

- Метаморфічні процеси. Криворізький залізорудний басейн.

- Геологічна діяльність підземних вод. Суфозійні воронки і зсуви, їх поширення на території України. Джерела мінеральних вод.

- Геологічна діяльність моря. Родовища фосфоритів України.

- Структури земної кори. Керченський залізорудний басейн.

- Осадові процеси мінералоутворення. Родовища сірки в Прикарпатті.

- Осадові процеси. Хемогенні породи. Родовища солей України.

- Метаморфічні процеси. Регіональний метаморфізм. Родовища графіту Українського щита.

- Процеси метасоматозу. Метасоматичні породи. Родовища і рудопрояви кольорових і рідкісних металів метасоматичного генезису на Українському щиті.

- Магматизм. Магматичні породи, їх класифікація. Покостівське родовище гранодіориту.

- Геологічна робота поверхневих вод: яри, селі. Розвиток ерозійних процесів на території України.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- Свинко Й.М. Геологія: Підручник / Й.М. Свинко, М.Я.Сивий. – К.: Либідь, 2003. – 480 с.

- Тихоненко Д.Г. Геологія з основами геоморфології: Навч. посібник / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, М.А. Щуковський. – К.: Вища освіта, 2003. – 287 с.

- Михайлов В.А. Металічні корисні копалини України: Підручник / В.А. Михайлов, В.І. Шевченко, В.В. Огар та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 463 с.

- Михайлов В.А. Неметалічні корисні копалини України: Підручник / В.А. Михайлов, Г.Ф. Виноградов, М.В. Курило, Л.С. Михайлова, В.В. Шунько, В.І. Шевченко, О.В. Грінченко, О.Л. Гелета, Г.М. Щербак. К.: ВЦ «Київський університет», 2007. – 503 с.

- Будь-який Інтернет ресурс