## ЗАДАЧІ З ДИСЦИПЛІНИ ТЗА ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ

Задача 1.

Дано: величина переміщення щітки по контактній доріжці лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) l=3 мм, напруга живлення ЛПП U=50 B, вихідний сигнал ЛПП U=0,8 В,

Потрібно: розрахувати загальну довжину обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача.

Задача 2.

Дано: загальна довжина обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) l=187,5 мм, провід обмотки ЛПП - константан з діаметром перерізу dіз=0,28 мм.

Потрібно: розрахувати загальну кількість витків лінійного потенціометричного перетворювача.

Задача 3.

Дано: провід обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) - константан з такими характеристиками: площа перерізу q=0,049 мм2, припустима плотність тока =5 А/мм2, напруга живлення U=50 B.

Потрібно: розрахувати загальний опір лінійного потенціометричного перетворювача.

Задача 4.

Дано: провід обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) константан з такими характеристиками: площа перерізу обмотки q=0,049 мм2, питомий опір =0,49 Ом·мм2/м; загальний опір R=204,08 Ом, загальна кількість витків обмотки w=669,64.

Потрібно: розрахувати середню довжину одного витка лінійного потенціометричного перетворювача.

Задача 5.

Дано: провід обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) з діаметром перерізу dіз=0,28 мм, середня довжина одного витка lω=2040,82мм.

Потрібно: розрахувати габаритні розміри квадратного перерізу лінійного потенціометричного перетворювача, якщо діаметром перерізу обмотки можна нехтувати.

Задача 6.

Дано: Діаметр дроту тензометричного перетворювача d=0,025 мм.

Потрібно: розрахувати крок петель тензометричного перетворювача.

Задача 7

Дано: ширина решітки  тензометричного перетворювача b=5 мм, крок петель t=0,05 мм.

Потрібно: розрахувати число петель тензометричного перетворювача.

Задача 8.

Дано: В якості тензопроволоки вибираємо дріт з такими параметрами d=0,025 мм, питомий опір ρ=0,49⋅10−3 Ом⋅мм, база lδ=20 мм, ширина b=5 мм.

Потрібно: знайти вихідний внутрішній опір тензометричного перетворювача (ТП).

Задача 9

Дано: тензометричний перетворювач (ТП) має наступні параметри: база lδ=20 мм, ширина b=5 мм, питома поверхня охолодження σдоп=2⋅102мм2/Вт, вихідний внутрішній опір ТП r=10087Ом.  Потрібно: розрахувати напругу живлення тензометричного перетворювача

Задача 10.

Дано: напруга живлення тензометричного перетворювача (ТП) U=449.2В, вихідний внутрішній опір ТП r=10087Ом.

Потрібно: розрахувати потужність, що споживається  тензометричним перетворювачем

Задача 11.

| Рисунок. Функціональний потенціометр із шунтуючими опорами | Дано: функціональний потенціометр з контактною доріжкою довжиною l=100 мм і опором 100 Ом, напруга джерела живлення U=120 В, довжина відповідних дiлянок l1=50мм, l2=30мм, l3=20мм, опори відповідних дiлянок R1=50 Ом, R2=30 Ом, R3=20 Ом, напруга живлення U=10 В. Uвих=U⋅sinα, де 0≤α≤π/2; α1,2,3=l1,2,3lπ2. Потрібно: розрахувати шунтуючі опори функціонального потенціометричного перетворювача |
| --- | --- |

# Задача 12.

Дано: відносний коефіцієнт тензометричного перетворювача (ТП) S=2, величина відносної зміни опору ΔRR=10−7.

Потрібно: розрахувати мінімальну величину відносної деформації ε.

# Задача 13.

Дано: контактний тиск на кожну з двох проволочних щіток потенціометричного перетворювача складає F=0.0005 Н, а радіус щітки r = 0,03м, коефіцієнт тертя Кт=0,25.

Потрібно: розрахувати момент від сили тертя двух проволочених щіток по обмотці потенціометричного перетворювача.

# Задача 14.

Дано: для тензометричного перетворювача (ТП) відносний коефіцієнт тензочутливості S=2,1; база lб=25 мм; опір ТП R=200 Ом. Матеріал проволоки ТП – константан. ТП клеїться на деталь, на яку діє розтягуючи сила, що викликає відносне подовження ε=0,001.

Потрібно: визначити величину ΔR зміни опору тензометричного перетворювача.

Задача 15.

Дано: для наклєєвого тензометричного перетворювача зміна опору ΔR=0,42 Ом, допустимий струм І=50 мА.

Потрібно: розрахувати відповідну зміну напруги.

Задача 16.

Дано: мінімальна величина відносної деформації тензометричного перетворювача ε=5⋅10−8; модуль пружності стальної деталі, на яку наклеїмо ТП, E=2⋅106 кг/см2.

Потрібно: визначити мінімальну напругу сталі, яку може заміряти даний ТП.

Задача 17.

Дано: мінімальна величина відносної деформації тензометричного перетворювача ε=5⋅10−8; база ТП l=20мм.

Потрібно: розрахувати абсолютну мінімальну величину деформації деталі в місці установки ТП.

Задача 18.

Дано: максимальна величина відносної деформації тензометричного перетворювача ε=0.024; база ТП l=20мм.

Потрібно: розрахувати максимальну величину деформації деталі в місці установки ТП.

Задача 19.

Дано: тензоперетворювач (ТП) наклеїмо на стальну деталь, модуль пружності якої E=2⋅106 кг/см2; максимальна величина відносної деформації ТП ε=0.024.

Потрібно: визначити величину напруги σ матеріла для цієї деформації, яку може заміряти тензоперетворювач.

Задача 20.

Дано: величина переміщення щітки по контактній доріжці лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) l=7 мм, напруга живлення ЛПП U=40 B, вихідний сигнал ЛПП U=1 В, провід обмотки ЛПП - константан з діаметром перерізу dіз=0,28 мм.

Потрібно: розрахувати загальну кількість витків лінійного потенціометричного перетворювача.

Задача 21.

Дано: ширина решітки тензометричного перетворювача b=8 мм, крок петель t=0,1 мм.

Потрібно: розрахувати число петель тензометричного перетворювача.

Задача 22.

Дано: провід обмотки на каркасі лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП) з діаметром перерізу dіз=0,15 мм, середня довжина одного витка lω=1500мм.

Потрібно: розрахувати габаритні розміри квадратного перерізу лінійного потенціометричного перетворювача, якщо діаметром перерізу обмотки можна нехтувати.

Задача 23.

Дано: тензометричний перетворювач (ТП) має наступні параметри: база lδ=25мм, ширина b=6 мм, питома поверхня охолодження σдоп=2⋅102мм2/Вт, вихідний внутрішній опір ТП r=8050Ом.  Потрібно: розрахувати напругу живлення тензометричного перетворювача

Задача 24.

Дано: напруга живлення тензометричного перетворювача (ТП) U=5В, вихідний внутрішній опір ТП r=8100Ом.

Потрібно: розрахувати потужність, що споживається  тензометричним перетворювачем

Задача 25.

Дано: для наклєєвого тензометричного перетворювача зміна опору ΔR=0,35 Ом, допустимий струм І=40 мА.

Потрібно: розрахувати відповідну зміну напруги.

# ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Яка кількість основних схем включення потенціометричних перетворювачів?

- 4.

2. Яка кількість основних елементів конструкції потенціометричного перетворювача?

- 3.

3. Який опір потенціометричних перетворювачів підвищеної точності?

- 100000 Ом.

4. Яка максимальна потужність розсіяння потенціометричних перетворювачів?

- 15 Вт.

5. Який строк служби потенціометричних перетворювачів, застосовуваних в обчислювальних пристроях?

- 500 тисяч циклів.

6. Який строк служби потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 50 тисяч циклів.

7. Яка точність потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 5%.

8. Яка точність потенціометричних перетворювачів підвищеної точності?

- 1%.

9. Яка точність високоточних потенціометричних перетворювачів?

- 0,1%.

10. Який обертаючий момент потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 35 мНм.

11. Який обертаючий момент багатообертових потенціометричних перетворювачів?

- 50 мНм.

12. Яке промислове виробництво потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 60%.

13. Яка максимальна кількість основних засобів побудови функціональних потенціометричних перетворювачів?

- 5.

13. Яка кількість основних різновидів тензометричних перетворювачів?

- 4.

14. Яка кількість основних різновидів тензометричних перетворювачів по способу розміщення на об’єкті вимірювання?

- 2.

15. Який опір дротяних тензоперетворювачів?

- 500 Ом.

16. Який опір фольгових тензоперетворювачів?

- 50 Ом.

17. Який  відносний коефіцієнт відносної тензочутливості у дротяного тензоперетворювача?

- 1.

18 Який відносний коефіцієнт відносної тензочутливості у напівпровідникового тензоперетворювача?

- 100.

19. Яке відношення розміру бази до ширини тензоперетворювача?

- 2-5

20. Яка кількість основних схем ввімкнення ємнісних перетворювачів?

- 2.

21. Яка кількість основних конструктивних різновидів потенціометричних перетворювачів по способу переміщення движка?

- 5.

28. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи електричної машини?

- 2.

29. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи обертового трансформатора?

- 2.

30. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи електричної машини?

- 2.

31. Скільки відомо основних різновидів схем симетрування обертового трансформатора?

- 3.

32. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи сельсину?

- 2.

33. Скільки відомо основних типів синхронних мікромашин?

- 5.

34. Яка кількість основних елементів реактивного двигуна?

- 3.

35. Скільки відомо режимів роботи гістерезісного двигуна (по його механічній характеристиці)?

- 2.

36. Скільки відомо основних схем підімкнення обмоток збудження машин постійного струму?

- 3.

37. Скільки є основних способів керування виконавчими двигунами залежно від того, в яку з обмоток подається сигнал керування?

- 2.

38. Скільки є основних режимів роботи сельсина?

- 2.

39. Скільки є основних режимів роботи обертового трансформатора?

- 2.

40. Скільки є основних типів двофазного асинхронного двигуна?

- 3.

41. Скільки є основних типів схем оптичних перетворювачів?

- 3.

42. Скільки є основних типів схем ємнісних перетворювачів?

- 2.

43. Скільки є основних типів схем трансформаторних перетворювачів?

- 3.

44. Скільки є основних типів схем перетворювачів контактного опору?

- 1.

45. Що використовується в контактних перетворювачах для іскрогасіння?

- R-C коло.

46. Які матеріали використовуються в контактних перетворювачах в якості анода?

- золото, срібло, платина, мідь.

47. Які матеріали використовуються в контактних перетворювачах в якості катода?

- вольфрам, іридій, молібден.

48. Скільки є основних типів герметизованих контактів?

- 2.

49. Скільки параметрів зумовлюють ємність ємнісного перетворювача?

- 3.

50. У якого типу тензоперетворювача найбільший відносний коефіцієнт відносної тензочутливості?

- у напівпровідникового тензоперетворювача.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безвесільна О.М. Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. –704 с.

2. Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2006. –560 с.

3. Безвесільна О.М. Коробійчук І.В. Технічні засоби автоматизації: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2014. –904 с.