# Задача 1

Розрахувати освітленість робочого місця економіста, яка створюється місцевим світильником. Відстань від лампи до розрахункової точки – l, м, сила світла в напрямку розрахункової точки – J, кандел, кут падіння світлового променя – 0. Коефіцієнт запасу Кз (див. табл. 1).

Таблиця 1

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Відстань від лампи до розрахункової точки l, м | 0,3 | 0,35 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 0,7 |
| Сила світла J, Кд | 490 | 500 | 470 | 480 | 475 | 485 | 500 | 550 | 540 | 500 |
| Кут падіння світлового променя 0 | 60 | 50 | 45 | 30 | 55 | 40 | 35 | 45 | 60 | 55 |
| Коефіцієнт запасу Кз | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,75 | 2 | 1,8 | 1,6 |

Вказівки до розв’язання задачі 1

Освітленість робочого місця від місцевих світильників, лк, може бути розрахована за формулою

,

де I – сила світла в напрямку розрахункової точки, Кд;

α – кут між нормаллю до робочої поверхні і напрямком світлового променя, град.;

l – відстань від джерела світла до розрахункової точки, м;

КЗ – коефіцієнт запасу.

# Задача 2

Визначити необхідну кількість світильників загального призначення для створення в приміщенні розміром LC м нормованого освітлення Е, лк. Світловий потік газорозрядної лампи дорівнює F, лм, коефіцієнт запасу – К, коефіцієнт нерівномірності освітлення 1,15, коефіцієнт використання світлового потоку – . Система освітлення комбінована (див. табл. 2).

Таблиця 2

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Розмір приміщення LC, м | 2448 | 1218 | 1824 | 2430 | 612 | 1248 | 3648 | 2436 | 1830 | 1224 |
| Норма освітлення Е, лк | 200 | 300 | 1000 | 2000 | 2500 | 1500 | 4000 | 3000 | 200 | 400 |
| Світловий потік лампи F, лм | 2300 | 1100 | 1380 | 1500 | 1740 | 1960 | 2250 | 3440 | 3840 | 4320 |
| Коеф. використ. світлового потоку  | 0,65 | 0,5 | 0,48 | 0,5 | 0,62 | 0,7 | 0,65 | 0,68 | 0,55 | 0,59 |

Вказівки до розв’язання задачі 2

Основна розрахункова формула за методом використання світлового потоку, лм, має вигляд

,

де F – необхідний світловий потік однієї лампи для створення в приміщенні нормованого освітлення, лм;

Е – нормована освітленість, лк;

S – площа приміщення, м2;

z – коефіцієнт нерівномірності освітлення;

К – коефіцієнт запасу;

η – коефіцієнт використання світлового потоку;

N – кількість світильників, шт.;

n – кількість ламп у світильнику, як правило, n = 2.

Звідки

.

При розв’язанні задачі необхідно пам’ятати, що при комбінованій системі освітлення освітленість приміщення є сумою освітленості від загального освітлення і місцевого. Світильники загального призначення повинні створювати 10% норми від комбінованого освітлення, але не менше 150 лк при використанні люмінесцентних ламп та не менше 50 лк при використанні ламп розжарювання.

Задача 3

Визначити фактичне значення коефіцієнта природного освітлення при боковому двобічному освітленні в реконструйованому приміщенні (розмір приміщення за планом ab) при вихідних даних: площа віконних прорізів складає 25% від площі підлоги, загальний коефіцієнт світлопроникності – 0; коефіцієнт врахування відбитого світла – z1; коефіцієнт затемнення вікон будівлями, що стоять навпроти – К; коефіцієнт запасу – Кз; світлова характеристика вікон – в (див. табл. 3).

Таблиця 3

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Розміри приміщення ab, м | 106 | 135 | 126 | 115 | 125,5 | 105 | 10,56 | 126 | 136 | 116 |
| Коеф. світлопроникності 0 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,5 | 0,49 | 0,45 | 0,47 | 0,51 |
| Коеф. урахування відбитого світла r1 | 4,0 | 3,1 | 4,2 | 6,5 | 5,1 | 7,2 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,0 |
| Коеф. затемнення К | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
| Коеф. запасу Кз | 1,3 | 1,2 | 1,25 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,2 | 1,27 | 1,5 |
| Світлова характеристика вікон в | 15 | 10 | 12 | 13 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 15 |

Вказівки до розв’язання задачі 3

У відповідності до СніП ІІ-4-79 значення коефіцієнта природного освітлення, %, можна знайти за формулою

,

де Sв – площа вікон в приміщенні, м2;

τ0 – загальний коефіцієнт світлопроникності;

r1 – коефіцієнт, який враховує віддзеркалення світла від внутрішніх поверхонь приміщення;

Sп – площа підлоги в приміщенні, м2;

η0 – світлова характеристика вікон;

Кз – коефіцієнт запасу;

Кбуд – коефіцієнт, який враховує затінення вікон об’єктами, що стоять навпроти.