Лабораторна робота

Тема. Системи контролю за перевищенням допустимої швидкості руху

Мета: отримати компетенції в питаннях проектування систем контролю за перевищенням допустимої швидкості руху.

Теоретичні відомості

Невідповідність швидкості руху місцевим умовам є однієї з найбільш частих причин ДТП. Одним з доводів є та обставина, що позначення ситуації дорожнім знаком іноді є недостатнім і що водії такий знак не беруть до уваги або його просто не враховують. Для запобігання такого негативного явища або, принаймні, його максимального обмеженяя все частіше використовуються динамічні системи, засновані на датчиках, що вимірюють швидкість, і керовані дорожні знаки, які застерігають водія від небезпеки або його інформують про те, що він порушує правила дорожнього руху. Ця система працює не за принципом репресії, її ціль - тільки попередити водіїв, що порушують правила, і дати їм можливість правил не порушувати. Загальний досвід показує, що такі заходи психічно дуже ефективні. Незважаючи на те, що ці системи використовуються, уже починаючи з 1970- х рр., все ж таки в даній області існують більші можливості розвитку, особливо в тих випадках, коли дані системи є складовою частиною телематических систем.

З технічної точки зору, використовувані транспортні датчики засновані на різних принципах, як, наприклад, пари петель індукції, інфрачервоні датчики, мікрохвильові датчики й відео- датчики.

Керовані дорожні знаки або обладнання транспортної інформації відрізняються різним виконанням.

Принцип світловодів. Знак, що використовує світловоди, утворений галогенним джерелом світла, що випромінюють світло в оптичні волокна, число яких доходить до 350. Волокна є скляні, однак у ряді випадків використовуються пластмасові волокна, ціна яких значно нижче скляних. Світловоди окінцьовані спеціальною лінзою. За допомогою матриці утворюється алфавітно-цифровий напис або графічний символ. Природно, символ створений заздалегідь, причому на одній матриці розміром 1000 х 1000 мм можна при використанні методу комп'ютерної оптимізації відобразити до 15 світлових дорожніх знаків. Напівпрозоре дзеркало на вході оптичної системи дає можливість розділити світловий потік на два пучки світловодів або використовувати дві лампи накалу для збільшення у два рази світлового потоку в одному пучку. У керованих дорожніх знаках майже винятково використовується один пучок із двома лампами розжарювання, причому одна з ламп є запасною і включається при відмові робочої лампи. Для переключення використовується електронний перемикач, який одночасно направляє у вищу систему інформацію про те, що лампа вийшла з ладу. Завдяки такому розв'язку, термін служби керованого знака збільшується вдвічі, причому середній час між двома відмовами залежно від  типу галогенних ламп накалу, становить від 16 000 до 24 000 ч.

Технологія світлодіодів заснована на використанні світлодіодів (LЕD), які безпосередньо встановлені в матриці й утворюють відповідний дорожній знак. Як техніка світлодіодів, так і техніка світлодіодів мають своє обґрунтування, і обидва способи будуть використовуватися в системах ІTS. У загальному можна сказати, що світлодіоди повинні використовуватися переважно у випадку знаків, які використовуються для підвищення безпеки й для керування транспортом (наказуючі й заборонні знаки) при високій швидкості транспортних засобів. З іншого боку, знаки на базі світлодіодів  доцільно використовувати для інформаційних систем, або на дорогах зі зниженою швидкістю руху, тобто в містах. При розробці знаків зі світлодіодами необхідно враховувати температурну залежність світлодіодів, складову, як правило, 2 мВ/ос, у результаті чого світловіддача діода зменшується з підвищенням температури. Оскільки діод являє собою напівпровідниковий прибор із припустимою температурою кристала 100°С, необхідно передбачувати  охолодження, щоб внаслідок високих значень температури не зменшувався термін служби діодів, який в оптимальних умовах становить до 100 000 ч.

Сегментні дисплеї. У деяких особливих випадках, коли потрібно відображати числа в заданих межах, наприклад, від 10 до 100 км/год, жодне  з вищеописаних розв'язків не є досконалим, тому що в обох випадках можна відображати тільки попередньо підготовлені символи на матриці. Тому використовуються дисплеї, здатні відобразити будь-яку цифру. У більшості випадків використовуються елементи із двома станами, які змінюються під впливом електричного імпульсу. У той час як активна поверхня покрита світловідбивним шаром, пасивна поверхня - чорна. Таким чином, за допомогою світлодиодів можна створити дисплеї, здатні відобразити будь-яку цифру.

Попереджуючі обладнання. У якості керованого дорожнього знака в цьому випадку використовується символ "50", виконаний за допомогою світловодів.

Керований дорожній знак "50" установлено на  відстані 120 м перед покажчиком з назвою міста, і в 120 м перед знаком установлена пара індуктивних петель для виміру швидкості руху. Для оцінки ефективності знака на відстані приблизи- тельно 20 м після знака встановлена ще одна пара індуктивних петель  швидкість, що вимірює, при в'їзді в місто.

Результати впливу інформації про обмеження максимальної швидкості до 50 км/год незаперечні (табл. 2.1). Якщо попереджувальне обладнання виключене, то тільки 41% водіїв в'їжджають у місто зі швидкістю нижче 60 км/год, а при включеному попереджувальному знаку їх кількість збільшується до 92%. Це очевидний результат дії динамічної інформації.

Таблиця 2.1

Вплив попереджуючого обладнання

на дотримання знака, що обмежує швидкість

| Швидкість | Пристрій вимкнений | Пристрій включено |
| --- | --- | --- |
| До 50 км/ч | 8,6% | 65,1% |
| До 60 км/ч | 32,4% | 27,1% |
| До 70 км/ч | 36,0% | 6,3% |
| До 80 км/ч | 17,1% | 1,2% |
| До 100 км/ч | 5,9% | 0,3% |
| Більш 100 км/ч | 0,4% | 0,0% |

## Крім використання попереджуючих систем при в'їзді в місто, керовані знаки використовуються у випадку небезпечних поворотів, які водій проходить на надмірно високій швидкості. Вони також  використовуються перед небезпечними перехрестями. Крім знака, обмежуючого швидкість, у подібних випадках використовуються й наступні знаки:

## -"Небезпечний поворот - праворуч/ліворуч";

## -"Небезпечні повороти - з першим поворотом праворуч/ліворуч";

## -"Слизька дорога".

## Завдання:

- вивчити методику проведення моніторингу швидкості руху транспортних засобів на ділянці дороги з використанням сучасного обладнання в автоматичному режимі;

- вивчити конструкцію, налаштування та прийоми роботи з обладнанням для виміру швидкості руху транспортних засобів;

- проаналізувати дані проведених вимірювань швидкості руху транспортних засобів на ділянці дороги.