ВЗРЫВНЫЕ ВРУБЫ

| Наименование вруба | Схема вруба | Условия применения вруба и его краткая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Вертикальный клиновой вруб (одинарный) |  | Применяют в породах с f7-8 при lш1,7 м в шахтах, опасных и неопасных по газу и пыли. Для инициирования зарядов требуется только одна серия электродетонаторов. Недостатки: глубина шпуров лимитируется шириной выработки, наблюдается большой разброс породы и повреждения крепи. Параметры для вруба: |  |  |  |
|  |  | Коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяконова | Расстояние по вертикали между парами шпуров | Угол наклона шпуров к поверхности забоя, град | Число пар врубовых шпуров |
|  |  | 4-6 7-10 11-20 | 0,5-0,4 0,4-0,3 0,3 | 75-65 65-60 60-50 | 2-3 3-4 4-6 |
| Вертикаль-ный клиновой вруб (двойной) |  | Применяют в породах с f7-8 при lш1,7м в шахтах, опасных и неопасных по газу и пыли. Для инициирования зарядов требуется две серии замедления электродетонаторов. Недостатки: глубина шпуров лимитируется шириной выработки, наблюдаются большой разброс породы и повреждения крепи. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Воронко-образные врубы |  | Применяют в породах с различной крепостью при проходке вертикальных стволов круглой формы. |  |  |  |
| Пирами-дальные врубы |  | Применяют в породах с различной крепостью при проходке шурфов и вертикальных стволов прямоугольной формы поперечного сечения. |  |  |  |
| Веерные врубы |  | Применяют в угольных забоях при проведении пластовых выработок на шахтах, опасных и неопасных по газу и пыли. |  |  |  |
| Щелевые врубы |  | Применяют в породах с различной крепостью в шахтах, не опасных по газу и пыли, при проведении полевых выработок с небольшой площадью поперечного сечения. |  |  |  |
| Призмати-ческий вруб со скважиной |  | Применяют в породах с f>7 в шахтах, не опасных по газу и пыли, при проведении полевых выработок. Очередность взрывания соответствует порядковым номерам шпуров. |  |  |  |
| Спираль-ный шагающий вруб |  | Применяют при проведении полевых выработок в породах с f>6 в шахтах, не опасных по газу и пыли. Очередность взрывания соответствует порядковым номерам шпуров |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Вертикаль-ный клиновой вруб (одинарный) с разрезными шпурами |  | Применяют в породах монолитных с f7-8 при lш2 м в шахтах, опасных и неопасных по газу и пыли. Для инициирования зарядов требуется две серии замедления электродетонаторов. Недостатки: глубина шпуров лимитируется шириной выработки, наблюдается большой разброс породы |  |  |  |
| Вертикаль-ный клиновой вруб (двойной) с разрезными шпурами |  | Применяют в породах монолитных с f7-8 при lш2 м в шахтах, опасных и неопасных по газу и пыли. Для инициирования зарядов требуется три серии замедления электродетонаторов. Недостатки: глубина шпуров лимитируется шириной выработки, наблюдается большой разброс породы и повреждения крепи |  |  |  |
| Шагающий пирамидально-клиновой вруб |  | Применяют при проведении различных полевых выработок в породах с различной крепостью, как однопутевых, так и двухпутевых. Требуется большое количество серий замедления электродетонаторов с включением ЭДЗД. Последний ограничивает область применения вруба шахтами, не опасными по газу и пыли |  |  |  |