Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Левицький В.Г.

Картографічні методи в екології

Методичні рекомендації

для проведення практичних занять

для студентів освітнього ступеня «Бакалавр»

денної та заочної форми спеціальності 101 «Екологія»

Затверджені на засіданні кафедри маркшейдерії

Протокол №3 від 31.10.2018 р.

Рекомендовано до видання

методичною радою гірничо-екологічного факультету

Протокол №__ від _______.2018 р.

Житомир

2018

Левицький В.Г. Картографічні методи в екології. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форми спеціальності 101 «Екологія». – Житомир: ЖДТУ, 2018. – 11 с.

Кладе

ні завдання до розрахункових робіт та зразки їх виконання й

Упорядники:

Левицький Володимир Григорович, к.т.н., доцент кафедри маркшейдерії

Рецензент:

Криворучко Андрій Олексійович, к.т.н., доцент кафедри маркшейдерії Житомирського державного технологічного університету

Давидова Ірина Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри екології Житомирського державного технологічного університету

©Левицький В.Г., 2018

Лабораторна робота №1

“Обчислення координат точок теодолітного ходу”

Обчислення координат точок теодолітного ходу необхідно виконувати послідовно в декілька етапів.

- Ув’язка кутових вимірювань.

Після виконання польових робіт визначають фактичну суму виміряних горизонтальних кутів  (в таблиці №   додається графа 2).

,

де n – кількість вершин теодолітного ходу.

Для нашого випадку маємо:

.

Обчислюємо теоретичну суму кутів замкненого багатокутника за формулою:

.

Обчислюємо практичну кутову нев’язку,

.

Обчислюємо допустиму кутову нев’язку,

.

Оскільки в нашому випадку , можна приступати до ув’язки кутів. Практично в наші вимірювання потрібно внести поправку в . Для зручності подальших обчислень кутову нев’язку розділимо на два кути, і внесемо її в кути, що утворені коротшими сторонами теодолітного ходу, оскільки похибка при вимірюванні таких кутів більша. В нашому випадку кутову нев’язку порівну розділимо між кутами при вершинах теодолітного ходу 3 та 6, про що зробимо відповідні записи в таблиці №   графа 3.

- Обчислення дирекуційних кутів сторін полігону і перехід від них до румбів.

Дирекційні кути сторін полігону визначаються за наступною залежністю: дирекційний кут наступної сторони дорівнює дирекційному куту попередньої сторони плюс 1800 і мінус правий по ходу горизонтальний кут.

Журнал обчислення координат точок теодолітного ходу

| Кут | Виміряний кут | Поправки | Кути виправлені | Дирекційний кут | Румби | Довжина сторін | Прирости обчислені |  |  |  | Прирости виправлені |  | Координати точок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | x | поправка | y | поправка | x | y | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ' |  | ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +500,00 | +500,00 |
|  |  |  |  | ' | Пд Сх' | 91,0 | -16,90 | -0,03 | +89,42 | +0,02 | -16,93 | +89,44 |  |  |
| 2 | ' |  | ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +483,07 | +589,44 |
|  |  |  |  | ' | Пн Сх' | 57,0 | +13,19 | -0,02 | +55,45 | +0,01 | +13,17 | +55,46 |  |  |
| 3 | ' | +1' | ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +496,24 | +644,90 |
|  |  |  |  | ' | Пд Сх' | 74,0 | -73,74 | -0,02 | +6,19 | +0,01 | -73,76 | +6,20 |  |  |
| 4 | ' |  | ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +422,48 | +651,10 |
|  |  |  |  | ' | Пд Зх' | 82,0 | -11,79 | -0,02 | -81,15 | +0,01 | -11,81 | -81,14 |  |  |
| 5 | ' |  | ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +410,67 | +569,96 |
|  |  |  |  | ' | Пн Зх' | 97,0 | +33,70 | -0,03 | -90,96 | +0,01 | +33,67 | -90,95 |  |  |
| 6 | ' | +1' | ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +444,34 | +479,01 |
|  |  |  |  | ' | Пн Сх' | 59,5 | +55,68 | -0,02 | +20,98 | +0,01 | +55,66 | +20,99 |  |  |
| 1 | ' |  |  |  |  |  | +102,57 | -0,16 | +172,04 | +0,07 | +102,5 | +172,09 | +500,00 | +500,00 |
|  | пр=719°58' | +2' | ' | ' |  | L=460,50 | -102,43 |  | -172,11 |  | -102,50 | -172,09 |  |  |
|  | т=720°00' |  |  |  |  |  | +0,16 |  | -0,07 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | fпр = –2' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fдоп = 2,45' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дирекційні кути всіх сторін теодолітного ходу обчислюються по вихідному значенню  і по виправленим значення внутрішніх кутів полігону. Обчислення ведеться послідовно наступним чином:

.

Останній кут більший ніж 3600, тому потрібно внести поправку:

.

Для контролю вірності обчислення дирекційних кутів обчислюється значення вихідного дирекційного кута, яке повинно дорівнювати заданому,

.

Отримані значення дирекційних кутів заносяться до журналу (графа 5).

Для зручності подальших обчислень дирекційні кути сторін переводять в румби:

Запис румбів виконують в графі 6.

- Обчислення приростів координат.

Прирости координат знаходяться по формулам прямої геодезичної задачі. У випадку нашого прикладу маємо:

  - прирости абсцис для точок теодолітного ходу

  - прирости ординат для точок теодолітного ходу

Після обчислення приростів координат точок теодолітного ходу їх заносять до журналу в графу 8 (приріст абсцис) та 10 (приріст ординат). При заповненні журналу приростам абсциси та ординати необхідно приписати відповідні знаки “+” або “–” в залежності від орієнтації румба або значення дирекційного кута.

Після заповнення журналу контролюють правильність обчислення приростів абсциси та ординати на цьому етапі. Відомо, що алгебраїчна сума приростів координат в замкненому полігоні повинна дорівнювати нулеві. На практиці ця сума дещо відмінна від нуля, тому виникають лінійні нев’язкі  і . Значення лінійних нев’язок отримують шляхом додавання приростів абсциси та ординати.

Для нашого випадку, окремо склавши додатні та від’ємні прирости абсциси і ординати, отримаємо:

.

Далі обчислюємо абсолютну лінійну нев’язку замкненого полігону,

та відносну лінійну нев’язку,

де L – периметр полігону, м.

Для нашого прикладу допустима лінійна нев’язка не повинна перевищувати . Як видно з отриманих результатів отримане значення відносної лінійної нев’язкі не перевищує допустимого, тому можна виконувати ув’язку обчислених приростів.

- Ув’язка приростів координат.

Спочатку обчислюємо поправки в прирости абсциси та ординати за наступними формулами:

, ,

де L та s виражаються в десятках і сотнях метрів. Знак поправки повинен бути оберненим до знаку лінійної нев’язкі. Практично поправку необхідно обчислювати до 0,001, а потім заокруглювати до 0,01. контролюється цей етап умовою: сума поправок повинна дорівнювати лінійній нев’язкі з оберненим знаком.

В нашому випадку  а , в периметрі 46 десятків (460,5 м). На один десяток необхідно вносити поправку: для приростів абсциси ; для приростів ординати .

Довжина першої сторони (1-2) складає 9 десятків, тоді поправка в першу сторону дорівнює:

в приріст абсциси , приймаємо -0,03;

в приріст ординати , приймаємо 0,02.

Аналогічно обчислює поправки в усі сторони теодолітного ходу:

, приймаємо -0,02;

, приймаємо -0,02;

, приймаємо -0,02;

, приймаємо -0,03;

, приймаємо -0,02;

, приймаємо 0,01;

, приймаємо 0,01;

, приймаємо 0,01;

, приймаємо 0,01;

, приймаємо 0,01.

Додаючи всі поправки їх порівнюють зі значенням лінійних нев’язок. Далі поправки вводять у відповідні значення приростів координат, а виправлені значення записують у графи відповідно 12 і 13. Для контролю виправлені значення приростів додають, їх сума повинна дорівнювати 0. В нашому випадку ця умова виконується.

- Обчислення координат точок полігону.

Координати точок полігону обчислюються за формулами прямої задачі геодезії по координатам вихідної точки полігону, в нашому випадку точки 1 ().

Для нашого випадку формули мають наступний вигляд:

Для контролю вірності обчислення координат точок полігону обчислюють координати 1-ої точки:

Якщо обчислені координати вихідної точки дорівнюють вихідним, значить координати розраховані вірно. В нашому випадку ця умова виконується.

Додаток №2

Варіанти завдань до розрахункової роботи №1

“Обчислення координат точок теодолітного ходу”

| № варіанту | Дирекційний кут початкової сторони | Координати початкової точки (точка-1), м |  | Виміряні горизонтальні кути (праві по ходу), град. хв. |  |  |  |  |  | Виміряна довжина сторін теодолітного ходу, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S1-2 | S2-3 | S3-4 | S4-5 | S5-6 | S6-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 8542 | -125,00 | +200,00 | 6838 | 20146 | 9331 | 14111 | 10701 | 10755 | 54,64 | 113,53 | 70,01 | 58,86 | 142,41 | 93,45 |
| 2 | 11012 | +500,00 | +125,00 | 11219 | 13141 | 12616 | 10022 | 13321 | 11559 | 112,41 | 76,93 | 56,31 | 121,89 | 76,92 | 55,72 |
| 3 | 5655 | +300,00 | +125,00 | 14118 | 12946 | 11945 | 9319 | 17726 | 5825 | 123,33 | 72,98 | 68,41 | 122,78 | 98,09 | 81,46 |
| 4 | 30010 | -250,00 | -200,00 | 11145 | 21204 | 7540 | 8400 | 15859 | 7728 | 91,15 | 90,88 | 116,69 | 117,20 | 117,62 | 73,19 |
| 5 | 2548 | +100,00 | +100,00 | 9847 | 13053 | 9409 | 12424 | 16534 | 10615 | 133,34 | 115,63 | 60,02 | 91,86 | 96,47 | 73,03 |
| 6 | 25410 | +250,00 | +250,00 | 13349 | 9150 | 19229 | 6915 | 15811 | 7428 | 127,96 | 45,26 | 61,28 | 121,18 | 83,45 | 71,30 |
| 7 | 5426 | +400,00 | +200,00 | 14449 | 11936 | 13723 | 10157 | 13622 | 7954 | 98,74 | 56,82 | 57,76 | 108,89 | 88,91 | 71,26 |
| 8 | 32114 | -150,00 | -125,00 | 10811 | 14947 | 9850 | 12029 | 12323 | 11918 | 128,20 | 94,84 | 52,87 | 165,90 | 73,61 | 72,65 |
| 9 | 5923 | +50,00 | -125,00 | 12351 | 14509 | 9106 | 9704 | 20615 | 5634 | 90,87 | 83,59 | 76,95 | 63,47 | 115,30 | 99,24 |
| 10 | 12554 | +425,00 | +300,00 | 10240 | 23306 | 7224 | 9435 | 10009 | 11705 | 83,74 | 82,29 | 92,16 | 186,68 | 79,93 | 80,25 |
| 11 | 4852 | -10,00 | +125,00 | 9802 | 20800 | 5825 | 10628 | 17603 | 7302 | 109,16 | 98,28 | 129,15 | 102,04 | 106,92 | 123,32 |
| 12 | 18754 | +450,00 | 0,00 | 10517 | 15642 | 10508 | 10851 | 14454 | 9911 | 95,81 | 103,37 | 88,47 | 89,78 | 126,54 | 96,08 |
| 13 | 23654 | +375,00 | +50,00 | 7146 | 17919 | 9346 | 15154 | 9412 | 12905 | 109,75 | 100,23 | 73,86 | 74,66 | 165,61 | 88,06 |
| 14 | 24851 | +25,00 | +350,00 | 10201 | 15735 | 11232 | 9714 | 15405 | 9630 | 69,57 | 151,94 | 64,20 | 110,19 | 127,92 | 97,84 |

Продовження додатку №2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 8956 | -200,00 | -50,00 | 14140 | 11036 | 10409 | 11230 | 18908 | 6155 | 147,86 | 104,52 | 91,57 | 105,91 | 96,76 | 87,15 |
| 16 | 24535 | +75,00 | -25,00 | 11141 | 14624 | 9640 | 14847 | 13729 | 7858 | 100,67 | 69,36 | 67,71 | 86,42 | 105,88 | 134,33 |
| 17 | 2324 | -250,00 | +100,00 | 11447 | 16150 | 9038 | 10003 | 18145 | 7059 | 116,39 | 124,19 | 75,27 | 133,10 | 117,84 | 89,48 |
| 18 | 15050 | +25,00 | -25,00 | 9010 | 17441 | 8418 | 10521 | 15016 | 11513 | 141,73 | 99,29 | 108,71 | 135,27 | 94,29 | 85,78 |
| 19 | 26843 | +500,00 | +350,00 | 11212 | 9622 | 7622 | 21225 | 10055 | 12143 | 203,19 | 122,69 | 108,84 | 103,12 | 84,41 | 90,50 |
| 20 | 6321 | +125,00 | +75,00 | 10913 | 11033 | 5239 | 21654 | 10645 | 12358 | 172,91 | 139,21 | 105,05 | 108,20 | 76,65 | 80,20 |
| 21 | 4856 | -75,00 | +25,00 | 9821 | 149 05 | 12936 | 8639 | 14458 | 11122 | 129,11 | 99,56 | 81,27 | 136,20 | 119,34 | 85,91 |
| 22 | 35420 | +325,00 | +250,00 | 10132 | 14932 | 9310 | 14103 | 12818 | 10624 | 90,19 | 152,25 | 96,87 | 62,57 | 161,55 | 115,17 |
| 23 | 24906 | +50,00 | +50,00 | 12410 | 10755 | 13502 | 11547 | 14050 | 9617 | 158,87 | 74,10 | 80,92 | 173,63 | 54,42 | 124,91 |
| 24 | 25410 | -25,00 | +75,00 | 11137 | 11237 | 5621 | 20002 | 11329 | 12555 | 168,37 | 154,43 | 89,62 | 124,72 | 84,97 | 78,70 |
| 25 | 32410 | -125,00 | -250,00 | 7802 | 16202 | 10451 | 9108 | 15310 | 13046 | 100,43 | 146,26 | 103,54 | 105,08 | 126,79 | 85,72 |
| 26 | 25624 | -50,00 | +25,00 | 6156 | 16810 | 9215 | 14644 | 11357 | 13657 | 116,09 | 136,26 | 82,08 | 66,69 | 137,39 | 128,37 |
| 27 | 23520 | +350,00 | +425,00 | 5150 | 16013 | 10057 | 12916 | 10915 | 16831 | 121,54 | 114,48 | 78,86 | 74,94 | 122,14 | 96,10 |
| 28 | 35042 | +500,00 | +450,00 | 10800 | 12812 | 12904 | 11215 | 12426 | 11803 | 169,40 | 78,38 | 62,10 | 169,15 | 92,81 | 87,58 |
| 29 | 25624 | -25,00 | +125,00 | 10615 | 14733 | 8951 | 12946 | 13535 | 11103 | 84,16 | 172,85 | 78,26 | 107,02 | 135,54 | 93,59 |
| 30 | 30025 | -250,00 | -250,00 | 7757 | 19024 | 8802 | 10647 | 14848 | 10804 | 102,22 | 121,31 | 77,42 | 122,12 | 102,49 | 98,14 |
| 31 | 10042 | +250,00 | +50,00 | 10741 | 16427 | 10557 | 9213 | 17348 | 7556 | 93,83 | 102,86 | 58,12 | 79,01 | 140,29 | 84,39 |
| 32 | 25345 | +300,00 | +325,00 | 7852 | 11211 | 19902 | 5825 | 12902 | 14231 | 90,67 | 57,93 | 86,93 | 96,85 | 76,91 | 85,94 |

Продовження додатку №2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 14852 | +400,00 | +325,00 | 12528 | 13757 | 10504 | 12525 | 12330 | 10238 | 75,94 | 82,13 | 61,04 | 106,24 | 77,68 | 82,36 |
| 34 | 5226 | -25,00 | +50,00 | 6012 | 14128 | 12502 | 9532 | 13147 | 16602 | 134,46 | 73,53 | 71,44 | 100,88 | 63,57 | 86,10 |
| 35 | 26534 | +400,00 | +250,00 | 9011 | 16412 | 10528 | 12617 | 12434 | 10920 | 113,62 | 90,84 | 66,42 | 65,97 | 156,45 | 77,64 |
| 36 | 12356 | -250,00 | -150,00 | 5134 | 16447 | 12032 | 13249 | 9351 | 15624 | 96,16 | 113,51 | 69,18 | 69,62 | 124,85 | 123,96 |
| 37 | 2545 | +125,00 | +50,00 | 9822 | 14207 | 11750 | 12201 | 11615 | 12324 | 84,10 | 123,14 | 86,36 | 67,69 | 155,06 | 83,58 |
| 38 | 12924 | -25,00 | +200,00 | 11407 | 15221 | 10818 | 11444 | 13556 | 9432 | 87,90 | 107,15 | 74,78 | 89,91 | 137,34 | 89,38 |
| 39 | 5412 | +350,00 | -250,00 | 4631 | 15924 | 11414 | 9844 | 12042 | 17935 | 112,19 | 90,87 | 64,65 | 93,77 | 78,46 | 81,66 |
| 40 | 4856 | +150,00 | +150,00 | 13404 | 15551 | 9009 | 11134 | 13005 | 9819 | 82,31 | 88,91 | 100,40 | 117,73 | 90,14 | 71,94 |
| 41 | 34525 | -250,00 | +50,00 | 9147 | 17056 | 11802 | 10115 | 13419 | 10343 | 84,28 | 95,88 | 77,24 | 104,45 | 121,51 | 108,26 |
| 42 | 4219 | -25,00 | -150,00 | 10836 | 16157 | 10022 | 10427 | 16339 | 8101 | 124,83 | 95,54 | 76,11 | 92,62 | 146,34 | 96,49 |
| 43 | 1059 | -125,00 | +25,00 | 5638 | 16924 | 11904 | 12931 | 10436 | 14044 | 96,83 | 87,42 | 65,15 | 52,49 | 125,44 | 101,65 |
| 44 | 27900 | +75,00 | -125,00 | 10302 | 13959 | 8527 | 13227 | 13235 | 12630 | 150,15 | 68,42 | 117,92 | 81,88 | 81,06 | 65,03 |
| 45 | 18654 | +500,00 | +350,00 | 11220 | 15504 | 10356 | 11443 | 14016 | 9939 | 96,39 | 106,83 | 75,91 | 91,54 | 137,11 | 87,80 |
| 46 | 9015 | +250,00 | -50,00 | 6649 | 15803 | 13053 | 12458 | 9558 | 14321 | 95,77 | 90,95 | 73,81 | 77,89 | 133,54 | 108,39 |
| 47 | 5624 | +75,00 | -25,00 | 9806 | 16642 | 8026 | 10804 | 16424 | 10216 | 96,39 | 124,19 | 103,07 | 115,19 | 79,63 | 87,04 |
| 48 | 18524 | -500,00 | -350,00 | 10336 | 15227 | 10145 | 10226 | 16436 | 9507 | 128,62 | 88,76 | 75,85 | 97,99 | 112,31 | 74,39 |
| 49 | 27354 | +25,00 | +450,00 | 8759 | 16335 | 7144 | 12803 | 11023 | 15818 | 121,33 | 103,06 | 112,37 | 124,95 | 72,89 | 62,12 |
| 50 | 27000 | -350,00 | -25,00 | 9945 | 10559 | 10420 | 14905 | 12131 | 13923 | 176,59 | 92,82 | 69,35 | 114,78 | 73,56 | 60,69 |