Лабораторна робота

ІТС з контролю за дотриманням ПДД

Мета: набути компетенції в питаннях аналізу дотримання водіями ПДД на ВДМ міста з  використанням системи відеоспостереження та розробки ІТС з контролю за дотриманням ПДД.

Теоретичні відомості

Одним із серйозних порушень правил дорожнього руху є проїзд керованих світлофорами перехресть на червоний сигнал. Наслідку ДТП, викликаних цими водіями, є досить серйозними, тому що в більшості випадків мова йде про бокові  зіткнення на великій швидкості, з важкими наслідками у вигляді важких поранень і навіть смерті.

Підсистеми ІТС забезпечують можливість створення діючої системи контролю й покарання, заснованої на установці апаратури індикації й реєстрації проїзду на червоний сигнал на найбільш навантажених перехрестях.

Мова йде про дві датчиках присутності транспортних засобів, які за допомогою логічних функцій з'єднані із сигналом "Проїзд заборонений", про цифровий запис і про інфраструктуру зв'язку, позво- ляющей передавати зняте зображення в центр. На підставі знятих світлин оформляють виклик для оплати штрафу або водій, що порушив основні правила дорожнього руху, буде покараний іншим образом.

Перший датчик розташовується безпосередньо перед стоп- лінією, а другий - у просторі перехрестя за стоп-лінією в направленні руху.

У більшості випадків використовуються вузькі й чутливі датчики, наприклад, на базі п'єзоелектричних елементів. Пьєзо-електричні датчики у вигляді кабелю прямокутного перетину, довжина яких приблизно дорівнює ширині смуги руху, установлені в полотні дороги або розташовуються на поверхні полотна дороги. Під впливами тиску коліс у кабелі виникає імпульс напруги (п'єзоефект), який далі обробляється.

Детектор працює динамічно, тобто реагує тільки на рухомий транспортний засіб, причому він реагує на вісь транспортного засобу.

Після індикації проходження передньої осі транспортного засобу в блоці керування визначається одночасно, чи горить  сигнал "Рух заборонений". Якщо так, то знімається перша цифрова світлина. Друга світлина знімається після спрацьовування другого датчика, тобто вже в просторі перехрестя. Істотною умовою для доказу є одночасна зйомка світофора із червоним сигналом.

Складовою частиною системи є й обладнання передачі цифрових світлин у центр, де вони зберігаються в базі даних і служать у якості доказу при стягненні штрафів.

Завдання:

- вивчити методику та провести аналіз дотримання водіями ПДД на зазначеному перехресті ВДМ міста з  використанням системи відеоспостереження;

- розробити проектне рішення з впровадження ІТС з контролю за дотриманням ПДД на дослідженому перехресті автодоріг міста, підібрати комплект необхідного обладнання.