Лабораторна робота

Тема. Інтелектуальні системи керування транспортними потоками

Мета: отримати компетенції в питаннях проектування інтелектуальних систем керування транспортними потоками.

Теоретичні відомості

Інтелектуальні автомагістралі характерні тим, що в цьому випадку записується велика кількість транспортних, метрологічних  і екологічних даних. Складовою частиною цієї системи є й ідентифікація довгочасних і короткочасних обмежень. Довгочасні обмеження можуть бути викликані будівельними роботами на дорозі, короткочасні обмеження може бути викликані, наприклад, несправним транспортним засобом, що стоять на дорозі. Усі ці дані належним чином обробляються й передаються клієнтові. Отже, справа стосується інформації, переданої перед в'їздом або в процесі руху по автомагістралі.

Інформація, що стосується транспорту, надходить від різних джерел і в дуже різноманітному виді. Типовим прикладом є транспортні датчики, що вимірюють інтенсивність і швидкість транспортного потоку, і датчики, що вимірюють метеорологічні величини, включаючи стан дороги. Вимірювану таким чином інформацію необхідно в реальному часі передавати в центри керування автомагістралями й автомобільними дорогами. Поряд з точно обмірюваними значеннями досить коштовні й повідомлення патрулів поліції, сервісних послуг або громадськості, які приймають участь в організації роботи транспорту. Добре діюча система є в Німеччині, де в моніторингу транспортної ситуації бере участь близько 60 000 громадян, навчених у якості так званих Staumelder (інформаторів про появу колон автомобілів). Метою є навчити водіїв надавати інформацію в уніфікованому виді, причому водії вважають повідомлення про транспортних проблемах своїм цивільним обов'язком. Інформація даної категорії передається усно.

Наступної важливою категорією інформації є дані про тимчасову заборону проїзду, про транспортування великогабаритних вантажів і т.п., отримані з баз даних відповідних організацій. Для в такий спосіб отриманої інформації необхідно з’єднання систем баз даних різних організацій і розробка необхідних програм конверсії. Як показує приклад оцінки системи RLTC, ця інформація має принципове значення.

Рис. 2.3. Потоки інформації в ІТС

Отримана, відфільтрована й оброблена транспортна інформація передається споживачам із центрів керування різними способами (рис. 2.3). Використовується, наприклад, передача локалізованої транспортної інформації системою RDS-TMC, з допомогою цифрової радіопередачі DAB, за допомогою зв'язку WAP із стільниковими телефонами, зв'язок на короткі відстані DSRC, а також інформація, одержувана перед поїздкою за допомогою Інтернету. Для передачі даних усьому транспортному потоку доцільно використовувати інформаційні дисплеї або керовані дорожні знаки.

Важливою частиною цих систем є визначення положення транспортного засобу по цифрових картах, що дає можливість передавати тільки локалізовану інформацію, що стосується конкретного транспортного засобу або транспортних засобів.

2.2.4. Підсистеми ИТС в організації стоянок транспортних засобів

У цей час постійно ростуть вимоги до якості в галузі транспорту, і тому необхідно покращити обладнання й механізми, що працюють у транспортних системах. І в області організації стоянок знаходять усе більш широке застосування телематичні транспортні системи, використання яких сприяє підвищенню рівня обслуговування.

Застосування телематичних послуг можна знайти в різних секторах, що утворюють систему обслуговування стоянок. Мова йде, зокрема , про напрямні системи до паркувань усіх видів (P+R, охоронювані стоянки, гаражні спорудження і т.п.), пов'язаних із центром керування, системах паркувальних автоматів і їх з'єднанні із центром керування, інформаційних системах у великих гаражах і не в останню чергу про значну кількість технологічного обладнання місць паркуванням. Досить важливим є й взаємне з'єднання всіх систем транспорту в стані спокою із системою міського керування транспортом.

У цю область також входить система електронної оплати (EFC, Electronіc Fee Collectіon), з якої необхідно вважатися в майбутньому, як з дуже ефективною системою не тільки в області транспортної інфраструктури (електронна оплата за проїзд на автомагістралях, електронна оплата проїзду по місту і т.п.), але й в області обслуговування стоянок (електронна оплата паркування). Ця система виявляється перспективним підходом до розв'язку проблеми оптимального фінансування транспортної інфраструктури й одночасно засобом оптимізації й керування транспортом, підвищення переваг міського громадського транспорту й паркування.

Планування міста визначає споживчу структуру й попит на площі стоянок і гаражних споруджень. До розв'язку питання стоянок у місті не можна приступати тільки як до завдання, що стосується окремих районів міста і їх органів влади, необхідно враховувати й загальний міський розв'язок проблеми організації паркування у місті.

Проблематика розв'язку питання організації стоянок в залежності від планування міста може бути розділена на три види.

1.	Міські території із гнітючою пропозицією комерційною діяльністю, послуг і т.п., де спостерігається великий попит на площу паркування, особливо протягом  дня. Уночі ця територія зайнята мінімально. Так можна характеризувати територію в центрі міста. Розв'язком проблеми стоянок є регулювання й організація паркування автомобілів клієнтів і працівників протягом  дня із застосуванням елементів телематики.

2.	Змішані міські території, що володіють відносно більшою пропозицією комерційної діяльності, послуг і т.п., що мають відносно щільну житлову забудову. Проблема полягає в паркуванні протягом  дня й зберіганні транспортних засобів жителів, що постійно проживають у даній зоні. Розв'язок проблеми стоянок у цьому випадку полягає в складній організації паркування протягом  дня й у забезпеченні регульованого росту ємності стоянок уночі.

3.	Міські території з різко вираженою житловою забудовою без значної комерційної діяльності й послуг, тобто з достатньою пропозицією площ паркування протягом  дня. Уночі може з'явитися нестача місць постійних стоянок для місцевого населення. Це характерно для районів з багатоповерховими житловими домами. Розв'язком є збільшення площі стоянок і гаражів. Проблема організації стоянок далі ділиться залежно від  основних типів стоянок:

-	площі для стоянки й зупинки на дорогах загального користування;

-	охоронювані стоянки;

-	стоянки типу "Park and Rіde" ("Залишити і Їхати") (далі P+R);

-	більші площі стоянок у гаражних спорудженнях.

Площі для стоянки на дорогах загального користування відомі і є кінцевими. Їхнє збільшення в обмеженому обсязі можлива тільки за рахунок зміни режиму руху транспортних потоків і реконструкції автомобільних доріг. При сучасних темпах росту кількості автомобілів і обсягів транспортної роботи організація й ефективне управління стоянками на дорогах загального користування є необхідністю.

Метою регулювання не є задоволення зростаючого попиту. Загальним пріоритетом є організація постійних стоянок для транспортних засобів жителів міста, а тільки потім абонементне паркування відвідувачів у режимі й обсязі, що задовольняють умовам і потребам даної території. Незважаючи на те, що одним із загальних принципів регулювання є пріоритет постійних стоянок для транспортних засобів жителів, необхідно мати на увазі, що цю проблему варто було б вирішувати головним чином власники автомобіля, а місту варто було б тільки надавати допомогу при її розв'язку.

Однієї з головних цілей організації стоянок є переклад автомобілів із громадських місць у гаражі й використання звільненої площі для пішоходів.

Будь-яка форма організації або регулювання буде неефективною, якщо громадськість її буде ігнорувати. Тому необхідно, щоб зміни такого характеру були підтримані й з юридичної точки зору, тобто створенням законодавчих умов для прийняття розв'язків і покарань у випадку недотримання встановлених правил. Із цим зв'язане питання послідовного контролю й штрафів.

Способи платежу за користування стоянкою

Система платежу готівкою.

Плата при в'їзді. У цьому випадку клієнт передплачує час, протягом  якого він буде користуватися паркуванням. До закінчення передплаченого часу паркування, який зазначений на паркувальному талоні (талон з магнітною доріжкою або штрих-кодом), клієнт повинен покинути паркування або передплатити наступний інтервал часу.

Оплата перед від'їздом. У цьому випадку клієнт одержує магнітну карту (або талон з магнітною доріжкою), де зазначений номер та- лона, дата й час приїзду. На цьому етапі клієнт не платить. Якщо він прагне покинути місце паркування, він повинен увести карту (або талон) в автомат оплати, який його інформує про суму, яку він діл- дружин заплатити. Після платежу талон вертається клієнтові із закодованою новою інформацією на магнітній карті (магнітній доріжці талона), що дозволяє клієнтові покинути місце паркування.

Система електронного платежу. У цей час використовується також система електронного платежу EFC (Electronіc Fee Collectіon), яку можна використовувати при оплаті послуг на стоянці. Клієнтові автоматично віднімається грошова сума за надані послуги з його мікропроцесорної карти.

Ця електронна система є також ефективним інструментом регулювання руху, тому що вона дає можливість, на-приклад, підвищити вартість паркування в певних регіонах. Завдяки автоматичному вирахуванню грошової суми, забезпечено 100% оплата наданих послуг.

Під станцією оплати мається на увазі обладнання, розташоване поруч із дорогою в місці, яке вважається границею входу в платну зону. Зв'язок обладнання в автомобілі зі станцією оплати є бездротової й здійснюється, зокрема , за допомогою системи DSRC (Dedіcated Short Range Communіcatіon).

Система стоянок P+R (Park and Rіde) являє типовий приклад ефективного застосування ІТС. Вона дає можливість комбінувати різні види транспорту - застосування легкових автомобілів поза містом і міський суспільний транспорт (авто- намиста, тролейбус, поїзд, метро) у центрі міста. Необхідною передумовою такого способу транспортного обслуговування є наявність досить великих  паркувань, що перехоплюють, поблизу зупинок (станцій) суспільного транспорту, насамперед у головних доріг, поряд із ціновою політикою, що змушує водія не використовувати свій автомобіль для поїздки в центр міста.

Успіх системи обумовлений, головним чином:

-	вигодами й підвищенням якості роботи міського громадського  транспорту;

-	тарифним об'єднанням паркувань із інтегральної транспортною системою міста шляхом використання комбінованого тарифу за паркування й проїзних або пільгових добових талонів для проїзду на суспільному транспорті;

-	більш коротким часом поїздки в порівнянні з індивідуальним транспортом;

-	постійною пропагандистською роботою з водіями.

Функцію паркувань P+R можна з технічної точки зору розділити на наступні частини:

-	система напрямку автомобілів на паркування P+R;

-	система технологічного обслуговування властиво паркування

P+R;

-	комунікаційне встаткування й включення паркування P+R в

систему міського керування рухом.

Система напрямку до місць паркування P+R. Система спрямування до  місць паркувань, що перехоплюють, є однієї з підсистем міської системи керування роботою транспорту.

Її включення у вищу систему керування дає можливість моніторингу зайнятості паркувань і дозволяє ухвалювати наступні рішення  керування, що стосуються, транспортом.

З погляду  використовуваних дорожніх знаків і можливості забезпечення динамічною транспортною інформацією, можна системи направлення автомобілів до паркувань P+R розділити на статичній динамічні.

Система повинна відповідати наступним загальним принципам:

-	забезпечувати актуальну, точну й повну інформацію про кількість вільних місць і про оптимальний маршрут до найближчих місць паркування не тільки на під'їзних дорогах, але й, наприклад, на головних перехрестях;

-	залишатися ефективної й при повному занятті однієї або декількох  паркувань, що перехоплюють, P+R, тобто на стан заняття паркування повинні реагувати обладнання оптичної сигналізації в даній області, для того щоб уникнути перевантаження напрямку до зайнятому паркуванню P+R;

-	бути єдино. на всій території міста, зрозумілою й допускати подальший розвиток;

-	відповідати законодавству.

Система напрямку служить у першу чергу для інформування водіїв про найближчі вільні стоянки із пропозицією необхідної оперативної інформації, включаючи пропозицію оптимального маршруту до рекомендованої стоянки. Напрямні системи знайдуть застосування не тільки в системах паркувань P+R і стоянок під охороною, але також у випадку великих стоянок у гаражах. Позитивний  вплив напрямних систем на роботу транспорту в містах відзначено в рамках одного з найбільших європейських проектів міського керування ROMANSE.

Статичні системи напрямку автомобілів до місця стоянки. Мова йде про напрямок за допомогою фіксованих дорожніх знаків. У принципі використовується комбінація інформаційних знаків D11a і "місце стоянки", доповнених інформаційним табло із вказівкою назви, відстані й напрямку до найближчої стоянки, яке може бути доповнене інформацією про вид міського громадського транспорту, послугами якого потім можна скористатися, і тривалості проїзду в центр (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Фіксований інформаційний знак

Недоліком статичної системи є неможливість її узгодження з різкими змінами кількості вільних місць на стоянці (її заповнення) у результаті неможливості системи реагувати на ці зміни, не відбувається зміни маршруту руху автомобілів до інших незайнятих стоянок.

Динамічний напрямок автомобілів до місця паркування. Система динамічного напрямку є складовою частиною транспортно-телематичної системи й використовує інформаційні табло з керованими або фіксованими дорожніми знаками, засоби за допомогою яких водії одержують важливу оперативну інформацію про найближчі стоянки, ступінь їх зайнятості й відстані до них. Система може порекомендувати, наприклад, і оптимальний маршрут руху до найближчої неповністю зайнятого паркувального майданчику.

Необхідно, щоб системи локальних паркувань забезпечували моніторинг кількості, що в'їжджають   автомобілів, що й виїжджають, на підставі чого можна визначити зміна кількості автомобілів на паркінгу й визначити поточне заповнення місць паркування (це можна забезпечити установкою детекторів, що рахують автомобілі, які в’їзджають на паркування, що й виїзджають із нього, або інші показники, які дозволять здійснювати моніторинг руху автомобілів).

Отриману таким шляхом інформацію необхідно передати в міську систему керування, яка здійснить обробку даних і підрахує кількість вільних місць на стоянці. Уздовж дороги розташований ряд інформаційних керованих табло, які інформують про стан зайнятості паркувань, причому всі інформаційні табло управляються від центру керування або тільки з місця паркування.

Локальна система здійснює збір даних від окремих паркувань, обробляє їх і управляє відображенням  інформації на керованих інформаційних табло. Передача даних між стоянками, керованими інформаційними табло й системою керування, повинна забезпечуватися за допомогою постійно працюючої лінії зв'язку, для того щоб можна було забезпечити актуальність інформації й надійність системи. З погляду  правильного розташування інформаційних табло, необхідно, щоб водії з достатнім випередженням одержували інформацію про зайняті паркування і могли змінити маршрут руху без зайвого маневрування (розворот автомобілів і т.п.).

Система керування стоянками P+R. Динамічної системою необхідно якось управляти. Якщо мережа паркувань більша, то кращим розв'язком є приєднання окремих паркувань до загальноміської системи керування, яка забезпечує всі функції й дозволяє дистанційно управляти всіма підсистемами із центрального пульта керування. Система керування паркуванням забезпечує наступні функції:

-	збір і обробку даних про кількість автомобілів на від- ділових стоянках;

-	передачу інформації про кількість вільних місць на від- ділових стоянках, керованим інформаційним табло;

-	збір і зберігання інформації про стан устаткування динамічної системи спрямування ТЗ;

-	відображення всієї вищепереліченої інформації, а також плану міста з розташуванням паркувань і їх станом;

-	втручання обслуговуючого персоналу в систему в разі необхідності змінити відображення стану або оперативні параметри.

Блок керування даною системою складається з комп'ютера зі встановленою програмою, по якій він обробляє й оцінює всі ці дані. Однак якщо є тільки невелика кількість стоянок, то не має змісту витрачати більші засоби на створення системи керування. Більш доцільним є управляти кожною стоянкою окремо. Перевагою мережі із центральним управлінням є можливість розширення системи новими властивостями (наприклад, установка нових інформаційних табло, якими неможливо управляти тільки з одного місця, будівництво нових стоянок).

Керовані інформаційні табло відображають змінні символи в комбінації з фіксованими дорожніми знаками. Ці дорожні знаки надають водіям оперативну інформацію про ємність стоянок, підключених до системи спрямування автомобілів до стоянок. Мова йде про інформацію про кількість вільних паркомісць (конкретно або тільки у випадку занятого/незайнятого паркінгу), про найменування стоянки, напрямку й відстані до розташування стоянки.

По способу відображення інформації керовані інформаційні табло підрозділяються:

-	на інформаційні табло із вбудованим керованим модулем зі світлодіодами або з бістабільними елементами -  мова йде про інформаційні табло, у яких фіксовані знаки комбінуються з керованим модулем. Змінна інформація стосується кількості вільних місць;

## -інформаційне табло з керованим полем відображення, інформаційне табло утворене ламелями з інформацією про зайнятість паркування у вигляді «ВІЛЬНО» – «ЗАЙНЯТЕ».

## Завдання:

- вивчити проектні рішення інтелектуальних систем керування транспортними потоками в населених пунктах;

- вивчити організаційну структуру  підсистеми ІТС з організації стоянок транспортних засобів, конструкцію, налаштування та принципи роботи  обладнання;

- Запропонувати проектне рішення ІТС з організації стоянок транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міста.