Лабораторна робота № 1

Тема: моделювання електротехнічних перехідних процесів у системі ЕМП-Д із зворотнім зв’язком по швидкості та затриманим зворотнім зв’язком по струму.

Мета роботи: познайомитись на конкретному приладі з методичкою отримання цифрової моделі спостерігаючої системи та дослідження за її допомогою статичних та динамічних властивостей системи автоматичного керування.

  - Опис досліджувальної системи

Досліджувальна система автоматичного керування – система регулювання швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження, що живиться від ЕМП, із затриманим зворотнім зв’язком по струму та зворотнім зв’язком по швидкості. Затриманий зворотній зв’язок по стуму здійснюється за допомогою обмоток керування OK2, опору Rш, діодів VD1, VD2, та джерела живлення відсічки, включеного послідовно з обмоткою керування. Зворотній зв’язок по швидкості виконаний на обмотці керування OK1, до якої прикладаються різниця задіючої напруги Uз, та напруги тахогенератора Uтг. Структурна схема досліджувальної систем изображена на рис. 1.1., а принципова електрична схема – рис. 1.2.

Структурна схема

Рис. 1.1. Структурна схема

Принципова електрична схема

Рис. 1.2. Принципова електрична схема

КО – компенсійна обмотка; ТГ – тахогенератор; ОЗД – обмотка збудження двигуна; Uз – задаюча напруга; 2Uвідс – напруга відсіки.

1.2 Порядок виконання роботи.

1. Виписати початкові дані для розрахунку з таблиці завдань по вказівці керівника занять.

| № | ЕМП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Еемпн, В | КОК1 | ТОК1, с | КОК2 | ТОК2, с | Кq | Тq, с | Rямпн, Ом |
|  | 230 | 3 | 0,21 | 3 | 0,21 | 2,9 | 0,49 | 0,3 |

| № | Двигун |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Uн, В | Iн, А | ωн, с-1 | Rяд, Ом | J , кг*м2 | Iуп, А | Iвідс, А | Ктг, В*с-1 |
|  | 220 | 33,2 | 157 | 0,48 | 0,09 | 55 | 47 | 1 |

- Виконати розрахунки коефіцієнтів, необхідних для складання системи дифиринційних рівнянь при рішення задачі програмування на ЕОМ.

Для проведення необхідних розрахунків використовувати структурну схему системи. У структурній схемі системи прийняти слідуючі позначення:

Ke=Kм – параметри двигуна;

J – сумарний приведений до валу двигуна момент інерції досліджуваної системи;

RΣ= Rяд+Rяемп+Rш – сумарний опір якорного кола;

Tок1, Tок2, Tq – постійні часу обмоток керуання та поперечного кола ЕМП відповідно;

Kок1=Wок1Rок1=Fок1Uок1, Кок2=Fок2Uок2 – коефіцієнти передачі першої та другої обмоток керування відповідно;

Kq=Eемпн/Fн – сумарний коефіцієнт передачі поперечного та поздовжнього кіл ЕМП, де Fн – сумарна магніторушійна сила обмоток керування,

Rш – опір шунта;

Kтг – коефіцієнт передачі тахогенератора.

Вказані параметри та структурна схема справедливі при слідуючих припущеннях:

- характеристики ЕМП та двигуна вважаємо лінійними;

- нехтуємо додатковим опором у колах обмоток керування (опори якоря тахогенератора, джерела задаючої напруги, напруги відсіки і т.д.);

- нехтуємо електромагнітною постійною часу якірного кола.

Для розрахунку коефіцієнтів математичної моделі, крім відомих із завдання параметрів ЕМП та двигуна, необхідно визначити такі параметри, як Ke, Kм. Для визначення Ke використовується вираз Eд=Ke*ωн. Eд знаходиться із рівняння електричної рівноваги двигуна Uн=Tд+Rяд*Iн; Eд=Uн-Rяд*Iн.

Враховуючи попередні отримуємо:

Kе=Kм=Uн-Rяд*Iнωн=220-0,48*33,2157=1,29

Опір шунта Rш вибираємо з умови, що при струмі упору е.р.с. ЕМП дорівнює спаду напруги у якірному колі

Eемпуп=Iуп*RΣ=55*0,48+0,3+1,5=125,4

Це означає, що зворотній зв’язок по струму повинен скомпенсувати м.р.с. ОК1. Тобто:

FОК1*Кq-FОК2*Kq=Iуп*(Rяд+Rяемп+Rш)

Визначимо:

FОК2=KОК2*Iуп*Rш-Uвідс=KОК2*(Iуп*Rш-Iвідс*Rш)= 3*(55*1,5-47*1,5)=36

Позначимо Iвідс=α*Iуп та FОК1*Kq=Eемп, враховуючи попереднє отримуємо:

Rш=Eемп-Iуп*(Rяд+Rяемп)Iуп*(1+KОК2*Kq1-α)=230-55*(0,48+0,3)55*(1+3*2,91-4755)=187,1124,6=1,5

Опір шунта Rш необхідно визначити для номінального режиму, тобто при Eемп=Eемпн.

- Скласти систему диференційних рівнянь у нормальній формі Коші по структурній схмі системи. Кількість рівнянь визначається кількістю інтигруючих та аперідичних ланок. У досліджувальній системі є три аперіодичних та одна інтегруюча ланка. Отже, кількість рівнянь – чотири. По структурній схемі, починаючи від управляючої вхідної дії по ходу сигналу скласти систему у диференційних рівнянь, що описують поведінку системи у перехідному процесі. Для першої ланки структурної схеми рівняння має вигляд:

FОК1=UОК1*KOK1TOK1*p+1

Оскільки UОК1, невідомо, його необхідно замінити різницею Uз-Uтг.

FОК1=Uз-Uтг*KОК1TОК1*p+1

У свою чергу тут необхідно замінити Uтг=ω*Kтг.

FОК1=Uз-ω*Kтг*KОК1TОК1*p+1

Від рівняння, що містить передаточну функцію першої ланки, необхідно перейти до диференційного рівняння:

TОК1dFОК1dt+FОК1=Uз-ω*Kтг*KОК1

Перетворити це диференційне рівняння до рівняння в нормальній формі Коші:

dFОК1dt=KОК1TОК1*Uз-1TОК1*FОК1-Kтг*KОК1TОК1*ω

Ввести позначення: FОК1=y1; ω=y4 при Uз=const.

Тоді диференційне рівняння записується у вигляді;

dy1dt=KОК1TОК1*Uз-1TОК1*y1-Kтг*KОК1TОК1*y4

Підставити обчислені значення коефіцієнтів для відповідного варіанту.

dy1dt=33330,21*220-10,21*y1-1*30,21*y4=3141,6-4,76y1-14,28y4

Потім рівняння записати у вигляді, в якому воно вводиться в ЕОМ.

p1=3141,6-4,76*R1-14,28*R(4)

- Перевірка в Mathcad

ЕМП:

Двигун:

Розрахунок додаткових параметрів моделі:

Побудова математичної моделі ЕМП-Д:

Складання сиситеми диф. рівнянь в нормальній формі Коші:

Заміна:

Представлення інформації до чисельного інтегрування:

Висновок: познайомився на конкретному приладі з методичкою отримання цифрової моделі спостерігаючої системи та дослідження за її допомогою статичних та динамічних властивостей системи автоматичного керування.