ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

# Розрахунок лінійного потенціометричного перетворювача

Лінійним ПП називається перетворювач з лінійним розподілом опору вздовж каркаса потенціометра, тобто такий, що має лінійну статичну характеристику в режимі холостого ходу.

Розглянемо схему, зображену на рис. 1.

Рис. 1. Схема ПП для його розрахунку

Нехай задано вихідні параметри для розрахунку: напругу живлення U і максимальний кут повороту движка (щітки) max.

Кут обмотки ПП об має задовольняти співвідношенню об > 2max. Для ПП з лінійним переміщенням движка l > 2х.

Чутливість ПП з кутовим переміщенням движка S=ΔuΔϕ=uϕоб. Для ПП з лінійним переміщенням движка S=ΔuΔl=ul, звідки можна отримати значення крутості характеристики ПП. Опір обмотки ПП

R=ρ⋅lω⋅ωq⋅103,

де  – питомий опір проводу обмотки. Оммм2/м; l –середня довжина одного витка, мм;  – число витків обмотки на каркасі; 
q – площа поперечного перерізу проводу обмотки, мм2.

Враховуючи, що число витків обмотки

ω=ldi3,

де l – довжина обмотки на каркасі по дузі каркаса або по робочій доріжці, мм (рис. 2); dіз – діаметр обмотувального проводу з ізоляцією, мм, дістаємо формулу для визначення опору обмотки у вигляді:

R=ρ⋅lω⋅lq⋅di3⋅103.

Рис. 2. Довжина обмотки на каркасі ПП

Довжину обмотки на каркасі по дузі каркаса або по робочій доріжці можна знайти з пропорції

2πr−360°,l−ϕоб,

де r – радіус кривини каркаса або робочий радіус движка, мм,

l=2πrϕоб360°.

Тоді вираз для опору обмотки ПП запишемо у вигляді

R=2π⋅r⋅ϕоб⋅ρ⋅lω360°⋅q⋅di3⋅103.

Для каркаса ПП прямокутного перерізу (рис. 3) середня довжина одного витка

lω=2h+b+πdi3,

де h – висота каркаса; b – товщина каркаса.

Для струму U/R, який проходить через ПП, необхідно виконати співвідношення (U/R) << Iдоп, де Iдоп – максимально допустимий струм з точки зору нагрівання обмотки; Iдоп=q, де  – густина струму, А/мм2.

Тоді UR≤qδ або Uqδ≤R.

Рис. 3. Середня довжина одного витка

Враховуючи вираз для розрахунку опору, маємо:

Uδ≤2π⋅r⋅ϕоб⋅ρ⋅lω360°⋅diз⋅103.

Здобутий вираз є основним розрахунковим співвідношенням для ПП.

Матеріал проводу, а, отже, і , вибирають згідно з призначенням і загальними умовами роботи ПП.

Допустиму густину струму  вибирають залежно від матеріалу каркасу, умов теплообміну. На практиці густина струму =5...30 А/мм2. За умови відомого перерізу обмотувального дроту допустима густина струму визначається силою допустимого струму.

В свою чергу допустимий струм можна знайти з умови забезпечення правильного теплообміну (виключення перегріву ПП):

IДОП2RμS≤tmaxnn−tminнс,

де  – коефіцієнт тепловіддачі (звичайно перебуває в межах 0,12…0,14 Вт/(дм3С); S – площа поверхні охолодження ПП, дм2; tmax nn – максимально допустима температура для даної конструкції ПП; tmax нс – максимальна температура навколишнього середовища.

З метою зменшення моменту зворотної дії радіус розточки каркаса (або робочу довжину движка) r по змозі слід вибирати малим.

Момент зворотної дії визначається моментом сил сухого тертя:

Mтер=Pfr,

де Р – сила натягу щітки ПП (величина Р коливається від десятих часток грама до декількох грамів); f – коефіцієнт сил сухого тертя при русі щітки по обмотці (орієнтовно f=0,2...0,4).

Якщо в якості вихідних будуть задані інші параметри, послідовність розрахунку потрібно змінити.

Як приклад виконаємо розрахунок ПП для сигналізації зміни тиску на 0,1 ат. від нормального, що дорівнює 2 ат.

Принципову схему сигналізатора зображено на рис. 4. Мембрана використовується як чутливий елемент і дає переміщення движка l=1 мм при зміні тиску на 0,1 ат. ПП працює на поляризоване реле з напругою спрацьовування U=0,5 В. Напруга живлення ПП дорівнює 26 В. Каркас ПП квадратного перерізу (h=b). Опір реле Rн=5000 Ом.

Рис. 4. Потенціометричний перетворювач для сигналізації 
зміни тиску

Оскільки опір реле досить великий і в нормальному стані движок потенціометра перебуває в нульовому положенні, то в розрахунок замість U можна підставити безпосередньо напругу спрацьовування реле.

Послідовність розрахунку

1. Вибираємо, як обмотувальний провід константан марки Е-2Н16 з такими характеристиками: dіз=0,28 мм, q=0,0491 мм2, =0,49 Оммм2/м, =3 А/мм2.

2. Загальну довжину обмотки на каркасі по дузі каркаса ПП визначаємо з співвідношення:

Ul=ΔUΔl,

тобто

l=UΔlΔU=2610,5=52мм.

3. Загальне число витків

ω=ldiз=520,28=185.

4. Загальний опір

ω=Uqδ=260,0491⋅3=176,4Ом.

5. Середня довжина одного витка може бути знайдена з співвідношення

R=ρlωωq103.

Тоді

lω=Rq103ρω=176,4⋅0,0491⋅1030,49⋅185=93,5мм.

6. Знаючи довжину одного витка l , потрібні габаритні розміри квадратного перерізу ПП легко визначити з формули

lω=2h+b+πdiз,

b=h=23,1мм.

Для прямокутного перерізу каркаса, задавшись однією з величин (наприклад, товщиною b каркаса), визначимо інший розмір каркаса h.

7. Перевіримо відносну похибку  в напрузі, яка знімається з движка ПП при переміщенні його на 1 мм:

ξ=1−11+Δxl1−ΔxlRRH=0,00066=0,066%.

Це цілком допустимо, тим більше, що практично зміна напруги завжди відбувається стрибками при переміщенні движка з витка на виток.