Практическая работа по теме №1 – Характеристика водоймів.  Составление областных водных ресурсов на базе построенных водохранилищ.

Исходные данные для составления областных ресурсов

На земном шаре более 30 тыс. водохранилищ, общий объем свыше 6 тыс. км куб., площадь водного зеркала около 400 тыс. км кв., с учетом площади озер, находящихся в подпоре, - около 600тыс. км кв. Наибольший объем водохранилища 169,3 млрд. м куб. (Братское), наибольшая площадь водохранилища 8480км кв. (Вольта), глубина водохранилищ изменяется от нескольких до 300 м и более. Данные о крупных водохранилищах Украины и их основные морфометрические характеристики  представлены в табл. 1.

Таблицы 1

| Водохранилище | На какой реке образовано | Площадь водного зеркала, га | Объем, км куб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | полезный | полный |
| Киевское | Днепр | 922 | 1,17 | 3,73 |
| Каневское | Днепр | 582 | 0,28 | 2,48 |
| Кременчугское | Днепр | 2252 | 9,1 | 13,5 |
| Днепродзержинское | Днепр | 567 | 0,27 | 2,45 |
| Днепровское | Днепр | 410 | 0,84 | 3,3 |
| Каховское | Днепр | 2155 | 6,8 | 18,2 |
| Днестровское | Днестр | 142 | 2,0 | 3,0 |
| Печенежское | Северский Донец | 86,2 | 0,34 | 0,38 |
| Краснооскольское | Оскол | 122,6 | 0,44 | 0,48 |
| Ладижинское | Южный Буг | 20,8 | 0,13 | 0,15 |
| Старобешевское | Кальмиус | 9 | 0,03 | 0,04 |
| Карачуневское | Ингулец | 44,8 | 0,29 | 0,31 |
| Симферопольское | Салгир | 3,23 | 0,03 | 0,04 |
| Партизансое | Альма | 2,25 | 0,03 | 0,03 |
| Краснопавловское | Канал Днепр-Донбасс | 35,00 | 0,40 | 0,41 |

В Харьковской области около 1300 прудов. Чаще всего они расположены в балках и долинах рек, обычно подпружены плотинами, реже,  вырыты небольшие копани. Пруды колхозами и совхозами используются для искусственного орошения огородов, водопоя животных, разведения рыб, спортивных целей. В послевоенный период создан ряд водохранилищ.

Характеристика крупных водохранилищ Харьковской области и их основные морфологические данные приведены в табл. 2. Наиболее крупными из них являются Краснооскольское, Печенежское и Краснопавловское..

Таблица 2

| Номер по карте | Наименование водохранилища | Район, село | Площадь при НПУ, га | Объем при НПУ, тыс. м куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснооскольское | Изюмский Боровской Купянский | 12300,0 | 477600,0 |
| 2 | Печенежское | Волчанский Чугуевский | 8620,0 | 383000,0 |
| 3 | Орельское | Лозовской с. Орелька | 700,0 | 13800,0 |
| 4 | Краснопавловское | Лозовской | 3500,0 | 410000,0 |
| 5 | Травянское | Харьковский с. Липцы | 585,0 | 22200,0 |
| 6 | Берекское | Первомайский | 320,0 | 9250,0 |
| 7 | Александровское | Богодуховский с. Александровка | 251,0 | 6400,0 |
| 8 | Бритайское | Лозовской с. Братолюбовка | 217,0 | 3025,0 |
| 9 | с. Воскресеновка | Богодуховский | 184,0 | 4700,0 |
| 10 | Вяловское | Харьковский с. Вялос | 170,0 | 9700,0 |
| 11 | Муромское | Харьковский | 410,0 | 16000,0 |
| 12 | с. Богодарово | Барвенковский | 145,0 | 3100,0 |
| 13 | с. Кахенка | Изюмский | 142,0 | 5800,0 |

Продовження табл.2.

| 14 | с. Ивановка | Шевченковский | 135,0 | 2602,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | с. Заброды | Богодуховский | 135,0 | 2080,0 |
| 16 | Лозовеньковское | Дергачевский | 130,0 | 5000,0 |
| 17 | с. Матвеевка | Богодуховский | 118,0 | 2185,0 |
| 18 | с. Шейховка | Боровской | 117,0 | 4095,0 |
| 19 | с. Гнилица | Чугуевский | 112,0 | 2600,0 |
| 20 | с. Жовтневе | Изюмский | 104,0 | 3805,0 |
| 21 | Трудолюбовское | Краснокутский | 104,0 | 3170,0 |
| 22 | с. Морозовка | Балаклейский с. Морозовка | 103,0 | 2998,0 |
| 23 | с. Ольховка | Харьковский | 100,0 | 2875,0 |
| 24 | Великобурлукское | Вел. Бурлук | 410,0 | 14200,0 |
| 25 | Рогозянское | Золочевский | 1260,0 | 48200,0 |

Краснопавловское водохранилище построено в долине р. Орелька. Оно протянулось от с. Красный Оскол до г. Купянска. Длина водохранилища около 100км, ширина -  до 5 км, площадь зеркала более 12300га, глубина до 13-15м, емкость – около 478 млн. м куб. Правый берег водохранилища более высокий, местами крутой, сильно разрушается прибоем. Местами образовались оползни. Левый берег низкий, террасированный, местами изрезан заливчиками. Водохранилище зарегулировало сток р. Оскол. В период весеннего снеготаяния оно наполняется, а к концу лета уровень воды понижается. Вода используется для питания канала Днепр-Донбасс. Кроме водоснабжения многих городов Донбасса водохранилище используется для рыборазведения, орошения и различных бытовых нужд населения.

Печенежское водохранилище создано в долине Северского Донца. Оно начинается от плотины у с. Печенеги и заканчивается севернее устья р. Старицы. Длина водохранилища более 50 км, ширина его достигает 3-4 км, глубина до 21 м. Площадь зеркала более 8620 га, емкость 380 млн. м куб. Западный берег высокий, местами крутой, порос лиственными лесами, восточный – низкий, террасирован, часто покрыт сосновыми борами. На западном берегу у с. Печенеги развиты оползневые процессы. Севернее начинается лиственный лес. В лесу от Печенег до самого Старого Салтова сохранились следы древних оползней. Почти на всем протяжении наблюдается размыв берега и аккумуляция продуктов размыва, т.е. идет переработка берега. Особенно интенсивна она была в первые три года после наполнения водохранилища, когда штормовые волны быстро размывали рыхлые породы. высота волн превышает 1 м. Амплитуда колебаний кровня воды за год достигает 3-5 м, а площадь зеркала уменьшается в 1,5-2 раза. Зимой водохранилище замерзает. Толщина льда около 40 см.

Значение водохранилища огромное, оно дает воду харьковскому водопроводу, а также способствует обводнению рек г. Харькова. На его берегах созданы оздоровительные базы, дома отдыха, пионерские лагеря.

Краснопавловское водохранилище расположено в Лозовском районе на реке Попельной, левобережном притоке р. Бритай в полутора километрах выше села Камышеваха. Водохранилище образовано плотиной высотой 37 м и длиной по гребню 2300 м. Объем водохранилища на уровне НПУ равен 410 млн. м. куб., площадь водного зеркала на уровне НПУ равна 12300 га. Краснопавловское водохранилище является наливным регулирующим водохранилищем в системе канала Днепр –Донбасс, водоснабжение городов Харькова, Первомайска, Лозовой и других населенных пунктов этих регионов. Из водохранилища ежесуточно для водоснабжения Харькова и области будут отбирать 750 тыс. м куб. воды.

Гидрология и гидрометрия 					Кафедра ИЭГ

Практическая работа по теме №2 – Физико-химические свойства воды.  Составление перечня основных свойств морской воды.

Исходные данные для составления основных свойств морской воды.

Отличной особенностью Мирового Океана является соленость его воды. на основании химического анализа большого количества проб воды, отобранных во многих точках Мирового Океана получено среднее значение солености воды, равное 35 г солей на литр воды.

Усредненный состав этих солей приведен в табл. 1

Таблица 1

| Основные соли | Граммы | Проценты |
| --- | --- | --- |
| Хлористый натрий | 27,213 | 77,558 |
| Хлористый магний | 3,707 | 10,878 |
| Сернокислый магний | 1,658 | 4,737 |
| Сернокислый кальций | 2,260 | 3,600 |
| Сернокислый калий | 0,862 | 2,465 |
| Углекислый кальций | 0,123 | 0,345 |
| Бромистый магний | 0,076 | 0,217 |
| Всего | 35,000 | 99,800 |

Из приведенной выше таблицы видно, что состав солей в океанской воде следующий: около 89 % хлориды, около 10% сульфаты и менее полупроцента карбонаты. Этим океанические воды отличаются от пресных вод рек и озер, где карбонаты составляют величину, близкую 80%, сульфаты 13%, а хлориды только 7 %.

Соленость морей отличается от солености воды океана тем, что зависит от их физико–географических  условий (температуры, широты местности), степени обособленности от океана и от количества пресной воды, поступающей в океан в данном месте. Так, в Средиземном море и красном морях соленость воды больше солености Океана – 38 ‰ и 41 ‰ соответственно. Соленость в Черном море 18,3‰, а Каспийском – 12,8‰. Единицей измерения солености морской воды является промилле (одна тысячная доля какой- либо величины), которая показывает, сколько частей соли приходиться на 1000 весовых частей воды. Промилле обозначается ‰.

Следует также указать, что вода больших закрытых морей отличается от воды Океана. Так вода Каспийского моря значительно менее соленая, чем вода океана, и в среднем составляет величину, равную 12,7-12,8‰. Эта величина в зависимости от участков моря колеблется от 13,2‰  у юго-восточного берега моря до 1-2‰ в северо-западной части.

Меньше соленость Азовского моря, на южных участках достигающая 11‰, а на северных 9-10‰. В предустьевых районах соленость воды в Азовском море не превышает 2-4‰. Это объясняется тем, что составляющая баланса моря на 17,4 км куб. превышает испарение с поверхности моря. Еще меньше соленость Балтийского моря – 6-8‰. Совсем другая картина в Мертвом море, расположенном в Израиле. Там средняя соленость моря достигает величины 260-270‰, достигая в определенные годы  310‰. В связи с такой высокой соленостью моря нет органической жизни (за исключением некоторых видов бактерий).

Морская вода представляет собой раствор электролитов, более или менее дисоциированных на соответствующие ионы в зависимости от природы солей. в табл. 2 приведен приблизительный состав морской воды, т.е. содержание ионов в одном кг воды. В таблице 3 приведены только основные компоненты морской воды, но она практически содержит все химические элементы, однако их концентрация выражается уже не в г/л, а в мг/м3. Всех этих веществ приходиться не более 0,02 г на литр, однако они имеют очень большое значение с биологической точки зрения. Если наблюдается «нехватка железа», то диатомовые водоросли уже не могут размножаться. Следует добавить, что в воде имеются растворенные газы, в том числе кислород (количество до 6 см куб. на литр), азот, углекислый газ и др. углекислый газ, содержащийся в  атмосфере, растворяется в морской воде, он соединяется с водой  с образованием угольной кислоты  (СО + Н2О =Н 2СО3), которая диссоциирует на ионы водорода и бикарбоната. Концентрация ионов водорода (рН) имеет большое значение : если преобладают ионы водорода Н+, то вода имеет кислую реакции., а если ионы ОН-, то щелочную.

Таблица 2

| Название элемента | Граммы | Проценты |
| --- | --- | --- |
| Анионы (отрицательные ионы) |  |  |
| Хлор | 18,980 | 55,04 |
| Сульфаты | 2,649 | 7,68 |
| Бром | 0,005 | 0,19 |
| Бикарбонаты | 0,140 | 0,41 |
| Фтор | 0,001 | 0,00 |
| Борная кислота | 0,026 | 0,07 |
| Катионы (положительные ионы) |  |  |
| Натрий | 10,556 | 30,61 |
| Магний | 1,272 | 3,69 |
| Кальций | 0,400 | 1,16 |
| Стронций | 0,012 | 0,04 |
| Всего | 34,482 | 99,99 |

Таблица 3

| Основные компоненты морской воды, мг/м3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Азот – до 700 | Марганец – до 10 | Ванадий – 0,3 |
| Кремний – до 1250 | Свинец – 5 | Иттрий – 0,3 |
| Углерод – до 1500 | Селен – 4 | серебро – 0,3 |
| Литий – 100 | Олово – 3 | Ртуть – 0,3 |
| Фосфор – до 100 | Цезий – 2 | Золото – 0,06 |
| Железо – до 60 | Уран – 1 | Радий – 0,00000001 |
| Йод – 50 | Торий – 0,5 |  |
| Барий – 50 | Молибден – 0,5 |  |
| Рубидий – 20 | Скандий – 0,4 |  |
| Мышьяк – 20 | Церий – 0,4 |  |
| Медь – 10 |  |  |
| Цинк - 10 |  |  |

Известно, что морская вода имеет щелочную реакцию и ее среднее рН равно 8. оно достигает 9 в прибрежных водах, где у морских растений активно  протекает фотосинтез. Таким образом, рН представляет собой важный фактор, влияющий на расселение живых существ. Морские животные очень чувствительны к изменениям рН и уменьшение рН примерно на 0,5 является для них катастрофой. Другой пример. Известь не может осаждаться в морской воде при рН ниже 7. Поэтому известковые скелеты морских животных не могли бы формироваться. Геологические данные свидетельствуют о том, что ничего подобного никогда не происходило. Эти данные доказывают, что количество углекислоты в атмосфере не изменилось и, во-вторых, что рН океанов остается на неизменном уровне в течение сотен млн. лет.

Гидрология и гидрометрия 					Кафедра ИЭГ

Практическая работа по теме №3 – Приборы для измерения элементов водных потоков и методы измерения.

Перечень приборов необходимых для измерения отдельных элементов водных потоков:

- Измерение уровней воды на водомерных постах

1а. -  реперы для привязки  измеряемых уровней воды

1б. – рейки для измерения уровней воды

1в. – Лиминографы для измерения уровней воды

1г. – ледомерные рейки

- Измерение глубин

2а. – рейки для измерения глубин до 2-3 м

2.б – шесты – наметки для измерения глубин

2в. – ручные лоты

2г. – Эхолоты

- Измерение скоростей водного потока

3а. – измерение скорости поплавками

3б. – измерение скорости гидрометрическими вертушками

- Отбор проб воды

4а. – отбор проб воды батометрами мгновенного действия

4б. - отбор проб воды батометрами суммарного действия

4в. - отбор проб пульп батометрами интегрального действия