Завдання

Визначити мінімальний промисловий вміст в підрахункових блоках родовища. Провести аналіз чутливості мінімального промислового вмісту корисного компоненту до витратних і доходних параметрів при їх коливанні ±20%. В розрахунок прийняти наступні показники:

1. Повна собівартість випуску 1 т товарної продукції – 750 грн/т;

2. Вихід товарної продукції із 1 т руди – 37%;

3. Ціна реалізації 1 т – 820 грн/т;

4. Коефіцієнт збагачення – 90%;

5. Коефіцієнт збіднення (розубожування) – 4%;

6. Вміст корисного компоненту в готовій продукції – 65%.